## Приложение

## к решению Совета депутатов

## г. Искитима Новосибирской области

## от 24.12.2025 №346

## «Утверждена

## решением Совета депутатов

## г. Искитима Новосибирской области

## от 26.06.2019 № 260

## ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

## ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ

## НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА

## 2019-2029 ГОДЫ

- Паспорт программы

| ## Наименование разделов | ## Краткое содержание |
| --- | --- |
| Наименование программы | ## Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры, расположенной на территории г. Искитима Новосибирской области, на 2019-2029 годы |
| ## Заказчик (заказчик-координатор) ## программы | ## Администрация города Искитима Новосибирской области, ## Адрес: 633209 Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Пушкина, 51 |
| ## Разработчики ## программы | ## Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Искитима (МКУ «Управление ЖКХ»); |
| ## Исполнители ## программы | ## Управление экономического развития администрации города Искитима Новосибирской области; ## Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Искитима (МКУ «Управление ЖКХ»); Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС»); ## МБУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» г. Искитима; |
| ## Перечень ## подпрограмм | ## Подпрограммы не выделяются |
| ## Цели и задачи программы | ## Цель: Формирование комплекса мероприятий, направленного на обеспечение безопасности дорожного движения. ## Задачи: - Упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов; - Организация пропуска прогнозируемого потока транспортных средств и пешеходов; - Повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования; - Организация транспортного обслуживания новых или реконструируемых объектов (отдельного объекта или группы объектов) капитального строительства различного функционального назначения; - Снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов; - Снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду. |
| ## Целевые индикаторы и показатели программы | Целевые индикаторы: 1. Удовлетворенность населения города по обеспечению качества транспортной инфраструктуры, в том числе в сфере организации транспортного обслуживания (%). 2. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенная в соответствие современным требованиям, (км). 3. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, (%). 4. Количество пешеходных переходов, обустроенных в соответствии с нормативами на дорогах общего пользования, (шт.). 5. Снижение уровня аварийности пассажирских перевозок путем повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, (%). 6. Количество приобретенных (обновленных) автобусов, ед. 7. Доля льготных пассажиров, перевезенных городским пассажирским транспортом, от общего количества перевезенных пассажиров, %. |
| ## Сроки и этапы реализации ## программы | ## 2019-2029 г.г. ## Этапы не выделяются. |
| ## Ресурсное обеспечение программы | ## Финансирование программы осуществляется в объеме – 2 033 866,5 тыс. руб. из них: ## 2019 г. всего – 267 275, 1 тыс. руб., в том числе: ## ФБ – 0,00 тыс. руб., ## ОБ – 116 861,0 тыс. руб., ## МБ – 150 414, 1 тыс. руб. ## 2020 г. всего – 260 035, 0 тыс. руб., в том числе: ## ФБ – 0,0 тыс. руб., ## ОБ – 130 583,3 тыс. руб., ## МБ – 129 451,7 тыс. руб. ## 2021 г. всего – 398 940, 8 тыс. руб., в том числе: ## ФБ – 98 000, 0 тыс. руб., ## ОБ – 146 536,1 тыс. руб., ## МБ -154 404,7 тыс., руб. ## 2022 г. всего – 247 536,5 тыс. руб., в том числе: ## ФБ -0,0 тыс., руб., ## ОБ – 69 784,5 тыс. руб., ## МБ – 177 751,9 тыс. руб. ## 2023 г. всего – 420 893,8 тыс. руб., в том числе: ## ФБ – 0,0 тыс., руб., ## ОБ – 207 132,9 тыс. руб., ## МБ – 213 760,9 тыс. руб. ## 2024 г. всего – 468 848,1 тыс. руб., в том числе: ## ФБ – 0,0 тыс. руб., ## ОБ – 213 641,3 тыс. руб., ## МБ – 255 206,8 тыс. руб. ## 2025 г. всего – 359 382,2 тыс. руб., в том числе: ## ФБ – 0,0 тыс. руб., ## ОБ – 77 100,7 тыс. руб., ## МБ – 282 281,5 тыс. руб. ## 2026 г. всего – 305 401,7 тыс. руб., в том числе: ## ФБ – 0,0 тыс. руб., ## ОБ – 67 311,3 тыс. руб., ## МБ – 238 090,4 тыс. руб. ## 2027 г. всего – 339 329,2 тыс. руб., в том числе: ## ФБ – 0,0 тыс. руб., ## ОБ – 207 311,3 тыс. руб., ## МБ – 132 017,9 тыс. руб. ## 2028 г. всего – 290 598,2 тыс. руб., в том числе: ## ФБ – 0,0 тыс. руб., ## ОБ – 167 311,3 тыс. руб., ## МБ – 123 286,9 тыс. руб. ## 2029 г. всего – 190 598,2 тыс. руб., в том числе: ## ФБ – 0,0 тыс. руб., ## ОБ – 67 311,3 тыс. руб., ## МБ – 123 286,9 тыс. руб. |
| ## Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация программы позволит достичь следующих результатов: 1. Удовлетворенность населения города по обеспечению качества автомобильных дорог 49%, в сфере организации транспортного обслуживания – 53,5%. 2. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенная в соответствие современным требованиям 13,55 км. за весь период действия программы. 3. Доля автомобильных дорог, соответствующая нормативным требованиям 15,52% за весь период действия программы. 4. Количество пешеходных переходов, обустроенных в соответствии с нормативами на дорогах общего пользования 16 ед. за весь период действия программы. 5. Снижение уровня аварийности пассажирских перевозок путем повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах ежегодно на 3% по отношению к предыдущему году реализации программы. 6. Количество приобретенных (обновленных) автобусов, 12 ед. 7. Доля льготных пассажиров, перевезенных городским пассажирским транспортом, от общего количества перевезенных пассажиров, не менее 30%. |
| ## Электронный адрес размещения программы в сети Интернет | ## http://iskitim.nso.ru/ |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

### 2.1. Анализ положения городского округа города Искитим в структуре пространственной организации Новосибирской агломерации

Город Искитим Новосибирской области расположен на берегу реки Бердь (правом притоке р. Обь) в 57 км юго-восточнее г. Новосибирска, на одной из наиболее развитых осей Новосибирской агломерации - южной, простирающейся вдоль Чуйского тракта и железной дороги. Время проезда электропоездом от ст. Искитим до ст. Речной вокзал (крупный ТПУ Новосибирска) составляет от 50 до 75 минут.

Схема расположения городского округа города Искитим в границах Новосибирской агломерации представлена на рисунке 2.1.1.

#### Рисунок 2.1.1

#### Схема расположения городского округа города

Искитим в границах Новосибирской агломерации

Природно-климатические условия Искитима отличаются выраженной изменчивостью атмосферного давления, температуры, влажностью воздуха и другими метеорологическими элементами, свойственными проявлениям континентальности климата. Годовые перепады температур достигают 100 °C: средняя температура воздуха самого холодного месяца - января составляет -39 °C, самого теплого - июля +31 °C. Среднегодовое количество осадков (в том числе жидких) равно 514 мм, их основная часть приходится на теплый период с максимумом в июле. В течение зимы количество осадков в связи с низкими температурами воздуха невелико, минимальное количество осадков в феврале-марте. Согласно климатическому районированию, местность расположения Искитима характеризуется суровой и длительной зимой, большими объемами снегопереноса, сильными ветрами, коротким световым годом, большой продолжительностью отопительного периода. Снежный покров сохраняется в среднем 161 день в году, высота снежного покрова зимой относительно невелика (около 37 см).

Территория в городском подчинении занимает 6218 га, из них земли населенного пункта - 4950 га, земли промышленности, энергетики, транспорта - 1157 га. Основная часть застроенных территорий находится на левом берегу р. Бердь и простирается с севера на юг на 12 км, с запада на восток на 8 км. Левобережная часть разделяется реками Черная, Койниха, Шипуниха и полосой отвода железной дороги. Отдельными обособленными селитебными образованиями в состав города входят Шипуново (бывший сельский населенный пункт) и микрорайон Ложок (при объектах стройиндустрии и карьерах). Вплотную к территории примыкают и образуют его пригороды населенные пункты Чернореченский и Лебедевка, а также 17 садоводческих товариществ (5400 участков). На правом берегу реки Оби расположено три селитебных образования с застройкой усадебного типа: вдоль осевых улиц Береговая, Канатная, Гоголя и Некрасова. Водные объекты занимают 437,1 га, протяженность протекающих рек - 31,6 км. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения составляют 1157 га, или 18,6% от общей площади города Искитима.

### 2.2. Социально-экономическая характеристика муниципального образования, характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта

Численность населения муниципального образования составляет 56,5 тыс. чел. За несколько последних лет численность населения увеличилась на 1,9 % (таблица 2.2.1.).

##### Таблица 2.2.1.

Динамика численности населения муниципального

образования в 2020 - 2024 гг.

| Показатели | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024/2020, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на конец года, тыс. чел. | 55,43 | 54,78 | 56,78 | 56,65 | 56,51 | 101,9 |
| Все население | 55,43 | 54,78 | 56,78 | 56,65 | 56,51 | 101,9 |
| Городское население | 55,43 | 54,78 | 56,78 | 56,65 | 56,51 | 101,9 |
| Сельское население | - | - | - | - | - | - |

Источник: Федеральная служба государственной статистики: база данных показателей муниципальных образований.

Искитим занимает второе место по численности населения среди городов-спутников в Новосибирской области (после Бердска). По состоянию на 01.01.2024 г. в Искитиме проживает 56 654 человек. С учетом естественного и механического движения населения на 01.01.2025 численность снизилась на 0,3 % (на 145 человек) и составила 56 509 жителей (таблица 2.2.2).

##### Таблица 2.2.2

Динамика численности населения

| Годы | Наименование показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения на начало года, чел. | Число родившихся, чел. | Число умерших, чел. | Прибыло, чел. | Убыло, чел. |
| 2014 | 57938 | 847 | 944 | 837 | 883 |
| 2015 | 57795 | 832 | 972 | 1290 | 1529 |
| 2016 | 57416 | 833 | 896 | 1037 | 1358 |
| 2017 | 57032 | 780 | 909 | 881 | 1182 |
| 2018 | 56602 | 700 | 899 | 887 | 879 |
| 2019 | 56411 | 846 | 1014 | 854 | 1064 |
| 2020 | 56033 | 847 | 944 | 902 | 1405 |
| 2021 | 55433 | 832 | 972 | 1290 | 1826 |
| 2022 | 54757 | 833 | 896 | 2437 | 350 |
| 2023 | 56781 | 780 | 909 | 881 | 879 |
| 2024 | 56654 | 700 | 899 | 887 | 833 |
| 2025 | 56509 | - | - | - | - |

Численность населения в трудоспособном возрасте составляет 33688 человека. Плотность населения: 908,8 чел./км2.

Социальная сфера города создана в течение последних 50 лет и включает: Парк культуры и отдыха, 3 Дворца культуры, Досуговый центр, музей, плавательный бассейн, ледовый дворец, тренажерный зал, туристическую станцию и 3 спортивных комплекса. Образовательная сфера включает 2 среднеспециальных учебных заведения: Строительно-монтажный колледж и Медицинский техникум (таблица 2.2.3).

##### Таблица 2.2.3

Перечень учебных учреждений города Искитима

| Наименование | Адрес | Численность студентов, чел. |  |  | Численность профессорско-преподавательского состава, чел. |  | Наличие общежития (адрес) |  | Количество проживающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дневного отделения | Вечернего отделения |  |  |  |  |  |  |
| Искитимский филиал ГБПОУ НСО "Новосибирский строительно-монтажный колледж" | г. Искитим, ул. Комсомольская, 6а | 514 | 132 | 42 |  | г. Искитим, ул. Комсомольская, 2 |  | 67 |  |
| Искитимский медицинский техникум | г. Искитим, Литейная ул., д. 1 | 460 |  |  | 50 |  | не имеет |  |  |

Учреждения здравоохранения включают Центральную горбольницу и 10 частных практик, в т.ч. узкоспециализированных стоматологических. Временное размещение обеспечивают 6 учреждений гостиничного типа с фондом в 150 номеров (на 394 места размещения). Действуют 14 торговых центров с торговыми площадями более 500 м2, из которых ЦУМ "Искитим" и ТК "Центральный" располагают площадями более 2000 м2.

Ведущая отрасль экономики города - производство строительных материалов.

На территории города имеются различные минеральные ресурсы для основной отрасли - производства строительных материалов:

- Искитимское и Шипуновское месторождения известняка (на Искитимском месторождении известняка при условии годовой добычи 250 тыс. куб. м в год продолжительность разработки составит 94 года; на Шипуновском месторождении строительного известняка - на 81 год при годовом объеме добычи 120 тыс. куб. м);

- 1-е Искитимское месторождение известняков;

- Чернореченское месторождение известняка и глинистого сланца - на 96 лет при условии добычи в год 1,3 млн куб. м.

Стратегией социально-экономического развития Новосибирской области определена необходимость строительства контейнерного терминала в городе Искитиме <1>.

--------------------------------

<1> Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 19 марта 2019 г. № 105-п "О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года"

##### Выводы:

Муниципальное образование г. Искитим обладает экономическими возможностями для дальнейшего развития, местная промышленность и субъекты экономической деятельности и население обеспечены необходимой инфраструктурой.

#### 2.3 Характеристика функционирования транспортной инфраструктуры по видам транспорта

#### 2.3.1 Транспортно-пересадочные узлы

В настоящее время на территории г. Искитима существуют два неорганизованных транспортно-пересадочных узла:

- автобусная станция. Расположена на объездной дороге мкр. Южного и обеспечивает пересадку между транзитным транспортом, автобусами пригородного и внутригородского сообщения;

- привокзальная площадь станции Искитим. Обеспечивает пересадку с автобусов внутригородского сообщения и легковых автомобилей на пригородные электропоезда ОАО "Экспресс-пригород". При о.п. пригородных электропоездов Совхоз "Бердский" и Монолитная сложились стихийные перехватывающие парковки легкового автотранспорта. Качество пересадки во всех случаях минимальное. В перспективе целесообразно улучшать условия пересадок, приуроченных к ж.-д. станциям ОАО "Экспресс-пригород", прежде всего на ст. Монолитная.

Следует отметить, что автобусная станция в настоящий момент сильно удалена от центра Искитима. После ввода Восточного обхода Новосибирска, который также обходит Искитим с востока, может измениться направления заезда в город с западного на восточное, поэтому целесообразно заложить на перспективу строительство новой автостанции для приема автобусов с восточного обхода Новосибирска.

##### Выводы:

На территории города имеющиеся транспортно-пересадочные узлы возведены в советское время и представляют собой "приближенные" остановочные пункты разных видов транспорта. Пересадка с современным уровнем качества отсутствует.

#### 2.3.2 Внешний транспорт

Воздушным транспортом жители города пользуются через г. Новосибирск, где расположен аэропорт федерального значения Толмачево. Контрольно-пропускной пункт автобусного сообщения находится по адресу: г. Искитим, ул. Южный микрорайон, 54, год ввода в эксплуатацию 1991 г., число касс - 1, число перронов – 1.

Ближайший речной порт и речной вокзал расположены также в г. Новосибирске на крупнейшей реке Сибири - Оби. Протекающая по территории Искитима река Бердь, правый приток р. Оби, несудоходна. Таким образом, основной объем пассажирских перевозок выполняется автобусным (внутри города) и железнодорожным транспортом (в связях с Новосибирском). Пассажирские перевозки в городе осуществляют 6 перевозчиков: ООО «ПАТП г. Искитима» и 5 индивидуальных предпринимателей. Перевозка пассажиров осуществляется по 22 маршрутам.

Маршрутная сеть согласована с расписанием движения электропоездов, а также движением пассажирского транспорта по межмуниципальным маршрутам. Основная доля пассажирских перевозок приходится на ООО «ПАТП г. Искитима» (93%), однако объем его перевозок снижается, а парк имеет критическую степень износа. Существующие проблемы в организации транспортного обслуживания населения города Искитима обусловлены:

- недофинансированием возмещения льготного проезда отдельных категорий граждан, предусмотренных федеральным и областным законодательством, из областного бюджета;

- неудовлетворительным состоянием дорог;

- отсутствием финансирования на строительство объектов транспортной инфраструктуры;

- изношенностью подвижного состава автопарка города и недостатком средств на обновление пассажирского транспорта.

Негативно отражается на качестве транспортного обслуживания неравномерность пассажиропотока в течение суток, а также перегрузка улиц легковыми автомобилями (заторы), для преодоления которых требуются выделенные полосы, которые пока отсутствуют.

Вследствие разницы между установленными (регулируемыми) тарифами и фактической себестоимостью, падения пассажиропотока, а соответственно и выручки ухудшается финансовое состояние перевозчиков.

Для обеспечения доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения города Искитима на городских и сезонных маршрутах необходимо не только сохранить существующую маршрутную сеть, но и произвести ее корректировку по количеству и категории транспортных средств, расписания и схемы движения на действующих маршрутах.

##### Выводы:

Следует признать устоявшейся схему транспортного обслуживания внешним транспортом, которое налажено как автобусами, так и по железной дороге.

### 2.4. Характеристика улично-дорожной сети городского округа

#### 2.4.1. Автомобильные дороги, улично-дорожная сеть

Плотность дорожной сети г. Искитима составляет 4,1 км/кв. м. Протяженность дорог с маршрутной сетью составляет 4,56 км, средняя плотность маршрутной сети 4,66 км/ кв. м.

Через территорию г. Искитима пролегает Федеральная автомобильная трасса «Чуйский тракт». Расстояние по ней до г. Новосибирска составляет 34 км (ТПУ «Сеятель»), 50 км (Бугринский мост), 55 км (ТПУ «Речной Вокзал»), 60 км (пл. Ленина), до г. Бердска 21 км, до пос. Линево (23 км). Транспорт, следующий по указанной трассе транзитом, минует г. Искитим по западному автодорожному обходу вне жилых зон города. Ряд муниципальных дорог местного значения связывают Искитим с н. п. Искитимского района и прочими окрестными районными центрами Новосибирской области:

- 50 ОП РЗ 50К-39 - 52 км а/д "Р-256" - Искитим, обеспечивающая выход северной части г. Искитима в г. Новосибирск (Первомайский район) и на трассу государственного значения Р-256 «Чуйский тракт».

Основными дорогами, осуществляющими внешние транспортные связи муниципального образования, являются дороги межмуниципального значения:

- 50 ОП МЗ 50Н-0801 - 54 км а/д "Р-256" - Чернореченский, обеспечивающая выход северной части г. Искитима в г. Новосибирск (Первомайский район) и на трассу государственного значения Р-256 "Чуйский тракт";

- 50 ОП МЗ 50Н-0804 - "Искитим - Верх-Коен - Михайловка", обеспечивает связь северной части г. Искитима с соседним Тальменским сельсоветом;

- 50 ОП МЗ 50Н-0816 – Карьер Шипуново – Ложок, автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения;

- 50 ОП МЗ 50Н-0818 - 4 км а/д "Н-0804" - Логовой, обеспечивает связь северной части г. Искитима с соседним Тальменским сельсоветом;

- 50 ОП МЗ 50Н-0815 - Шипуново - Старый Искитим, обеспечивает связь южной части г. Искитима с соседним Тальменским сельсоветом (приложение 1 к настоящей Программе).

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах города Искитима Новосибирской области, находящиеся в муниципальной собственности, собственности юридических  и физических лиц ( далее - УДС). Протяженность таких дорог на 2025 г. составляет 220,6 км, протяженность мостовых сооружений – 2,518 км (приложение 2 к настоящей Программе), общее число объектов составляет 323 ед. (таблица 2.4.1.1).

##### Таблица 2.4.1.1

Характеристики элементов УДС г. Искитима

| Наименование элемента УДС | Единиц | Протяженность (км) |
| --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги общего пользования местного значения | 195 | 161,058 |
| Внутриквартальные проезды | 42 | 6,108 |
| Тротуары | 71 | 50,912 |
| Мосты, путепроводы (включая пешеходные) | 15 | 2,518 |
| Всего | 323 | 220,596 |

Улицы и участки улиц с односторонним движением на территории г. Искитим:

- ул. Мостовая от ул. Комсомольская до ул. Лизы Чайкиной;

- ул. Лизы Чайкиной от ул. Мостовая до ул. Семипалатинская;

- ул. Семипалатинская от ул. Лизы Чайкиной до ул. Томская;

- участок ул. Больничная от ул. Линейная до ул. Базарная;

- участок ул. Базарная от ул. Больничная до ул. Линейная;

- участок ул. Лермонтова от ул. Краснодонцев до ул. Линейная;

- ул. Бердская от ул. Советская до ул. Пушкина;

- ул. Вокзальная от ул. Пушкина до ул. Советская;

- съезд с ул. Юбилейная на ул. Линейная;

- съезд с ул. Линейная на ул. Юбилейная;

- съезд с ул. Юбилейная на ул. Совхозная;

- съезд с ул. Совхозная на ул. Юбилейная.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2009 г. № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации», автомобильные дороги общего пользования местного значения г. Искитима по условиям движения и доступа к ним относятся к классу "Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога)" с категориями III, IV и V.

Из 323 выделенных элементов УДС на территории г. Искитима техническая категория присвоена 195 ед. Большинство элементов УДС имеют IV техническую категорию.

Для элементов УДС III и IV технических категорий количество полос - 2, ширина полосы 3,25 - 3,5 и 3 - 3,25 метров соответственно. Для V категории количество полос - 1, шириной 3,5 - 4,5 м. Разделительная полоса не требуется, допускается пересечение в одном уровне с автомобильными дорогами, в разных уровнях для III и в одном – для IV и V категории с железными дорогами,  и допускается доступ на дорогу с примыканием в одном уровне. Многие элементы УДС Искитима имеют 1 полосу для движения. К этой же категории не относятся, но по факту соответствуют внутриквартальные проезды.

Вся сеть автомобильных дорог Искитима построена еще до восьмидесятых годов XX века.

Мосты и дорожное покрытие не рассчитаны на постоянно увеличивающийся поток транспорта, в т.ч. увеличение большегрузного транспорта, обслуживающего промышленные предприятия Искитима. Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Все это сказывается на интенсивности разрушения дорожного покрытия и искусственных сооружений. А это в свою очередь влечет за собой увеличение объема по содержанию и ремонту дорог.

В течение последнего десятилетия значительные средства из бюджета города направлялись на выполнение капитального ремонта 5-ти аварийных мостов и путепроводов. При этом капитальный ремонт дорог проводился в незначительных размерах, что является следствием неудовлетворительного состояния городских дорог.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использованием специализированных машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт, в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия, - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества аварийных участков.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на условиях софинансирования местного бюджета в период с 2019 г. по 2024 г. проведены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог по ул. Коротеева, ул. Линейная, ул. Юбилейная, автодороги от трассы М-52, вдоль «Поликлиники №2» (включая разворот) до пр. Юбилейного, (вдоль БПК), а также выполнен ремонт автомобильных дорог пр. Юбилейного, ул. Канатной, ул. Революции (от съезда с ул. Коротеева до пересечения с ул. Набережная), ул. Вокзальная, ул. Украинская» (от съезда с а/д Р-256 «Чуйский тракт» до пересечения с ул. Молдавская), нескольких участков автомобильной дороги ул. Советская.

В период 2019-2025 гг. выполнен текущий (ямочный) ремонт на ул. Советской, ул. Пушкина, пр. Юбилейном, ул. Набережной, ул. Береговой, ул. Гоголя, ул. Некрасова, ул. Шипуновской, ул. Прорабской и др.

Ежегодно осуществляется отсыпка щебнем и грейдирование дорог на улицах частного сектора.

Содержание и обслуживание улично-дорожной сети г. Искитима обеспечивает МБУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» (ул. Пушкина, д. 79). Управление укомплектовано парком из 26 единиц спецтехники, позволяющей осуществлять комплекс мер для поддержания дорожного покрытия в надлежащем состоянии (таблица 2.4.1.2).

##### Таблица 2.4.1.2

Парк техники МБУ "Управление благоустройства

и дорожного хозяйства"

| № п/п | Наименование низового звена подрядного предприятия | Наименование техники (модель, базовое шасси) | Кол-во | Год выпуска | Вместимость |  | Форма собственности (собств., аренда, лизинг, др.) | Перечень и количество навесного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | кузова распределителя ПГМ, м куб. | цистерны, м куб. |  |  |
| 1 | МБУ "УБиДХ" | Погрузчик JCB 4 СХ | 1 | 2012 |  |  | аренда | Фреза навесная - 1 шт. |
| 2 | МБУ "УБиДХ" | Погрузчик Long - Gong | 1 | 2006 |  |  | аренда |  |
| 3 | МБУ "УБиДХ" | Трактор МТЗ-82 | 1 | 2008 |  |  | аренда | Косилка роторная - 1 ед. Передний поворотный отвал - 1 ед. |
| 4 | МБУ "УБиДХ" | Трактор МТЗ-82 | 1 | 2006 |  |  | аренда | Пум - 1 ед. Передний поворотный отвал - 1 ед. |
| 5 | МБУ "УБиДХ" | Трактор МТЗ-82 | 1 | 2004 |  |  | аренда | Щетка - 1 ед. Передний поворотный отвал |
| 6 | МБУ "УБиДХ" | Трактор МТЗ 82 | 1 | 2014 |  |  | аренда | Передний поворотный отвал - 1 ед. Прицеп 2 ПТС 4 м |
| 7 | МБУ "УБиДХ" | Трактор МТЗ-82 | 1 | 2006 |  |  | аренда | Щетка - 1 ед. Передний поворотный отвал |
| 8 | МБУ "УБиДХ" | Трактор МТЗ 82 | 1 | 2014 |  |  | аренда | КУН Прицеп 2 ПТС-5 |
| 9 | МБУ "УБиДХ" | Погрузчик JCB 260 | 2 | 2012 |  |  | собственность | Щетка - 1 ед. Навесное снегоуборочное роторное оборудование - 2 ед. Фреза дорожная - 1 ед. |
| 10 | МБУ "УБиДХ" | А/грейдер ДЗ 122 | 1 | 2007 |  |  | собственность | Универсальная техника |
| 11 |  | А/грейдер ДЗ 122 | 1 | 2015 |  |  | аренда |  |
| 12 |  | А/грейдер ДЗ 122 | 1 | 2009 |  |  | аренда |  |
| 13 |  | А/грейдер ГС 1402 | 1 | 2017 |  |  | аренда |  |
| 14 | МБУ "УБиДХ" | КДМ КамАЗ МД 53605 | 1 | 2012 | 5 | 10 | собственность | Оборудование для мойки ограждений - 1 ед. Передний поворотный отвал - 1 ед. Щетка - 1 ед., цистерна - 1 ед. Распределитель ПГМ - 1 ед. |
| 15 | МБУ "УБиДХ" | КДМ КамАЗ Мд 440-05 | 1 | 2009 | 8 |  | собственность | Распределитель ПГМ - 1 шт. Щетка - 1 шт. Передний поворотный отвал - 1 шт. |
| 16 | МБУ "УБиДХ" | КДМ КамАЗ МД 53605 | 1 | 2018 | 5 | 10 | аренда | Распределитель ПГМ - 1 шт. Передний поворотный отвал - 1 ед. Щетка - 1 ед., цистерна - 1 ед. |
| 17 | МБУ "УБиДХ" | Машина вакуумная КамАЗ КО 505 А | 1 | 2004 |  | 10 | аренда |  |
| 18 | МБУ "УБиДХ" | Машина вакуумно-подметальная КамАЗ КО 718 Д |  | 2018 | 6 |  | аренда | Передний поворотный отвал. Щетка |
| 19 | МБУ "УБиДХ" | Автоподъемник Хюндай | 1 | 2011 |  |  | аренда |  |
| 20 | МБУ "УБиДХ" | Бульдозер ДТ - 75 | 1 | 2009 |  |  | собственность | Снегоуборочное роторное оборудование |
| 21 | МБУ "УБиДХ" | Самосвал МАЗ 5516 | 1 | 2010 |  |  | аренда |  |
| 22 | МБУ "УБиДХ" | Самосвал КамАЗ 65115 | 1 | 2004 |  |  | аренда |  |
| 23 | МБУ "УБиДХ" | Самосвал КамАЗ 65115 | 1 | 2017 |  |  | аренда |  |
| 24 | МБУ "УБиДХ" | Автогрейдер UMG АГ-140 | 1 | 2023 |  |  | собственность | Универсальная техника |
| 25 | МБУ "УБиДХ" | КДМ КАМАЗ МК 4533 | 1 | 2023 |  |  | собственность | Оборудование для мойки ограждений - 1 ед. Передний поворотный отвал - 1 ед. Щетка - 1 ед., цистерна - 1 ед. Распределитель ПГМ - 1 ед. |
| 26 | МБУ "УБиДХ" | Луидор 225001 | 1 | 2014 |  |  | собственность | Пассажирский фургон |

##### Выводы:

В Искитиме сохраняется высокий уровень недофинансирования автодорожного комплекса, при этом в городе прилагаются значительные усилия по преодолению сложившейся ситуации.

### 2.4.2. Обследование интенсивности движения транспорта

Мониторинг дорожного движения должен проводиться в целях формирования реализации государственной политики в области организации дорожного движения, оценки деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и иных владельцев автомобильных дорог по организации дорожного движения, а также в целях обоснования выбора мероприятий по организации дорожного движения, формирования комплекса мероприятий, направленных на обеспечение эффективности организации дорожного движения.

Мониторинг дорожного движения должен осуществляться специалистами по организации и мониторингу дорожного движения, а также специалистами по разработке комплексных схем организации дорожного движения и проектов организации дорожного движения.

Данные мониторинга дорожного движения необходимо использовать при решении задач по:

а) оценке состояния дорожного движения и эффективности его организации;

б) выявлению и прогнозированию развития процессов, влияющих на состояние дорожного движения;

в) разработке программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексных схем организации дорожного движения и проектов организации дорожного движения;

г) определению мероприятий по совершенствованию организации дорожного движения;

д) оценке качества реализации мероприятий, направленных на обеспечение эффективности организации дорожного движения;

е) контролю в сфере организации дорожного движения;

ж) обеспечению потребностей государства, юридических лиц и граждан в достоверной информации о состоянии дорожного движения.

Мониторинг дорожного движения должен осуществляться посредством сбора, обработки, накопления и анализа основных параметров дорожного движения.

Мониторинг дорожного движения необходимо проводить не реже одного раза в год. По итогам мониторинга дорожного движения учетные сведения об основных параметрах дорожного движения посредством таблиц передачи отчетных данных в электронном виде следует представлять оператору информационно-аналитической системы регулирования на транспорте.

Требования к мониторингу дорожного движения

Измеряемые параметры дорожного движения должны включать:

а) интенсивность движения (физических единиц в час грузовых и легковых);

б) состав потока транспортных средств (единиц каждой категории в час).

Рассчитываемые параметры дорожного движения:

а) средняя скорость движения потока транспортных средств (км/ч);

б) плотность движения (приведенных легковых автомобилей/километр);

в) пропускная способность дороги (приведенных легковых автомобилей/час);

г) параметры эффективности организации дорожного движения, характеризующие потерю времени (задержку) в движении транспортных средств и (или) пешеходов, в том числе:

1) средняя задержка транспортных средств в движении на участке дороги (час);

2) временной индекс, выражающий удельные потери времени транспортного средства на единицу времени движения транспортного средства;

3) уровень обслуживания дорожного движения, представляющий собой показатель, выражающий отношение средней скорости движения транспортных средств к скорости транспортных средств в условиях свободного движения;

4) показатель перегруженности дорог, выражающий долю времени, в течение которого на участке дороги сохраняются условия движения, соответствующие неудовлетворительному уровню обслуживания дорожного движения.

Обработка результатов обследования производится камерально путем обработки видеосъемки и внесения сведений в специальные формы учета (рисунок 2.4.2.1, 2.4.2.2 и 2.4.2.3).

Рисунок 2.4.2.1

ТАБЛИЦА № 1 ПЕРЕДАЧИ ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ ОБСЛЕДОВАНИЯ

ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ, С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАЦИОНАРНЫХ ПОСТОВ УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ

(на пересечении, по направлениям движения, в течение суток)

Перекресток, примыкание дорог, улиц: _______________________________________________

Идентификационный код: __________ Вид: _________ регулируемый, _________ нерегулируемый

| Время обследования начало - окончание, (час) | Количество транспортных средств (ТС) по направлениям движения, (приведенные единицы в час) |  |  |  | Средняя задержка ТС на пересечении по направлениям движения, (с.) |  |  |  | Уровень обслуживания при въезде на пересечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Налево | Прямо | Направо | Итого | Налево | Прямо | Направо |  |  |
|  | 12/23/ 34/43 | 1/2/3/4 | 14/21/ 32/41 |  | 12/23/34 /43 | 1/2/3/4 | 14/21/ 32/41 |  |  |
| 00.00 - 01.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.00 - 02.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.00 - 03.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.00 - 04.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.00 - 06.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.00 - 07.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.00 - 08.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.00 - 09.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.00 - 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.00 - 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.00 - 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.00 - 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.00 - 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.00 - 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.00 - 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.00 - 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.00 - 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.00 - 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.00 - 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.00 - 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.00 - 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.00 - 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.00 - 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, (приведенных единиц в сутки) |  |  |  |  |  | Пропускная способность, (сутки) |  |  |  |

Рисунок 2.4.2.2

ТАБЛИЦА № 2 ПЕРЕДАЧИ ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ НА ПЕРЕХОДЕ, С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАЦИОНАРНЫХ ПОСТОВ УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ

(на переходе, в обоих направлениях, в течение суток)

Перекресток, примыкание дорог, улиц: ___________________________________________________

Идентификационный код: __________ Вид: ___________ регулируемый, _______нерегулируемый

| Время обследования начало - окончание, (час) | Количество пешеходов на пешеходных переходах в обоих направлениях движения, (пешеходы) |  |  |  | Средняя задержка пешеходов на пешеходных переходах в обоих направлениях, (сек) |  |  |  | Уровень обслуживания на пешеходных переходах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пешеходный переход 1 | Пешеходный переход 2 | Пешеходный переход 3 | Пешеходный переход 4 | Пешеходный переход 1 | Пешеходный переход 2 | Пешеходный переход 3 | Пешеходный переход 4 | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |
| 00.00-01.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.00-02.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.00-03.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.00-04.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.00-06.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.00-07.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.00-08.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.00-09.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09.00-10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.00-11.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.00-12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.00-13.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.00-14.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.00-15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.00-16.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.00-17.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.00-18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.00-19.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.00-20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.00-21.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.00-22.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.00-23.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.00-24.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, (пешеходов в сутки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.4.2.3

ТАБЛИЦА № 3 ПЕРЕДАЧИ ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ ОБСЛЕДОВАНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ И СОСТАВА ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ПОПЕРЕЧНОМ ПРОФИЛЕ ДОРОГИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАЦИОНАРНЫХ ПОСТОВ УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в городском округе

### 2.5.1. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в городском округе города Искитим

По данным Федеральной налоговой службы всего в Новосибирской агломерации по состоянию на 01.01.2025 г. зарегистрировано 755 501 ед. транспортных средств. Общее количество автотранспорта, зарегистрированного в Новосибирской агломерации, с делением по типам ТС, приведено в таблице 2.5.1.1.

Таблица 2.5.1.1

Общее количество автотранспорта, зарегистрированного в Новосибирской агломерации, с делением по типам ТС (за 2024 год)

| Тип ТС | Количество единиц ТС в Новосибирской агломерации |
| --- | --- |
| Автомобили легковые | 673 807 |
| Мотоциклы и мотороллеры | 12 490 |
| Автобусы | 3 837 |
| Автомобили грузовые | 48 034 |
| Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 6 381 |
| Снегоходы, мотосани | 2 924 |
| ИТОГО | 755 501 |

Данные о количестве автотранспорта, зарегистрированного в г. Искитиме за 2024 г., представлены в таблице 2.5.1.2.

#### Таблица 2.5.1.2

#### Данные о количестве автотранспорта, зарегистрированного в г. Искитиме за 2024 г.

| Тип ТС | Количество единиц ТС в Новосибирской агломерации |
| --- | --- |
| Автомобили легковые | 17 702 |
| Мотоциклы и мотороллеры | 366 |
| Автобусы | 109 |
| Автомобили грузовые | 1 411 |
| Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 143 |
| Снегоходы, мотосани | 31 |
| ИТОГО | 19 762 |

Наибольшую долю автотранспортных средств составляют легковые автомобили (89,6%). Уровень автомобилизации населения составляет 349,7 личных легковых автомобилей на 1000 чел.

В структуре легкового парка преобладают автомобили марки TOYOTA (29,4%).

Парк грузовых автомобилей, зарегистрированных на рассматриваемой территории, составляет 1411 автомобилей. В собственности физических лиц сосредоточено 78,2% легких грузовиков и 67,6% тяжелых.

В структуре парка легких грузовиков наибольший удельный вес занимают автомобили следующих марок: ГАЗ (45,7%), УАЗ (16,5%), TOYOTA (12,6%). Среди тяжелых грузовиков преобладают марки КамАЗ (18,1%), ГАЗ (16,7%), ЗиЛ (12,1%).

Парк автобусов составляет 109 единиц. В собственности физических лиц сосредоточено 35,9% автобусов. В структуре парка автобусов наибольшую долю занимают автобусы следующих марок: ПАЗ (49,1%) и ЛиАЗ (8,5%).

Распределение автомобильного парка муниципального образования по годам выпуска представлено в таблице 2.5.1.3.

#### Таблица 2.5.1.3

Возраст автомобильного транспорта в муниципальном

образовании на начало 2025 г., %

| Показатели | Годы выпуска |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 - 2017 | 1998 - 2007 | 1997 и раньше | нет данных | Итого |
| Легковые автомобили | 18.6 | 49.5 | 31.9 | 0.0 | 100.0 |
| Легкие грузовики | 25.9 | 42.7 | 30.2 | 1.2 | 100.0 |
| Тяжелые грузовики | 25.9 | 24.2 | 49.8 | 0.1 | 100.0 |
| Автобусы | 29.2 | 43.4 | 27.4 | 0.0 | 100.0 |

#### Выводы:

В структуре парка преобладает отечественный транспорт, при этом в отдельных сегментах высока доля устаревшей техники (почти половина всех грузовиков).

#### 2.5.2 Парковочное пространство

Рост уровня автомобилизации требует соответствующего развития инфраструктуры для обслуживания и хранения индивидуального автотранспорта. Хранение автотранспорта на территории города Искитима осуществляется на территориях предприятий, в гаражных комплексах, размещенных в хозяйственных зонах, на придомовых участках жителей города, парковках, размещенных на въездах в жилые кварталы многоэтажной застройки, у объектов соцкультбыта.

В настоящее время при выдаче разрешения на строительство предусматривается наличие достаточного количества парковочных мест на прилегающей территории.

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который с 2025 года реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», на территории города Искитима в период с 2025 по 2030 годы продолжается благоустройство придомовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

В адресный перечень муниципальной программы вошли 70 дворовых территорий многоквартирных домов.

Стоимость работ по благоустройству определяется проектно-сметной документацией, получившей положительное заключение экспертизы в ГБУ НСО «ГВЭ НСО».

В процессе ремонта дворовых территорий, в том числе выполняются работы по устройству асфальтированных автомобильных парковок, что предусматривает увеличение площади парковочных карманов.

В 2025 году подлежали благоустройству дворовые территории многоквартирных домов № 12 мкр. Индустриальный и № 13 пр-кт Юбилейный.

Общая стоимость выполненных работ составляет 13,2 миллиона рублей.

В рамках исполнения договора подряда выполнено устройство дополнительных парковочных мест. По итогам выполнения работ на указанных дворовых территориях появилось 50 дополнительных парковочных мест.

Постоянное хранение автотранспортных средств индивидуальных владельцев на территории города Искитима Новосибирской области  осуществляется преимущественно в одноэтажных боксовых и металлических гаражах, гаражах манежного типа, на открытых платных охраняемых стоянках и приусадебных участках в зонах индивидуальной жилой застройки. На городских территориях практически не реализуются современные методы хранения автотранспорта (многоярусные, подземные паркинги и встроенные гаражи).

Для временного хранения автомобилей используется краевая зона проезжей части или внутриквартальная территория вблизи деловых центров и других объектов притяжения. Согласно полученным исходным данным в муниципальном образовании г. Искитима, наблюдается ограниченная обеспеченность местами для парковки у объектов тяготения и дефицит парковочного пространства на территориях постоянного проживания граждан. В настоящее время платные парковочные зоны вдоль проезжей части, а также платные внеуличные парковки отсутствуют. Многоуровневых внеуличных парковок, находящихся в муниципальной собственности, нет.

Парковочное пространство требует администрирования, поэтому в настоящее время в рамках мероприятий предлагаются начальные меры, которые в последующем должны будут быть расширены.

#### 2.6. Городской и пригородный транспорт общего пользования, включая анализ пассажиропотока

##### 2.6.1. Внутренний пассажирский транспорт

##### Информация о подвижном составе, работающем на муниципальных маршрутах городского округа «Город Искитим», представлена в таблице 2.6.1.1

###### Таблица 2.6.1.1

Информация о подвижном составе, работающем на муниципальных маршрутах городского округа «Город Искитим»

| Номер маршрута | Название | Характеристики транспортных средств | Подвижной состав |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МК | СК | БК |
| 1 | Шипуново - Киевская | автобус, большой класс, экологический класс - 3,4 и 5 |  |  | 2 |
| 2 | Киевская - Газовая | автобус, большой класс, экологический класс - 3,4 и 5 |  |  | 2 |
| 3/1 | Пролетарская - Газовая | автобус, большой класс, экологический класс - 3,4 и 5 |  |  | 2 |
| 3/2 | Пролетарская - Газовая (с заездом на ж/д Вокзал) | автобус, большой класс, экологический класс - 3,4 и 5 |  |  | 1 |
| 4/1 | Береговая - Газовая | автобус, большой класс, экологический класс - 3,4 и 5 |  |  | 1 |
| 4/2 | Береговая - Газовая (с заездом на ж/д вокзал) | автобус, большой класс, экологический класс - 3,4 и 5 |  |  | 1 |
| 4Б | Школа N 9 - Береговая | автобус, малый класс, экологический класс - 3,4 и 5 | 1 |  |  |
| 7 | Ж/д вокзал - Бердский с/з - Школа N 9 | автобус, средний класс, экологический класс - 3,4 и 5 |  | 1 |  |
| 9 | Ж/д вокзал - Кольцевая (Ложок) | автобус, средний класс, экологический класс - 3,4 и 5 |  | 1 |  |
| 9А | Ж/д вокзал - Кольцевая (Ложок) | автобус, большой класс, экологический класс - 3,4 и 5 |  |  | 1 |
| 11/1 | Карьер - Кольцевая (Ложок) | автобус, средний класс, экологический класс - 3,4 и 5 |  | 1 |  |
| 11/2 | Карьер - Кольцевая (Ложок) с заездом в Шипуново | автобус, средний класс, экологический класс - 3,4 и 5 |  | 1 |  |
| 12 | Ж/д вокзал – Школа № 9 | автобус, средний класс, экологический класс - 3,4 и 5 |  | 3 |  |
| 14 | Ж/м "Западный" - ж/м "Ясный" - Ж/д вокзал | автобус, средний класс, экологический класс - 3,4 и 5 |  | 1 |  |
| 17 | Ж/м "Западный" - Женская консультация | автобус, малый класс, экологический класс - 3,4 и 5 | 1 |  |  |
| 6Б | Школа N 9 - Киевская | автобус, большой класс, экологический класс - 3,4 и 5 |  |  | 1 |
| 6А | Газовая - Береговая | автобус, большой класс, экологический класс - 3,4 и 5 |  |  | 1 |
| 35 | Пролетарская - СНТ "Зеленый бор" (сезонный/дачный) | автобус, большой класс, экологический класс - 3,4 и 5 |  |  | 1 |
| 67/1 | Газовая - СНТ "Ивушка" (сезонный/дачный) | автобус, большой класс, экологический класс - 3,4 и 5 |  |  | 1 |
| 3а/1 | Пролетарская - Газовая | автобус, большой класс, экологический класс - 3,4 и 5 | 1 |  |  |
| 3а/2 | Пролетарская - Газовая (с заездом на кладбище) | автобус, большой класс, экологический класс - 3,4 и 5 | 1 |  |  |
| 12А | Ж/д вокзал - Поликлиника N 2 | автобус, большой класс, экологический класс - 3,4 и 5 | 1 |  |  |

Анализ структуры подвижного состава выявил распределение по классам следующим образом: к большому классу относится 14 единиц ПС, к среднему – 9 единиц, в то время как малый класс представлен 5 единицами.

В г. Искитиме 33,3 % транспортных средств, используемых на муниципальных маршрутах, имеют срок эксплуатации выше нормативного.

В целях повышения качества обслуживания и обеспечения доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения города Искитима администрацией города совместно с ООО «ПАТП» ведется активная работа по обновлению парка подвижного состава на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам. За последние два года мы добились ощутимых результатов.

Таким образом, в целях обновления подвижного состава общественного пассажирского автомобильного транспорта, в период с 2020 по 2025 годы было приобретено 16 единиц техники.

Значительное обновление пассажирского транспорта основного городского перевозчика было произведено в течение 2023 года. Приобретено 9 автобусов малого, среднего и большого класса, в том числе 4 автобуса адаптированы для перевозок граждан с ограниченными возможностями здоровья.

В 2024 году администрацией г. Искитима совместно ООО «ПАТП» приобретено 3 новых автобуса (1 среднего класса и 2 большого класса).

Вместе с тем, в мае 2025г. администрацией г. Искитима в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 24.02.2014 № 83-п приобретены 4 автобуса среднего класса марки ПАЗ.

В текущем году разработан и утвержден План мероприятий по достижению целевого показателя «Процент парка подвижного состава общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного» г. Искитима Новосибирской области до 2030 года, в рамках которого в 2026 году планируется приобретение двух автобусов большой вместимости на газомоторном топливе.

В 2022 году для улучшения экологической безопасности города Искитима специалистами администрации были подготовлены и направлены информационные материалы для включения в федеральную программу «Чистый воздух». Распоряжением Правительства РФ от 7 июля 2022 г. № 1852-р утвержден перечень городских поселений и городских округов с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха, дополнительно относящихся к территориям эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух на основе сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха. В этот перечень попал город Искитим, в том числе в части реализации мероприятий по приобретению необходимого подвижного состава на метановом топливе в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Работа в этом направлении утверждена графиком и будет осуществляться в два этапа — подготовительный и реализация. Реализация – с 2026 года до 2036 года в рамках которого будет приобретено 12 единиц современных и комфортабельных транспортных средств большого класса на газомоторном топливе в будущие периоды, исходя из возможностей областного бюджета Новосибирской области, местного бюджета, при основном участии Федерального бюджета.

В настоящее время существующая маршрутная сеть города достаточно развита, в полном объеме обеспечивает перевозку пассажиров общественным транспортом и охватывает все микрорайоны города.

Повышение эффективности системы общественного транспорта на территории города Искитима осуществляется посредством изменения параметров системы городского 50 пассажирского транспорта, таких как маршрутная сеть, применяемый подвижной состав, расписание движения, режим работы.

Для создания благоприятных условий в сфере оказания транспортных услуг населению города Искитима по мере необходимости осуществляется оптимизация маршрутной сети в части корректировки схемы движения по муниципальным маршрутам и расписания автобусов, объединения дублирующих маршрутов, исключения нерентабельных направлений с учетом обращений жителей города.

Информация об организациях, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам городского округа города Искитима, представлена в таблице 2.6.1.2.

###### Таблица 2.6.1.2.

Информация об организациях, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам городского округа города Искитима

| № п/п | Перевозчик | Адрес организации | Номер маршрута |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ПАТП» г. Искитима | ООО "ПАТП г. Искитима", 633209, НСО, г. Искитим, ул. Пушкина, 51, ИНН 5473002740, | 1, 2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 4Б, 6А, 6Б, 7, 9, 9А 11/1, 11/2, 12, 14, 17, 35, 67/1 |
| 2 | ООО «Д-Плюс» | ООО "Д-Плюс", Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Пушкина, д. 81, корп. А, ИНН 5446010358 | 3а/1, 3а/2 |
| 3 | ИП Ткаченко Сергей Сергеевич | ИП Ткаченко Сергей Сергеевич, Новосибирская область, Искитимский район, рабочий поселок Линево, ОГРН 304547220900152, ИНН 544307221662 | 12а |

Сведения о пассажиропотоках на муниципальных маршрутах городского округа города Искитима по годам приведены на рисунке 2.6.1.1.

Всего за 2024 г. пассажиропоток автомобильного транспорта на территории городского округа города Искитима составил 4 005,7 тыс. человек, также наблюдается ежегодное увеличение пассажиропотока.

Рисунок 2.6.1.1.

Сведения о пассажиропотоках на муниципальных маршрутах городского округа «город Искитим» за период 2022-2024 гг.

##### 2.6.2. Внешний пассажирский транспорт

Транспортная доступность территории Новосибирской агломерации подразделяет территории по 4 видам изохрон - две 1,5- и 2-часовые для общественного пассажирского транспорта (железнодорожное и автобусное сообщения) и две - 1,5- и 2-часовые для легкового автомобильного транспорта. Г. Искитим расположен во второй зоне (удаление от центра агломерации на 30 - 65 км). При этом за счет ж.-д. транспорта город может быть отнесен к первой зоне: ускоренные электрички преодолевают путь между ТПУ "Речной вокзал" и ж.-д. ст. Искитим за 59 минут.

Основной вид транспорта во внешних пассажирских связях - это пригородный железнодорожный (таблица 2.6.2.1).

###### Таблица 2.6.2.1

Объемы отправлений пассажиров со станций

в пределах г. Искитима поездами пригородного сообщения

| Остановочные пункты, входящие в муниципальное образование | Отправление пассажиров, чел. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Станция Искитим | 459798 | 510059 | 506976 | 505209 | 524409 | 531575 |
| О.п. Монолитная | 380368 | 420779 | 421136 | 436484 | 443548 | 458982 |
| О.п. Совхоз Бердский | 135223 | 139362 | 139287 | 142435 | 139407 | 134134 |
| О.п. 52 км | 140359 | 139951 | 132182 | 134823 | 135804 | 130832 |
| О.п. 65 км | 97470 | 99577 | 92723 | 91443 | 89218 | 87513 |
| О.п. Мраморная | 25294 | 31576 | 27791 | 28952 | 26280 | 18679 |
| Станция Ложок | 13880 | 12760 | 11505 | 11486 | 11774 | 10373 |
| Всего: | 778714 | 831245 | 813119 | 834137 | 834257 | 830140 |

Из всех станций в пределах г. Искитима обслуживание пассажиров в дальнем сообщении осуществляет только ж.-д. станция Искитим.

Железнодорожный вокзал Искитим, расположен по адресу: Новосибирская область, город Искитим, ул. 1-я Станционная, 25. На рисунке 2.6.2.12 представлена схема территории железнодорожного вокзала Искитима.

Рисунок 2.6.2.1

Схема территории железнодорожного вокзала Искитим

Режим работы: с 07:45 до 09:30, с 09:45 до 11:30, с 11:40 до 13:00, с 14:00 до 16:00, с 16:10 до 19:00.

Парковка автотранспорта расположена с восточной стороны вокзала. Имеется 1 парковочное место для инвалидов. Расстояние от парковочного места для инвалидов до входа в вокзал 25 м.

Вход в здание вокзала со стороны города с обеих сторон оборудован пандусами, вход со стороны платформ не имеет вертикальных препятствий. С обеих сторон пандуса установлены поручни. На входных группах установлены доводчики, обеспечивающие легкое открытие дверей и плавное закрытие.

Обеспечена достаточная ширина проходов на путях движения маломобильных пассажиров, имеется пространство для разворота кресла-коляски.

В здании вокзала размещены информационные тактильные таблички для людей с нарушением зрения. В здании вокзала, на 1 этаже, расположен адаптированный санузел для маломобильных пассажиров, оборудованный поручнями, крючками для костылей, раковиной, зеркалом, кнопкой вызова персонала, знаками доступности.

Адаптированные кассы с пониженным прилавком и индукционными системами для людей с нарушениями слуха отсутствуют. Кассы оборудованы переговорными устройствами "пассажир-кассир". Кассы расположены на 1 этаже вокзала.

Проход на платформы осуществляется по пешеходному мосту, сходы оборудованы пандусами. На платформах границы опасной зоны обозначены сигнальной полосой. Предусмотрено дублирование визуальной информации речевой (звуковой).

Имеется визуальная информация и навигация. Информирование пассажиров по громкоговорящей связи. Тактильные средства навигации для людей с нарушениями размещены. Организовано сопровождение маломобильных пассажиров на вокзале по предварительной заявке или при личном обращении к работникам вокзала.

По маршруту Искитим - Новосибирск ежедневно следует по 8 автобусов средней вместимости (30 - 45 пассажиров). С учетом других проходящих автобусов из Линева и Черепанова объем предложения на маршруте Искитим - Новосибирск составляет 810 мест в сутки, 52 места на маршруте Искитим - Линево. По трассе "Чуйский тракт" за 2024 г. в среднем за сутки проезжало 25000 легковых автомобилей (41 км).

Объем перевозок в сообщении с Искитимским районом составляет 63,8 тыс. пасс., в межмуниципальном сообщении - 29 тыс. пасс. в год.

##### Выводы:

Г. Искитим Новосибирской области обеспечен транспортом общего пользования как во внутригородском сообщении, так и в связях с центром агломерации. Такое сообщение осуществляется сразу несколькими видами транспорта.

#### 2.7. Характеристика условий движения пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности

Движение пешеходов по территории г. Искитима осуществляется по тротуарной сети вдоль улиц общего пользования, а также по пешеходным дорожкам внутри микрорайонов, связывающих их подъезды с внутримикрорайонными объектами: местами рекреации, окрестными магазинами, остановками общественного транспорта. Связь между пешеходной инфраструктурой и объектами притяжения организована при помощи пешеходных переходов, которых на территории г. Искитима более 130 ед. Пересечения проезжей части с пешеходными дорожками выполнены в виде одноуровневых пешеходных переходов.

В настоящее время в границах г. Искитима велосипедная инфраструктура не развита. Движение велосипедистов не упорядочено, отсутствуют велодорожки. Передвижение велосипедистов осуществляется по пешеходным тротуарам, что является нарушением ПДД, а также по автодорогам. Это ведет к возникновению конфликтных ситуаций между велосипедистами и другими участниками дорожного движения, снижению безопасности передвижения пешеходов.

Специальной инфраструктуры для движения на велосипедах на территории города ранее не возводилось.

На железной дороге на станции Искитим возведен надземный пешеходный переход над путями для пропуска пешеходного движения, в других местах пересечения пешеходами железной дороги переход через рельсы не благоустроен.

В качестве обособленных зон пешеходного движения на территории г. Искитима можно выделить пешеходную зону в парке имени И.В. Коротеева, в парке «Южный», а также в скверах рядом с Домом культуры «Россия» и Домом Ветеранов. Зачастую (как правило, в районах малоэтажной застройки) пешеходная инфраструктура отсутствует.

##### Выводы:

В настоящее время в границах г. Искитима велосипедная инфраструктура не развита. Специальной инфраструктуры для движения на велосипедах на территории города ранее не возводилось.

Пешеходная инфраструктура в Искитиме представлена пешеходными тротуарами вдоль основных дорог города, а также сетями пешеходных дорожек внутри микрорайонов типовой застройки.

#### 2.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данного вида ТС

##### Внутренние грузовые перевозки

Грузовые транспортные средства сосредоточены в основном на предприятиях города. В данной сфере осуществляют деятельность более 30 организаций и предпринимателей общей численностью более 500 человек.

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом в городе Искитиме за 2024 год составил 5,8 млн тонн (основные грузоотправители представлены в таблице 2.8.1, полные данные содержатся в приложении 4).

###### Таблица 2.8.1

Основные грузоотправители (тыс. тонн) грузов

| АО "Искитимцемент" | ООО ФМ Гроспирон | ОАО "Новосибирское карьероуправление" | АО "Новосибирский завод искусственного волокна" |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 340 | 0,408 | 3 182 | 3,09 |

Кроме этого, перевозки грузов на территории города осуществляются и железнодорожным транспортом, объемы которых ежегодно также снижаются.

Коммунальные службы города Искитима имеют свои транспортные средства и спецтехнику. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется путем финансирования данных расходов из бюджета города на основании муниципального задания.

##### Внешние грузовые перевозки

Город Искитим расположен непосредственно на Транссибирской магистрали и федеральной трассе "Новосибирск - Ташанта". Транзитом через территорию города осуществляется перевозка грузов в близлежащие регионы - Омскую, Томскую, Кемеровскую области, Алтайский и Красноярский края, а также Республику Горный Алтай. Транзит грузов на автомобильном транспорте при межрегиональном обмене этих субъектов оценивается в 2,8 млн тонн, что объясняется как недостаточно развитой кооперацией между регионами, так и недостаточностью автодорожных связей. В структуре суточного потока преобладают тяжеловесные фуры и автопоезда (таблица 2.8.2).

###### Таблица 2.8.2

Существующая интенсивность движения грузового

транспорта через Чуйский тракт (авт. с сутки)

| Грузоподъемность ТС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| до 5 | от 5 до 12 | от 12 до 20 | Свыше 20 |
| 523 | 547 | 1908 | 1352 |

Перечень грузоотправителей города Искитима представлен в приложении 4 к настоящей программе.

##### Выводы:

По территории города Искитима осуществляется высокоинтенсивное грузовое движение, требующее отдельных решений в рамках ПКРТИ, в частности отвод маршрутов движения грузовых автомашин от жилых районов.

#### 2.9. Уровень безопасности дорожного движения

Проблема безопасности дорожного движения носит острый характер. Согласно полученным исходным данным, в целом аварийность на территории г. Искитима снижается, например: по количеству ДТП, по числу погибших людей в ДТП, а также по числу раненых людей в ДТП. Наиболее частым видом ДТП является столкновение транспортных средств и наезд на пешехода. Основными причинами совершения нарушений в области дорожного движения являются низкий общий уровень правосознания, отсутствие адекватного понимания участниками движения причин возникновения ДТП, недостаточное вовлечение населения в деятельность по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. Основными недостатками эксплуатационного состояния дорог в местах совершения дорожно-транспортных происшествий являются: отсутствие дорожных знаков, отсутствие или плохая различимость дорожной разметки, дефекты дорожного покрытия, неудовлетворительное зимнее содержание улиц.

Регулирование движения на перекрестках с помощью сигналов светофора способствует обеспечению безопасности, сокращению простоев транспорта на перекрестках, приоритетному движению общественного транспорта через перекресток. В современных условиях используются светофоры, сигналы которых могут переключаться как через определенные промежутки времени (фазы) независимо от интенсивности дорожного движения, так и с учетом интенсивности движения, когда продолжительность фазы приспосабливается к количеству проезжающих автомобилей. Регулирование дорожного движения с помощью светофоров сокращает количество ДТП примерно на 15%.

### 2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса являются одним из основных источников загрязнения окружающей среды. Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо. Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты.

Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума) - окись углерода (угарный газ) - опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные. На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность являются носителями ряда канцерогенных веществ. Часть загрязнителей транспортируется на большие расстояния от места эмиссии, трансформируется в процессе переноса. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скармливание травы животным. Объем выбросов загрязняющих веществ от сжигания топлива автотранспортом по г. Искитиму на 01.01.2025 составляет 6475 тонн.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива - сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог и высаживание взрослых саженцев с пышными характеристиками кроны, установка фильтров в выхлопные системы автомобилей, обучение водителей автосамосвалов экономному вождению. Следует отметить, что промышленная специализация г. Искитима создает загрязнения и без влияния транспорта. Основную долю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от выбросов по стационарным источникам составили следующие предприятия (таблица 2.10.1): АО "Искитимцемент" - 60,42%, ООО "Прогресс" - 19,73%, АО "Новосибирского завода искусственного волокна" - 5,56%, ООО "Сибирский строитель" (завод "Бетолекс") - 5,14%, АО "Искитимизвесть" – 3%, АО "Новосибирское карьероуправление" - 2,62%, ООО "Искитимская городская котельная" - 1,9%, ЗАО "Чернореченский карьер" - 1,4%.

#### Таблица 2.10.1

Динамика выброса загрязняющих веществ в атмосферу (тонн)

| Показатель | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От предприятий | 5045,674 | 5777,799 | 8647,4365 ------------ 5857,247 | 8647,437 ----------- 6604,438 | 9061,708 ----------- 5860,562 | 24181,980 ------------ 10573,770 | 23514,67 ----------- 10315,41 |

Примечание: в числителе показатель - утвержденный норматив ПДВ для предприятий, а в знаменателе - фактический выброс ЗВ в атмосферу от стационарных источников предприятий в год.

#### Выводы:

Транспортный комплекс не является единственным загрязнителем воздушного бассейна города, местный цементный завод оказывает куда более негативное воздействие, нежели автотранспорт.

#### 2.11. Характеристика существующих условий транспортной инфраструктуры городского округа

Все микрорайоны г. Искитима имеют хорошую транспортную доступность в пределах 15 - 25 минут транспортом от центра города (ул. Комсомольской). Она обеспечивается за счет функционирования местной автобусной сети, удобного доступа из всех районов города (Центр, Южный микрорайон, Ложок) к Чуйскому тракту (на западный обход) (рисунок 1.2.2) и 4-мя пассажирскими железнодорожными станциями, к которым тяготеют отдельные отдаленные районы (рисунок 1.2.3). На территории города функционируют 95 остановочных пунктов автобусной сети, покрывающих в радиусе пешеходной доступности (600 м) более 80% застроенной территории города Искитима.

Рисунок 2.2 - Схема прохождения муниципальных автобусных маршрутов по

территории г. Искитим

##### Рисунок 1.2.3 - Схема транспортного обслуживания г. Искитима в части пригородных перевозок

#### Выводы:

Город Искитим относится к группе наиболее перспективных зон тяготения в Новосибирской агломерации относительно других ее центров, обладает удобным транспортно-географическим положением относительно ТПУ "Речной вокзал", аттрактивным природным окружением.

### 2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры

#### 2.12.1. Действующие нормативно-правовые акты федерального уровня

В области наземного пассажирского транспорта в России действует комплекс правовых актов:

- вопросы лицензирования деятельности по перевозке пассажиров определяются Постановление Правительства РФ от 7 октября 2020 г. № 1616 "О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами";

- вопросы страхования ответственности перевозчиков за причинение вреда пассажирам регулируются Федеральным законом от 14.06.2012 № 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном";

- вопросы административно-правовых отношений между органами власти и перевозчиками регулируются Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- вопросы гражданско-правовых отношений между перевозчиками и пассажирами регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации  и Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта";

- вопросы тарифного регулирования пассажирских перевозок регулируются постановлением правительства РФ от 07.03.1995 № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" и Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- вопросы режима труда и отдыха водителей регулируются приказом Министерства транспорта РФ от 16 октября 2020 г. № 424 "Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей";

- вопросы качества и безопасности услуг по перевозке пассажиров регулируются Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", постановление правительства РФ от 1 октября 2020 г. № 1586 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом", Федеральным законом от 09.02.2007 № 16-ФЗ "О транспортной безопасности", приказ Министерства транспорта РФ от 30 апреля 2021 г. № 145 "Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом" и другими правовыми актами.

#### 2.12.2. Действующие нормативно-правовые акты регионального уровня

В области наземного транспорта в Новосибирской области действует комплекс нормативно-правовых актов:

- основные полномочия органов власти Новосибирской области по организации межмуниципальных перевозок определены в Законе Новосибирской области от 5 мая 2016 года № 55-ОЗ "Об отдельных вопросах организации транспортного обслуживания населения на территории Новосибирской области";

- процедура организации открытых конкурсов для межмуниципальных перевозок по нерегулируемым тарифам установлена приказом Минтранса Новосибирской области от 06.10.2016 № 189 "Об утверждении Порядка проведения конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Новосибирской области";

- критерии и баллы для оценки заявок перевозчиков на открытых конкурсах на перевозки по нерегулируемым тарифам определены в постановлении Правительства Новосибирской области от 20 сентября 2016 г. № 286-п "О шкале для оценки критериев при осуществлении оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на получение свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Новосибирской области";

- текущий реестр межмуниципальных маршрутов утвержден приказом Минтранса Новосибирской области от 07.06.2016 № 95 "Об утверждении реестра межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Новосибирской области";

- мероприятия по развитию межмуниципальных пассажирских перевозок определены в документе планирования регулярных перевозок, утвержденном постановлением Правительства Новосибирской области от 15 февраля 2017 г. № 57-п "Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Новосибирской области на 2018 - 2019 годы".

#### 2.12.3. Действующие нормативно-правовые акты муниципального уровня

На территории г. Искитима помимо НПА федерального и регионального уровня приняты несколько актов муниципального уровня, в т.ч. для реализации муниципальных программ. Среди них выделяются:

- Решение Совета депутатов г. Искитима от 12.09.2018 № 192 «Об утверждении Генерального плана города Искитима Новосибирской области»;

- Настоящая Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры, расположенной на территории города Искитима Новосибирской области;

- Постановление администрации города Искитима от 13.04.2018 № 534 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Искитима Новосибирской области, их формирования и реализации»;

- Постановление администрации города Искитима от 09.07.2025г. № 339-р «О разработке проекта муниципальной программы «Повышение качества обслуживания и обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения города Искитима Новосибирской области»»;

- Постановление администрации города Искитима Новосибирской области от 28 января 2016 г. № 63 «Об утверждении муниципальной программы "Повышение качества обслуживания и обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения города Искитима»;

- Постановление администрации г. Искитима Новосибирской области от 18 ноября 2020 г. № 1402 «Об утверждении муниципальной программы г. Искитима "Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области»;

- Постановление администрации г. Искитима Новосибирской области от 26.12.2024г. № 2182 «Об утверждении муниципальной программы г. Искитима «Формирование современной городской среды»;

- Постановление администрации города Искитима Новосибирской области от 17.12.2024 № 2116 «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа город Искитим Новосибирской области».

#### 2.12.4. Действующие региональные нормы и правила выпуска и согласования предпроектной и проектно-сметной документации

Порядок согласования предпроектной и проектной документации состоит из следующих разделов:

- мероприятия по подготовке исходно-разрешительных документов;

- получение разрешений;

- согласование планировочных и архитектурных решений;

- выбор проектных организаций;

- заключение договоров на производство работ.

Предпроектная и проектно-сметная документация должна разрабатываться для каждого объекта капитального строительства, а также для участков, что возводятся либо подлежат реконструкции. Также разработка предпроектной и проектной документации требуется при выполнении капитального ремонта объектов, когда при работах конструктивные и другие характеристики безопасности объектов не изменяются.

##### Предпроектная документация:

Главные цели создания предпроектной документации сводятся к градостроительному обоснованию возведения нового объекта или реконструкции существующего в конкретных условиях с учетом социальных, историко-культурных, санитарных, экологических, градостроительных требований. Задача таких работ помимо этого - установить инвестиционную привлекательность проекта. Для достижения этих целей производятся предпроектные мероприятия, которые включают в себя:

в части оценочно-аналитических работ:

- изучение территории будущего строительства или существующего объекта,

- мониторинг факторов регионального значения (в том числе - экономических тенденций в регионе),

- анализ исторических сведений и архивных источников,

- оценку максимальной эффективности проекта;

в части работы с документацией:

- сбор и подготовку исходно-разрешительной документации (проектов планировки территории и межевания земли),

- сопровождение межевания участков и постановку их на кадастровый учет,

- получение градостроительных планов,

- согласование генеральных планов и др.;

в части инженерно-технического обеспечения - анализ требований к сетям газо-, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения, сетям телефонизации, радиофикации, телевидения.

##### Проектно-сметная документация:

В соответствии с п.13 ст.48 Градостроительного кодекса РФ состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства, в том числе к линейным объектам, состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, состав и требования к содержанию разделов проектной документации при проведении капитального ремонта объектов капитального строительства, а также состав и требования к содержанию разделов проектной документации, представляемой на государственную экспертизу проектной документации и в органы государственного строительного надзора, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Состав проектной документации на указанные виды деятельности определен в Положении о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87, а также в Градостроительном кодексе (п.12 ст.48)

2.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

На территории г. Искитима действуют 3 муниципальные программы, предусматривающие выделение инвестиционных ресурсов на различные сегменты транспортного комплекса (таблица 2.13.1).

###### Таблица 2.13.1

Перечень муниципальных программ г. Искитима,

затрагивающих сферу транспорта

| № | Наименование муниципальной программы | Разработчик | Исполнители | Основные направления реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение качества обслуживания и обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения города Искитима, утв. пост. администрации от 28.01.2016 г. № 63) <2> | УЭР | УЭР, Перевозчики г. Искитима | Повышение доступности и комфортабельности транспортного обслуживания населения пассажирским транспортом: - совершенствование управления пассажирским транспортом; - обновление подвижного состава пассажирского транспорта; - реализация права граждан на меры социальной поддержки при проезде на пассажирском транспорте; - повышение качества обслуживания населения пассажирским транспортом. |
| 2. | Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области, утв. пост. администрации от 18.11.2020 № 1402 <3> | МКУ «Управление ЖКХ» | администрация города Искитима, МКУ "Управление ЖКХ", МКУ «УКС», МБУ "УБ и ДХ", иные организации, определенные заказчиком в установленном порядке | Повышение устойчивого и безопасного функционирования транспортной системы в интересах экономики и населения города: - развитие и модернизация автомобильных дорог улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них; - обеспечение сохранности и восстановления улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них; - совершенствование улично-дорожной сети по условиям безопасности дорожного движения, включая работы по организации дорожного движения. |
| 3. | Формирование современной городской среды, утв. пост. администрации от 26.12.2024 № 2182 <4> | МКУ "Управление ЖКХ" | администрация города Искитима; МКУ "Управление ЖКХ"; МКУ "УКС"; МБУ "ПКиО им. И.В. Коротеева"; МБУ "УБ и ДХ", иные организации, определенные заказчиком в установленном порядке | Создание современной городской среды для жизни посредством преображения города. Реализация комплексных мероприятий по благоустройству территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Повышение качества и комфорта городской среды. Вовлечение заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий. |

Программа 1 Повышение качества обслуживания и обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения города Искитима на 2016 - 2022 годы, утвержденная постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 28.01.2016 № 63. По программе объем финансирования составляет 307 934,4 тыс. руб.

Реализуются следующие задачи:

- Совершенствование управления пассажирским транспортом.

- Обновление подвижного состава пассажирского транспорта.

- Реализация права граждан на меры социальной поддержки при проезде на пассажирском транспорте.

- Повышение качества обслуживания населения пассажирским транспортом.

Среди значимых мероприятий следует выделить:

- Оптимизацию маршрутной сети города, а также внедрение автоматизированной системы оплаты проезда на городском пассажирском транспорте.

- Обновление подвижного состава.

- Субсидирование перевозок на социально значимых маршрутах, возмещение недополученных доходов перевозчиков, возникающих в случае перевозки граждан, для которых законодательством установлены меры социальной поддержки (учащиеся общеобразовательных школ, среднеспециальных учебных заведений).

- Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах города Искитима, проведение конкурсных процедур по размещению муниципальных заказов на перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ.

Программа 2 Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области, утвержденная постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 28.10.2020 №1402.

Объем финансирования по программе составляет 1 725 932,1 тыс. рублей.

В рамках программы реализуются среди прочих следующие задачи:

1. Развитие и модернизация автомобильных дорог улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них.

2. Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети города.

3. Совершенствование улично-дорожной сети по условиям безопасности дорожного движения, включая работы по организации дорожного движения.

Среди значимых мероприятий следует выделить:

1. Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Линейная.

2. Ремонт автомобильной дороги ул. Революции (от съезда с ул. Коротеева до пересечения с ул. Набережная) в г. Искитим Новосибирской области.

3. Ремонт автомобильной дороги ул. Вокзальная в г. Искитим Новосибирской области.

4. Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Юбилейная (1 этап).

5. Ремонт автомобильной дороги «Автомобильная дорога ул. Украинская» (от съезда с а/д Р-256 «Чуйский тракт» до пересечения с ул. Молдавская) в г. Искитим Новосибирской области.

6. Ремонт участка автомобильной дороги ул. Советская, расположенный на земельном участке с к/н 54:33:000000:340. Место выполнения работ Новосибирская область, г. Искитим.

7. Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Юбилейная (2 этап).

8. Капитальный ремонт автомобильных дорог г. Искитим НСО (автодорога от трассы М-52, вдоль «Поликлиники №2» (включая разворот) до пр. Юбилейного, (вдоль БПК)

9. Пропагандистско-разъяснительные и образовательные мероприятия, направленные на сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.

10. Выполнение работ по обустройству улично-дорожной сети города Искитима вблизи общеобразовательных организаций.

11. Содержание светофоров, разметки, строительство и ремонт уличного освещения, обустройство пешеходных переходов и остановочных павильонов.

Программа 3 Формирование современной городской среды, утвержденная постановлением администрации города Искитима от 26.12.2024 № 2182.

Планируемый объем финансирования по программе составляет 59 млн. рублей.

Реализация муниципальной программы должна повысить уровень благоустройства муниципальных и дворовых территорий города Искитима и в итоге повысить уровень комфортности проживания и доступности городской среды для жителей.

Среди значимых мероприятий следует выделить:

1. Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов в мкр. Индустриальном, 12 и пр. Юбилейном, 13.

2. Устройство дополнительных парковочных мест на придомовых территориях МКД в мкр. Индустриальном, 12 и пр. Юбилейном, 13 в количестве 50 мест.

##### Инвестиционные программы субъектов естественных монополий в области транспорта.

Мероприятий на территории городского округа Искитим не предусматривается.

##### Выводы:

В Искитиме разработано и активно претворяется в жизни в рамках местных ресурсов стратегическое планирование по части транспорта.

- Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории городского округа города Искитима Новосибирской области

## 3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования

Социально-экономическое развитие городского округа г. Искитим регламентируется документами, перечисленными в таблице 3.1.1

### Таблица 3.1.1

Перечень документов социально-экономического развития

| Наименование документа | Утверждающий документ |
| --- | --- |
| Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года | Постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п |
| Прогноз социально-экономического развития Новосибирской области на 2016 - 2030 годы | Постановление Правительства Новосибирской области от 27.12.2016 № 450-п |
| Прогноз социально-экономического развития Новосибирской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов | Распоряжение Правительства Новосибирской области от 23.10.2025 г. № 478-рп |
| Государственная программа Новосибирской области "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области" | Постановление Правительства Новосибирской области от 28 июля 2015 г. № 291-п |
| Государственная программа Новосибирской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области" | Постановление Правительства Новосибирской области от 2.02.2015 г. № 37-п |
| Прогноз социально-экономического развития города Искитима Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | Постановление администрации города Искитима Новосибирской области от 15.11.2022 г. № 2040 |

В рамках работы, для целей транспортного моделирования, была выполнена динамика изменения численности населения на территории муниципального образования. Динамика изменения численности населения на территории городского округа г. Искитима по состоянию на 1 января соответствующего года, чел. (по данным Росстата) приведена в таблице 3.1.2.

### Таблица 3.1.2

Динамика изменения численности населения на территории городского округа г. Искитима по состоянию на 1 января соответствующего года, чел. (по данным Росстата)

| Муниципальное образование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городской округ г. Искитим | 55433 | 54757 | 56781 | 56654 | 56509 |

### Выводы:

К 2025 году прирост численности населения муниципального образования составил 1,9 %.

## 3.2.  Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории г. Искитима Новосибирской области

В Генеральном плане города Искитима определены основные планируемые зоны развития, планируемые микрорайоны развития, пункты остановочных площадок, остановок, возможные места парковок автомобилей и расположения гаражей, возможные направления развития улично-дорожной сети.

#### Железнодорожный транспорт

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 г. № 384-р, на территории г. Искитима запланирована организация скоростного движения на участке железной дороги Новосибирск-Барнаул.

#### Дорожная сеть

Перспектива развития улично-дорожной сети связана с обеспечением должных параметров транспортной доступности объектов соцкультбыта, повышения класса и пропускной способности существующих улиц и дорог.

С целью обеспечения соответствия внутригородской улично-дорожной сети внешним связям, проектом предлагается:

- реконструкция, с доведением до параметров магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения ул. Советской (с устройством новых путепроводов через ж/д пути на севере (55 км) и на юге (62 км), ул. Юбилейной, ул. Декабристов, с проектируемым участком до Набережной, Юбилейного проспекта;

- реконструкция, с доведением до параметров транспортно-пешеходных магистральных улиц районного значения: ул. Центральный микрорайон, ул. Комсомольской, ул. Канатной на отрезке от моста до ул. Гоголя, ул. Гоголя до ул. Некрасова, ул. Набережной, дороги от «Чуйского тракта» до пересечения с ул. Молодёжной, ул. Молодёжной, ул. Шипуновской, ул. Прорабской.

- реконструкция следующих улиц местного значения: Пушкина (на отрезке от ул. Юбилейной до ул. Лизы Чайкиной), Лизы Чайкиной, с проектируемым участком до Набережной, ул. Тургенева, Некрасова (и проезда в её створе до остановки Пролетарской), участка ул. Береговой (до ост. Солнечная), дороги вдоль р. Берди, Канатная (до моста), Уклонная, Линейная, дороги через промышленную зону от ул. Линейной до Юбилейного проспекта, дороги от переезда 62 км, вдоль ж/д (с восточной стороны) до Ложка, с путепроводом через ж/д пути 64 км, Почтовая, Центральная, Гагарина; а также следующих улиц и дорог местного значения в производственных, промышленных и коммунально-складских зонах: Полевая, Шипуновский квартал, дороги от ул. Шипуновский квартал до комплекса «Святой ключ», дороги, обходящей НЗИВ с севера и запада, дороги, обходящей жилой район на правом берегу Берди (ост. Пролетарская) с запада, севера и юга.

Проектом предлагается на реконструируемой улично-дорожной сети, организация новых маршрутов общественного транспорта, также рассчитанную на первую очередь, по следующим улицам: Центральный микрорайон, Линейная, по дороге, продолжающей ул. Юбилейную до «Чуйского тракта», по ул. Западный жилмассив до ост. Зелёная горка, от ост. Переезд 62 км до ост. Дачи с подъездом к проектируемой инвестиционной площадке.

Реконструкция улично-дорожной сети (1-я очередь)

| Элементы улично-дорожной сети | Протяжённость, м |
| --- | --- |
| Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения |  |
| Советская, Юбилейная, Декабристов, Юбилейный проспект | 13500 |
| Транспортно-пешеходные магистральные улицы районного значения |  |
| Центральный микрорайон, Комсомольская, Канатная на отрезке от моста до ул. Гоголя, Гоголя до ул. Некрасова, Набережная, дороги от «Чуйского тракта» до пересечения с ул. Молодёжной, Молодёжная, Шипуновская, Прорабская | 14000 |
| Улицы местного значения |  |
| Пушкина (на отрезке от ул. Юбилейной до ул. Лизы Чайкиной), Лизы Чайкиной, Тургенева, Некрасова (и проезда в её створе до остановки Пролетарской), участка ул. Береговой (до ост. Солнечная), дороги вдоль р. Берди, Канатная (до моста), Уклонная, Линейная, дороги через промышленную зону от ул. Линейной до Юбилейного проспекта, дороги от переезда 62 км, вдоль ж/д (с восточной стороны) до Ложка, Почтовая, Центральная, Гагарина | 21500 |
| Улицы и дороги местного значения в производственных, промышленных и коммунально-складских зонах |  |
| Полевая, Шипуновский квартал, дороги от ул. Шипуновский квартал до комплекса «Святой ключ», дороги, обходящей НЗИВ с севера и запада, дороги, обходящей жилой район на правом берегу Берди (ост. Пролетарская) с запада, севера и юга. | 15000 |
| Итого | 64000 |

Проектируемая улично-дорожная сеть

| Элементы улично-дорожной сети | Протяжённость, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расчётный срок |
| Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения |  |  |
| участок продления ул. Декабристов до Набережной | 158 | - |
| Улицы местного значения |  |  |
| участок продления ул. Лизы Чайкиной до Набережной | - | 462 |
| улица, опоясывающая проектируемый жилой район с запада | - | 2185 |
| Итого | 158 | 2647 |

Сооружения транспортной инфраструктуры

| Уровень | Сооружения транспортной инфраструктуры | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Местного значения | Путепровод через ж/д пути 55 км | Новое строительство (расчётный срок) |
|  | Путепровод через ж/д пути 62 км | Новое строительство (расчётный срок) |
|  | Путепровод через ж/д пути 64 км | Новое строительство (расчётный срок) |
|  | Путепровод через ж/д пути на ул. Советской | Реконструкция доведением до параметров магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения (1-я очередь) |
|  | Мост через р. Койниху на ул. Советской | Реконструкция доведением до параметров магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения (1-я очередь) |
|  | Путепровод через ж/д пути на ул. Юбилейной | Реконструкция доведением до параметров магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения; устройство тротуаров (1-я очередь) |
|  | Мост через р. Бердь в створе ул. Комсомольской | Реконструкция, с доведением до параметров транспортно-пешеходных магистральных улиц районного значения (1-я очередь) |
|  | Мост через р. Шипуниху на ул. Прорабской | Реконструкция, с доведением до параметров улиц местного значения (1-я очередь) |
|  | Мост через р. Шипуниху на ул. Полевой | Реконструкция, с доведением до параметров улиц местного значения (1-я очередь) |

## 3.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

#### Внутренний пассажирский транспорт

Согласно целевым установкам Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры г. Искитима на 2018 - 2027 гг. <5>, прирост объема пассажирских перевозок устанавливается как устойчивая величина в 1% до 2022 г. (около +56 тыс. пасс. ежегодно) (таблица 3.3.1). В итоге это должно составить +10% к уровню 2017 г. (+562 тыс. пасс. в 2027 г.).

--------------------------------

<5> Утверждена решением Совета депутатов г. Искитима от 26.06.2019 № 260.

##### Таблица 3.2.1

Динамика объема пассажирских перевозок

| Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 - 2027 | итого |
| рост объема пассажирских перевозок, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |

Источник: ПКРТИ Искитима.

В Комплексной программе социально-экономического развития г. Искитима предполагалось, что к 2020 г. прирост объема перевозок достигнет +13,6% к уровню 2010 г. Наконец, в действующей Муниципальной программе "Повышение качества обслуживания и обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения города Искитима на 2016 - 2022 годы" <6> предусматривается рост на 8% к уровню 2015 г.

--------------------------------

<6> http://admiskitim.ru/wp-content/uploads/2015/12/063.zip.

##### Таблица 3.2.2

Прогнозные приросты объемов пассажирских перевозок

| Наименование прогноза | базовый год | перевозки в базовый год | целевой год | прирост | итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % | пасс. |
| Комплексная программа социально-экономического развития | 2010 | 7206 | 2020 | +13,6% | 8186 |
| Муниципальная программа | 2015 | 4705 | 2022 | +8% | 5081,4 |
| Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры | 2017 | 5626 | 2027 | +10% | 6188,6 |

Реальное прогнозное значение объемов пассажирских перевозок будет находиться под давлением различных факторов, развитие которых определяется общей транспортной политикой:

- уровня автомобилизации населения,

- обновления подвижного состава автобусных перевозчиков,

- качества организации перевозочного процесса (выделенные полосы, пересмотр маршрутов, билетное меню, MaaS).

Наиболее вероятным выглядит сценарий, при котором объем перевозок будет находиться в пределах 5500 - 6000 тыс. пасс. в год при активных инвестициях в инфраструктуру и подвижной состав.

#### Внешний пассажирский транспорт

Прогнозируемые объемы перевозок зависят от ряда факторов: выполнения инвестиционной программы ОАО "Экспресс-Пригород", ОАО "РЖД". На период до пуска всех очередей Восточного обхода Новосибирска следует ожидать прироста железнодорожного сегмента на 1,5 - 2% в год. После ввода Восточного обхода следует ожидать обратного перераспределения на автомобильный транспорт.

### Грузовые перевозки

Объемы грузоперевозок по территории муниципального образования зависят от:

- объемов, которые вырабатывают объекты грузогенерации и потребляют объекты грузопоглощения, находящиеся как на территории муниципального образования, так и за его пределами;

- маршрутов перевозки между объектами грузогенерации и грузопоглощения.

К основным объектам грузогенерации/грузопоглощения относятся:

- крупные производственные предприятия и зоны;

- зоны жилой застройки;

- объекты строительства (жилые, промышленные, транспортные и т.д.);

- источники основных строительных материалов (карьеры, производители щебня, заводы ЖБИ, кирпичные заводы и т.д.);

- объекты транспортно-логистической инфраструктуры (склады, транспортно-логистические центры, железнодорожные станции, речные порты, аэропорты и т.д.);

- предприятия торговли (продовольственные и непродовольственные магазины, рынки, базы строительных и хозяйственных товаров);

- объекты по утилизации бытовых и промышленных отходов (полигоны твердых бытовых отходов (ТБО), мусороперерабатывающие заводы).

Маршруты перевозки грузов между объектами грузогенерации и грузопоглощения - это основные направления движения транспорта по грузовому каркасу территории, по маршрутам могут осуществляться местные, межмуниципальные, региональные, межрегиональные и международные грузоперевозки.

Характер грузовых перевозок значительно зависит от объемов и видов перевозимых грузов, географии перевозок, а также сроков поставок: от данных характеристик зависит выбор видов транспорта, которыми будут перевозиться грузы. Например, наиболее дешевые виды грузов (например, строительные) целесообразно перемещать большими партиями на большие расстояния, используя такие виды транспорта, как железная дорога, речной и морской виды транспорта, однако перемещение данных видов грузов на малые расстояние и небольшими партиями (подвозка к строительным площадкам и т.д.) выполняется в большинстве случаев автомобильным транспортом. Перевозка грузов с высокой стоимостью чаще всего ведется автотранспортом. Также при перевозке важно учитывать характеристику (физические, химические свойства и т.д.) грузов, например, срок застывания бетона - два-три часа, в процессе перевозки состав должен постоянно перемешиваться; при транспортировке битума, асфальта, большинства продуктов питания, необходимо соблюдение температурного режима, легко бьющиеся грузы также принято возить автотранспортом.

Таким образом, прогноз объемов перевозок грузов зависит от изменения:

- объемов и структуры производимой на территории муниципального образования продукции сельского хозяйства, промышленности;

- объемов строительства на территории муниципального образования;

- объемов потребления населением различной продукции;

- объемов отходов, формируемых производством, строительной и иными отраслями экономики, а также населением;

- объемов межмуниципальных, региональных, межрегиональных и международных грузоперевозок.

На перспективу до 2030 г. прирост объемов грузопотоков города Искитима может оцениваться в коридоре 10 - 15%. Прогноз объемов перевозки грузов автомобильным транспортом города Искитима на 2025 г. приведен в таблице 3.2.3.

#### Таблица 3.2.3

Прогноз объемов перевозки грузов автомобильным

транспортом города Искитима

| Перевезено грузов автомобильным транспортом (тыс. тонн) | Оценка 2022 | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 |
|  | 5833,1 | 6037,8 | 6067,5 | 6242,0 | 6309,7 | 6454,2 | 6555,8 |

Источник: Постановление Администрации города Искитима Новосибирской области от 15.11.2022 г. № 2040 «О прогнозе социально-экономического развития города Искитима Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

На улично-дорожной сети г. Искитима наиболее загруженными участками являются участки перед перекрестками на ул. Юбилейной, Пушкина, Советская. Поэтому целесообразно проведение мероприятий по реконструкции перекрестков для повышения их пропускной способности.

В связи с дальнейшим развитием внутриагломерационных связей по направлению к г. Новосибирску, основой которых являются железнодорожные перевозки, предполагается развитие транспортно-пересадочных узлов в районе вокзала г. Искитима и в районе о.п. Монолитная. На последней целесообразно обустройство перехватывающей парковки для стимулирования населения использовать для маятниковой миграции к ядру агломерации железнодорожный транспорт, строительство со сведением зеленых насаждений пешеходных тротуаров от платформы Монолитная до ул. Молдавской. В 2024 году на автомобильной дороге от о.п. Монолитная до ул. Линейной проведен комплекс мероприятий, включающий ремонт тротуаров и уличного освещения.

#### Выводы:

В части пассажирских перевозок прогнозируется увеличение их объема относительно базового года как на автобусном транспорте, так и в сообщении с Новосибирском поездами пригородного сообщения ОАО "Экспресс-Пригород". Прогнозируется увеличение объемов перевозки грузов в пределах 15%.

## 3.4. Прогноз развития дорожной сети городского округа г. Искитима

Для подготовки рекомендаций и предложений по проекту были проанализированы варианты проектных решений с учетом положений, изложенных в документах территориального планирования, норм территориальной планировки, стратегического планирования, а также на основе анализа перспектив развития социально-экономической сферы муниципального образования.

Для анализа эффективности работы транспорта использовалось сравнение доступности индивидуального транспорта относительно г. Искитима. Пункт отправления был принят пересечение ул. Комсомольской и ул. Советской.

К 2029 году ожидается улучшение транспортной доступности в пределах г. Искитима, сокращение время поездки на индивидуальном транспорте относительно г. Новосибирска. В большей степени это обусловлено строительством Восточного обхода г. Новосибирска, который запланирован на 2028 г.

В перспективе ожидается рост социальных эффектов от реализации предложенных мероприятий, связанных с улучшением значений следующих показателей качества:

- увеличение среднесетевой скорости перемещений;

- уменьшение затрат времени на поездки;

- снижение коэффициента загрузки сети дорог;

- уменьшение количества мест концентрации ДТП.

## 3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров движения

Автомобилизация на расчетный срок может составить порядка 27280 автомобилей, в т.ч. 2480 грузовых при норме 400 легковых и 40 грузовых автомобилей на 1000 жителей. Резкий рост уровня автомобилизации является закономерным процессом в городах России. Основной прирост этого показателя осуществляется за счет увеличения числа легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан (в среднем по 5% в год).

Предполагается, что уровень автомобилизации может расти вплоть до значений 400 - 450 ед. на 1000 чел., после чего произойдет стагнация или замедление. При этом на темп роста уровня автомобилизации более всего влияет уровень благосостояния граждан.

### 3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

При сохранении сложившейся тенденции на снижение количества аварий, в том числе с участием пешеходов, предполагается стабилизация аварийности в целом на невысоком уровне с незначительным ростом, связанным с увеличением количества транспортных средств.

Факторами, влияющими на снижение аварийности, станут реализация разработанного проекта организации дорожного движения (ПОДД), выполнение предписаний, выданных ОГИБДД МВД России по Новосибирской области, а также выполнение работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту дорог.

В качестве локальных мероприятий можно рекомендовать:

- регулирование и строительство новых светофорных объектов,

- создание ИТС на основе камер наблюдения на основных аварийных участках,

- обособление тротуаров от проезжей части,

- изменение скоростного режима на отдельных участках УДС,

- создание искусственных препятствий для успокоения потока,

- индикацию пешеходов световозвращаемыми элементами одежды.

Активная разъяснительная и пропагандистская работа среди населения позволит достичь уровня участия пешеходов в ДТП не более 1 случая в год согласно планам существующей Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса являются одним из основных источников загрязнения окружающей среды.

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо. Поглощая столь необходимый для жизни кислород, он интенсивно "обогащает" воздушную среду токсичными компонентами, наносящими вред всему живому и неживому.

Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты.

Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума) - окись углерода (угарный газ) - опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные. На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность являются носителями ряда канцерогенных веществ. Часть загрязнителей транспортируется на большие расстояния от места эмиссии, трансформируется в процессе переноса. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скармливание травы животным. Объем выбросов загрязняющих веществ от сжигания топлива автотранспортом по г. Искитиму на 01.01.2019 года составляет 6475 тонн.

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива - сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог и масштабное обустройство зеленых зон вдоль дорог, установка фильтров в выхлопные системы автомобилей, контроль работы двигателей.

4.Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

## 4.1. Транспортное моделирование существующего положения

PTV Visum 14 представляет собой информационно-аналитическую систему, которая позволяет осуществлять стратегическое и оперативное транспортное планирование, прогнозирование интенсивности движения, обоснование инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры, оптимизацию транспортных систем городов и регионов, а также систематизацию, хранение и визуализацию транспортных данных. Программный комплекс PTV Visum 14 интегрирует всех участников движения (автомобили, различные классы грузовиков, общественный транспорт, пешеходов и прочее) в единую математическую транспортную модель. Система объединяет геоинформационные, статистические данные в единую многоуровневую базу данных.

### 4.2. Описание методов и инструментального комплекса моделирования

Моделирование транспортных потоков состоит из двух основополагающих моделей - модели транспортного предложения и модели транспортного спроса (рисунок 4.2.1).

| Модель транспортного предложения: содержит данные по сети, такие как районы, структура транспортной сети, остановки и маршруты общественного транспорта и т.д. |  | Модель транспортного спроса: содержит такие данные, как источник, цель, причина и число поездок, вид транспорта, на котором осуществляется поездка; выбор пути следования |
| --- | --- | --- |
| Результаты: - рассчитанные характеристики объектов сети; - матрицы затрат; - матрицы корреспонденций; - графический анализ полученных результатов - потоки в узлах сети, пути следования участников движения; - прогноз изменения транспортных потоков в будущем; - оценка экологической ситуации на моделируемой территории; - оценка и обоснование инвестиционных проектов - строительство новых дорог, развязок, ввод в эксплуатацию новых маршрутов |  |  |

Модель транспортного предложения - это транспортная сеть, состоящая из узлов (перекрестков, развязок и т.д.) и соединяющих их ребер (улиц, дорог и т.д.), предоставляющая возможность перемещения для участников транспортного движения и описывающая затраты на эти перемещения. Модель транспортного предложения также включает информацию об остановках и маршрутах общественного транспорта.

Модель спроса на транспорт описывает перемещения качественно и количественно и учитывает причины возникновения и выбор цели транспортного потока, выбор транспортного средства и выбор пути.

Базовым понятием и целью построения транспортной модели является определение интенсивности движения (пассажиропотоков) на улично-дорожной сети. Модель позволяет формировать обоснованные прогнозы изменения транспортных ситуаций с учетом различных факторов, зависящих от социально-экономического развития региона или изменений в его транспортной инфраструктуре.

Для построения транспортной модели территории проектирования были использованы следующие исходные данные:

- транспортное районирование территории;

- данные графа транспортной сети;

- данные социально-экономической статистики;

- данные фактической интенсивности движения.

#### 4.2.1. Модель транспортного спроса

При разработке транспортной модели используется стандартная четырехшаговая модель расчета транспортного спроса. Преимущества использования именно этой модели связаны с тем, что она достаточно точно описывает все этапы формирования спроса на транспорт, при этом позволяя работать с агрегированными данными без потери в качестве результатов моделирования, что в свою очередь сокращает время расчета и позволяет оценивать большее количество прогнозных сценариев в единицу времени. Расчет обычно проводится по отдельным слоям спроса (передвижениям отдельных групп населения с разными целями). Результатом работы вычислительного алгоритма модели являются расчетные (модельные) значения интенсивности движения.

Стандартная четырехшаговая модель состоит из следующих этапов:

- модель создания (генерации) транспортного движения. На этапе создания транспортного движения рассчитываются объемы движения из источника и объемы движения в цель для всех транспортных районов, детализированные по слоям спроса. Результатами расчета являются итоговые строки и столбцы матриц корреспонденций;

- модель распределения транспортного движения по районам. На этапе распределения транспортного движения по районам рассчитываются объемы транспортного потока между всеми транспортными районами, детализированные по слоям спроса, но без детализации по видам транспорта. Результатами расчета являются элементы матриц корреспонденций;

- модель выбора транспорта. На этапе выбора транспорта рассчитываются матрицы корреспонденций, каждая из которых соответствует поездкам с использованием определенного вида транспорта;

- модель перераспределения (выбора пути). Расчет перераспределения, дифференцированный по видам транспорта, позволяет получить модельные значения интенсивности транспортных потоков. Этап перераспределения является завершающим в цикле расчета спроса.

Расчет спроса на транспорт проводится для суточного периода.

#### 4.2.2. Модель создания транспортного движения

Транспортный спрос рассчитывается на основе данных о количестве генерирующих и поглощающих транспортные потоки сущностей (например количество населения, количество рабочих мест), затрат на корреспонденции между транспортными районами и показателей подвижности (общее количество перемещений, количество перемещений определенным видом транспорта, по целям поездки), которые являются исходными данными к задаче генерации транспортного спроса.

Конечным результатом является оценка общего количества перемещений, выходящих и входящих в каждый транспортный район. Таким образом, результатами расчета являются суммы по строкам и столбцам матриц корреспонденций, которые содержат данные об объемах движения из источника и движения в цель по каждому транспортному району и слою спроса. Выбор той или иной функции зависит от имеющихся данных о транспортной подвижности населения моделируемой области.

#### 4.2.3. Модель распределения транспортного движения

Целью данного шага расчета транспортного спроса является определение объема корреспонденций (числа поездок/перемещений, объема транспортного потока) между каждой парой транспортных районов в моделируемой области.

Исходными данными для распределения транспортного движения по районам являются значения выходящего и входящего объема корреспонденций по каждому району, полученные на предыдущем шаге (создание транспортного движения), а также данные о затратах на перемещение между каждой парой районов (матрицы затрат).

Для расчета распределения по районам используется гравитационная модель, формула которой аналогична физической формуле гравитационного взаимодействия тел. Модель основана на предположении, что величина взаимодействия пропорциональна произведению показателей значимости (объемы входящих и выходящих перемещений) объектов и убывает с ростом "транспортной дальности" (выраженной в затратах) между ними.

Формула расчета транспортного потока на отношении i, j на основе обобщенной гравитационной модели имеет вид:

где: ,  - поправочные коэффициенты, обеспечивающие выполнение условий контрольных сумм;

Uij - затраты на поездку из района i в район j, например, время в пути или расстояние;

Qij - общее число отправлений из района i;

Zj - общее число прибытий в район j;

vij - объем корреспонденций между районами i и j;

F(Uij) - функция (неотрицательная, монотонно убывающая) полезности/выгодности совершения поездки из района i в j.

#### 4.2.4. Модель выбора режима

Целью данного шага является определение объема корреспонденций (числа поездок/перемещений) (vijk) между всеми районами моделируемой территории по каждому виду транспорта k.

Исходными данными на этапе выбора транспорта являются:

- матрицы межрайонных пассажирских корреспонденций, рассчитанных на этапе распределения по районам;

- матрицы затрат для каждого вида транспорта.

Таким образом, в результате расчета данного этапа четырехшаговой модели получены матрицы межрайонных корреспонденций, детализированные по видам транспорта.

#### 4.2.5. Модель перераспределения

Распределение корреспонденций по конкретным путям в сети, производимое для всех видов транспорта с учетом их взаимного влияния, позволяет получить модельные значения интенсивности транспортных потоков.

Этот этап является завершающим в цикле расчета спроса. Для расчета данного шага используется равновесный подход.

Распределение потоков по сети равновесно, если оно удовлетворяет принципу Уордропа: нагрузка должна распределяться по сети таким образом, чтобы затраты на передвижения по всем путям, используемым представителями одной корреспонденции, были одинаковыми, т.е. для каждого участника движения затраты на всех альтернативных путях превосходят или равны затратам на его текущем пути и любой переход на другой путь не приводит к уменьшению личных затрат участника движения.

Результатом выполнения данного шага моделирования является получение нагрузки на каждый элемент транспортного графа и по каждому типу транспортных средств.

#### 4.2.6. Расчет спроса для грузовых перемещений

Объектами генерации и притяжения грузопотоков в городах и регионах являются промышленные и сельскохозяйственные предприятия, логистические центры, стройки, объекты торговли и сферы услуг, офисы, различные учреждения, а также население.

Эмпирические исследования показывают, что существует взаимосвязь между числом прибытий и отправлений грузовых транспортных средств, видом деятельности (торговля, промышленность и т.д.) и ее масштабами (объемами производства, продаж, поставок и т.д.). Число прибытий и отправлений (степени создания и притяжения) грузовых транспортных средств линейно зависит от количества рабочих мест и численности населения (количества домохозяйств).

где: Qikl - число отправлений транспортных средств типа k из зоны i по виду деятельности l;

Zikl - число прибытий транспортных средств типа k в зону i по виду деятельности l;

Eil - количество работников в зоне i по виду деятельности l;

Ni - численность населения (или количество семей) в зоне i;

Kikl - коэффициенты (степени создания/притяжения).

В итоге моделирование грузовых перемещений состоит из трех шагов:

- создание грузового транспортного движения (определение объемов прибытий и отправлений грузовых транспортных средств по видам деятельности по каждому транспортному району);

- распределение по районам грузового транспортного движения (аналогично шагу распределения по районам при расчете пассажирского транспортного движения);

- распределение по сети (выбор пути) - аналогично шагу распределения по сети пассажирских перемещений на индивидуальном транспорте.

Данный этап учитывает взаимное влияние нагрузки грузовых и легковых транспортных средств и проводится одновременно.

#### 4.2.7. Расчет кордонных корреспонденций

Кордонными называются корреспонденции, въезжающие в область моделирования или выезжающие из нее через границы области (кордонные корреспонденции, проходящие через область насквозь, называются транзитными). Особенность рассматриваемых корреспонденций состоит в том, что:

- районы отправления и/или прибытия этих корреспонденций расположены в неопределенных местах за пределами области моделирования;

- для этих корреспонденций не определяется обобщенная цена пути, т.к. неконтролируемая часть путей находиться за пределами области моделирования.

Объемы прибытия и отправления для кордонных районов не рассчитываются, а оцениваются на основе обследований интенсивности на аналогичных сечениях дорог. Для расчета принимается гравитационная модель, однако чувствительность этих корреспонденций к фактору дальности меньше по сравнению с корреспонденциями внутри области исследования.

Расчет кордонных корреспонденций происходит по следующему алгоритму:

1. Расчет транспортного движения в кордонные районы из районов области моделирования.

Данный расчет проводится на основе взвешенной модели Logit, имеет следующую формулу для расчета:

где:  - коэффициент модели Logit;

Aij - обобщенные затраты на перемещение между районом i и кордонным районом j;

Zj - входящий поток кордонного района j;

Ei - население i-го района области моделирования.

Важно, что входящий поток Zj берется с учетом доли транзитного движения в кордонных районах. В качестве Ei могут быть выбраны иные данные статистики по району i, если считается, что они более достоверно показывают "степень создания" транспортных потоков кордонных районов.

2. Расчет транспортного движения из кордонных районов в районы области моделирования.

Эта часть матрицы может быть также рассчитана на основе взвешенной модели Logit. Формула для расчета представлена ниже:

где:  - коэффициент модели Logit;

Aij - обобщенные затраты на перемещение между районом i и кордонным районом j;

Qj - выходящий поток кордонного района j;

Ei - население i-го района области моделирования.

Важно, что выходящий поток Qi берется с учетом доли транзитного движения в кордонных районах. В качестве Ej могут быть выбраны иные данные статистики по району j, если считается, что они более достоверно показывают "степень притяжения" транспортных потоков кордонных районов.

3. Расчет транзитного движения - движения между кордонными районами.

Результаты расчета соответствуют транзитным и внешним транспортным потокам. Эта часть матрицы может быть рассчитана на основе гравитационной модели с учетом затрат.

### 4.3. Транспортное районирование территории

Пространственное развитие в модели описывается с помощью следующих данных:

- транспортное районирование: границы транспортных районов; положение центров тяжести транспортных районов;

- данные социально-экономической статистики по транспортным районам.

Транспортные районы - элементарные единицы пространственной структуры области планирования. Транспортные районы играют роль центров генерации и центров тяготения транспортного движения. В модели описываются с помощью центров тяжести, или центроидов. Оптимальным является районирование по функциональному признаку (например, на основе функционального зонирования согласно Генеральному плану развития города). В случае невозможности получения статистической информации при районировании по функциональному признаку допустимым является районирование на основе административно-территориального деления.

При необходимости учитывать максимально возможное количество типов пассажирских и грузовых перемещений в зоне объекта (местные, межрайонные, транзитные), в транспортной модели определяются несколько типов транспортных районов:

- кордонные транспортные районы, генерирующие/поглощающие транзитный, относительно рассматриваемой зоны моделирования, поток;

- транспортные районы, соответствующие муниципальным образованиям;

- транспортные районы непосредственно в зоне моделирования, определенные по функциональному зонированию территории.

В модели каждый транспортный район отображается с помощью границ района, а также центров тяжести (центроидов). Центр тяжести каждого района представляет собой, с точки зрения транспортной модели, условную географическую точку, в которой сконцентрированы все характеристики района.

Каждый транспортный район подключается к улично-дорожной сети путем построения между ними примыкания.

Расположение кордонных транспортных районов определяется исходя из наличия наиболее высокоинтенсивных вылетных автомобильных дорог (относительно рассматриваемой зоны моделирования).

Кордонные транспортные районы генерируют/поглощают транспортный поток, оказывающий дополнительную нагрузку на рассматриваемый участок автомобильной дороги, и располагаются вне зоны моделирования. В семантику кордонных районов занесены сведения об объемах входящего и выходящего транспортного потока по типам транспорта.

При моделировании объемов генерации/поглощения потока используется следующая информация:

1. Доля транзита в транспортном потоке по районам - отношение количества транзитных поездок (к рассматриваемой зоне моделирования) к объему всего транспортного потока.

2. Объем выходящего транспортного потока.

3. Объем входящего транспортного потока.

4. Данные статистики по районам - для моделирования корреспонденции Кордон - Зона моделирования.

В транспортные районы вносятся данные по социально-экономическим показателям, таким как численность населения, численность занятого населения, число мест приложения труда и др. Показатели были сформированы в разрезе транспортных районов. При этом были учтены:

- сведения из действующих документов территориального планирования о функциональном зонировании территории;

- сведения администраций о размещении крупных объектов образования, торговли, культуры, спорта;

- данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики о численности проживающего и работающего населения, размещении предприятий различных видов экономической деятельности;

- другие источники информации.

### 4.4. Ввод параметров объектов транспортной инфраструктуры

Построение сети осуществляется при помощи следующих элементов представления УДС в транспортной модели:

- отрезок - объект модели транспортного предложения, являющийся модельным образом элементарного участка автомобильной дороги, железной дороги, водного пути и т.д. Каждый отрезок характеризуется рядом геометрических параметров (длина, количество полос для движения автотранспортных средств, кривизна и др.) и динамических параметров (максимальная разрешенная скорость, пропускная способность), а также списком систем транспорта, для движения которых открыт данный отрезок;

- узел - объект модели транспортного предложения, являющийся модельным образом перекрестка, развязки, примыкания автомобильной дороги, стыковки железной дороги, водного пути и т.д.

Отрезки в транспортной модели всегда начинаются и заканчиваются в узлах. Узлы характеризуются следующими параметрами:

- организация дорожного движения;

- разрешенные/запрещенные повороты для вида транспорта;

- длительности разрешенных сигналов, задержка на совершение маневра (при наличии светофорного регулирования) и пр.

На каждом отрезке подробно описывается организация дорожного движения - наличие одностороннего движения, запрет для движения грузового транспорта разного типа, организация движения на перекрестках.

Для каждого участка, представленного в транспортной модели отрезком (дугой) в модели транспортного предложения, в качестве атрибутов указаны следующие параметры:

- название участка (автодороги);

- длина участка, км;

- скорость движения при свободном потоке, км/ч;

- пропускная способность (приведенные легковые единицы за интервал времени);

количество полос движения в каждом направлении;

- допустимые системы транспорта для движения по участку;

- категория дороги.

Для каждого узла в графе транспортной сети задаются следующие параметры:

- разрешенные/запрещенные маневры;

- пропускная способность в каждом направлении с учетом количества полос движения;

- допустимые виды транспорта;

- скорость движения в свободном потоке.

Параметры работы пассажирского транспорта для построения модели включают в себя:

- маршруты движения общественного транспорта;

- расположение остановочных пунктов;

- интервал или расписание движения;

- тип и характеристики подвижного состава;

- транспортно-пересадочные узлы;

- времени, необходимого для осуществления пересадки.

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) - узловой элемент планировочной структуры города транспортного общественного назначения, в котором осуществляется пересадка пассажиров между различными видами городского пассажирского и внешнего транспорта или между различными линиями одного вида транспорта, а также попутное обслуживание пассажиров объектами социальной инфраструктуры. Как правило, ТПУ возникают в крупных транспортных узлах с целью оптимизации перевозочного процесса.

Различные виды транспорта (классы транспортных средств) в модели представляются при помощи систем транспорта. Каждая система транспорта относится к одному или нескольким сегментам спроса. Сегменты спроса описывают поездки с использованием одной системы индивидуального транспорта и нескольких систем общественного транспорта различными группами людей и связаны с матрицами корреспонденций.

В качестве подложки для отрисовки УДС использовались цифровые карты в формате ГИС. Такие чертежи позволяют нанести элементы УДС с максимальной точностью (до нескольких сантиметров). В качестве картографической подосновы для транспортной модели был выбран граф открытой геоинформационной системы OpenStreetMap (OSM). Граф был импортирован в формат PTV Visum. После импорта была проведена доработка графа под требования технического задания.

1. Была выполнена проверка и доработка с точки зрения топологии (связности) всех участков графа транспортной сети. Проверка связности была выполнена автоматически в программном комплексе PTV Visum. При нарушении связности графа в целях его правильной корректировки использовались данные проведенного обследования характеристик дорожной сети, а также данные дополнительных геоинформационных систем (Яндекс карты, Google Maps и другие).

2. Была выполнена проверка и корректировка всех участков (узлов и отрезков) графа транспортной сети с точки зрения характеристик транспортной инфраструктуры и организации дорожного движения (разрешенные маневры, светофорные циклы, количество полос движения, скоростные режимы и т.д.). Как и при проведении проверки и корректировки топологии транспортной сети, использовались данные проведенного обследования характеристик дорожной сети, а также данные дополнительных геоинформационных систем (Яндекс карты, Google Maps и другие).

3. Была проведена доработка графа транспортной сети, с учетом возможности использования различными типами транспортных средств, подробности графа автодорожной сети в соответствии с требованиями технического задания.

По результатам данного этапа разработки модели транспортного предложения была разработана транспортная сеть области моделирования автомобильных дорог в составе Объекта, соответствующая требованиям технического задания на выполнение работ и позволяющая разрабатывать максимально точные прогнозы интенсивности движения по Объекту.

#### Пространственная структура

Для разработки транспортной модели необходимо точное и детальное описание функционально-пространственной структуры территории, которая описывается с помощью следующих объектов и данных:

- транспортное районирование: границы транспортных районов; положение центров тяжести транспортных районов;

- данные социально-экономической статистики по транспортным районам.

Транспортные районы - элементарные единицы пространственной структуры области планирования. Транспортные районы играют роль центров генерации и центров тяготения транспортного движения. В модели описываются с помощью центров тяжести, или центроидов. Оптимальным является районирование по функциональному признаку (например, на основе функционального зонирования согласно Генеральному плану развития города). В случае невозможности получения статистической информации при районировании по функциональному признаку допустимым является районирование на основе административно-территориального деления.

При необходимости учитывать максимально возможное количество типов пассажирских и грузовых перемещений в зоне объекта (местные, межрайонные, транзитные), в транспортной модели определяются несколько типов транспортных районов:

- кордонные транспортные районы, генерирующие/поглощающие транзитный, относительно рассматриваемой зоны моделирования, поток;

- транспортные районы, соответствующие муниципальным образованиям;

- транспортные районы непосредственно в зоне моделирования, определенные по функциональному зонированию территории.

В модели каждый транспортный район отображается с помощью границ района, а также центров тяжести (центроидов). Центр тяжести каждого района представляет собой, с точки зрения транспортной модели, условную географическую точку, в которой сконцентрированы все характеристики района.

Каждый транспортный район подключается к улично-дорожной сети путем построения между ними примыкания. При моделировании объемов генерации/поглощения потока используется следующая информация:

1. Доля транзита в транспортном потоке по районам - отношение количества транзитных поездок (к рассматриваемой зоне моделирования) к объему всего транспортного потока;

2. Объем выходящего транспортного потока;

3. Объем входящего транспортного потока;

4. Данные статистики по районам - для моделирования корреспонденции Кордон - Зона моделирования.

В транспортные районы вносятся данные по социально-экономическим показателям, таким как:

- численность постоянного населения;

- численность занятого населения;

- количество мест труда;

- количество мест труда в сфере услуг;

- численность студентов очной формы обучения;

- численность студентов очно-заочной формы обучения;

- количество мест учебы в вузах и ссузах.

Методика расчета социально-экономических показателей по транспортным районам представлена в 5.

Показатели сформированы на следующие расчетные периоды: современная ситуация на 2019 год и прогноз на 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2029 годы - и представлены в приложениях 6-13.

Кордонные транспортные районы генерируют/поглощают транспортный поток, оказывающий дополнительную нагрузку на рассматриваемый участок автомобильной дороги, и располагаются вне зоны моделирования. В семантику кордонных районов занесены сведения об объемах входящего и выходящего транспортного потока по типам транспорта.

Расчет среднегодовой суточной интенсивности движения на автомобильных дорогах выполняется в соответствии с методикой, изложенной в ГОСТ 32965-2014 "Методы учета интенсивности движения транспортного потока" с использованием данных автоматизированного учета. Полученная интенсивность движения заносится в транспортную модель, используя атрибут "Места подсчета". Интенсивность движения транспортных потоков заносилась с разбивкой по видам транспорта.

Полученные данные при обследовании пассажиропотоков заносятся в сети в транспортную модель, используя атрибут «Места подсчета», аналогично интенсивности индивидуального транспорта.

Расчетный граф транспортной модели включает все крупные магистрали городского и районного значения, а также ряд наиболее значимых улиц местного значения, дороги федерального и регионального значения, транспортные развязки с учетом геометрии съездов.

Расчетный граф транспортной модели включает:

- 5718 узлов;

- 15256 отрезков;

- 157 транспортных районов, включая 12 кордонных районов.

Различные виды транспорта (классы транспортных средств) представлены в модели при помощи систем транспорта, каждая из которых относится к одному или нескольким сегментам спроса. Разработанные в модели системы транспорта и сегменты спроса представлены в таблице 4.4.1.

В них входят для легкового транспорта (C), грузовой транспорт различной грузоподъемности (G1, G2 и G3), автобусы (B), метро (M), маршрутное такси (MT), электропоезда (RAIL), пешеходы (Р), трамвай (TRAM), троллейбус (TROL).

##### Таблица 4.4.1

Системы транспорта и сегменты спроса

в разработанной транспортной модели

| Система транспорта |  | Сегмент спроса |  |
| --- | --- | --- | --- |
| код | название | код | название |
| C | Легковой транспорт | C | Легковой транспорт |
| G1 | Грузовые до 2 т | G1 | Грузовые до 2 т |
| G2 | Грузовые 2 - 8 т | G2 | Грузовые 2 - 8 т |
| G3 | Грузовые более 8 т | G3 | Грузовые более 8 т |
| B; M; MT; P; RAIL; TRAM; TROL | Общественный транспорт | OT | Общественный транспорт |

В разработанной транспортной модели в каждом пересечении/примыкании учитываются такие характеристики, как тип регулирования перекрестка (светофор, нерегулируемый перекресток с учетом приоритета проезда), пропускная способность перекрестка или поворота, задержки при проезде перекрестка или поворота. Эти характеристики оказывают непосредственное влияние на время в пути каждого пользователя, в результате которого формируется общая нагрузка на каждый элемент дорожной сети.

Каждому участку УДС в модели присвоен один из 47 типов отрезков, которые представлены в таблице 4.4.2

##### Таблица 4.4.2

Типы отрезков в разработанной транспортной модели

| N п/п | N типа | Имя | Разрешенные системы транспорта | Максимальная разрешенная скорость | Пропускная способность ед./сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | ЗакрДор |  | 0 | 0 |
| 2 | 2 | ЗагДор-IА-2 | C, G1, G2, G3 | 130 | 30400 |
| 3 | 3 | ЗагДор-IА-3 | C, G1, G2, G3 | 130 | 44550 |
| 4 | 4 | ЗагДор-IА-4 | C, G1, G2, G3 | 130 | 59500 |
| 5 | 6 | ЗагДор-IБ-2 | C, G1, G2, G3 | 110 | 30400 |
| 6 | 7 | ЗагДор-IБ-3 | C, G1, G2, G3 | 110 | 44550 |
| 7 | 8 | ЗагДор-IБ-4 | C, G1, G2, G3 | 110 | 59500 |
| 8 | 10 | ЗагДор-IВ-2 | C, G1, G2, G3 | 110 | 30400 |
| 9 | 11 | ЗагДор-IВ-3 | C, G1, G2, G3 | 110 | 44550 |
| 10 | 12 | ЗагДор-IВ-4 | C, G1, G2, G3 | 110 | 59500 |
| 11 | 14 | ЗагДор-II-1 | C, G1, G2, G3, V | 110 | 14000 |
| 12 | 15 | ЗагДор-II-2 | C, G1, G2, G3, V | 110 | 26600 |
| 13 | 16 | ЗагДор-III | C, G1, G2, G3, V | 80 | 8000 |
| 14 | 17 | ЗагДор-IV | C, G1, G2, G3, V | 80 | 3400 |
| 15 | 18 | ЗагДор-V | C, G1, G2, G3, V | 60 | 1700 |
| 16 | 20 | Съезд I-1 | C, G1, G2, G3 | 80 | 15200 |
| 17 | 21 | Съезд I-2 | C, G1, G2, G3 | 80 | 30400 |
| 18 | 23 | Съезд II-1 | C, G1, G2, G3, V | 80 | 14000 |
| 19 | 24 | Съезд III-1 | C, G1, G2, G3, V | 80 | 8000 |
| 20 | 26 | МагДорСкорДвиж-2 | C, G1, G2, G3 | 110 | 48280 |
| 21 | 27 | МагДорСкорДвиж-3 | C, G1, G2, G3 | 110 | 72520 |
| 22 | 28 | МагДорСкорДвиж-4 | C, G1, G2, G3 | 110 | 96460 |
| 23 | 30 | МагДорРегДвиж-2 | C, G1, G2, G3, P | 80 | 30400 |
| 24 | 31 | МагДорРегДвиж-3 | C, G1, G2, G3, P | 80 | 44550 |
| 25 | 32 | МагДорРегДвиж-4 | C, G1, G2, G3, P | 80 | 59500 |
| 26 | 34 | МагУлОбщЗначНепрДвиж-2 | C, G1, G2, G3, P | 80 | 30400 |
| 27 | 35 | МагУлОбщЗначНепрДвиж-3 | C, G1, G2, G3, P | 80 | 44550 |
| 28 | 36 | МагУлОбщЗначНепрДвиж-4 | C, G1, G2, G3, P | 80 | 59500 |
| 29 | 38 | МагУлОбщЗначРегДвиж-2 | C, G1, G2, G3, P, V | 80 | 23000 |
| 30 | 39 | МагУлОбщЗначРегДвиж-3 | C, G1, G2, G3, P, V | 80 | 34500 |
| 31 | 40 | МагУлОбщЗначРегДвиж-4 | C, G1, G2, G3, P, V | 80 | 46100 |
| 32 | 41 | МагУлОбщЗначРегДвиж-5 | C, G1, G2, G3, P, V | 80 | 59500 |
| 33 | 43 | МагУлРайЗначТП-1 | C, G1, P, V | 70 | 8200 |
| 34 | 44 | МагУлРайЗначТП-2 | C, G1, P, V | 70 | 16400 |
| 35 | 45 | МагУлРайЗначПТ-1 | C, G1, P, V | 50 | 4900 |
| 36 | 47 | УлЖилЗастрГор | C, G1, P, V | 40 | 3300 |
| 37 | 48 | УлПромРайон-1 | C, G1, G2, G3, P, V | 50 | 3300 |
| 38 | 49 | УлПромРайон-2 | C, G1, G2, G3, P, V | 50 | 6600 |
| 39 | 51 | ПроездОсн | C, G1, P, V | 40 | 2500 |
| 40 | 52 | ПроездВтор | C, G1, P, V | 30 | 800 |
| 41 | 53 | ПешУл | P | 5 | 99999 |
| 42 | 56 | ВелДор1 | V | 20 | 99999 |
| 43 | 57 | ВелДор2 | V | 20 | 99999 |
| 44 | 90 | ЖД | E | 90 | 99999 |
| 45 | 91 | Метро | M | 90 | 99999 |
| 46 | 92 | Трамвай | T | 60 | 99999 |
| 47 | 93 | ВодныйПуть | W | 30 | 99999 |

Классификация внегородских дорог осуществлена согласно Постановлению Правительства РФ от 28 сентября 2009 г. № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации», входящих в область моделирования, осуществлена согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». В соответствии ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля.», для каждого класса отрезков графа автодорожной сети были заданы следующие первичные атрибуты:

- расчетная скорость движения при свободном потоке, км/ч;

- пропускная способность (приведенные легковые единицы за час на полосу).

### 4.5. Калибровка транспортной модели

Транспортная модель является упрощенным представлением реальной транспортной ситуации. После ввода исходных данных и расчета транспортного спроса проводится проверка модели и определяется, насколько точно модель совпадает с реальной ситуацией.

Оценка реалистичности результата перераспределения транспортной модели проводится путем статистического сравнения наблюдаемых данных и расчетной нагрузки в модели.

В процессе калибровки транспортной модели проводится серия вычислительных экспериментов, в ходе которых меняются определенные параметры (коэффициенты и параметры функций распределения) модели с целью достижения максимально возможного уровня соответствия фактических данных по трафику расчетным (модельным) значениям.

Использование GEH позволяет избегать ситуаций, возникающих при классическом сравнении в процентном соотношении. Это связано с тем, что фактические объемы транспортных потоков могут существенно отличаться. К примеру, на главной дороге транспортный поток может составлять 5000 авт./час, в то время как на примыкающей дороге 50 авт./час. В таком случае невозможно определить единое процентное соотношение между расчетом и замером, которое было бы приемлемо и для больших и для малых потоков. GEH уменьшает влияние этой проблемы, т.к. является нелинейной функцией. Единое (принятое за приемлемое) значение GEH может быть использовано для широкого диапазона значений объемов транспортных потоков. Использование GEH в качестве критерия оценки качества распределения широко используется в Великобритании и описано в Design Manual for Roads and Bridges (DMRB), Wisconsin microsimulation modeling guidelines.

При работе с базовым сценарием существующей ситуации GEH <= 5 считается хорошим показателем совпадения расчетных часовых потоков с данными обследований. Потоки больших или меньших временных интервалов следует приводить к часовым для корректной оценки по формуле GEH. В соответствии с DMRB, 85% потоков не должны превышать значение GEH = 5. Значения GEH от 5 до 10 могут стать обоснованием для уточнения модели либо для дополнительного обследования транспортных потоков. Значения GEH больше 10, как правило, свидетельствуют о неточностях в модели спроса, данных статистики, неточностях калибровки и т.п. Сюда же можно отнести простые ошибки в модели, такие как опечатки в данных, некорректные формулы и т.п.

Параметры, изменяемые при калибровке (актуализации) транспортной модели, представлены в таблица 4.5.1

#### Таблица 4.5.1

Объекты калибровки транспортной модели

| Объект калибровки | Изменение |
| --- | --- |
| Степени создания и притяжения | Количество перемещений по слоям и сегментам спроса, пропорции распределения выходящего и входящего потоков района |
| Функции оценки - параметры и вид функций, оценивающих вероятность совершения поездки в зависимости от длины и/или времени в пути в моделях распределения транспортного движения и выбора транспорта | Распределение длительности и/или дальности поездок и пропорции между легковым и общественным транспортом |
| Скорость и пропускная способность на отрезках | Выбор пути при перераспределении |
| Функции ограничения пропускной способности: параметры и вид функций, показывающих зависимость задержек в пути от загрузки дороги (отношение интенсивности движения к пропускной способности) | Выбор пути при перераспределении |
| Местоположение примыканий к сети | Выбор пути при перераспределении |

## 5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)

5.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

### Внешний транспорт

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения <7>, на территории г. Искитима запланирована организация скоростного ж.-д. движения (140-160 км/ч) на участке железной дороги Новосибирск - Барнаул. Это открывает возможности к более комфортной ежедневной маятниковой миграции населения Искитима в Новосибирск. Таким образом, внешний пассажирский транспорт в перспективе будет все в большей степени обслуживать связи Искитима с Новосибирском, предлагая все новые сокращения временных издержек.

--------------------------------

<7> Утверждена распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р.

### 5.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Принципами формирования рациональной маршрутной сети городского пассажирского транспорта являются:

- приоритет безопасности перевозок пассажирским транспортом общего пользования, в том числе путем нормирования пропускной способности улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры;

- направленность на обеспечение равной доступности транспортных услуг как для жителей развивающихся и застраиваемых территорий, так и жителей районов с уже сформировавшейся транспортной инфраструктурой;

- приоритет городского пассажирского транспорта над личным транспортом;

- рациональное сочетание различных видов городского пассажирского транспорта общего пользования, видов регулярных перевозок пассажиров, а также используемых для перевозок пассажиров транспортных средств различной вместимости;

- минимизация затрат времени на перемещение по территории городского округа город Искитим;

- минимизация дублирования маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования;

- обеспеченность маршрутов городского пассажирского транспорта общего пользования транспортной инфраструктурой (разворотные площадки, остановочные пункты по маршрутам следования и пр.);

- оптимизация расходов бюджета городского округа город Искитим на функционирование городского пассажирского транспорта общего пользования.

В соответствии с Генеральным планом города Искитима, утвержденным решением Совета депутатов города Искитима от 12.09.2018 № 192, на первую очередь (до 2027 г.) предусматривается организация новых маршрутов общественного транспорта по следующим улицам: Центральный микрорайон, Линейная, по дороге, продолжающей ул. Юбилейную до Чуйского тракта, по ул. Западный Жилмассив до ост. "Зеленая горка", от ост. "Переезд 62 км" до ост. "Дачи" с подъездом к проектируемой инвестиционной площадке. Также предусматривается обустройство остановочных павильонов (25 ед.) и подходов к ним.

Проектом предусмотрены следующие основные типы мероприятий:

Мероприятие 1. Корректировка маршрутной сети и расписания:

- изменение в пределах г.о. Искитим трасс муниципальных маршрутов 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12;

- объединение в пределах г.о. Искитим муниципальных маршрутов 4А и 4 (с измененной трассой следования), 11 и 9А, 14 и 12 (с измененной трассой следования) с сохранением суммарного количества подвижного состава на маршрутах 4, 9А и 12.

Мероприятие 2. Постепенное изменение условий обслуживания населения, в т.ч. в части внедрения безналичных форм оплаты проезда, интеграции в билетную систему Новосибирской агломерации, обновление парка подвижного состава.

Мероприятие 3. Совершенствование сети остановочных пунктов, в том числе проведение работ по реконструкции 87 остановочных пунктов.

Более подробно мероприятия по развитию маршрутной сети и инфраструктуры общего пользования рассмотрены в Комплексной схеме организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом г. Искитима на 2019 - 2030 годы.

На базе железнодорожного вокзала и сети городского общественного транспорта проектом предусматривается организация транспортно-пересадочного узла агломерационного уровня (регионального значения).

Таблица 5.2.1

Сооружения транспортной инфраструктуры

| Уровень | Сооружения транспортной инфраструктуры | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Регионального значения | Транспортно-пересадочный узел агломерационного ранга на базе железнодорожного вокзала Искитима и автостанции | Новое строительство (расчётный срок) |

### 5.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие парковочного пространства

### 5.3.1. Автомобильные дороги, улично-дорожная сеть

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения <8> на территории г. Искитима проведены работы по реконструкции автомобильной дороги федерального значения Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией.

--------------------------------

<8> Утверждена распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р.

Одним из вариантов прохождения участка автодороги федерального значения Восточный обход Новосибирска рассматривается трасса, огибающая городской округ город Искитим с восточной стороны. Выход на Восточный обход со стороны города предусматривается по существующей автодороге межмуниципального значения Искитим - Верх-Коен - Михайловка (продолжение ул. Гоголя). Помимо этого, предлагается рассмотреть вариант организации второго выхода на планируемый обход по автодороге межмуниципального значения Шипуново - Старый Искитим при условии проведения реконструкции данного направления, что позволит вывести транзитные грузовые транспортные потоки на федеральную дорогу в обход жилых территорий.

На улично-дорожной сети г. Искитима наиболее загруженным участками являются участки перед перекрестками на ул. Юбилейной, Пушкина, Советская. Поэтому целесообразно проведение мероприятий по реконструкции перекрестов для повышения их пропускной способности.

В связи с дальнейшим развитием внутриагломерационных связей по направлению к г. Новосибирску, основой которых являются железнодорожные перевозки, предполагается развитие транспортно-пересадочных узлов в районе вокзала г. Искитима и в районе о.п. Монолитная. На последней целесообразно обустройство перехватывающей парковки для стимулирования населения использовать для маятниковой миграции к ядру агломерации железнодорожный транспорт.

Мероприятиями комплексной схемы организации дорожного движения предусматривается развитие улично-дорожной сети на территории городского округа г. Искитим. В качестве возможных вариантов повышения связности разделенных водными преградами частей города рассматривались мероприятия по строительству понтонных (наплавных) мостов через р. Бердь в створе ул. Мичурина и через р. Койниха в районе железнодорожного моста, что позволило бы с наименьшими финансовыми затратами частично решить проблему транспортной доступности территорий населенного пункта. Однако, в связи с периодичностью использования таких сооружений, данные предложения не были включены в комплексную схему организации дорожного движения.

Перспектива развития улично-дорожной сети связана с обеспечением должных параметров транспортной доступности объектов соцкультбыта, повышения класса и пропускной способности существующих улиц и дорог.

С целью обеспечения соответствия внутригородской улично-дорожной сети внешним связям, проектом предлагается:

- реконструкция, с доведением до параметров магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения ул. Советской (с устройством новых путепроводов через ж/д пути на севере (55 км) и на юге (62 км), ул. Юбилейной, ул. Декабристов, с проектируемым участком до Набережной, Юбилейного проспекта;

- реконструкция, с доведением до параметров транспортно-пешеходных магистральных улиц районного значения: ул. Центральный микрорайон, ул. Комсомольской, ул. Канатной на отрезке от моста до ул. Гоголя, ул. Гоголя до ул. Некрасова, ул. Набережной, дороги от «Чуйского тракта» до пересечения с ул. Молодёжной, ул. Молодёжной, ул. Шипуновской, ул. Прорабской.

- реконструкция следующих улиц местного значения: Пушкина (на отрезке от ул. Юбилейной до ул. Лизы Чайкиной), Лизы Чайкиной, с проектируемым участком до Набережной, ул. Тургенева, Некрасова (и проезда в её створе до остановки Пролетарской), участка ул. Береговой (до ост. Солнечная), дороги вдоль р. Берди, Канатная (до моста), Уклонная, Линейная, дороги через промышленную зону от ул. Линейной до Юбилейного проспекта, дороги от переезда 62 км, вдоль ж/д (с восточной стороны) до Ложка, с путепроводом через ж/д пути 64 км, Почтовая, Центральная, Гагарина; а также следующих улиц и дорог местного значения в производственных, промышленных и коммунально-складских зонах: Полевая, Шипуновский квартал, дороги от ул. Шипуновский квартал до комплекса «Святой ключ», дороги, обходящей НЗИВ с севера и запада, дороги, обходящей жилой район на правом берегу Берди (ост. Пролетарская) с запада, севера и юга.

Кроме упомянутых выше планируемых участков улично-дорожной сети, проектируется улица местного значения, опоясывающая проектируемый район с запада. В теле данного района предусматриваются пешеходные улицы.

Все мероприятия по реконструкции улично-дорожной сети отнесены на первую очередь, по новому строительству – на расчётный срок.

Проектом предлагается на реконструируемой улично-дорожной сети, организация новых маршрутов общественного транспорта, также рассчитанную на первую очередь, по следующим улицам: Центральный микрорайон, Линейная, по дороге, продолжающей ул. Юбилейную до «Чуйского тракта», по ул. Западный жилмассив до ост. Зелёная горка, от ост. Переезд 62 км до ост. Дачи с подъездом к проектируемой инвестиционной площадке.

Таблица 5.3.1.1

Реконструкция улично-дорожной сети (1-я очередь)

| Элементы улично-дорожной сети | Протяжённость, м |
| --- | --- |
| Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения |  |
| Советская, Юбилейная, Декабристов, Юбилейный проспект | 13500 |
| Транспортно-пешеходные магистральные улицы районного значения |  |
| Центральный микрорайон, Комсомольская, Канатная на отрезке от моста до ул. Гоголя, Гоголя до ул. Некрасова, Набережная, дороги от «Чуйского тракта» до пересечения с ул. Молодёжной, Молодёжная, Шипуновская, Прорабская | 14000 |
| Улицы местного значения |  |
| Пушкина (на отрезке от ул. Юбилейной до ул. Лизы Чайкиной), Лизы Чайкиной, Тургенева, Некрасова (и проезда в её створе до остановки Пролетарской), участка ул. Береговой (до ост. Солнечная), дороги вдоль р. Берди, Канатная (до моста), Уклонная, Линейная, дороги через промышленную зону от ул. Линейной до Юбилейного проспекта, дороги от переезда 62 км, вдоль ж/д (с восточной стороны) до Ложка, Почтовая, Центральная, Гагарина | 21500 |
| Улицы и дороги местного значения в производственных, промышленных и коммунально-складских зонах |  |
| Полевая, Шипуновский квартал, дороги от ул. Шипуновский квартал до комплекса «Святой ключ», дороги, обходящей НЗИВ с севера и запада, дороги, обходящей жилой район на правом берегу Берди (ост. Пролетарская) с запада, севера и юга. | 15000 |
| Итого | 64000 |

Таблица 5.3.1.2

Проектируемая улично-дорожная сеть

| Элементы улично-дорожной сети | Протяжённость, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расчётный срок |
| Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения |  |  |
| участок продления ул. Декабристов до Набережной | 158 | - |
| Улицы местного значения |  |  |
| участок продления ул. Лизы Чайкиной до Набережной | - | 462 |
| улица, опоясывающая проектируемый жилой район с запада | - | 2185 |
| Итого | 158 | 2647 |

Таблица 5.3.1.3

Сооружения транспортной инфраструктуры

| Уровень | Сооружения транспортной инфраструктуры | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Местного значения | Путепровод через ж/д пути 55 км | Новое строительство (расчётный срок) |
|  | Путепровод через ж/д пути 62 км | Новое строительство (расчётный срок) |
|  | Путепровод через ж/д пути 64 км | Новое строительство (расчётный срок) |
|  | Путепровод через ж/д пути на ул. Советской | Реконструкция доведением до параметров магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения (1-я очередь) |
|  | Мост через р. Койниху на ул. Советской | Реконструкция доведением до параметров магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения (1-я очередь) |
|  | Путепровод через ж/д пути на ул. Юбилейной | Реконструкция доведением до параметров магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения; устройство тротуаров (1-я очередь) |
|  | Мост через р. Бердь в створе ул. Комсомольской | Реконструкция, с доведением до параметров транспортно-пешеходных магистральных улиц районного значения (1-я очередь) |
|  | Мост через р. Шипуниху на ул. Прорабской | Реконструкция, с доведением до параметров улиц местного значения (1-я очередь) |
|  | Мост через р. Шипуниху на ул. Полевой | Реконструкция, с доведением до параметров улиц местного значения (1-я очередь) |

### 5.3.2. Парковочное пространство

Для обеспечения эффективного использования парковочного пространства в границах городского округа Искитим предлагается комплекс мероприятий по оптимизации работы системы парковок, который разработан в увязке с предлагаемыми решениями в смежных областях транспортно-дорожного комплекса, таких как: система работы общественного транспорта, управление пешеходным и велосипедным движением, система автоматизированного управления дорожным движением.

Ниже приведен перечень предлагаемых мер в порядке их реализации:

1. Изменение нормативно-правовой базы.

2. Упорядочение размещения автомобилей, установленных в зонах санкционированной парковки.

3. Запрет остановки транспортных средств на выделенных полосах для общественного транспорта вне специальных зон.

4. Предложения по запрету парковки на отдельных элементах УДС в границах муниципального образования.

5. Организация перехватывающих парковок.

6. Организация внеуличных парковок.

В настоящее время одной из проблемных зон в части дефицита парковочного пространства является участок улицы Коротеева в районе больницы, рынка, стоматологической клиники. Данная зона характеризуется обилием центров притяжения и отсутствием организованных парковок. Таким образом, предлагается выполнить мероприятия по перепланировке улицы Коротеева, предусматривающие устройство уширений для стоянки автомобилей, а также организация плоскостной стоянки на свободных площадях у рынка.

Кроме того, предлагается создание перехватывающей парковки у ж.-д. станции Монолитная с целью использования железнодорожного транспорта для перемещения в ядро агломерации.

Также необходимо отметить, что, несмотря на действующий запрет на остановку на ул. Вокзальной в районе рынка, водители оставляют в этой зоне свои автомобили. Для решения проблемы требуется принудительная эвакуация транспортных средств.

Перечень мероприятий представлен в табл. 5.3.2.1.

#### Таблица 5.3.2.1

Перечень мероприятий по развитию парковочного пространства

| N | Мероприятие | Срок реализации | Стр. | Рек. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство перехватывающей парковки у о.п. Монолитная | 2029 - 2030 | + |  |
| 2. | Строительство парковок на ул. Коротеева вблизи д. 10, д. 24, рынка, больницы (100 маш. мест) | 2029 - 2030 | + |  |

5.4 Мероприятия по развитию инфраструктуры для движения пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности

Движение пешеходов по территории городского округа г. Искитима осуществляется по тротуарной сети вдоль улиц общего пользования, по пешеходным улицам и по проезжей части улиц там, где тротуар отсутствует.

Связь между пешеходной инфраструктурой и объектами притяжения организована при помощи пешеходных переходов, которых на территории городского округа г. Искитима более 130 ед.

На основании требований ГОСТ Р 70716-2023 и ГОСТ 32944-2014 проведен анализ обеспеченности пешеходными переходами и тротуарами, в результате которого выявлены редкие случаи отсутствия пешеходных переходов через местные улицы г. Искитим, например через ул. Коммунистическая, с обеих сторон от пересечения с ул. Советская, через ул. Некрасова на пересечение с ул. Гоголя и через автомобильную дорогу между а/д Р-256 и ул. Почтовая, в районе ООТ "Дачи" (таблица 5.4.1).

Часто в районах индивидуальной жилой застройки и промышленных зонах отсутствуют пешеходные переходы и тротуары (таблица 5.4.2), что вынуждает пешеходов передвигаться по проезжей части.

Таблица 5.4.1

Перечень мест, где отсутствуют пешеходные переходы на территории

г. Искитим

| № п/п | Расположение | Координаты расположения | Кол во, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Искитим, пересечение ул. Советская - ул. Коммунистическая, через ул. Коммунистическая, с обеих сторон от пересечения | 54.649802, 83.304447 | 2 |
| 2 | г. Искитим, пересечение ул. Гоголя - ул. Некрасова, через ул. Некрасова | 54.648443, 83.327064 | 1 |
| 3 | г. Искитим, через автомобильную дорогу между а/д Р-256 и ул. Почтовая, в районе ООТ "Дачи" | 54.579393, 83.314846 | 1 |

Таблица 5.4.2

Перечень мест, где отсутствуют тротуары на территории г. Искитим

| № п/п | Расположение | Координаты начала | Координаты конца |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Искитим, вдоль автомобильной дороги между а/д Р-256 и ул. Почтовая от прохода к СНТ Садовое общество № 2, ул. Дачная, д. 2 до съезда в некоммерческое садоводческое товарищество Шиферник | 54.578573, 83.315324 | 54.580599,83.313201 |

### Отсутствие пешеходной инфраструктуры в границах городского округа г. Искитима представлено на рисунке 5.4.1.

### Рисунок 5.4.1.

### Отсутствие пешеходной инфраструктуры в г. Искитим

### Перечень мероприятий по развитию пешеходной инфраструктуры представлен в таблице 5.4.3

### Таблица 5.4.3

### Перечень мероприятий по развитию пешеходной инфраструктуры

| ### № п/п | ### Мероприятие | ### Срок окончания | ### Стр. | ### Рек. | ### Протяженность, м/кол-во ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### Тротуар по ул. Шипуновская от ООТ «Южная» до ООТ «Шипуновская» | ### 2028 | ### + |  | ### 400 |
| ### 2 | ### Тротуар, вдоль автомобильной дороги между а/д Р-256 и ул. Почтовая от прохода к СНТ Садовое общество № 2, ул. Дачная, д. 2 до съезда в некоммерческое садоводческое товарищество Шиферник | ### 2029 | ### + |  | ### 150 |
| ### 3 | ### Тротуар по ул. Коротеева до МБОУ СОШ №5 | ### 2026 | ### + |  | ### 30 |

### В рамках раздела рассматривается как велосипедная инфраструктура, так и инфраструктура средств индивидуальной мобильности (СИМ), велодорожки, велопешеходные дорожки, велополосы и необходимые для организации движения и обеспечения безопасности ТСОДД, объединенные общим понятием – «обустроенные веломаршруты».

### В настоящее время, на территории Новосибирской агломерации организация движения велосипедистов и пользователей СИМ представлена существующими велодорожками и парковками, обустроенными поблизости от существующих маршрутов и наиболее востребованных общественно-культурных и туристических объектов.

### Для определения востребованности формирования необходимой инфраструктуры на основных маршрутах движения пользователей велосипедов и средств индивидуальной мобильности (далее СИМ) были проанализированы тепловые карты треков, основанные на перемещениях участников велосипедного движения с использованием GSM и GPRS систем навигации (чем большее количество поездок было совершено участниками, тем более яркий остается трек движения). На территории г. Искитим отсутствуют пользователи, делившиеся треками движения.

5.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры для движения грузовых автомобилей, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Для запрещения движения транзитного грузового потока по УДС на прилегающих улицах устанавливаются дорожные знаки 3.4 «Движение грузового транспорта запрещено». Также для указания разрешенного маршрута движения грузового транспорта, на пересечениях, устанавливаются дорожные знаки 6.15.1 – 6.15.3 «Направление движения для грузовых автомобилей».

Для оптимизации проезда грузового транспорта по территориям городского округа г. Искитима и минимизации шумового загрязнения, особенно мест жилой застройки, организован запрет движения грузового транспорта по участкам улиц и автодорог, в зависимости от разрешенной максимальной массы и времени проезда.

Участки улиц и автодорог, по которым организован запрет и ограничение движения грузового транспорта в соответствии с актуальным наличием соответствующих дорожных знаков, представлен на рисунках 5.5.1. Перечень данных участков приведены в таблице 5.5.1.

Таблица 5.5.1

Перечень участков улиц и автодорог, по которым организован запрет и ограничение движения грузового транспорта на территории г. Искитим

| № | Движение запрещено | Движение ТС массой более 5 тонн на ось запрещено | Движение ТС массой более 8 тонн запрещено | Движение ТС массой более 25 тонн запрещено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Искитим, участок ул. Советская, от ул. Набережная до ул. Комсомольская | г. Искитим, участок ул. Степная, от ул. Советская до ул. Центральная/ участок дороги от ул. Степная до трассы Р-255 | г. Искитим, участок ул. Полевая/Шипуновский квартал, от ул. Прорабская до ТК Промстройизвесть | г. Искитим, а/д мост через р. Бердь между ул. Комсомольская и ул. Канатная |
| 2 | г. Искитим, участок ул. Коротеева, от ул. Пушкина, до ул. Советская | г. Искитим, участок дороги от ул. Советская до ул. Элеваторная | г. Искитим, ул. Прорабская/ул. Шипуновская, |  |
| 3 | г. Искитим, участок ул. Мостовая/ул. Лизы Чайкиной, от ул. Комсомольская, до ул. Семипалатинская |  |  |  |
| 4 | г. Искитим, участок ул. Советская, от ул. Линейная до д.479 по ул. Советская |  |  |  |
| 5 | г. Искитим, участок ул. Почтовая, от ул. Нагорная до ул. Гагарина |  |  |  |
| 6 | г. Искитим, участок дороги от д.15 по ул. Юбилейная, до трассы Р-256. |  |  |  |
| 7 | г. Искитим, участок ул. Комсомольская, от ул. Мостовая до ул. Семипалатинская |  |  |  |
| 8 | г. Искитим, участок ул. Юбилейная, от ул. Советская до трассы Р-256 |  |  |  |
| 9 | г. Искитим, участок пр. Юбилейный/ул. Молодежная/ул. Элеваторная от д. №1В до Никольского Собора |  |  |  |
| 10 | г. Искитим, участок ул. Советская/ул. Лизы Чайкиной, от ул. Коммунистическая до ул. Пушкина |  |  |  |
| 11 | г. Искитим, участок ул. Советская, от трассы 50Н-0811 до ул. Степная |  |  |  |

Рисунок 5.5.1

Существующий грузовой каркас на территории г. Искитим

По результатам анализа организации движения грузового транспорта следует вывод, что в границах городского округа г. Искитима выявлены проблемы, связанные с разрешенным движением грузового транспорта в местах жилой застройки, в отдалении от объектов грузогенерации, а также с отсутствием знаков ограничения движения грузовых автомобилей там, где они необходимы, для препятствования проезда на существующие участки запрета.

## 6.  Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

С целью обеспечения соответствия внутригородской улично-дорожной сети внешним связям, проектом предлагается:

- реконструкция, с доведением до параметров магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения ул. Советской (с устройством новых путепроводов через ж/д пути на севере (55 км) и на юге (62 км), ул. Юбилейной, ул. Декабристов, с проектируемым участком до Набережной, Юбилейного проспекта;

- реконструкция, с доведением до параметров транспортно-пешеходных магистральных улиц районного значения: ул. Центральный микрорайон, ул. Комсомольской, ул. Канатной на отрезке от моста до ул. Гоголя, ул. Гоголя до ул. Некрасова, ул. Набережной, дороги от «Чуйского тракта» до пересечения с ул. Молодёжной, ул. Молодёжной, ул. Шипуновской, ул. Прорабской.

- реконструкция следующих улиц местного значения: Пушкина (на отрезке от ул. Юбилейной до ул. Лизы Чайкиной), Лизы Чайкиной, с проектируемым участком до Набережной, ул. Тургенева, Некрасова (и проезда в её створе до остановки Пролетарской), участка ул. Береговой (до ост. Солнечная), дороги вдоль р. Берди, Канатная (до моста), Уклонная, Линейная, дороги через промышленную зону от ул. Линейной до Юбилейного проспекта, дороги от переезда 62 км, вдоль ж/д (с восточной стороны) до Ложка, с путепроводом через ж/д пути 64 км, Почтовая, Центральная, Гагарина; а также следующих улиц и дорог местного значения в производственных, промышленных и коммунально-складских зонах: Полевая, Шипуновский квартал, дороги от ул. Шипуновский квартал до комплекса «Святой ключ», дороги, обходящей НЗИВ с севера и запада, дороги, обходящей жилой район на правом берегу Берди (ост. Пролетарская) с запада, севера и юга.

Кроме упомянутых выше планируемых участков улично-дорожной сети, проектируется улица местного значения, опоясывающая проектируемый район с запада. В теле данного района предусматриваются пешеходные улицы.

Все мероприятия по реконструкции улично-дорожной сети отнесены на первую очередь, по новому строительству – на расчётный срок.

Проектом предлагается на реконструируемой улично-дорожной сети, организация новых маршрутов общественного транспорта, также рассчитанную на первую очередь, по следующим улицам: Центральный микрорайон, Линейная, по дороге, продолжающей ул. Юбилейную до «Чуйского тракта», по ул. Западный жилмассив до ост. Зелёная горка, от ост. Переезд 62 км до ост. Дачи с подъездом к проектируемой инвестиционной площадке.

На базе железнодорожного вокзала и сети городского общественного транспорта проектом предусматривается организация транспортно-пересадочного узла агломерационного уровня (регионального значения).

Таблица 5.1.1

Реконструкция улично-дорожной сети (1-я очередь)

| Элементы улично-дорожной сети | Протяжённость, м |
| --- | --- |
| Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения |  |
| Советская, Юбилейная, Декабристов, Юбилейный проспект | 13500 |
| Транспортно-пешеходные магистральные улицы районного значения |  |
| Центральный микрорайон, Комсомольская, Канатная на отрезке от моста до ул. Гоголя, Гоголя до ул. Некрасова, Набережная, дороги от «Чуйского тракта» до пересечения с ул. Молодёжной, Молодёжная, Шипуновская, Прорабская | 14000 |
| Улицы местного значения |  |
| Пушкина (на отрезке от ул. Юбилейной до ул. Лизы Чайкиной), Лизы Чайкиной, Тургенева, Некрасова (и проезда в её створе до остановки Пролетарской), участка ул. Береговой (до ост. Солнечная), дороги вдоль р. Берди, Канатная (до моста), Уклонная, Линейная, дороги через промышленную зону от ул. Линейной до Юбилейного проспекта, дороги от переезда 62 км, вдоль ж/д (с восточной стороны) до Ложка, Почтовая, Центральная, Гагарина | 21500 |
| Улицы и дороги местного значения в производственных, промышленных и коммунально-складских зонах |  |
| Полевая, Шипуновский квартал, дороги от ул. Шипуновский квартал до комплекса «Святой ключ», дороги, обходящей НЗИВ с севера и запада, дороги, обходящей жилой район на правом берегу Берди (ост. Пролетарская) с запада, севера и юга. | 15000 |
| Итого | 64000 |

Таблица 5.1.2

Проектируемая улично-дорожная сеть

| Элементы улично-дорожной сети | Протяжённость, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расчётный срок |
| Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения |  |  |
| участок продления ул. Декабристов до Набережной | 158 | - |
| Улицы местного значения |  |  |
| участок продления ул. Лизы Чайкиной до Набережной | - | 462 |
| улица, опоясывающая проектируемый жилой район с запада | - | 2185 |
| Итого | 158 | 2647 |

Таблица 5.1.3

Сооружения транспортной инфраструктуры

| Уровень | Сооружения транспортной инфраструктуры | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Регионального значения | Транспортно-пересадочный узел агломерационного ранга на базе железнодорожного вокзала Искитима и автостанции | Новое строительство (расчётный срок) |
| Местного значения | Путепровод через ж/д пути 55 км | Новое строительство (расчётный срок) |
|  | Путепровод через ж/д пути 62 км | Новое строительство (расчётный срок) |
|  | Путепровод через ж/д пути 64 км | Новое строительство (расчётный срок) |
|  | Путепровод через ж/д пути на ул. Советской | Реконструкция доведением до параметров магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения (1-я очередь) |
|  | Мост через р. Койниху на ул. Советской | Реконструкция доведением до параметров магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения (1-я очередь) |
|  | Путепровод через ж/д пути на ул. Юбилейной | Реконструкция доведением до параметров магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения; устройство тротуаров (1-я очередь) |
|  | Мост через р. Бердь в створе ул. Комсомольской | Реконструкция, с доведением до параметров транспортно-пешеходных магистральных улиц районного значения (1-я очередь) |
|  | Мост через р. Шипуниху на ул. Прорабской | Реконструкция, с доведением до параметров улиц местного значения (1-я очередь) |
|  | Мост через р. Шипуниху на ул. Полевой | Реконструкция, с доведением до параметров улиц местного значения (1-я очередь) |

Финансирование дорожного хозяйства города Искитима осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020г. № 1402.

Объемы финансирования мероприятий дорожной отрасли, согласно бюджету города, составляют за рассматриваемый период 2021-2025 годы от 381,4 до 262,7 млн. руб., в среднем за год 318,6 млн. руб. (таблица 5.1.4)

Таблица 5.1.4

Расходы бюджета города Искитима по муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», млн. руб.

| Показатели | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дорожный фонд | 381,4 | 212,4 | 344,1 | 392,6 | 262,7 | 259,0 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области» | 381,4 | 212,4 | 344,1 | 392,6 | 262,7 | 0,00 |
| Непрограммные направления расходов бюджета | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Для создания модели транспортного спроса в программном комплексе PTV Visum используются расчетные показатели, характеризующие социально-экономическое положение каждого транспортного района Новосибирской агломерации, такие как:

численность постоянного населения;

численность занятого населения;

количество мест труда;

количество мест труда в сфере услуг;

численность студентов очной формы обучения;

численность студентов очно-заочной формы обучения;

количество мест учебы в вузах и ссузах.

Показатели рассчитаны на следующие периоды: современная ситуация на 2019 год и прогноз на 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2029 годы.

##### Современная ситуация на 2019 год

###### Численность постоянного населения

Для расчета численности постоянного населения по транспортным районам Новосибирской области была использована база данных жилых домов, содержащая сведения о численности населения домов Новосибирска в разбивке по возрастным категориям, а также информация Росстата о численности постоянного населения в разбивке по внутригородским районам Новосибирска, городским округам и муниципальным образованиям Новосибирской области. Эта информация сверялась с геоинформационными слоями открытого картографического источника OSM, содержащего сведения о размещении объектов жилищного фонда, объектов общественно-делового назначения и нежилых зданиях и сооружениях.

Для оценки численности населения в новых жилых комплексах были использованы данные из проектных деклараций объектов жилой недвижимости, в которых содержатся сведения о квартирном фонде.

###### Численность занятого населения

Численность занятого населения по каждому транспортному району Новосибирской агломерации рассчитывалась на основании сведений Росстата о половозрастной структуре населения по каждому муниципальному образованию и городским округам Новосибирской области.

###### Количество мест труда

Для расчета количества мест труда в разрезе транспортных районов, использовались следующие исходные данные:

- перечень крупных и средних предприятий всех видов экономической деятельности Новосибирской области, с численностью работающих от 50 чел., полученные от службы государственной статистики;

- сведения о структуре по ОКВЭД среднесписочной численности работников из официальных открытых источников информации (сайт Росстат);

- справочная информация об организациях, размещенная в сети Интернет.

Расчет мест труда на территории Новосибирска и городских округов и муниципальных образований в границах Новосибирской агломерации выполнен с учетом ежедневной трудовой маятниковой миграции. На 1 этапе расчета была получена оценка мест труда в транспортных районах в организациях с численностью, занятых свыше 50 чел. С целью доведения полученных данных до полного круга организаций был произведен досчёт мест труда на предприятиях с численностью менее 50 работающих. В связи с тем, что большинство таких предприятий занято в торговле и сфере услуг, расчет производился в зависимости от количества предприятий сферы услуг в каждой транспортном районе, сведения о которых размещены в открытых источниках информации (2Гис).

###### Количество мест труда в сфере услуг

При расчете числа мест труда в сфере услуг учитывались места труда на предприятиях и в организациях, относящихся к следующим разделам ОКВЭД 2:

G - торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;

I - деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;

Q - деятельность в области здравоохранения;

R - деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений;

S - предоставление прочих видов услуг.

Расчет выполнялся на основе базы данных предприятий, предоставленной службой государственной статистики. Т.к. учет ведется по юридическим адресам, то была выполнена сверка с картами 2Гис с целью установления фактического адреса. В случае наличия филиалов и обособленных подразделений, рабочие места были распределены между филиалами и головным офисом в пропорции 70/30.

###### Количество мест учебы в вузах и ссузах

Для расчета количества учебных мест вузов и ссузов в разрезе транспортных районов использовались официальные данные о численности обучающихся в вузах и ссузах на дневном и вечернем отделениях, предоставленные министерством образования Новосибирской области.

###### Численность студентов

Для расчета численности населения студенческого возраста по транспортным районам были использованы данные службы государственной статистики о половозрастной структуре населения городских округов и муниципальных образований Новосибирской области с учетом сведений о размещении студенческих общежитий и городков.

##### Прогноз на 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2029 годы

###### Численность постоянного населения

Для расчета перспективной численности населения в разрезе транспортных районов использовались сведения из документов территориального и градостроительного планирования Новосибирской области, прогнозы социально-экономического развития на краткосрочный период муниципальных образований, входящих в Новосибирскую агломерацию, а также проекты планировок территорий жилищного строительства и проектные декларации объектов нового жилого строительства.

Прогнозная численность населения на период до 2028 года рассчитана на основании сведений прогнозов социально-экономического развития муниципальных образований на период 2028 - 2030 гг. Для определения перспективной численности населения в транспортных районах было использовано фактическое размещение площадок строительства объектов жилой недвижимости с учетом сведений о строящихся объектах.

Расчет численности населения на долгосрочную перспективу выполнен на основе открытых данных Росреестра о площади и размещении земельных участков с видом разрешенного использования "для жилищного строительства". Проектные показатели получены исходя из Правил застройки и землепользования, а также функционального зонирования, предусмотренного Генеральными планами городских округов и схемами территориального планирования муниципальных образований Новосибирской агломерации.

###### Занятое население

Прогноз доли занятого населения по транспортным районам в пределах в границах Новосибирской агломерации основан на тенденциях, заложенных в документах стратегического планирования. Рост занятости в прогнозном периоде будет обусловлен увеличением пенсионного возраста и возрастающей долей пенсионеров в структуре рабочей силы. На ближайшую перспективу планируется снижение количества занятого населения в абсолютном выражении, доля занятого в экономике населения в % выражении будет незначительно расти.

###### Места труда и места труда в сфере услуг

Расчет перспективного количества рабочих мест в транспортных районах производился исходя из сведений о новых рабочих местах, формируемых за счет реализации инвестиционных проектов, а также развития производственных, общественно-деловых и многофункциональных зон (на основании сведений о количестве квадратных метров площади, приходящихся на 1 работника в зависимости от функционального назначения, полученных по результатам анализа объектов-аналогов).

При формировании показателей перспективного количества рабочих мест по транспортным районам в границах Новосибирской агломерации учитывались сведения из Росреестра о площади, размещении и видах разрешенного использования земельных участков, функциональном зонировании Генеральных планов и Правил землепользования и застройки.

###### Места учебы в вузах и ссузах

Прогноз числа мест учебы в вузах и ссузах по транспортным районам в границах Новосибирской агломерации рассчитан на основании следующих сведений:

- прогнозы социально-экономического развития городских округов и муниципальных образований Новосибирской агломерации на 2019 - 2029 гг.;

- генеральные планы и Правила землепользования и застройки.

Показатели численности обучающихся на долгосрочную перспективу рассчитаны исходя из темпов роста численности населения студенческого возраста. Перспективное размещение образовательных учреждений выполнено на основании сведений Генеральных планов и открытых данных Росреестра.

###### Численность студентов

Перспективная численность населения студенческого возраста рассчитана исходя из показателей существующего положения.

- Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории городского округа г. Искитима Новосибирской области

Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности не предусмотрены.

## Приложение 1

## к Программе комплексного развития

## транспортной инфраструктуры,

## расположенной на территории

## г. Искитима Новосибирской области

Перечень автомобильных дорог общего

пользования города Искитима Новосибирской области,

отнесенных к государственной собственности

Новосибирской области

| NN п/п | Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование дорог | Код дороги СКДФ | Начало дороги, км | Конец дороги, км | Протяженность, км | Твердое покрытие, км | В том числе по типам покрытия, км |  |  |  |  |  | Техническая категория, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Усовершенствованный |  |  | Переходный |  | грунтовые |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ц/б | а/б | ч/щ | щеб., грав. | грунтощебень |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 |
| #### Автомобильные дороги регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 50 ОП РЗ 50К-39 | 52 км а/д "Р-256" - Искитим | 88392 | 0+000 | 3+146 | 3,146 | 3,146 | - | 3,146 | - | - | - | - | 3,146 |  |
| #### Автомобильные дороги межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 50 ОП МЗ 50Н-0801 | 54 км а/д "Р-256" - Чернореченский | 89231 | 0+011 | 2+599 | 2,588 | 2,588 | 0,499 | - | - | 2,089 | - | - | - | 2,588 |
| 3 | 50 ОП МЗ 50Н-0804 | Искитим - Верх-Коен - Михайловка | 88915 | 2+974 | 44+437 | 41,463 | 41,463 | 6,576 | - | - | 34,887 | - | - | - | 41,463 |
| 4 | 50 ОП МЗ 50Н-0815 | Шипуново - Старый Искитим | 89148 | 0+000 | 5+245 | 5,245 | 5,245 | 0,845 | - | - | 4,400 | - | - | - | 5,245 |
| 5 | 50 ОП МЗ 50Н-0816 | Карьер Шипуново - Ложок | 88588 | 2+733 | 6+138 | 3,405 | 3,405 | - | 3,405 | - | - | - | - | - | 3,405 |
| 6 | 50 ОП МЗ 50Н-0818 | 4 км а/д "Н-0804" - Логовой | 88134 | 0+000 | 2+700 | 2,700 | 2,700 | 1,980 | 0,155 | - | 0,565 | - | - | - | 2,700 |

## Приложение 2

## к Программе комплексного развития

## транспортной инфраструктуры,

## расположенной на территории

## г. Искитима Новосибирской области

Информация об автомобильных

дорогах общего пользования местного значения

по состоянию на 05 ноября 2025 года

| № п/п | Наименование дороги | Протяженность, км |  | Число полос |  | Виды покрытия |  | Категория |  | Класс дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Г. ИСКИТИМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул Авроры Новосибирская область | 0,668 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 2 | ул Алма-Атинская Новосибирская область | 0,925 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 3 | пер Алма-Атинский Новосибирская область | 0,556 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 4 | ул Алтайская Новосибирская область | 0,795 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 5 | ул Базарная Новосибирская область | 0,518 | 1 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 6 | ул 1 Бакинская , пер 1 Бакинский Новосибирская область | 1,262 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 7 | ул 2 Бакинская, пер 2 Бакинский Новосибирская область | 1,014 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 8 | ул Барнаульская Новосибирская область | 0,798 | 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 9 | ул Белинского Новосибирская область | 0,627 | 1 |  | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 10 | ул Белорусская Новосибирская область | 0,558 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 11 | ул Бердская Новосибирская область | 0,787 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 12 | ул Береговая Новосибирская область | 6,282 | 2 |  | Асфальтобетонные Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 13 | кв 1 Березняки- Кв 2 Березняки Новосибирская область | 1,459 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 14 | ул Болотная, пер Болотный Новосибирская область | 0,709 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 15 | ул Больничная Новосибирская область | 0,615 | 1; 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 16 | ул Большевистская Новосибирская область | 0,351 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 17 | ул Боровая Новосибирская область | 0,357 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 18 | ул Бурлинская Новосибирская область | 0,270 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 19 | пер Весовой Новосибирская область | 0,137 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 20 | ул Вокзальная Новосибирская область | 0,298 | 2 |  | Асфальтобетонные |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 21 | ул Восточная Новосибирская область | 0,474 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 22 | ул Гагарина Новосибирская область | 0,350 | 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 23 | ул Герцена Новосибирская область | 0,629 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 24 | ул Глинки Новосибирская область | 0,584 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 25 | ул Гоголя, пер Гоголя Новосибирская область | 0,773 | 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | IV V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 26 | ул Горького Новосибирская область | 1,253 | 1; 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | IV V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 27 | ул Грибоедова Новосибирская область | 0,552 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 28 | ул Дачная Новосибирская область | 0,836 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 29 | ул Декабристов Новосибирская область | 0,379 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 30 | ул Джамбула Новосибирская область | 0,501 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 31 | ул Дзержинского Новосибирская область | 0,890 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 32 | ул Добролюбова Новосибирская область | 0,204 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 33 | ул Дорожная Новосибирская область | 0,742 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 34 | ул Ермака, пер Ермака Новосибирская область | 0,900 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 35 | ул Жданова Новосибирская область | 0,297 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 36 | ул Железнодорожная Новосибирская область | 1,900 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 37 | ул Заводская, пер Заводской Новосибирская область | 1,986 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 38 | ул Западная Новосибирская область | 0,465 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 39 | дорога по ж/м Западный Новосибирская область | 0,676 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой за13стройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 40 | ул Заречная Новосибирская область | 0,627 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 41 | ул Зеленая Новосибирская область | 0,325 | 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 42 | ул 1-я Известковая Новосибирская область | 0,655 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 43 | ул 2-я Известковая Новосибирская область | 0,810 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 44 | ул 3-я Известковая Новосибирская область | 0,858 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 45 | ул 4-я Известковая Новосибирская область | 0,329 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 46 | ул Искитимская Новосибирская область | 0,284 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 47 | пер Казахский Новосибирская область | 0,620 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 48 | ул Калинина Новосибирская область | 0,478 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 49 | ул Канатная, пер Канатный Новосибирская область | 2,433 | 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | IV V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 50 | ул Карбышева Новосибирская область | 0,404 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 51 | ул Карьерная Новосибирская область | 0,448 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 52 | ул Карьер Цемзавода Новосибирская область | 0,547 | 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 53 | ул Киевская, пер Киевский Новосибирская область | 1,452 | 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | IV V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 54 | ул Кирова Новосибирская область | 0,767 | 1; 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | IV V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 55 | ул Койновская Новосибирская область | 0,634 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 56 | ул Коллективная Новосибирская область | 0,468 | 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 57 | ул Коммунистическая Новосибирская область | 0,992 | 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 58 | ул Комсомольская Новосибирская область | 0,925 | 2; 3 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) |  | III Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 59 | ул Кооперативная Новосибирская область | 0,663 | 1; 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) |  | IV V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 60 | ул Коротеева Новосибирская область | 1,110 | 2 |  | Асфальтобетонные Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые |  | IV V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 61 | ул Космодемьянской Новосибирская область | 0,435 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 62 | ул Космонавтов Новосибирская область | 0,670 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 63 | ул Котельная Новосибирская область | 0,288 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 64 | ул Котовского Новосибирская область | 0,330 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 65 | ул Кошевого Новосибирская область | 0,465 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 66 | ул Красноармейская Новосибирская область | 0,738 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 67 | ул Крестьянская Новосибирская область | 0,282 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 68 | ул Крупской Новосибирская область | 0,574 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 69 | ул Крутая Новосибирская область | 0,642 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 70 | ул Куйбышева Новосибирская область | 0,422 | 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 71 | ул. Кутузова, пер. Кутузова | 0,544 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 72 | ул. Лазо | 0,459 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (неско-ростная автомобильная дорога) |  |
| 73 | ул Легостаевская Новосибирская область | 0,187 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 74 | ул Ленина Новосибирская область | 0,450 | 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 75 | ул Ленинградская Новосибирская область | 0,528 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 76 | ул Лермонтова Новосибирская область | 1,239 | 1; 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 77 | ул Лесная, пер Лесной Новосибирская область | 1,036 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 78 | ул Лесосплава, пер Лесосплава Новосибирская область | 0,986 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 79 | ул Линейная Новосибирская область | 2,644 | 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 80 | ул Литейная Новосибирская область | 0,285 | 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 81 | ул Логовская Новосибирская область | 0,371 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 82 | ул Ломоносова Новосибирская область | 0,087 | 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 83 | ул Маркса Новосибирская область | 1,845 | 1; 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | IV V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 84 | ул Матросова Новосибирская область | 0,453 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 85 | ул Мичурина Новосибирская область | 0,343 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 86 | ул Молдавская Новосибирская область | 0,860 | 2 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 87 | ул Молодежная Новосибирская область | 1,098 | 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 88 | ул Московская Новосибирская область | 0,365 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 89 | ул Мостовая Новосибирская область | 0,746 | 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 90 | ул Набережная Новосибирская область | 2,663 | 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | IV V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 91 | ул Нагорная Новосибирская область | 0,500 | 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 92 | ул Неглинная Новосибирская область | 0,120 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 93 | ул Некрасова Новосибирская область | 0,532 | 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 94 | ул Низинная Новосибирская область | 0,130 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 95 | ул Новая Новосибирская область | 0,175 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 96 | ул Новосибирская Новосибирская область | 0,269 | 1 |  | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 97 | ул Обская Новосибирская область | 0,591 | 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 98 | ул Озерная Новосибирская область | 0,648 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 99 | ул Октябрьская Новосибирская область | 0,349 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 100 | ул Омская Новосибирская область | 0,293 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 101 | ул Островского Новосибирская область | 0,394 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 102 | ул Парковая Новосибирская область | 0,235 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 103 | ул Партизанская, пер Партизанский Новосибирская область | 1,535 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 104 | ул Пархоменко Новосибирская область | 0,329 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 105 | ул Первомайская Новосибирская область | 0,283 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 106 | ул Пионерская Новосибирская область | 0,480 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 107 | ул Подгорная Новосибирская область | 0,485 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 108 | ул Полевая, пер Полевой Новосибирская область | 1,317 | 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 109 | ул Почтовая Новосибирская область | 0,538 | 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 110 | ул Правобережная Новосибирская область | 0,125 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 111 | ул Пролетарская Новосибирская область | 0,674 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 112 | Автомобильная дорога ул. Прорабская Новосибирская область | 0,814 | 2 |  | Асфальтобетонные |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 113 | ул Пушкина Новосибирская область | 2,041 | 2; 3 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) |  | III IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 114 | ул Рабочая, пер Рабочий Новосибирская область | 0,926 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 115 | ул Равнинная Новосибирская область | 0,241 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 116 | ул Радиаторная Новосибирская область | 0,518 | 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 117 | ул Радищева Новосибирская область | 1,725 | 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 118 | ул Революции Новосибирская область | 0,807 | 2 |  | Асфальтобетонные Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые |  | IV V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 119 | ул Репина Новосибирская область | 0,608 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 120 | ул Речная, пер Речной Новосибирская область | 0,919 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 121 | ул Садовая Новосибирская область | 0,483 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 122 | ул Салтыкова-Щедрина Новосибирская область | 0,615 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 123 | ул Саратовская Новосибирская область | 0,445 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 124 | ул Свердлова Новосибирская область | 0,470 | 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 125 | ул Северная Новосибирская область | 0,515 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 126 | ул Сельская, пер Сельский Новосибирская область | 1,205 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 127 | ул Семипалатинская, пер Семипалатинский Новосибирская область | 0,910 | 1; 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | IV V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 128 | ул Сибирская Новосибирская область | 0,707 | 1; 2 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | IV V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 129 | ул Советская Новосибирская область | 6,941 | 2; 3 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) |  | III Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 130 | ул Совхозная Новосибирская область | 0,756 | 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 131 | автомобильная дорога ж/м Солнечный Новосибирская область | 1,563 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 132 | ул Спортивная Новосибирская область | 0,763 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 133 | ул 1 Станционная, 2 Станционная Новосибирская область | 0,691 | 2 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 134 | ул Строительная Новосибирская область | 0,238 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 135 | ул Суворова Новосибирская область | 0,519 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 136 | ул Театральная Новосибирская область | 0,190 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 137 | ул Тельмана Новосибирская область | 0,970 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 138 | ул Терешковой Новосибирская область | 0,581 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 139 | ул Толстого Новосибирская область | 1,085 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 140 | ул Томская, пер Томский Новосибирская область | 0,945 | 1; 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | IV V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 141 | ул Транспортная Новосибирская область | 0,710 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 142 | ул Трудовая Новосибирская область | 0,768 | 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 143 | ул Тургенева, пер Тургенева Новосибирская область | 0,797 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 144 | ул Уклонная, пер Уклонный Новосибирская область | 2,652 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 145 | ул Украинская Новосибирская область | 2,563 | 2; 3 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | III IV V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 146 | ул Урицкого Новосибирская область | 0,428 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 147 | ул Фрунзе Новосибирская область | 0,176 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 148 | ул Фурманова Новосибирская область | 0,346 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 149 | ул Целинная Новосибирская область | 0,108 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 150 | ул Цементная Новосибирская область | 0,339 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 151 | ул Центральная Новосибирская область | 0,480 | 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 152 | ул К.Цеткин Новосибирская область | 0,565 | 1 |  | Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 153 | ул Чайкиной Новосибирская область | 0,556 | 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 154 | ул Чайковского Новосибирская область | 0,594 | 2 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 155 | ул Чапаева Новосибирская область | 0,195 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 156 | ул Челюскинцев Новосибирская область | 0,557 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 157 | ул Черепановская Новосибирская область | 0,377 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 158 | ул Чернореченская Новосибирская область | 0,254 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 159 | ул Чернышевского Новосибирская область | 0,228 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 160 | ул Чехова Новосибирская область | 0,596 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 161 | ул Чкалова Новосибирская область | 0,343 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 162 | ул Шевченко, пер Шевченко Новосибирская область | 0,983 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 163 | ул Шипуновская Новосибирская область | 1,783 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 164 | кв Шипуновский Новосибирская область | 0,687 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 165 | пер Шипуновский Новосибирская область | 0,390 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 166 | ул Школьная, пер Школьный Новосибирская область | 1,339 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 167 | ул Шмидта Новосибирская область | 0,817 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 168 | ул Щорса Новосибирская область | 0,264 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 169 | ул Элеваторная Новосибирская область | 1,942 | 2 |  | Асфальтобетонные Из щебня и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материалами, каменные мостовые |  | IV V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 170 | ул Энгельса Новосибирская область | 1,460 | 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 171 | ул Юбилейная Новосибирская область | 3,772 | 2; 3 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) |  | III Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 172 | пр. Юбилейный Новосибирская область | 3,437 | 2; 3 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) |  | III Магистральные улицы общегородского значения 3-го класса - регулируемого движения |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 173 | ул Южная Новосибирская область | 0,800 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 174 | пер Южный Новосибирская область | 0,343 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 175 | ул Ярославского, пер Ярославского Новосибирская область | 1,127 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 176 | Дорога по ул. Советская до д. № 383. вдоль домов № 401.403 Новосибирская область | 0,190 | 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 177 | Дорога вдоль домов № 73,74,75,76,77 мкр. Южный Новосибирская область | 0,170 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 178 | Дорога от пешеходного моста через железнодорожные пути (ул. Пушкина) до пересечния с ул. Кирова Новосибирская область | 0,480 | 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 179 | Дорога, проходящая мимо автовокзала (от границ самого автовокзала до обустроенной клумбы напротив) Новосибирская область | 0,107 | 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 180 | автодорога от ул Гагарина до полигона бытовых отходов Новосибирская область | 1,235 | 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы и дороги в производственных зонах |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 181 | автодорога от д 4 ул Гоголя нагородское ассенизаторское поле и городское кладбище Новосибирская область | 1,420 | 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 182 | автодорога от ж/д переезда (Ложок) до ул каз 65 км Новосибирская область | 1,266 | 1 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | V Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 183 | Автомобильная дорога ул. Прорабская Новосибирская область | 0,150 | 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 184 | Автодорога от трассы М-52, вдоль "Поликлиники №2" (включая разворот) до пр.Юбилейного, (вдоль БПК) Новосибирская область | 1,118 | 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 185 | Автодорога от трассы М-52 до ж/д переезда мр. Шипуновский Новосибирская область | 0,275 | 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 186 | а/д в мр Молодежный Новосибирская область | 0,325 | 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 187 | а/д ул Центральная Новосибирская область | 0,886 | 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 188 | а/д от ул Некрасова до здания 1а ул 4 Известковая Новосибирская область | 0,620 | 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 189 | а/д от переезда 52 км (через р Петушиха) до конечной ост. Авт. №6а Новосибирская область | 3,580 | 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 190 | а/д от технологической дороги до СНТ "Зеленый бор" Новосибирская область | 2,009 | 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 191 | Автомобильная дорога ул. Прорабская Новосибирская область | 0,595 | 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 192 | а/д от моста через р Шипуниха (ул Прорабская) до пересечения с ул Южная Новосибирская область | 0,488 | 2 |  | Асфальтобетонные (за исключением покрытий из холодных смесей) |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 193 | объездная дорога в г Искитиме НСО Новосибирская область | 2,571 | 2 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 194 | Объездная дорога в г. Искитиме НСО Новосибирская область | 0,263 | 2 |  | Асфальтобетонные, в том числе, из холодных смесей |  | IV Улицы и дороги местного значения - улицы в зонах жилой застройки |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
| 195 | Дорога от ул. Прорабская к СНТ "Рябинка" Новосибирская область | 0,100 | 2 |  | Щебень прочных пород без применения вяжущих материалов |  | IV |  | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) |  |
|  | ИТОГО: | 161,058 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутриквартальные проезды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внутриквартальный проезд между д.5 и д. 24 мр. Индустриальный | 0,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Внутриквартальный проезд между д.6 и д. 26 мр. Индустриальный | 0,023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Внутриквартальный проезд между д.14а и д. 13а мр. Индустриальный | 0,042 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Внутриквартальный проезд между д.14а и д. 14 мр. Индустриальный | 0,022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Внутриквартальный проезд от ул. Советская у д. 16 мр. Индустриальный от ул. Линейная до ул. Советская вдоль д.д. 25,2,18,21,17 мр. Индустриальный | 0,376 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Внутриквартальный проезд от ул. Советская до д.28а мр. Индустриальный (вдоль почтового отделения), между д. 27а до д. 42 мр. Индустриальный | 0,403 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Внутриквартальный проезд от ул. Кирова до д.26 мр. Северный | 0,185 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Внутриквартальный проезд от ул. Комсомольская вдоль д. 1б, 1а ул. Станционная | 0,060 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Внутриквартальный проезд от д.24 ул. Коротеева вдоль д. 23 мр. Центральный | 0,137 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Внутриквартальный проезд от ул. Линейная к д.32 мр. Индустриальный | 0,051 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Внутриквартальный проезд от ул. Линейная до д. 20 мр. Центральный | 0,091 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Внутриквартальный проезд от ул. Лермонтова до д.30а мр. Индустриальный | 0,220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Внутриквартальный проезд от д.2а ул. Нагорная (школа №14) до ул. Почтовая | 0,224 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Внутриквартальный проезд от ул. Нагорная до д.20 ул. Нагорная | 0,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Внутриквартальный проезд от ул. Нагорная к д. 22 ул. Нагорная | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Внутриквартальный проезд между д. 2 и д. 3 мр. Подгорный | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Внутриквартальный проезд от д. 6 до д. 15а мр. Подгорный | 0,068 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Внутриквартальный проезд от д.6 до д.46 мр. Подгорный | 0,425 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Внутриквартальный проезд вдоль д. 7, д. 8 мр. Подгорный | 0,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Внутриквартальный проезд от д. 9а до д. 23 мр. Подгорный | 0,042 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Внутриквартальный проезд от д.11 до д.1 мр. Подгорный (мимо частных гаражей) | 0,282 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Внутриквартальный проезд от д.11 до д.1 мр. Подгорный (мимо д. 17, д.14, д.22) | 0,181 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Внутриквартальный проезд от д. 11а до д. 43 мр. Подгорный | 0,135 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Внутриквартальный проезд от д.28а ул. Пушкина до д.16 мр. Центральный и от д.16 до д.12 ул. Комсомольская | 0,352 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Внутриквартальный проезд от ул. Пушкина, д.38 до д. 2 мр. Центральный | 0,217 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Внутриквартальный проезд от ул. Советская до д.3 мр. Северный (д/с "Золотой ключик") | 0,084 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Внутриквартальный проезд от пр. Юбилейный до д.11 мр. Южный (вдоль д. 40 а) | 0,130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Внутриквартальный проезд от пр. Юбилейный к д. 41 мр. Южный | 0,090 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Внутриквартальный проезд от ул. Юбилейная до д. 46В мр. Подгорный | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Внутриквартальный проезд от ул. Юбилейная до д. 47, д. 34 мр. Подгорный (мимо ДЮСШ) | 0,314 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Внутриквартальный проезд от ул. Юбилейная к домам 52, 54 мр. Индустриальный | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Внутриквартальный проезд вдоль д. 6 до д. 9 мр. Южный | 0,267 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Внутриквартальный проезд от д. 6 к д. 52 и к д. 50а мр. Южный | 0,092 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Внутриквартальный проезд от автодороги к домам 33,45 мр. Южный (мимо д.50 мр. Южный) | 0,049 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Внутриквартальный проезд от д. 37а до д. 37 мр. Южный | 0,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Внутриквартальный проезд от д. 53 до д. 41 мр. Южный | 0,143 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Внутриквартальный проезд от трассы М-52 к д. 13, поворот к д. 6, мимо общежития д. 47 к д. 14 мр. Южный | 0,185 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Внутриквартальный проезд от ул. Украинская до д. 30 мр. Южный | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Внутриквартальный проезд между домами №№ 2,12б,2в (от ул. Прорабская до шк. 10) | 0,131 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Внутриквартальный проезд вдоль домов №№ 1,2,3 мр. Шипуновский | 0,271 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Внутриквартальный проезд от д.15 до д.20а мр. Центральный | 0,221 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Внутриквартальный проезд от ул. Советская вдоль д. 184 к д.д.170, 172, 174 | 0,069 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 6,108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тротуары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тротуар по ул. Вокзальная | 0,433 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Тротуар по ул. Гоголя | 1,215 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Тротуар от д. 30 мр. Индустриальный до ул. Бердская | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пешеходная зона у д. 24, д. 25 мр. Индустриальный | 0,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Тротуар от д. 18 до д. 11 мр. Индустриальный, вдоль д/с "Солнышко" | 0,215 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Тротуар от д.11 до д.10а мр.Индустриальный | 0,070 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Тротуар от д.10а мр.Индустриальный до теплотрассы, вдоль школы № 3 | 0,118 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Тротуар от д.10а до д.5 мр.Индустриальный | 0,150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Тротуар вдоль дд. 11а, 11б мр.Индустриальный | 0,110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Тротуар от д. 27 до д.44 мр. Индустриальный (школа № 4) | 0,140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Тротуар вдоль д.д. 42, 42б (почтовое отделение, магазин) мр. Индустриальный | 0,140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Тротуар по ул. Киевская | 1,130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Тротуар по ул. Комсомольская | 2,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Тротуар по ул. Коротеева | 0,795 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Тротуар по ул. Куйбышева | 0,440 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Тротуар по ул. Линейная | 2,620 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Тротуар по ул. Ломоносова (от ул. Лермонтова до дома № 44 (школа № 4)) | 0,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Тротуар по ул. Маркса | 1,120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Тротуар по ул. Молодежная | 1,906 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Тротуар от д.10 ул. Нагорная до д.2 ул. Нагорная | 0,170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Тротуар вдоль ул. Нагорная | 0,330 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Тротуар вдоль д.44, 45, 46 мр. Подгорный | 0,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Тротуар по ул. Почтовая | 0,260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Тротуар от ул. Почтовая до д.5 ул. Большевистская | 0,160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Тротуар от ул. Почтовая до д.22 ул. Центральная | 0,160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Тротуар по ул. Пушкина | 3,945 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Тротуар по ул. Революции | 0,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Тротуар по ул. Советская от ж/д переезда совхоз Бердский до д.479 ул. Советская | 8,775 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Тротуар по ул. Томская | 0,187 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Тротуар по ул. Трудовая от ул. Коммунистическая до ул. Кирова | 0,385 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Тротуар от ул. Трудовая к ДК "Цементник" | 0,110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Тротуар по ул. Центральная | 0,385 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Тротуар по ул. Чайкиной | 0,515 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Тротуар по пр. Юбилейный от трассы М-52 до кольцевой развязки у автодорожного путепровода | 3,380 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Тротуар вдоль пр. Юбилейный от д.35 мр. Южный до ост. "Газовая" | 0,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Тротуар от пр. Юбилейный до д. 11 мр. Южный | 0,170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Тротуар по ул. Юбилейная (включая тротуары вдоль подъездных путей к путепроводу) | 3,175 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Тротуар на участке от здания "Поликлиники № 2" до пр. Юбилейный | 0,635 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Тротуар от д.36 вдоль д.37а мр. Южный (д/с "Золотая рыбка") | 0,338 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Тротуар от д. 43 до д. 37 мр. Южный | 0,160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Тротуар от д. 6 до д. 68 мр. Южный, вдоль д/с "Родничок" | 0,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Тротуар от проходной завода ООО "Термоленд" (ул. Центральная, 24/1) до переходного моста через ж/д пути | 0,163 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Тротуар от д. № 36 ул. Пушкина до д. № № 13,7 мр. Центральный, до д. 24 ул. Комсомольская, до д. 28б ул. Пушкина | 0,337 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Тротуар от д. 20 мр. Центральный до д.12а ул. Комсомольская (вдоль д/садов "Дюймовочка" и "Огонек") | 0,228 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Тротуар по ул. Прорабская от ул. Полевая вдоль д. №№ 1,3 до магазина № 29, от магазина № 29 до ул. 1 Бакинская | 0,446 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Тротуар вдоль д. 32 мр. Центральный (3 шт наискосок к д/с "Огонек") | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Тротуар от д. 40 ул. Пушкина до д. 23 мр. Центральный | 0,090 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Тротуар от д.7 до д. 10 мр. Подгорный | 0,085 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Тротуар от д. 6 до д. 44 мр Подгорный | 0,369 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Тротуар по ул. Украинская от ул. С-Щедрина до о.п. "Монолитная" | 1,295 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Тротуар от д. 6 до д.14а мр. Южный | 0,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Тротуар от д. 11 до д.9 мр. Южный со стороны парка | 0,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Тротуар по ул. Больничная | 0,435 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Тротуар вдоль д. 42, 42б мкр. Индустриальный (напротив почтового отделения) | 0,130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Тротуар вдоль торца д. 5, 3а мкр. Южный | 0,117 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Тротуар от здания № 66а мкр. Южный до д. 1б/1, 1а мкр. Южный | 0,198 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Тротуар от здания № 66а мкр. Южный до д. 1 мкр. Южный | 0,115 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Тротуар по ул. Солнечный жилмассив, проезд от дома № 36 до дома №82, от дома №1 до дома №50, от дома №15 до дома №36 | 0,162 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Тротуар от пешеходного моста через реку Бердь до парка Индустриальный мкр. Г. Искитима Новосибирской области (ул. Набережная, мкр. Индустриальный) | 0,143 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Тротуар от дома №1 до дома №33 жилмассива Ясный | 0,065 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Тротуар вдоль проезда по территории жилмассива Западный | 0,466 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Тротуар вдоль Автодороги от моста через р. Шипуниха (ул. Прорабская) до пересечения с ул. Южная | 0,488 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Тротуар вдоль Автодороги от трассы М-52, вдоль "Поликлиники №2" (включая разворот) до пр. Юбилейного, (вдоль БПК) | 1,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Тротуар вдоль Автодороги от ул. Некрасова до здания 1а ул. 4 Известковая | 0,488 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Тротуар вдоль Автодороги от ул. Гагарина до полигона бытовых отходов | 1,235 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Тротуар вдоль ул. Бердская | 0,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Тротуар вдоль ул. Канатная, пер. Канатный | 1,363 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Тротуар вдоль ул. Свердлова | 0,102 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Тротуар в рамках благоустройства пеш. зоны от Черепановской до МКД 14а, от МКД 14 до МКД 15, от МКД 16 до Маяковского по ул. Советская | 0,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Тротуар вдоль ул. Элеваторная | 0,684 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Тротуар вдоль ул. Энгельса | 1,460 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 50,912 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мосты и путепроводы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автодорожный мост через р. Бердь (ул. Комсомольская, ул. Канатная) | 0,131 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пешеходный мост через реку Бердь (ул. Комсомольская в мр. Центральном) | 0,124 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пешеходный мост через реку Бердь (ул. Набережная мр. Индустриальный) | 0,155 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мост через реку Койниха (ул. Советская мр. Индустриальный) | 0,105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Пешеходный мост через реку Черная (ул. Ярославского) | 0,030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Пешеходный мост через реку Черная (ул. Железнодорожная | 0,013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Пешеходный мост через реку Черная (ул. Челюскинцев) | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Мост через реку Шипуниха (ул. Прорабская) | 0,081 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мост через реку Шипуниха (ул. Полевая) | 0,058 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Мост через реку Шипуниха (ул. Гагарина) | 0,036 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Мост через реку Шипуниха (между с/о "Виктория" и ул.Нагорная) | 0,057 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Переходный мост через железнодорожные пути (ул. Пушкина) | 0,066 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Путепровод по объекту «Реконструкция путепровода по ул. Юбилейная в городе Искитиме Новосибирской области» | 0,796 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Путепровод по ул. Советская в г. Искитиме | 0,370 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Мостовой переход через реку Черная по ул. Советская в г. Искитиме (в т.ч. мост 24,5 м и подходы 455,5 м) | 0,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2,518 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение 3

## к Программе комплексного развития

## транспортной инфраструктуры,

## расположенной на территории

## г. Искитима Новосибирской области

Реестр остановочных пунктов регулярной маршрутной сети

| N п/п | Наименование остановочного пункта | Адрес остановочного пункта | Географические координаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зорька (авт. N 2, 3, 4, 6, 6а, 7, 9а, 10, 10а, 11, 12, 14, 17) | Ул. Пушкина, 40а Ул. Пушкина, 65 | 54.639324 83.304137 54.639157 83.304279 |
| 2 | Больница (авт. N 2, 3, 4, 6, 6а, 7, 9а, 10, 10а, 11, 12, 14, 17) | Ул. Пушкина, 56, к. 6 Ул. Пушкина, 79, к. 1 | 54.636768 83.30465 54.636208 83.304879 |
| 3 | Путепровод (авт. N 2, 3, 4, 6, 6а, 7, 9а, 10, 10а, 11, 12, 14, 17, 67) | Мкр. Индустриальный, 52 Ул. Юбилейная, 2 | 54.633019 83.302981 54.63288 83.303567 |
| 4 | Сбербанк (авт. N 2, 3, 4, 6, 6а, 9а, 10, 10а, 11, 12, 14, 17, 67) | Мкр. Подгорный, 4 Ул. Озерная, 44 | 54.632195 83.288692 54.631629 83.288809 |
| 5 | Подгорный (авт. N 2, 3, 4, 6, 6а, 9а, 10, 10а, 11, 12, 14, 17, 67) | Мкр. Подгорный, 7 Пр. Юбилейный, 12 | 54.628135 83.288754 54.628672 83.288854 |
| 6 | Горка (авт. N 2, 3, 4, 6, 6а, 9а, 10, 10а, 11, 12, 17, 67) | Пр. Юбилейный, 23, к. 1 Ул. Карла Маркса, 1 | 54.62184 83.288893 54.621965 83.288999 |
| 7 | ДК "Россия" (авт. N 2, 3, 4, 6, 6а, 9а, 10, 10а, 11, 12, 17, 67) | Мкр. Южный 34, к. 1 Ул. Украинская 60, к. 1 | 54.618261 83.288838 54.619017 83.28904 |
| 8 | Газовая (авт. N 2, 3, 4, 6, 6а, 9а, 10, 10а, 11, 12, 67) | Мкр. Южный, 40, к. 1 Пр. Юбилейный, 2 | 54.611754 83.288891 54.611642 83.289128 |
| 9 | Автовокзал (авт. N 6а, 7, 9а, 10, 10а, 11, 12, 67) | Мкр. Южный, 54 | 54.611402 83.281074 |
| 10 | Поликлиника N 2 (авт. N 3а, 6, 6а, 7, 9а, 10, 10а, 11, 12, 14, 67) | Мкр. Южный, 66, к. 2 | 54.615632 83.277381 |
| 11 | Бассейн "Коралл" (авт. N 10, 14, 17) | Мкр. Южный, 55а | 54.616494 83.273175 |
| 12 | Ул. Маркса, д. 53 - 57 (авт. N 14) | Ул. Карла Маркса, д. 57 Ул. Карла Маркса, д. 34 | 54.622046 83.278296 54.622083 83.278499 |
| 13 | Школа N 8 (д/с "Медвежонок") (авт. N 14) | Пр. Юбилейный, 21 Ул. Белинского, 26 | 54.622021 83.286208 54.622151 83.284932 |
| 14 | Экспедиция (авт. N 10, 17) | Мкр. Южный, 25 Ул. Чайковского, 47а | 54.618756 83.282805 54.618817 83.282427 |
| 15 | НЗИВ, заводоуправление (авт. N 9а, 11) | - | 54.59323 83.288512 |
| 16 | Остановка (поворот на санаторий "Березовая роща") "Профилакторий" (авт. N 9а, 11) | - | 54.595866 83.288512 |
| 17 | Остановка у трассы М-52 (выезд от АО НЗИВ) "Мраморная" (авт. N 9а, 11) | Мкр. Южный, 100 | 54.591467 83.306567 |
| 18 | НЗИВ (авт. N 9а, 11) | Мкр. Южный, 101 | 54.590195 83.288382 |
| 19 | Ложок (дачи) (авт. N 9, 9а, 11) | - | 54.580664 83.31298 |
| 20 | ДК "Октябрь" (авт. N 9, 9а, 11) | Ул. Гагарина, 10а | 54.574023 83.332831 |
| 21 | Магазин (авт. N 9, 9а, 11) | Ул. Центральная, 13 | 54.572032 83.328188 |
| 22 | Кольцевая (Ложок) (авт. N 9, 9а, 11) | Ул. Почтовая, 10 | 54.574898 83.326884 |
| 23 | Кирзавод (авт. N 1, 9,10, 10а) | Ул. Барнаульская, 78 | 54.60974 83.307739 |
| 24 | Барнаульская (авт. N 1, 9,10, 10а) | Ул. Советская, 453 | 54.615492 83.30915 |
| 25 | Переезд 62 км (авт. N 9) | - | 54.603109 83.308003 |
| 26 | Кинотеатр им. Маяковского (авт. N 1, 9,10, 10а, 11, 17, 67) | Мкр. Индустриальный, 17а | 54.62301 83.306821 54.623133 83.306925 |
| 27 | Черепановская (авт. N 1, 9а, 10, 10а, 11, 17, 67) | Мкр. Индустриальный, 31 Мкр. Индустриальный, 46 | 54.629291 83.307397 54.630344 83.307576 |
| 28 | Торг (авт. N 1, 9, 10, 10а, 11, 17) | Ул. Советская, 242а Ул. Советская, 245а | 54.636172 83.309417 54.636401 83.309567 |
| 30 | Горсад (авт. N 1, 9, 10, 10а, 11, 17) | Ул. Советская, 222 Ул. Советская, 221 | 54.639266 83.309744 54.640411 83.309505 |
| 31 | Томская (авт. N 1, 2, 6, 6а, 10) | Ул. Советская, 199 Ул. Советская, 186 | 54.644173 83.307658 54.644843 83.307044 |
| 32 | Цемзавод (авт. N 1, 2, 6, 6а) | Ул. Советская, 156 Ул. Советская, 153 | 54.650337 83.303895 54.650975 83.303448 |
| 33 | Кирова (авт. N 1, 2, 6, 6а) | Ул. Кирова 35 Ул. Советская, 129 | 54.653194 83.301346 54.653644 83.301067 |
| 34 | Школьная (авт. N 1, 2, 6, 6а) | Ул. Советская, 73 Ул. Советская | 54.657961 83.294048 54.657957 83.293722 |
| 35 | Речная (авт. N 1, 2, 6, 6а) | Ул. Островского, 35 Ул. Речная, 1б | 54.658058 83.286384 54.658158 83.286722 |
| 36 | Бердский с/х (авт. N 1, 2) | Ул. Киевская, 1, к. 1 | 54.657478 83.278739 |
| 37 | Киевская (авт. N 1, 2) | Ул. Киевская, 13 | 54.660476 83.271521 |
| 38 | Сберкасса (авт. N 3, 3а, 4) | Ул. Комсомольская, 40 Ул. Комсомольская, 33а | 54.64262 83.309621 54.642681 83.309448 |
| 39 | Канатная (авт. N 3, 3а, 4) | Ул. Канатная, 1, к. 1 Ул. Канатная, 3 | 54.64265 83.320387 54.642885 83.320402 |
| 40 | Ереван (авт. N 3, 3а) | Ул. Гоголя, 33 Ул. Гоголя, 18 | 54.647785 83.325196 54.647753 83.324938 |
| 41 | Карьер (авт. N 3, 3а) | Ул. Некрасова, 43 Ул. Некрасова, 44 | 54.652717 83.32706 54.652925 83.327123 |
| 42 | Пролетарская (авт. N 3, 3а, 35) | Ул. Известковая 4-я, 1а | 54.657957 83.32358 |
| 43 | Завод (авт. N 4) | Ул. Канатная, 2а Ул. Канатная, 2а | 54.637651 83.321282 54.63685 83.321261 |
| 44 | Лыжная база (авт. N 4) | Пешеходный мост (лыжная база г. Искитим) | 54.624254 83.316562 54.624105 83.316577 |
| 45 | Солнечная (авт. N 4) | Жилмассив "Солнечный", 101 Ул. Береговая, 99 | 54.619924 83.320321 54.614499 83.321213 |
| 46 | Береговая (авт. N 4) | Ул. Береговая, 135 | 54.610962 83.320847 |
| 47 | Ермака (авт. N 7) | Ул. Партизанская, 8 Ул. Партизанская, 2 | 54.6376 83.290983 54.637559 83.290893 |
| 48 | Ж/д вокзал (ул. Молодежная) (авт. N 7) | Ул. Уклонная, 53 Переулок Уклонный, 6 | 54.642364 83.290719 54.642468 83.29065 |
| 49 | Кольцевая (авт. N 7) | Ул. Элеваторная, 9 Ул. Элеваторная, 2 | 54.64716 83.289886 54.647283 83.289735 |
| 50 | Магазин (авт. N 7) | Ул. Транспортная, 1 Ул. Строительная, 1а | 54.648881 83.287128 54.648936 83.28734 |
| 51 | Бердский с/х (ул. Советская) (авт. N 7) | С/с Чернореченский, ул. Советская, 6а | 54.652733 83.2808 |
| 52 | Прорабская (авт. N 1, 10, 10а) | - | 54.602124 83.311448 |
| 53 | Полевая (авт. N 1, 10) | Ул. Прорабская, 5 | 54.598408 83.313664 |
| 54 | Автоколонна (авт. N 1, 10) | Ул. Шипуновский квартал, 10 | 54.600617 83.328341 |
| 55 | Карьер Шипуново (авт. N 1, 10, 10а) | - | 54.601011 83.333222 |
| 56 | Южная (авт. N 1, 10, 10а) | Ул. Березняки, 4 | 54.593032 83.322722 |
| 57 | Шипуново (авт. N 1, 10, 10а) | Ул. Южная, 52 | 54.590634 83.326343 |
| 58 | ЦУМ (авт. N 4, 7, 9, 9а, 10а, 12, 14, 17) | Ул. Комсомольская, 19 | 54.642636 83.302877 |
| 59 | Конкурент (авт. N 10) | Ул. Пушкина, 24 | 54.645038 83.303117 |
| 60 | Переезд (авт. N 1, 2, 6, 6а) | Ул. Советская, 2 Ул. Киевская, 1в | 54.657127 83.279964 54.656655 83.278084 |
| 61 | Очистные сооружения (авт. N 6, 6а) | - | 54.657133 83.257777 |
| 62 | СНТ "Связист" (авт. N 6, 6а) | Лебедевка, ул. Элитная, 9 | 54.663586 83.253308 |
| 63 | СНТ "Культура" (авт. N 6а) | Ул. Казарма, 52 км, 1 | 54.673265 83.24657 |
| 64 | СНТ "Цементник" (авт. N 6а) | Лебедевка, ул. Центральная, 23 | 54.678712 83.237386 |
| 65 | СНТ "Строитель" (авт. N 6а) | Лебедевка, ул. Центральная, 1 | 54.683227 83.229919 |
| 66 | СНТ "Мебельщик" (авт. N 6а) | Лебедевка, ул. Заречная, 1 | 54.687432 83.223825 |
| 67 | СНТ "Березка" (авт. N 6а) | - | 54.695952 83.21919 |
| 68 | СНТ "Обской залив" (авт. N 6а) | - | 54.698395 83.217431 |
| 69 | Дачная (авт. N 6а) | - | 54.699915 83.220355 |
| 70 | СНТ "Луговое" (авт. N 6а) | - | 54.702543 83.225419 |
| 71 | Ж/д вокзал (авт. N 4, 7, 9, 9а, 12, 14) | Ул. Станционная, 24 | 54.642247 83.296459 |
| 72 | Женская консультация (авт. N 17) | Мкр. Индустриальный, 34 | 54.62781 83.300285 |
| 73 | Березовая (67/2 - сезонный дачный с 29.04.2017 по 15.10.2017) | Территория СНТ "Березка-ИМЗ" |  |
| 74 | Рябиновая (67/2 - сезонный дачный с 29.04.2017 по 15.10.2017) | Территория СНТ "Березка-ИМЗ" |  |
| 75 | СНТ "Березка-ИМЗ" (67/2 - сезонный дачный с 29.04.2017 по 15.10.2017) | Территория СНТ "Березка-ИМЗ" |  |
| 75 | Радужная (67/1 - сезонный дачный с 29.04.2017 по 15.10.2017) | Территория СНТ "Ивушка" |  |
| 77 | Яблоневая (67/1 - сезонный дачный с 29.04.2017 по 15.10.2017) | Территория СНТ "Ивушка" |  |
| 78 | Удачная (67/1 - сезонный дачный с 29.04.2017 по 15.10.2017) | Территория СНТ "Ивушка" |  |
| 79 | Черемуховая (67/1 - сезонный дачный с 29.04.2017 по 15.10.2017) | Территория СНТ "Ивушка" |  |
| 80 | Вишневая (67/1 - сезонный дачный с 29.04.2017 по 15.10.2017) | Территория СНТ "Ивушка" |  |
| 81 | СНТ "Ивушка" (67/1 - сезонный дачный с 29.04.2017 по 15.10.2017) | Территория СНТ "Ивушка" |  |
| 82 | Сосновая (35 - сезонный дачный с 29.04.2017 по 15.10.2017) | Территория СНТ "Зеленый бор" |  |
| 83 | Речная (35 - сезонный дачный с 29.04.2017 по 15.10.2017) | Территория СНТ "Зеленый бор" |  |
| 84 | Грибная (35 - сезонный дачный с 29.04.2017 по 15.10.2017) | Территория СНТ "Зеленый бор" |  |
| 85 | Земляничная (35 - сезонный дачный с 29.04.2017 по 15.10.2017) | Территория СНТ "Зеленый бор" |  |
| 86 | Цветочная (35 - сезонный дачный с 29.04.2017 по 15.10.2017) | Территория СНТ "Зеленый бор" |  |
| 87 | СНТ "Зеленый бор" (35 - сезонный дачный с 29.04.2017 по 15.10.2017) | Территория СНТ "Зеленый бор" |  |

## Приложение 4

## к Программе комплексного развития

## транспортной инфраструктуры,

## расположенной на территории

## г. Искитима Новосибирской области

Грузоотправители г. Искитима

| Наименование предприятия | Численность занятых | Объем производства в натуральном выражении, факт, 2024 год. |
| --- | --- | --- |
| #### ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ |  |  |
| АО "Искитимцемент" ул. Заводская, N 1 | 826 | 1060,9 тыс. тонн |
| ОАО "Искитимизвесть" ул. Береговая, N 1 | 241 | 100,0 тыс. тонн |
| ООО "ЖБИ-5" ИМР, N 24-А | 209 | 23996,0 м куб. |
| ООО "BRIG STOUN" | 19 | 1483,2 тыс. шт. |
| АО "Новосибирское карьероуправление" Искитимский карьер" Шипуновский квартал, N 10 | 332 | 1426 тыс. м куб. |
| ООО "Сибирский завод сухих строительных смесей "БРОЗЭКС" ул. Молдавская, 9/1 | 35 | - |
| ООО "ИЗСМ" ООО "ЗЖИ-13" ул. Мостовая, N 1а | 25 | 930 м куб. |
|  | 12 | 18,8 м куб. |
| ООО "Кристалл" Шипуновский квартал | 109 | 8,8 тыс. тонн |
| ООО РСК "Восток" ул. Пушкина, N 39 | 29 | - |
| ООО "Сити Строй" ул. Пушкина, N 39 | 8 | - |
| ООО "Термолэнд" ул. Центральная, N 24 | 187 | 734 тыс. м кв. |
| АО "Чернореченский карьер" Ул. Заводская, 1а | 122 | 1278 тыс. тонн |
| #### МАШИНОСТРОЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА |  |  |
| ООО "Призма" ул. Литейная, N 1 | 83 | - |
| #### ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |  |  |
| ООО "Фабрика мороженого "Гроспирон" ул. Украинская, N 55 | 238 | 4163 тонн |
| ООО "Хлебный дом" ул. Коротеева, 20 | 20 | 633 тонн |
| ООО "Кербер и К" мкр. Северный, N 14 | 25 | 23 тонн |
| #### ОБОРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |  |  |
| АО "Новосибирский завод искусственного волокна" ЮМР N 101 | 1313 | - |
| #### ЛЕСНАЯ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ |  |  |
| ООО "Мебельная мануфактура" Ул. Украинская, 2а | 21 | - |
| #### ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ |  |  |
| ООО "Междуречье" ул. Советская, N 236 | 15 | 0,263 млн л. отт. |
| #### ПРОЧИЕ |  |  |
| ООО "ОМЗ" ул. Кооперативная, N 28 | 4 | - |
| #### ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |
| ООО "Водоканал" пр-т Юбилейный, N 4 | 155 | 11495,4 тыс. м куб. |
| ООО НПК "Зернопродукт" ООО КЗ "Вега" ООО ПК "Союз" ул. Элеваторная, N 7 | 111 | 82 817,8 тыс. тонн |
| МУП "Теплосеть мкр. Подгорного, 11а | 87 | 265 тыс. Гкал |
| ООО "Прогресс" Ул. Пушкина, 79 | 107 | 124,8 тыс. Гкал |
| ООО "Искитимская городская котельная" Ул. Заводская, 1а | 139 | 157,8 тыс. Гкал |

## Приложение 5

## к Программе комплексного развития

## транспортной инфраструктуры,

## расположенной на территории

## г. Искитима Новосибирской области

Методика расчета социально-экономических

показателей по транспортным районам

#### Методика расчета социально-экономических показателей

по транспортным районам для модели транспортного спроса

в границах территории Новосибирской агломерации

В границы зоны моделирования Новосибирской агломерации включены следующие муниципальные образования Новосибирской области:

- ГО Город Новосибирск;

- ГО Город Бердск;

- ГО Город Искитим;

- ГО Кольцово;

- ГО Город Обь;

- Муниципальные образования Новосибирского района;

- ГП Колывань Колыванского района;

- ГП Коченево Коченевского района.

Территории указанных муниципальных образований были разбиты на транспортные районы, общее число которых составило 145, в том числе на территории Новосибирска - 75.

Для создания модели транспортного спроса в программном комплексе PTV Visum используются расчетные показатели, характеризующие социально-экономическое положение каждого транспортного района, такие как:

численность постоянного населения;

численность занятого населения;

количество мест труда;

количество мест труда в сфере услуг;

численность студентов очной формы обучения;

численность студентов очно-заочной формы обучения;

количество мест учебы в вузах и ссузах.

Показатели рассчитаны на следующие периоды: современная ситуация на 2019 год и прогноз на 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2029 годы.

##### Современная ситуация на 2019 год

###### Численность постоянного населения

Для расчета численности постоянного населения по транспортным районам Новосибирской области была использована база данных жилых домов, содержащая сведения о численности населения домов Новосибирска в разбивке по возрастным категориям, а также информация Росстата о численности постоянного населения в разбивке по внутригородским районам Новосибирска, городским округам и муниципальным образованиям Новосибирской области. Эта информация сверялась с геоинформационными слоями открытого картографического источника OSM, содержащего сведения о размещении объектов жилищного фонда, объектов общественно-делового назначения и нежилых зданиях и сооружениях.

Для оценки численности населения в новых жилых комплексах были использованы данные из проектных деклараций объектов жилой недвижимости, в которых содержатся сведения о квартирном фонде.

###### Численность занятого населения

Численность занятого населения по каждому транспортному району Новосибирской агломерации рассчитывалась на основании сведений Росстата о половозрастной структуре населения по каждому муниципальному образованию и городским округам Новосибирской области.

###### Количество мест труда

Для расчета количества мест труда в разрезе транспортных районов, использовались следующие исходные данные:

- перечень крупных и средних предприятий всех видов экономической деятельности Новосибирской области, с численностью работающих от 50 чел., полученные от службы государственной статистики;

- сведения о структуре по ОКВЭД среднесписочной численности работников из официальных открытых источников информации (сайт Росстат);

- справочная информация об организациях, размещенная в сети Интернет.

Расчет мест труда на территории Новосибирска и городских округов и муниципальных образований в границах Новосибирской агломерации выполнен с учетом ежедневной трудовой маятниковой миграции. На 1 этапе расчета была получена оценка мест труда в транспортных районах в организациях с численностью, занятых свыше 50 чел. С целью доведения полученных данных до полного круга организаций был произведен досчёт мест труда на предприятиях с численностью менее 50 работающих. В связи с тем, что большинство таких предприятий занято в торговле и сфере услуг, расчет производился в зависимости от количества предприятий сферы услуг в каждой транспортном районе, сведения о которых размещены в открытых источниках информации (2Гис).

###### Количество мест труда в сфере услуг

При расчете числа мест труда в сфере услуг учитывались места труда на предприятиях и в организациях, относящихся к следующим разделам ОКВЭД 2:

G - торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;

I - деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;

Q - деятельность в области здравоохранения;

R - деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений;

S - предоставление прочих видов услуг.

Расчет выполнялся на основе базы данных предприятий, предоставленной службой государственной статистики. Т.к. учет ведется по юридическим адресам, то была выполнена сверка с картами 2Гис с целью установления фактического адреса. В случае наличия филиалов и обособленных подразделений, рабочие места были распределены между филиалами и головным офисом в пропорции 70/30.

###### Количество мест учебы в вузах и ссузах

Для расчета количества учебных мест вузов и ссузов в разрезе транспортных районов использовались официальные данные о численности обучающихся в вузах и ссузах на дневном и вечернем отделениях, предоставленные министерством образования Новосибирской области.

###### Численность студентов

Для расчета численности населения студенческого возраста по транспортным районам были использованы данные службы государственной статистики о половозрастной структуре населения городских округов и муниципальных образований Новосибирской области с учетом сведений о размещении студенческих общежитий и городков.

##### Прогноз на 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2029 годы

###### Численность постоянного населения

Для расчета перспективной численности населения в разрезе транспортных районов использовались сведения из документов территориального и градостроительного планирования Новосибирской области, прогнозы социально-экономического развития на краткосрочный период муниципальных образований, входящих в Новосибирскую агломерацию, а также проекты планировок территорий жилищного строительства и проектные декларации объектов нового жилого строительства.

Прогнозная численность населения на период до 2028 года рассчитана на основании сведений прогнозов социально-экономического развития муниципальных образований на период 2028 - 2030 гг. Для определения перспективной численности населения в транспортных районах было использовано фактическое размещение площадок строительства объектов жилой недвижимости с учетом сведений о строящихся объектах.

Расчет численности населения на долгосрочную перспективу выполнен на основе открытых данных Росреестра о площади и размещении земельных участков с видом разрешенного использования "для жилищного строительства". Проектные показатели получены исходя из Правил застройки и землепользования, а также функционального зонирования, предусмотренного Генеральными планами городских округов и схемами территориального планирования муниципальных образований Новосибирской агломерации.

###### Занятое население

Прогноз доли занятого населения по транспортным районам в пределах в границах Новосибирской агломерации основан на тенденциях, заложенных в документах стратегического планирования. Рост занятости в прогнозном периоде будет обусловлен увеличением пенсионного возраста и возрастающей долей пенсионеров в структуре рабочей силы. На ближайшую перспективу планируется снижение количества занятого населения в абсолютном выражении, доля занятого в экономике населения в % выражении будет незначительно расти.

###### Места труда и места труда в сфере услуг

Расчет перспективного количества рабочих мест в транспортных районах производился исходя из сведений о новых рабочих местах, формируемых за счет реализации инвестиционных проектов, а также развития производственных, общественно-деловых и многофункциональных зон (на основании сведений о количестве квадратных метров площади, приходящихся на 1 работника в зависимости от функционального назначения, полученных по результатам анализа объектов-аналогов).

При формировании показателей перспективного количества рабочих мест по транспортным районам в границах Новосибирской агломерации учитывались сведения из Росреестра о площади, размещении и видах разрешенного использования земельных участков, функциональном зонировании Генеральных планов и Правил землепользования и застройки.

###### Места учебы в вузах и ссузах

Прогноз числа мест учебы в вузах и ссузах по транспортным районам в границах Новосибирской агломерации рассчитан на основании следующих сведений:

- прогнозы социально-экономического развития городских округов и муниципальных образований Новосибирской агломерации на 2028 - 2030 гг.;

- генеральные планы и Правила землепользования и застройки.

Показатели численности обучающихся на долгосрочную перспективу рассчитаны исходя из темпов роста численности населения студенческого возраста. Перспективное размещение образовательных учреждений выполнено на основании сведений Генеральных планов и открытых данных Росреестра.

###### Численность студентов

Перспективная численность населения студенческого возраста рассчитана исходя из показателей существующего положения.

## Приложение 6

## к Программе комплексного развития

## транспортной инфраструктуры,

## расположенной на территории

## г. Искитима Новосибирской области

Социально-экономические показатели

по транспортным районам на 2019 год

| N | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население, тыс. чел. | Занятые, тыс. чел. | Места труда, тыс. ед. | Места труда в сфере услуг, тыс. ед. | Студенты дневных отделений, тыс. чел. | Студенты вечерних отделений, тыс. чел. | Места учебы (дневное отделение), тыс. ед. | Места учебы (вечернее отделение), тыс. ед. |
| 1 | 29,0 | 14,5 | 7,8 | 4,7 | 1,3 | 0,2 | - | - |
| 2 | 12,7 | 6,2 | 8,6 | 4,6 | 0,6 | 0,1 | - | - |
| 3 | 2,5 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 4 | 4,3 | 2,1 | 1,8 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 5 | 6,2 | 3,1 | 1,4 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 6 | 1,2 | 0,6 | 1,8 | 1,4 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 7 | 0,8 | 0,4 | 16,2 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 8 | 57,3 | 28,6 | 11,1 | 9,8 | 2,5 | 0,4 | 0,3 | - |
| 9 | 5,5 | 2,7 | 4,3 | 2,0 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
| 10 | 29,1 | 14,5 | 6,0 | 5,2 | 1,3 | 0,2 | - | - |
| 11 | 0,2 | 0,1 | 8,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 12 | 19,4 | 9,7 | 10,1 | 9,6 | 0,8 | 0,1 | 0,5 | - |
| 13 | 2,6 | 1,3 | 12,0 | 8,1 | 2,2 | 0,3 | 5,8 | 0,0 |
| 14 | 41,6 | 20,8 | 14,1 | 12,3 | 1,8 | 0,3 | - | - |
| 15 | 92,6 | 46,3 | 13,4 | 12,0 | 4,0 | 0,6 | 0,1 | 0,0 |
| 16 | 6,4 | 3,0 | 2,0 | 1,4 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 17 | 4,1 | 2,0 | 13,8 | 3,8 | 0,2 | 0,0 | 1,4 | 0,3 |
| 18 | 17,1 | 8,6 | 21,2 | 13,6 | 0,7 | 0,1 | - | - |
| 19 | 16,6 | 8,3 | 11,8 | 9,3 | 0,7 | 0,1 | - | - |
| 20 | 31,0 | 15,5 | 14,2 | 11,0 | 1,5 | 0,2 | 1,4 | 0,0 |
| 21 | 18,2 | 9,1 | 26,9 | 21,3 | 1,4 | 0,2 | 0,9 | 0,0 |
| 22 | 17,0 | 8,5 | 15,0 | 13,0 | 0,7 | 0,1 | - | - |
| 23 | 40,3 | 20,2 | 34,8 | 26,8 | 2,2 | 0,3 | 0,9 | - |
| 24 | 11,2 | 5,6 | 5,0 | 3,2 | 0,5 | 0,1 | - | - |
| 25 | 11,7 | 5,8 | 13,4 | 9,2 | 0,5 | 0,1 | - | - |
| 26 | 8,2 | 4,1 | 5,8 | 2,6 | 0,4 | 0,1 | - | - |
| 27 | 18,0 | 9,0 | 49,7 | 40,2 | 0,8 | 0,1 | 3,9 | 0,3 |
| 28 | 88,0 | 44,0 | 22,1 | 17,7 | 4,3 | 0,6 | 0,4 | 0,0 |
| 29 | 38,7 | 19,3 | 77,5 | 67,8 | 3,1 | 0,5 | 11,6 | 5,0 |
| 30 | 61,3 | 30,7 | 24,2 | 20,8 | 4,6 | 0,7 | 5,6 | 5,5 |
| 31 | 20,6 | 10,3 | 19,2 | 16,3 | 2,1 | 0,3 | 4,5 | 0,5 |
| 32 | 23,6 | 11,7 | 5,3 | 3,5 | 1,0 | 0,2 | - | - |
| 33 | 1,6 | 0,8 | 4,7 | 3,6 | 0,1 | 0,0 | 1,1 | - |
| 34 | 1,5 | 0,8 | 6,5 | 4,2 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 35 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 36 | 5,5 | 2,7 | 3,1 | 1,8 | 0,2 | 0,0 | 4,5 | - |
| 37 | 13,5 | 6,7 | 3,3 | 3,1 | 0,6 | 0,1 | 5,4 | 0,2 |
| 38 | 39,9 | 20,0 | 9,2 | 6,9 | 1,8 | 0,3 | 0,7 | 0,1 |
| 39 | 18,7 | 9,4 | 11,3 | 7,7 | 0,8 | 0,1 | - | - |
| 40 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 41 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 42 | 4,7 | 2,3 | 6,4 | 3,0 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 43 | 1,8 | 0,9 | 20,5 | 6,9 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 0,2 |
| 44 | 8,6 | 4,3 | 2,7 | 1,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | - |
| 45 | 7,5 | 3,5 | 2,1 | 1,3 | 0,4 | 0,1 | - | - |
| 46 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 47 | 1,9 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 48 | 7,6 | 3,8 | 4,9 | 4,5 | 0,5 | 0,1 | 2,8 | - |
| 49 | 67,5 | 33,7 | 34,2 | 28,4 | 6,8 | 1,0 | 15,6 | 0,3 |
| 50 | 47,1 | 23,6 | 9,7 | 7,9 | 2,0 | 0,3 | - | - |
| 51 | 58,9 | 29,4 | 30,7 | 25,4 | 3,2 | 0,5 | 2,9 | 0,2 |
| 52 | 65,9 | 33,0 | 16,7 | 14,4 | 3,7 | 0,6 | 2,9 | 0,2 |
| 53 | 70,9 | 35,5 | 10,1 | 8,2 | 3,2 | 0,5 | 0,6 | - |
| 54 | 17,3 | 8,6 | 13,8 | 6,6 | 0,9 | 0,1 | 0,4 | - |
| 55 | 6,1 | 3,0 | 12,2 | 5,4 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | - |
| 56 | 0,2 | 0,1 | 14,0 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 57 | 0,3 | 0,2 | 7,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 58 | - | - | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - |
| 59 | 0,6 | 0,3 | 1,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 60 | 4,8 | 2,3 | 10,5 | 6,0 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 61 | 15,1 | 7,3 | 7,1 | 5,0 | 0,8 | 0,1 | - | - |
| 62 | 41,9 | 20,9 | 14,0 | 9,1 | 1,8 | 0,3 | - | - |
| 63 | 0,6 | 0,3 | 12,3 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 64 | 1,5 | 0,7 | 2,0 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 65 | 69,2 | 34,6 | 8,3 | 7,8 | 3,5 | 0,5 | 1,1 | - |
| 66 | 6,3 | 3,1 | 1,0 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 67 | 12,5 | 6,2 | 3,0 | 2,4 | 0,6 | 0,1 | - | - |
| 68 | 10,5 | 4,7 | 3,5 | 2,3 | 0,6 | 0,1 | - | - |
| 69 | 11,2 | 5,4 | 5,1 | 2,2 | 0,5 | 0,1 | - | - |
| 70 | 50,3 | 25,1 | 17,1 | 10,1 | 2,5 | 0,4 | - | - |
| 71 | 10,9 | 5,4 | 3,5 | 2,5 | 0,5 | 0,1 | - | - |
| 72 | 1,6 | 0,7 | 1,7 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 73 | 43,7 | 21,8 | 12,5 | 6,9 | 1,9 | 0,3 | - | - |
| 74 | 2,3 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 75 | 9,6 | 4,3 | 2,2 | 1,9 | 0,5 | 0,1 | - | - |
| 76 | 5,1 | 2,4 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 77 | 8,7 | 4,3 | 2,5 | 2,2 | 0,4 | 0,1 | - | - |
| 78 | 64,3 | 32,1 | 42,0 | 36,0 | 7,2 | 1,1 | 7,7 | 0,1 |
| 79 | 2,2 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 80 | - | - | 0,2 | 0,0 | - | - | - | - |
| 81 | 3,5 | 1,6 | 2,0 | 1,1 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 82 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 83 | 2,4 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 84 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 85 | 4,0 | 1,8 | 1,1 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 86 | 4,4 | 2,2 | 2,3 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 87 | 27,1 | 13,6 | 6,1 | 5,5 | 1,2 | 0,2 | - | - |
| 88 | 1,3 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 89 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 90 | 6,4 | 3,2 | 4,0 | 3,4 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 91 | 8,2 | 4,1 | 4,9 | 1,2 | 0,4 | 0,1 | - | - |
| 92 | 2,2 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 93 | 18,4 | 9,2 | 7,3 | 4,8 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | - |
| 94 | 16,5 | 8,2 | 8,1 | 5,9 | 0,8 | 0,1 | - | - |
| 95 | 15,4 | 7,7 | 3,7 | 2,6 | 0,7 | 0,1 | - | - |
| 96 | 14,2 | 7,1 | 4,4 | 3,0 | 0,6 | 0,1 | - | - |
| 97 | - | - | 1,7 | 0,7 | - | - | - | - |
| 98 | 2,7 | 1,4 | 1,3 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 99 | 1,3 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 100 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 101 | 1,8 | 0,8 | 1,2 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 102 | 3,3 | 1,5 | 0,8 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 103 | 2,0 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 105 | 19,3 | 9,6 | 8,1 | 3,0 | 0,8 | 0,1 | - | - |
| 106 | 22,5 | 11,3 | 20,0 | 13,1 | 1,1 | 0,2 | 6,6 | 2,1 |
| 107 | 43,4 | 21,7 | 21,0 | 14,4 | 3,2 | 0,5 | 2,5 | 0,1 |
| 108 | 19,7 | 9,9 | 7,2 | 4,4 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| 109 | 10,2 | 5,1 | 4,6 | 3,6 | 0,4 | 0,1 | 3,5 | - |
| 110 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 113 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 114 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 115 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 116 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 117 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 118 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 119 | 2,4 | 1,2 | 1,8 | 1,6 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 120 | 1,6 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 121 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 122 | - | - | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - |
| 123 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 124 | 1,5 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 126 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 127 | 3,4 | 1,5 | 3,1 | 2,8 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 128 | 2,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 129 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 130 | 1,8 | 0,9 | 1,7 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 131 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 145 | 5,7 | 2,8 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | - | - |
| 146 | 1,8 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 147 | 11,0 | 5,5 | 3,9 | 3,5 | 0,7 | 0,1 | 0,7 | 0,1 |
| 148 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 149 | 1,8 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 151 | - | - | 3,9 | 1,2 | - | - | - | - |
| 152 | 3,7 | 1,9 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 153 | 20,9 | 10,5 | 11,4 | 9,4 | 1,1 | 0,2 | - | - |
| 154 | 71,5 | 35,7 | 15,3 | 13,2 | 3,9 | 0,6 | 1,4 | 0,1 |
| 156 | 1,8 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 157 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 158 | 5,0 | 2,5 | 3,1 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 160 | 2,9 | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 161 | 3,1 | 1,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 162 | 50,2 | 25,0 | 17,2 | 13,2 | 2,7 | 0,4 | 0,5 | 0,1 |
| 163 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 164 | 11,4 | 5,7 | 5,3 | 4,3 | 0,7 | 0,1 | - | - |
| 165 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |

## Приложение 7

## к Программе комплексного развития

## транспортной инфраструктуры,

## расположенной на территории

## г. Искитима Новосибирской области

Социально-экономические показатели

по транспортным районам на 2020 год

| N | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население, тыс. чел. | Занятые, тыс. чел. | Места труда, тыс. ед. | Места труда в сфере услуг, тыс. ед. | Студенты дневных отделений, тыс. чел. | Студенты вечерних отделений, тыс. чел. | Места учебы (дневное отделение), тыс. ед. | Места учебы (вечернее отделение), тыс. ед. |
| 1 | 29,1 | 14,5 | 7,8 | 4,7 | 1,3 | 0,2 | - | - |
| 2 | 12,9 | 6,3 | 8,6 | 4,6 | 0,6 | 0,1 | - | - |
| 3 | 2,5 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 4 | 4,6 | 2,3 | 1,8 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 5 | 6,2 | 3,1 | 1,4 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 6 | 1,3 | 0,6 | 1,8 | 1,4 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 7 | 0,8 | 0,4 | 16,2 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 8 | 57,1 | 28,5 | 11,1 | 9,8 | 2,5 | 0,4 | 0,3 | - |
| 9 | 5,6 | 2,8 | 4,3 | 2,0 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
| 10 | 29,1 | 14,5 | 6,0 | 5,2 | 1,3 | 0,2 | - | - |
| 11 | 0,2 | 0,1 | 8,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 12 | 19,4 | 9,7 | 10,1 | 9,6 | 0,8 | 0,1 | 0,5 | - |
| 13 | 2,7 | 1,3 | 12,0 | 8,1 | 2,3 | 0,3 | 5,8 | 0,0 |
| 14 | 41,7 | 20,8 | 14,1 | 12,3 | 1,8 | 0,3 | - | - |
| 15 | 92,4 | 46,2 | 13,4 | 12,0 | 4,0 | 0,6 | 0,1 | 0,0 |
| 16 | 6,5 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 17 | 4,1 | 2,0 | 13,8 | 3,8 | 0,2 | 0,0 | 1,4 | 0,3 |
| 18 | 17,4 | 8,7 | 21,2 | 13,6 | 0,8 | 0,1 | - | - |
| 19 | 16,7 | 8,3 | 11,8 | 9,4 | 0,7 | 0,1 | - | - |
| 20 | 31,0 | 15,5 | 14,3 | 11,0 | 1,5 | 0,2 | 1,4 | 0,0 |
| 21 | 18,4 | 9,2 | 26,9 | 21,3 | 1,4 | 0,2 | 0,9 | 0,0 |
| 22 | 17,1 | 8,6 | 15,0 | 13,0 | 0,7 | 0,1 | - | - |
| 23 | 40,2 | 20,1 | 34,8 | 26,8 | 2,2 | 0,3 | 0,9 | - |
| 24 | 11,2 | 5,6 | 5,0 | 3,2 | 0,5 | 0,1 | - | - |
| 25 | 11,7 | 5,9 | 13,4 | 9,3 | 0,5 | 0,1 | - | - |
| 26 | 8,2 | 4,1 | 5,8 | 2,6 | 0,4 | 0,1 | - | - |
| 27 | 18,0 | 9,0 | 49,7 | 40,2 | 0,8 | 0,1 | 3,9 | 0,3 |
| 28 | 88,0 | 44,0 | 22,1 | 17,7 | 4,3 | 0,6 | 0,4 | 0,0 |
| 29 | 38,8 | 19,4 | 77,6 | 67,9 | 3,1 | 0,5 | 11,7 | 5,0 |
| 30 | 61,6 | 30,8 | 24,2 | 20,8 | 4,6 | 0,7 | 5,7 | 5,5 |
| 31 | 20,9 | 10,4 | 19,2 | 16,3 | 2,1 | 0,3 | 4,5 | 0,5 |
| 32 | 23,8 | 11,8 | 5,3 | 3,5 | 1,1 | 0,2 | - | - |
| 33 | 1,6 | 0,8 | 4,7 | 3,6 | 0,1 | 0,0 | 1,1 | - |
| 34 | 1,5 | 0,8 | 6,5 | 4,2 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 35 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 36 | 5,7 | 2,8 | 3,1 | 1,8 | 0,2 | 0,0 | 4,5 | - |
| 37 | 13,6 | 6,8 | 3,4 | 3,1 | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 0,2 |
| 38 | 40,1 | 20,0 | 9,2 | 7,0 | 1,8 | 0,3 | 0,7 | 0,1 |
| 39 | 19,0 | 9,5 | 11,3 | 7,7 | 0,8 | 0,1 | - | - |
| 40 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 41 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 42 | 5,1 | 2,5 | 6,4 | 3,0 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 43 | 1,8 | 0,9 | 20,5 | 6,9 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 0,2 |
| 44 | 8,6 | 4,3 | 2,7 | 1,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | - |
| 45 | 7,5 | 3,5 | 2,1 | 1,3 | 0,4 | 0,1 | - | - |
| 46 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 47 | 1,9 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 48 | 8,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 0,6 | 0,1 | 2,8 | - |
| 49 | 67,3 | 33,7 | 34,2 | 28,4 | 6,8 | 1,0 | 15,7 | 0,3 |
| 50 | 47,8 | 23,9 | 9,8 | 8,0 | 2,1 | 0,3 | - | - |
| 51 | 58,9 | 29,4 | 30,8 | 25,4 | 3,2 | 0,5 | 2,9 | 0,2 |
| 52 | 65,7 | 32,9 | 16,7 | 14,4 | 3,7 | 0,6 | 2,9 | 0,2 |
| 53 | 70,8 | 35,4 | 10,2 | 8,3 | 3,2 | 0,5 | 0,6 | - |
| 54 | 17,3 | 8,7 | 13,9 | 6,6 | 0,9 | 0,1 | 0,4 | - |
| 55 | 6,0 | 3,0 | 12,2 | 5,4 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | - |
| 56 | 0,2 | 0,1 | 14,0 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 57 | 0,3 | 0,2 | 7,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 58 | - | - | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - |
| 59 | 0,6 | 0,3 | 1,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 60 | 4,9 | 2,3 | 10,5 | 6,0 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 61 | 15,2 | 7,4 | 7,1 | 5,0 | 0,8 | 0,1 | - | - |
| 62 | 42,1 | 21,1 | 14,1 | 9,2 | 1,8 | 0,3 | - | - |
| 63 | 0,6 | 0,3 | 12,3 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 64 | 1,5 | 0,7 | 2,0 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 65 | 69,2 | 34,6 | 8,3 | 7,9 | 3,5 | 0,5 | 1,1 | - |
| 66 | 6,4 | 3,2 | 1,0 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 67 | 12,6 | 6,3 | 3,0 | 2,4 | 0,6 | 0,1 | - | - |
| 68 | 10,5 | 4,7 | 3,5 | 2,3 | 0,6 | 0,1 | - | - |
| 69 | 11,2 | 5,4 | 5,1 | 2,2 | 0,5 | 0,1 | - | - |
| 70 | 53,2 | 26,6 | 17,4 | 10,4 | 2,6 | 0,4 | - | - |
| 71 | 11,0 | 5,5 | 3,6 | 2,5 | 0,5 | 0,1 | - | - |
| 72 | 1,7 | 0,7 | 1,7 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 73 | 43,6 | 21,7 | 12,5 | 6,9 | 1,9 | 0,3 | - | - |
| 74 | 2,3 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 75 | 9,6 | 4,3 | 2,2 | 1,9 | 0,5 | 0,1 | - | - |
| 76 | 5,3 | 2,5 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 77 | 8,8 | 4,4 | 2,5 | 2,2 | 0,4 | 0,1 | - | - |
| 78 | 64,3 | 32,1 | 42,0 | 36,0 | 7,2 | 1,1 | 7,7 | 0,1 |
| 79 | 2,2 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 80 | - | - | 0,2 | 0,0 | - | - | - | - |
| 81 | 3,5 | 1,6 | 2,0 | 1,1 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 82 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 83 | 2,5 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 84 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 85 | 4,1 | 1,8 | 1,1 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 86 | 4,4 | 2,2 | 2,3 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 87 | 27,4 | 13,7 | 6,1 | 5,5 | 1,2 | 0,2 | - | - |
| 88 | 1,3 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 89 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 90 | 6,4 | 3,2 | 4,0 | 3,4 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 91 | 8,2 | 4,1 | 4,9 | 1,2 | 0,4 | 0,1 | - | - |
| 92 | 2,2 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 93 | 18,4 | 9,2 | 7,3 | 4,8 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | - |
| 94 | 17,3 | 8,6 | 8,1 | 6,0 | 0,8 | 0,1 | - | - |
| 95 | 16,0 | 8,0 | 3,8 | 2,7 | 0,7 | 0,1 | - | - |
| 96 | 14,1 | 7,1 | 4,4 | 3,0 | 0,6 | 0,1 | - | - |
| 97 | - | - | 1,7 | 0,7 | - | - | - | - |
| 98 | 2,7 | 1,4 | 1,3 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 99 | 1,4 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 100 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 101 | 1,9 | 0,8 | 1,2 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 102 | 3,4 | 1,5 | 0,8 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 103 | 2,0 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 105 | 19,3 | 9,6 | 8,2 | 3,0 | 0,8 | 0,1 | - | - |
| 106 | 22,5 | 11,3 | 20,0 | 13,1 | 1,1 | 0,2 | 6,6 | 2,1 |
| 107 | 43,3 | 21,6 | 21,0 | 14,4 | 3,2 | 0,5 | 2,5 | 0,1 |
| 108 | 19,8 | 9,9 | 7,2 | 4,4 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| 109 | 10,2 | 5,1 | 4,6 | 3,6 | 0,4 | 0,1 | 3,5 | - |
| 110 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 113 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 114 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 115 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 116 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 117 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 118 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 119 | 2,4 | 1,2 | 1,8 | 1,6 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 120 | 1,6 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 121 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 122 | - | - | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - |
| 123 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 124 | 1,5 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 126 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 127 | 3,4 | 1,5 | 3,1 | 2,8 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 128 | 2,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 129 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 130 | 1,8 | 0,9 | 1,7 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 131 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 145 | 5,7 | 2,8 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 146 | 1,8 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 147 | 11,1 | 5,6 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 148 | 0,4 | 0,2 | 4,0 | 3,5 | 0,7 | 0,1 | 0,7 | 0,1 |
| 149 | 1,8 | 0,9 | - | - | - | - | - | - |
| 151 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 152 | 3,8 | 1,9 | 3,9 | 1,2 | - | - | - | - |
| 153 | 20,9 | 10,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 154 | 71,8 | 35,9 | 11,5 | 9,4 | 1,1 | 0,2 | - | - |
| 156 | 1,8 | 0,9 | 15,3 | 13,3 | 3,9 | 0,6 | 1,4 | 0,1 |
| 157 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 158 | 5,0 | 2,5 | 5,3 | 4,3 | 0,7 | 0,1 | - | - |
| 160 | 2,9 | 1,3 | 3,1 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 161 | 3,1 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 162 | 50,2 | 25,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 163 | 0,0 | 0,0 | 17,3 | 13,3 | 2,8 | 0,4 | 0,5 | 0,1 |
| 164 | 11,4 | 5,7 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | - | - |
| 165 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |

## Приложение 8

## к Программе комплексного развития

## транспортной инфраструктуры,

## расположенной на территории

## г. Искитима Новосибирской области

Социально-экономические показатели

по транспортным районам на 2021 год

| N | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население, тыс. чел. | Занятые, тыс. чел. | Места труда, тыс. ед. | Места труда в сфере услуг, тыс. ед. | Студенты дневных отделений, тыс. чел. | Студенты вечерних отделений, тыс. чел. | Места учебы (дневное отделение), тыс. ед. | Места учебы (вечернее отделение), тыс. ед. |
| 1 | 29,1 | 14,6 | 7,8 | 4,7 | 1,3 | 0,2 | - | - |
| 2 | 12,9 | 6,3 | 8,7 | 4,6 | 0,6 | 0,1 | - | - |
| 3 | 2,5 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 4 | 4,6 | 2,3 | 1,8 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 5 | 6,3 | 3,1 | 1,4 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 6 | 1,4 | 0,7 | 1,8 | 1,4 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 7 | 0,9 | 0,4 | 16,2 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 8 | 57,1 | 28,6 | 11,1 | 9,8 | 2,5 | 0,4 | 0,3 | - |
| 9 | 5,6 | 2,8 | 4,3 | 2,0 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
| 10 | 29,1 | 14,6 | 6,0 | 5,3 | 1,3 | 0,2 | - | - |
| 11 | 0,3 | 0,2 | 8,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 12 | 19,5 | 9,7 | 10,1 | 9,6 | 0,8 | 0,1 | 0,5 | - |
| 13 | 2,7 | 1,4 | 12,0 | 8,1 | 2,3 | 0,3 | 5,8 | 0,0 |
| 14 | 41,7 | 20,9 | 14,1 | 12,3 | 1,8 | 0,3 | - | - |
| 15 | 92,5 | 46,2 | 13,5 | 12,0 | 4,0 | 0,6 | 0,1 | 0,0 |
| 16 | 6,5 | 3,1 | 2,0 | 1,5 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 17 | 4,1 | 2,1 | 13,8 | 3,8 | 0,2 | 0,0 | 1,4 | 0,3 |
| 18 | 17,4 | 8,7 | 21,2 | 13,6 | 0,8 | 0,1 | - | - |
| 19 | 16,7 | 8,4 | 11,8 | 9,4 | 0,7 | 0,1 | - | - |
| 20 | 31,1 | 15,6 | 14,3 | 11,0 | 1,5 | 0,2 | 1,4 | 0,0 |
| 21 | 18,4 | 9,2 | 26,9 | 21,3 | 1,4 | 0,2 | 0,9 | 0,0 |
| 22 | 17,2 | 8,6 | 15,0 | 13,0 | 0,7 | 0,1 | - | - |
| 23 | 40,3 | 20,1 | 34,8 | 26,8 | 2,2 | 0,3 | 0,9 | - |
| 24 | 11,3 | 5,7 | 5,0 | 3,2 | 0,5 | 0,1 | - | - |
| 25 | 11,8 | 5,9 | 13,5 | 9,3 | 0,5 | 0,1 | - | - |
| 26 | 8,3 | 4,1 | 5,8 | 2,6 | 0,4 | 0,1 | - | - |
| 27 | 18,0 | 9,0 | 49,7 | 40,2 | 0,8 | 0,1 | 3,9 | 0,3 |
| 28 | 88,1 | 44,0 | 22,1 | 17,7 | 4,3 | 0,6 | 0,4 | 0,0 |
| 29 | 38,9 | 19,4 | 77,6 | 67,9 | 3,1 | 0,5 | 11,7 | 5,0 |
| 30 | 61,7 | 30,8 | 24,2 | 20,8 | 4,6 | 0,7 | 5,7 | 5,5 |
| 31 | 20,9 | 10,5 | 19,2 | 16,3 | 2,1 | 0,3 | 4,5 | 0,5 |
| 32 | 23,9 | 11,9 | 5,3 | 3,5 | 1,1 | 0,2 | - | - |
| 33 | 1,7 | 0,8 | 4,7 | 3,6 | 0,1 | 0,0 | 1,1 | - |
| 34 | 1,6 | 0,8 | 6,5 | 4,3 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 35 | 0,1 | 0,0 | 2,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 36 | 5,7 | 2,8 | 3,1 | 1,8 | 0,3 | 0,0 | 4,5 | - |
| 37 | 13,6 | 6,8 | 3,4 | 3,1 | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 0,2 |
| 38 | 40,1 | 20,1 | 9,2 | 7,0 | 1,8 | 0,3 | 0,7 | 0,1 |
| 39 | 19,0 | 9,5 | 11,3 | 7,7 | 0,8 | 0,1 | - | - |
| 40 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 41 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 42 | 5,1 | 2,6 | 6,4 | 3,0 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 43 | 1,9 | 0,9 | 20,5 | 6,9 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 0,2 |
| 44 | 8,7 | 4,3 | 2,7 | 1,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | - |
| 45 | 7,6 | 3,5 | 2,1 | 1,3 | 0,4 | 0,1 | - | - |
| 46 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 47 | 2,0 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 48 | 8,0 | 4,0 | 5,0 | 4,6 | 0,6 | 0,1 | 2,8 | - |
| 49 | 67,4 | 33,7 | 34,2 | 28,4 | 6,8 | 1,0 | 15,7 | 0,3 |
| 50 | 47,8 | 23,9 | 9,8 | 8,0 | 2,1 | 0,3 | - | - |
| 51 | 58,9 | 29,5 | 30,8 | 25,4 | 3,2 | 0,5 | 2,9 | 0,2 |
| 52 | 65,8 | 32,9 | 16,7 | 14,4 | 3,7 | 0,6 | 2,9 | 0,2 |
| 53 | 70,9 | 35,4 | 10,2 | 8,3 | 3,2 | 0,5 | 0,6 | - |
| 54 | 17,4 | 8,7 | 13,9 | 6,6 | 0,9 | 0,1 | 0,4 | - |
| 55 | 6,1 | 3,1 | 12,2 | 5,4 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | - |
| 56 | 0,3 | 0,1 | 14,1 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 57 | 0,4 | 0,2 | 7,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 58 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 59 | 0,6 | 0,3 | 1,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 60 | 5,0 | 2,4 | 10,6 | 6,0 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 61 | 15,3 | 7,4 | 7,1 | 5,0 | 0,8 | 0,1 | - | - |
| 62 | 42,2 | 21,1 | 14,1 | 9,2 | 1,8 | 0,3 | - | - |
| 63 | 0,6 | 0,3 | 12,3 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 64 | 1,6 | 0,8 | 2,0 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 65 | 69,2 | 34,6 | 8,3 | 7,9 | 3,5 | 0,5 | 1,1 | - |
| 66 | 6,4 | 3,2 | 1,0 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 67 | 12,7 | 6,3 | 3,0 | 2,5 | 0,7 | 0,1 | - | - |
| 68 | 10,6 | 4,8 | 3,5 | 2,3 | 0,6 | 0,1 | - | - |
| 69 | 11,3 | 5,4 | 5,1 | 2,2 | 0,5 | 0,1 | - | - |
| 70 | 53,3 | 26,6 | 17,4 | 10,4 | 2,6 | 0,4 | - | - |
| 71 | 11,0 | 5,5 | 3,6 | 2,5 | 0,5 | 0,1 | - | - |
| 72 | 1,7 | 0,8 | 1,8 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 73 | 43,7 | 21,7 | 12,5 | 6,9 | 1,9 | 0,3 | - | - |
| 74 | 2,4 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 75 | 9,7 | 4,4 | 2,2 | 1,9 | 0,5 | 0,1 | - | - |
| 76 | 5,4 | 2,5 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 77 | 8,8 | 4,4 | 2,5 | 2,2 | 0,4 | 0,1 | - | - |
| 78 | 64,3 | 32,1 | 42,0 | 36,0 | 7,2 | 1,1 | 7,7 | 0,1 |
| 79 | 2,3 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 80 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 81 | 3,5 | 1,6 | 2,0 | 1,1 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 82 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 83 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 84 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 85 | 4,1 | 1,9 | 1,1 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 86 | 4,4 | 2,2 | 2,3 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 87 | 27,4 | 13,7 | 6,1 | 5,5 | 1,2 | 0,2 | - | - |
| 88 | 1,4 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 89 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 90 | 6,5 | 3,2 | 4,0 | 3,4 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 91 | 8,2 | 4,1 | 4,9 | 1,2 | 0,4 | 0,1 | - | - |
| 92 | 2,3 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 93 | 18,4 | 9,2 | 7,3 | 4,8 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | - |
| 94 | 17,3 | 8,6 | 8,1 | 6,0 | 0,8 | 0,1 | - | - |
| 95 | 16,1 | 8,0 | 3,8 | 2,7 | 0,7 | 0,1 | - | - |
| 96 | 14,2 | 7,1 | 4,4 | 3,0 | 0,6 | 0,1 | - | - |
| 97 | 0,1 | 0,0 | 1,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 98 | 2,8 | 1,4 | 1,3 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 99 | 1,4 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 100 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 101 | 1,9 | 0,9 | 1,2 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 102 | 3,4 | 1,5 | 0,8 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 103 | 2,1 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 105 | 19,4 | 9,7 | 8,2 | 3,0 | 0,8 | 0,1 | - | - |
| 106 | 22,6 | 11,3 | 20,0 | 13,1 | 1,1 | 0,2 | 6,6 | 2,1 |
| 107 | 43,3 | 21,7 | 21,0 | 14,4 | 3,2 | 0,5 | 2,5 | 0,1 |
| 108 | 19,8 | 9,9 | 7,2 | 4,4 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| 109 | 10,2 | 5,1 | 4,6 | 3,6 | 0,4 | 0,1 | 3,5 | - |
| 110 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 113 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 114 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 115 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 116 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 117 | 1,0 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 118 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 119 | 2,4 | 1,2 | 1,8 | 1,6 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 120 | 1,6 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 121 | 1,5 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 122 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 123 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 124 | 1,6 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 126 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 127 | 3,5 | 1,6 | 3,1 | 2,8 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 128 | 2,2 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 129 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 130 | 1,9 | 1,0 | 1,7 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 131 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 145 | 5,7 | 2,8 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | - | - |
| 146 | 1,8 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 147 | 11,2 | 5,6 | 4,0 | 3,5 | 0,7 | 0,1 | 0,8 | 0,1 |
| 148 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 149 | 1,8 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 151 | - | - | 3,9 | 1,2 | - | - | - | - |
| 152 | 3,9 | 2,0 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 153 | 21,0 | 10,5 | 11,5 | 9,4 | 1,1 | 0,2 | - | - |
| 154 | 72,0 | 36,0 | 15,3 | 13,3 | 3,9 | 0,6 | 1,4 | 0,1 |
| 156 | 1,8 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 157 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 158 | 5,0 | 2,5 | 3,1 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 160 | 2,9 | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 161 | 3,1 | 1,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 162 | 50,3 | 25,1 | 17,3 | 13,4 | 2,9 | 0,4 | 0,5 | 0,1 |
| 163 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 164 | 11,4 | 5,7 | 5,3 | 4,3 | 0,7 | 0,1 | - | - |
| 165 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |

## Приложение 9

## к Программе комплексного развития

## транспортной инфраструктуры,

## расположенной на территории

## г. Искитима Новосибирской области

Социально-экономические показатели

по транспортным районам на 2022 год

| N | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население, тыс. чел. | Занятые, тыс. чел. | Места труда, тыс. ед. | Места труда в сфере услуг, тыс. ед. | Студенты дневных отделений, тыс. чел. | Студенты вечерних отделений, тыс. чел. | Места учебы (дневное отделение), тыс. ед. | Места учебы (вечернее отделение), тыс. ед. |
| 1 | 29,2 | 14,6 | 7,8 | 4,7 | 1,3 | 0,2 | - | - |
| 2 | 13,0 | 6,3 | 8,7 | 4,6 | 0,6 | 0,1 | - | - |
| 3 | 2,6 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 4 | 4,7 | 2,3 | 1,8 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 5 | 6,3 | 3,2 | 1,4 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 6 | 1,5 | 0,7 | 1,8 | 1,4 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 7 | 1,0 | 0,5 | 16,2 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 8 | 57,2 | 28,6 | 11,1 | 9,8 | 2,5 | 0,4 | 0,3 | - |
| 9 | 5,7 | 2,8 | 4,3 | 2,0 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
| 10 | 29,2 | 14,6 | 6,1 | 5,3 | 1,3 | 0,2 | - | - |
| 11 | 0,4 | 0,2 | 8,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 12 | 19,5 | 9,8 | 10,2 | 9,6 | 0,9 | 0,1 | 0,5 | - |
| 13 | 2,8 | 1,4 | 12,0 | 8,1 | 2,3 | 0,3 | 5,8 | 0,0 |
| 14 | 41,8 | 20,9 | 14,1 | 12,3 | 1,8 | 0,3 | - | - |
| 15 | 92,5 | 46,3 | 13,5 | 12,0 | 4,0 | 0,6 | 0,1 | 0,0 |
| 16 | 6,6 | 3,1 | 2,0 | 1,5 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 17 | 4,2 | 2,1 | 13,8 | 3,8 | 0,2 | 0,0 | 1,4 | 0,3 |
| 18 | 17,5 | 8,7 | 21,2 | 13,6 | 0,8 | 0,1 | - | - |
| 19 | 16,8 | 8,4 | 11,8 | 9,4 | 0,7 | 0,1 | - | - |
| 20 | 31,2 | 15,6 | 14,3 | 11,0 | 1,5 | 0,2 | 1,4 | 0,0 |
| 21 | 18,5 | 9,2 | 26,9 | 21,3 | 1,4 | 0,2 | 0,9 | 0,0 |
| 22 | 17,3 | 8,6 | 15,0 | 13,1 | 0,8 | 0,1 | - | - |
| 23 | 40,3 | 20,2 | 34,8 | 26,8 | 2,2 | 0,3 | 0,9 | - |
| 24 | 11,4 | 5,7 | 5,0 | 3,2 | 0,5 | 0,1 | - | - |
| 25 | 11,8 | 5,9 | 13,5 | 9,3 | 0,5 | 0,1 | - | - |
| 26 | 8,3 | 4,2 | 5,8 | 2,6 | 0,4 | 0,1 | - | - |
| 27 | 18,1 | 9,1 | 49,7 | 40,2 | 0,8 | 0,1 | 3,9 | 0,3 |
| 28 | 88,1 | 44,1 | 22,1 | 17,7 | 4,3 | 0,6 | 0,4 | 0,0 |
| 29 | 38,9 | 19,5 | 77,6 | 67,9 | 3,1 | 0,5 | 11,7 | 5,0 |
| 30 | 61,7 | 30,9 | 24,2 | 20,8 | 4,6 | 0,7 | 5,7 | 5,5 |
| 31 | 21,0 | 10,5 | 19,2 | 16,3 | 2,1 | 0,3 | 4,5 | 0,5 |
| 32 | 23,9 | 11,9 | 5,3 | 3,5 | 1,1 | 0,2 | - | - |
| 33 | 1,7 | 0,9 | 4,7 | 3,6 | 0,1 | 0,0 | 1,1 | - |
| 34 | 1,7 | 0,8 | 6,5 | 4,3 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 35 | 0,2 | 0,1 | 2,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 36 | 5,8 | 2,9 | 3,1 | 1,8 | 0,3 | 0,0 | 4,5 | - |
| 37 | 13,7 | 6,8 | 3,4 | 3,1 | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 0,2 |
| 38 | 40,2 | 20,1 | 9,2 | 7,0 | 1,8 | 0,3 | 0,7 | 0,1 |
| 39 | 19,1 | 9,5 | 11,3 | 7,8 | 0,8 | 0,1 | - | - |
| 40 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 41 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 42 | 5,2 | 2,6 | 6,5 | 3,0 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 43 | 1,9 | 1,0 | 20,5 | 6,9 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 0,2 |
| 44 | 8,7 | 4,4 | 2,7 | 1,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | - |
| 45 | 7,6 | 3,5 | 2,1 | 1,3 | 0,4 | 0,1 | - | - |
| 46 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 47 | 2,1 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 48 | 8,1 | 4,0 | 5,0 | 4,6 | 0,6 | 0,1 | 2,8 | - |
| 49 | 67,4 | 33,7 | 34,2 | 28,5 | 6,8 | 1,0 | 15,7 | 0,3 |
| 50 | 47,9 | 23,9 | 9,8 | 8,0 | 2,1 | 0,3 | - | - |
| 51 | 59,0 | 29,5 | 30,8 | 25,4 | 3,2 | 0,5 | 2,9 | 0,2 |
| 52 | 65,8 | 32,9 | 16,7 | 14,4 | 3,7 | 0,6 | 2,9 | 0,2 |
| 53 | 70,9 | 35,5 | 10,2 | 8,3 | 3,2 | 0,5 | 0,6 | - |
| 54 | 17,4 | 8,7 | 13,9 | 6,6 | 0,9 | 0,1 | 0,4 | - |
| 55 | 6,2 | 3,1 | 12,2 | 5,4 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | - |
| 56 | 0,3 | 0,2 | 14,1 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 57 | 0,4 | 0,2 | 7,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 58 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 59 | 0,7 | 0,4 | 1,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 60 | 5,0 | 2,4 | 10,6 | 6,0 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 61 | 15,4 | 7,4 | 7,1 | 5,0 | 0,8 | 0,1 | - | - |
| 62 | 42,2 | 21,1 | 14,1 | 9,2 | 1,8 | 0,3 | - | - |
| 63 | 0,7 | 0,4 | 12,3 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 64 | 1,7 | 0,8 | 2,1 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 65 | 69,3 | 34,6 | 8,3 | 7,9 | 3,5 | 0,5 | 1,1 | - |
| 66 | 6,5 | 3,2 | 1,0 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 67 | 12,8 | 6,4 | 3,0 | 2,5 | 0,7 | 0,1 | - | - |
| 68 | 10,6 | 4,8 | 3,5 | 2,3 | 0,6 | 0,1 | - | - |
| 69 | 11,4 | 5,5 | 5,1 | 2,2 | 0,5 | 0,1 | - | - |
| 70 | 53,3 | 26,6 | 17,4 | 10,4 | 2,6 | 0,4 | - | - |
| 71 | 11,1 | 5,5 | 3,6 | 2,5 | 0,5 | 0,1 | - | - |
| 72 | 1,8 | 0,8 | 1,8 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 73 | 43,7 | 21,7 | 12,5 | 6,9 | 1,9 | 0,3 | - | - |
| 74 | 2,5 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 75 | 9,8 | 4,4 | 2,2 | 1,9 | 0,5 | 0,1 | - | - |
| 76 | 5,4 | 2,6 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 77 | 8,9 | 4,4 | 2,5 | 2,2 | 0,4 | 0,1 | - | - |
| 78 | 64,4 | 32,1 | 42,0 | 36,0 | 7,2 | 1,1 | 7,7 | 0,1 |
| 79 | 2,3 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 80 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 81 | 3,6 | 1,6 | 2,0 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 82 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 83 | 2,6 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 84 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 85 | 4,2 | 1,9 | 1,1 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 86 | 4,5 | 2,2 | 2,3 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 87 | 27,5 | 13,7 | 6,1 | 5,5 | 1,2 | 0,2 | - | - |
| 88 | 1,4 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 89 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 90 | 6,5 | 3,3 | 4,0 | 3,4 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 91 | 8,3 | 4,1 | 4,9 | 1,2 | 0,4 | 0,1 | - | - |
| 92 | 2,3 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 93 | 18,5 | 9,2 | 7,3 | 4,8 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | - |
| 94 | 17,4 | 8,7 | 8,1 | 6,0 | 0,8 | 0,1 | - | - |
| 95 | 16,2 | 8,1 | 3,8 | 2,7 | 0,7 | 0,1 | - | - |
| 96 | 14,3 | 7,1 | 4,4 | 3,0 | 0,6 | 0,1 | - | - |
| 97 | 0,1 | 0,1 | 1,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 98 | 2,8 | 1,4 | 1,3 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 99 | 1,5 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 100 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 101 | 2,0 | 0,9 | 1,2 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 102 | 3,5 | 1,6 | 0,8 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 103 | 2,1 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 105 | 19,4 | 9,7 | 8,2 | 3,0 | 0,9 | 0,1 | - | - |
| 106 | 22,7 | 11,3 | 20,1 | 13,1 | 1,1 | 0,2 | 6,6 | 2,1 |
| 107 | 43,4 | 21,7 | 21,0 | 14,4 | 3,2 | 0,5 | 2,5 | 0,1 |
| 108 | 19,9 | 9,9 | 7,2 | 4,4 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| 109 | 10,3 | 5,1 | 4,6 | 3,6 | 0,4 | 0,1 | 3,5 | - |
| 110 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 113 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 114 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 115 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 116 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 117 | 1,1 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 118 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 119 | 2,5 | 1,2 | 1,8 | 1,6 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 120 | 1,7 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 121 | 1,6 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 122 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 123 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 124 | 1,6 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 126 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 127 | 3,6 | 1,6 | 3,1 | 2,8 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 128 | 2,3 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 129 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 130 | 2,0 | 1,0 | 1,7 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 131 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 145 | 1,8 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 146 | - | - | 3,9 | 1,2 | - | - | - | - |
| 147 | 4,0 | 2,0 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 148 | 21,0 | 10,5 | 11,5 | 9,4 | 1,1 | 0,2 | - | - |
| 149 | 72,3 | 36,1 | 15,3 | 13,3 | 3,9 | 0,6 | 1,4 | 0,1 |
| 151 | 1,8 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 152 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 153 | 5,7 | 2,8 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | - | - |
| 154 | 11,4 | 5,7 | 5,3 | 4,3 | 0,7 | 0,1 | - | - |
| 156 | 5,0 | 2,5 | 3,1 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 157 | 2,9 | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 158 | 3,1 | 1,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 160 | 50,3 | 25,1 | 17,3 | 13,5 | 2,9 | 0,4 | 0,5 | 0,1 |
| 161 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 162 | 1,8 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 163 | 11,2 | 5,6 | 4,1 | 3,5 | 0,7 | 0,1 | 0,8 | 0,1 |
| 164 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 165 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |

## Приложение 10

## к Программе комплексного развития

## транспортной инфраструктуры,

## расположенной на территории

## г. Искитима Новосибирской области

Социально-экономические показатели

по транспортным районам на 2023 год

| N | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население, тыс. чел. | Занятые, тыс. чел. | Места труда, тыс. ед. | Места труда в сфере услуг, тыс. ед. | Студенты дневных отделений, тыс. чел. | Студенты вечерних отделений, тыс. чел. | Места учебы (дневное отделение), тыс. ед. | Места учебы (вечернее отделение), тыс. ед. |
| 1 | 29,3 | 14,6 | 7,8 | 4,7 | 1,3 | 0,2 | - | - |
| 2 | 13,0 | 6,4 | 8,7 | 4,6 | 0,6 | 0,1 | - | - |
| 3 | 2,7 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 4 | 4,7 | 2,3 | 1,8 | 1,3 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 5 | 6,4 | 3,2 | 1,4 | 0,9 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 6 | 1,5 | 0,7 | 1,8 | 1,4 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 7 | 1,0 | 0,5 | 16,2 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 8 | 57,3 | 28,6 | 11,1 | 9,8 | 2,5 | 0,4 | 0,3 | - |
| 9 | 5,7 | 2,9 | 4,3 | 2,0 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
| 10 | 29,3 | 14,6 | 6,1 | 5,3 | 1,3 | 0,2 | - | - |
| 11 | 0,4 | 0,2 | 8,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 12 | 19,6 | 9,8 | 10,2 | 9,6 | 0,9 | 0,1 | 0,5 | - |
| 13 | 2,8 | 1,4 | 12,0 | 8,1 | 2,3 | 0,3 | 5,8 | 0,0 |
| 14 | 41,9 | 20,9 | 14,1 | 12,3 | 1,8 | 0,3 | - | - |
| 15 | 92,6 | 46,3 | 13,5 | 12,0 | 4,0 | 0,6 | 0,1 | 0,0 |
| 16 | 6,7 | 3,1 | 2,0 | 1,5 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 17 | 4,2 | 2,1 | 13,8 | 3,8 | 0,2 | 0,0 | 1,4 | 0,3 |
| 18 | 17,5 | 8,8 | 21,2 | 13,6 | 0,8 | 0,1 | - | - |
| 19 | 16,9 | 8,4 | 11,8 | 9,4 | 0,7 | 0,1 | - | - |
| 20 | 31,2 | 15,6 | 14,3 | 11,0 | 1,5 | 0,2 | 1,4 | 0,0 |
| 21 | 18,5 | 9,3 | 26,9 | 21,3 | 1,4 | 0,2 | 0,9 | 0,0 |
| 22 | 17,3 | 8,7 | 15,0 | 13,1 | 0,8 | 0,1 | - | - |
| 23 | 40,4 | 20,2 | 34,8 | 26,8 | 2,2 | 0,3 | 0,9 | - |
| 24 | 11,4 | 5,7 | 5,1 | 3,3 | 0,5 | 0,1 | - | - |
| 25 | 11,9 | 6,0 | 13,5 | 9,3 | 0,5 | 0,1 | - | - |
| 26 | 8,4 | 4,2 | 5,9 | 2,6 | 0,4 | 0,1 | - | - |
| 27 | 18,2 | 9,1 | 49,7 | 40,2 | 0,8 | 0,1 | 3,9 | 0,3 |
| 28 | 88,2 | 44,1 | 22,1 | 17,7 | 4,3 | 0,6 | 0,4 | 0,0 |
| 29 | 39,0 | 19,5 | 77,6 | 67,9 | 3,1 | 0,5 | 11,7 | 5,0 |
| 30 | 61,8 | 30,9 | 24,2 | 20,8 | 4,6 | 0,7 | 5,7 | 5,5 |
| 31 | 21,1 | 10,5 | 19,2 | 16,3 | 2,1 | 0,3 | 4,5 | 0,5 |
| 32 | 24,0 | 11,9 | 5,3 | 3,5 | 1,1 | 0,2 | - | - |
| 33 | 1,8 | 0,9 | 4,7 | 3,6 | 0,1 | 0,0 | 1,1 | - |
| 34 | 1,7 | 0,9 | 6,5 | 4,3 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 35 | 0,2 | 0,1 | 2,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 36 | 5,8 | 2,9 | 3,1 | 1,8 | 0,3 | 0,0 | 4,5 | - |
| 37 | 13,7 | 6,9 | 3,4 | 3,1 | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 0,2 |
| 38 | 40,2 | 20,1 | 9,2 | 7,0 | 1,8 | 0,3 | 0,7 | 0,1 |
| 39 | 19,2 | 9,6 | 11,3 | 7,8 | 0,8 | 0,1 | - | - |
| 40 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 41 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 42 | 5,2 | 2,6 | 6,5 | 3,0 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 43 | 2,0 | 1,0 | 20,5 | 7,0 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 0,2 |
| 44 | 8,8 | 4,4 | 2,7 | 1,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | - |
| 45 | 7,7 | 3,6 | 2,1 | 1,3 | 0,4 | 0,1 | - | - |
| 46 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 47 | 2,1 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 48 | 8,1 | 4,1 | 5,0 | 4,6 | 0,6 | 0,1 | 2,8 | - |
| 49 | 67,5 | 33,7 | 34,2 | 28,5 | 6,8 | 1,0 | 15,7 | 0,3 |
| 50 | 48,0 | 24,0 | 9,8 | 8,0 | 2,1 | 0,3 | - | - |
| 51 | 59,0 | 29,5 | 30,8 | 25,4 | 3,2 | 0,5 | 2,9 | 0,2 |
| 52 | 65,9 | 33,0 | 16,7 | 14,4 | 3,7 | 0,6 | 2,9 | 0,2 |
| 53 | 71,0 | 35,5 | 10,2 | 8,3 | 3,2 | 0,5 | 0,6 | - |
| 54 | 17,5 | 8,7 | 13,9 | 6,6 | 0,9 | 0,1 | 0,4 | - |
| 55 | 6,2 | 3,1 | 12,2 | 5,4 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | - |
| 56 | 0,4 | 0,2 | 14,1 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 57 | 0,5 | 0,2 | 7,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 58 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 59 | 0,8 | 0,4 | 1,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 60 | 5,1 | 2,4 | 10,6 | 6,0 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 61 | 15,4 | 7,5 | 7,1 | 5,0 | 0,8 | 0,1 | - | - |
| 62 | 42,3 | 21,1 | 14,1 | 9,2 | 1,8 | 0,3 | - | - |
| 63 | 0,8 | 0,4 | 12,3 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 64 | 1,7 | 0,8 | 2,1 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 65 | 69,4 | 34,7 | 8,3 | 7,9 | 3,5 | 0,5 | 1,1 | - |
| 66 | 6,6 | 3,3 | 1,0 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | - | - |
| 67 | 12,8 | 6,4 | 3,1 | 2,5 | 0,7 | 0,1 | - | - |
| 68 | 10,7 | 4,8 | 3,5 | 2,3 | 0,6 | 0,1 | - | - |
| 69 | 11,4 | 5,5 | 5,1 | 2,2 | 0,5 | 0,1 | - | - |
| 70 | 53,4 | 26,7 | 17,4 | 10,4 | 2,6 | 0,4 | - | - |
| 71 | 11,2 | 5,6 | 3,6 | 2,5 | 0,5 | 0,1 | - | - |
| 72 | 1,8 | 0,8 | 1,8 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 73 | 43,8 | 21,8 | 12,5 | 6,9 | 1,9 | 0,3 | - | - |
| 74 | 2,5 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 75 | 9,8 | 4,4 | 2,2 | 1,9 | 0,5 | 0,1 | - | - |
| 76 | 5,5 | 2,6 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 77 | 9,0 | 4,5 | 2,5 | 2,2 | 0,5 | 0,1 | - | - |
| 78 | 64,5 | 32,2 | 42,0 | 36,0 | 7,2 | 1,1 | 7,7 | 0,1 |
| 79 | 2,4 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 80 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 81 | 3,7 | 1,7 | 2,0 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 82 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 83 | 2,6 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 84 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 85 | 4,3 | 1,9 | 1,2 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 86 | 4,5 | 2,3 | 2,3 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 87 | 27,5 | 13,8 | 6,1 | 5,5 | 1,2 | 0,2 | - | - |
| 88 | 1,5 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 89 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 90 | 6,6 | 3,3 | 4,0 | 3,4 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 91 | 8,3 | 4,2 | 4,9 | 1,3 | 0,4 | 0,1 | - | - |
| 92 | 2,4 | 1,1 | 1,3 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 93 | 18,5 | 9,3 | 7,3 | 4,8 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | - |
| 94 | 17,4 | 8,7 | 8,1 | 6,0 | 0,8 | 0,1 | - | - |
| 95 | 16,2 | 8,1 | 3,8 | 2,7 | 0,7 | 0,1 | - | - |
| 96 | 14,3 | 7,2 | 4,4 | 3,0 | 0,6 | 0,1 | - | - |
| 97 | 0,2 | 0,1 | 1,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 98 | 2,9 | 1,4 | 1,3 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 99 | 1,6 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 100 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 101 | 2,0 | 0,9 | 1,2 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 102 | 3,5 | 1,6 | 0,8 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 103 | 2,2 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 105 | 19,5 | 9,7 | 8,2 | 3,0 | 0,9 | 0,1 | - | - |
| 106 | 22,7 | 11,4 | 20,1 | 13,1 | 1,1 | 0,2 | 6,6 | 2,1 |
| 107 | 43,5 | 21,7 | 21,0 | 14,4 | 3,2 | 0,5 | 2,5 | 0,1 |
| 108 | 19,9 | 10,0 | 7,2 | 4,4 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| 109 | 10,4 | 5,2 | 4,6 | 3,6 | 0,5 | 0,1 | 3,5 | - |
| 110 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 113 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 114 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 115 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 116 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 117 | 1,1 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 118 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 119 | 2,5 | 1,3 | 1,9 | 1,6 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 120 | 1,8 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 121 | 1,6 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 122 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 123 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 124 | 1,7 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 126 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 127 | 3,6 | 1,6 | 3,1 | 2,9 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 128 | 2,3 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 129 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 130 | 2,0 | 1,0 | 1,7 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 131 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 145 | 1,8 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 146 | - | - | 3,9 | 1,2 | - | - | - | - |
| 147 | 4,1 | 2,0 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 148 | 21,1 | 10,5 | 11,5 | 9,4 | 1,1 | 0,2 | - | - |
| 149 | 72,6 | 36,3 | 15,4 | 13,3 | 3,9 | 0,6 | 1,5 | 0,1 |
| 151 | 1,8 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 152 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 153 | 5,7 | 2,8 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | - | - |
| 154 | 11,4 | 5,7 | 5,3 | 4,3 | 0,7 | 0,1 | - | - |
| 156 | 5,0 | 2,5 | 3,1 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 157 | 2,9 | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 158 | 3,1 | 1,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 160 | 50,4 | 25,2 | 17,4 | 13,6 | 3,0 | 0,4 | 0,5 | 0,1 |
| 161 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 162 | 1,8 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 163 | 11,3 | 5,6 | 4,1 | 3,6 | 0,7 | 0,1 | 0,8 | 0,1 |
| 164 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 165 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |

## Приложение 11

## к Программе комплексного развития

## транспортной инфраструктуры,

## расположенной на территории

## г. Искитима Новосибирской области

Социально-экономические показатели

по транспортным районам на 2024 год

| N | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население, тыс. чел. | Занятые, тыс. чел. | Места труда, тыс. ед. | Места труда в сфере услуг, тыс. ед. | Студенты дневных отделений, тыс. чел. | Студенты вечерних отделений, тыс. чел. | Места учебы (дневное отделение), тыс. ед. | Места учебы (вечернее отделение), тыс. ед. |
| 1 | 29,3 | 14,6 | 7,8 | 4,7 | 1,3 | 0,2 | - | - |
| 2 | 13,7 | 6,7 | 8,7 | 4,7 | 0,6 | 0,1 | - | - |
| 3 | 2,6 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 4 | 5,4 | 2,7 | 1,9 | 1,3 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 5 | 6,3 | 3,2 | 1,4 | 0,9 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 6 | 1,8 | 0,8 | 1,9 | 1,4 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 7 | 0,8 | 0,4 | 16,2 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 8 | 56,4 | 28,2 | 11,1 | 9,8 | 2,5 | 0,4 | 0,3 | - |
| 9 | 5,8 | 2,9 | 4,3 | 2,1 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
| 10 | 29,2 | 14,6 | 6,1 | 5,3 | 1,3 | 0,2 | - | - |
| 11 | 0,2 | 0,1 | 8,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 12 | 19,5 | 9,7 | 10,2 | 9,6 | 0,8 | 0,1 | 0,5 | - |
| 13 | 2,8 | 1,4 | 12,0 | 8,1 | 2,4 | 0,4 | 6,0 | 0,0 |
| 14 | 42,0 | 21,0 | 14,2 | 12,4 | 1,8 | 0,3 | - | - |
| 15 | 91,6 | 45,8 | 13,5 | 12,1 | 4,0 | 0,6 | 0,1 | 0,0 |
| 16 | 6,6 | 3,1 | 2,0 | 1,5 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 17 | 4,0 | 2,0 | 13,8 | 3,8 | 0,2 | 0,0 | 1,5 | 0,3 |
| 18 | 18,2 | 9,1 | 21,3 | 13,7 | 0,8 | 0,1 | - | - |
| 19 | 17,2 | 8,6 | 11,9 | 9,4 | 0,7 | 0,1 | - | - |
| 20 | 31,3 | 15,7 | 14,3 | 11,1 | 1,5 | 0,2 | 1,4 | 0,0 |
| 21 | 19,2 | 9,6 | 27,0 | 21,4 | 1,5 | 0,2 | 1,0 | 0,0 |
| 22 | 17,8 | 8,9 | 15,1 | 13,1 | 0,8 | 0,1 | - | - |
| 23 | 39,8 | 19,9 | 34,8 | 26,8 | 2,2 | 0,3 | 0,9 | - |
| 24 | 11,3 | 5,6 | 5,1 | 3,3 | 0,5 | 0,1 | - | - |
| 25 | 11,9 | 6,0 | 13,5 | 9,3 | 0,5 | 0,1 | - | - |
| 26 | 8,5 | 4,2 | 5,9 | 2,6 | 0,4 | 0,1 | - | - |
| 27 | 17,9 | 8,9 | 49,7 | 40,2 | 0,8 | 0,1 | 4,0 | 0,3 |
| 28 | 88,1 | 44,1 | 22,3 | 17,9 | 4,3 | 0,6 | 0,4 | 0,0 |
| 29 | 39,3 | 19,7 | 77,7 | 68,0 | 3,1 | 0,5 | 11,9 | 5,1 |
| 30 | 62,7 | 31,3 | 24,4 | 21,0 | 4,7 | 0,7 | 5,8 | 5,5 |
| 31 | 21,9 | 10,9 | 19,4 | 16,4 | 2,2 | 0,3 | 4,6 | 0,5 |
| 32 | 24,6 | 12,2 | 5,4 | 3,6 | 1,1 | 0,2 | - | - |
| 33 | 1,6 | 0,8 | 4,7 | 3,6 | 0,1 | 0,0 | 1,1 | - |
| 34 | 1,5 | 0,8 | 6,5 | 4,2 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 35 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 36 | 6,3 | 3,1 | 3,2 | 1,9 | 0,3 | 0,0 | 4,6 | - |
| 37 | 13,9 | 7,0 | 3,4 | 3,2 | 0,6 | 0,1 | 5,6 | 0,2 |
| 38 | 40,6 | 20,3 | 9,3 | 7,1 | 1,8 | 0,3 | 0,7 | 0,1 |
| 39 | 20,0 | 10,0 | 11,4 | 7,9 | 0,9 | 0,1 | - | - |
| 40 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 41 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 42 | 6,5 | 3,2 | 6,6 | 3,2 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 43 | 1,8 | 0,9 | 20,5 | 6,9 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 0,2 |
| 44 | 8,7 | 4,3 | 2,7 | 1,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | - |
| 45 | 7,6 | 3,5 | 2,1 | 1,3 | 0,4 | 0,1 | - | - |
| 46 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 47 | 2,1 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 48 | 9,3 | 4,7 | 5,1 | 4,7 | 0,7 | 0,1 | 2,8 | - |
| 49 | 66,7 | 33,3 | 34,3 | 28,5 | 6,8 | 1,0 | 16,0 | 0,3 |
| 50 | 50,4 | 25,2 | 10,1 | 8,3 | 2,2 | 0,3 | - | - |
| 51 | 58,7 | 29,4 | 30,8 | 25,5 | 3,2 | 0,5 | 3,0 | 0,2 |
| 52 | 64,9 | 32,5 | 16,7 | 14,4 | 3,6 | 0,5 | 3,0 | 0,2 |
| 53 | 70,3 | 35,1 | 10,2 | 8,3 | 3,2 | 0,5 | 0,6 | - |
| 54 | 17,4 | 8,7 | 13,9 | 6,7 | 0,9 | 0,1 | 0,5 | - |
| 55 | 6,0 | 3,0 | 12,2 | 5,4 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | - |
| 56 | 0,4 | 0,2 | 14,1 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 57 | 0,3 | 0,2 | 7,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 58 | - | - | 0,3 | 0,1 | - | - | - | - |
| 59 | 0,6 | 0,3 | 1,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 60 | 5,3 | 2,5 | 10,6 | 6,1 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 61 | 15,8 | 7,7 | 7,1 | 5,0 | 0,8 | 0,1 | - | - |
| 62 | 43,1 | 21,6 | 14,2 | 9,4 | 1,9 | 0,3 | - | - |
| 63 | 0,6 | 0,3 | 12,3 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 64 | 1,5 | 0,7 | 2,0 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 65 | 69,0 | 34,5 | 8,4 | 7,9 | 3,5 | 0,5 | 1,1 | - |
| 66 | 6,7 | 3,3 | 1,0 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | - | - |
| 67 | 13,2 | 6,6 | 3,0 | 2,4 | 0,7 | 0,1 | - | - |
| 68 | 10,5 | 4,7 | 3,5 | 2,3 | 0,6 | 0,1 | - | - |
| 69 | 11,5 | 5,5 | 5,2 | 2,2 | 0,5 | 0,1 | - | - |
| 70 | 64,7 | 32,3 | 18,5 | 11,5 | 3,2 | 0,5 | - | - |
| 71 | 11,4 | 5,7 | 3,6 | 2,6 | 0,5 | 0,1 | - | - |
| 72 | 1,8 | 0,8 | 1,8 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 73 | 43,0 | 21,4 | 12,5 | 6,9 | 1,9 | 0,3 | - | - |
| 74 | 2,4 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 75 | 9,7 | 4,3 | 2,2 | 1,9 | 0,5 | 0,1 | - | - |
| 76 | 5,9 | 2,8 | 1,6 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 77 | 9,2 | 4,6 | 2,6 | 2,3 | 0,5 | 0,1 | - | - |
| 78 | 64,1 | 32,0 | 42,1 | 36,1 | 7,2 | 1,1 | 7,9 | 0,1 |
| 79 | 2,4 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 80 | - | - | 0,2 | 0,0 | - | - | - | - |
| 81 | 3,5 | 1,6 | 2,0 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 82 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 83 | 2,5 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 84 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 85 | 4,2 | 1,9 | 1,1 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 86 | 4,3 | 2,1 | 2,3 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 87 | 28,2 | 14,1 | 6,2 | 5,6 | 1,2 | 0,2 | - | - |
| 88 | 1,4 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 89 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 90 | 6,3 | 3,2 | 4,0 | 3,4 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 91 | 8,0 | 4,0 | 4,9 | 1,2 | 0,3 | 0,1 | - | - |
| 92 | 2,2 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 93 | 18,1 | 9,0 | 7,3 | 4,8 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | - |
| 94 | 20,2 | 10,0 | 8,2 | 6,1 | 1,0 | 0,1 | - | - |
| 95 | 18,6 | 9,3 | 4,0 | 2,9 | 0,8 | 0,1 | - | - |
| 96 | 14,1 | 7,1 | 4,4 | 3,0 | 0,6 | 0,1 | - | - |
| 97 | - | - | 1,7 | 0,7 | - | - | - | - |
| 98 | 2,7 | 1,3 | 1,3 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 99 | 1,7 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 100 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 101 | 1,9 | 0,9 | 1,2 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 102 | 3,4 | 1,5 | 0,8 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 103 | 2,0 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 105 | 19,2 | 9,6 | 8,2 | 3,0 | 0,8 | 0,1 | - | - |
| 106 | 22,6 | 11,3 | 20,1 | 13,2 | 1,1 | 0,2 | 6,7 | 2,1 |
| 107 | 42,6 | 21,3 | 21,0 | 14,4 | 3,1 | 0,5 | 2,6 | 0,1 |
| 108 | 19,8 | 9,9 | 7,2 | 4,4 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,1 |
| 109 | 10,2 | 5,1 | 4,6 | 3,6 | 0,4 | 0,1 | 3,6 | - |
| 110 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 113 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 114 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 115 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 116 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 117 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 118 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 119 | 2,3 | 1,2 | 1,8 | 1,6 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 120 | 1,6 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 121 | 1,5 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 122 | - | - | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - |
| 123 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 124 | 1,5 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 126 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 127 | 3,5 | 1,6 | 3,1 | 2,8 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 128 | 2,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 129 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 130 | 2,2 | 1,1 | 1,7 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 131 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 145 | 1,8 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 146 | - | - | 3,9 | 1,2 | - | - | - | - |
| 147 | 4,2 | 2,1 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 148 | 21,1 | 10,6 | 11,5 | 9,4 | 1,1 | 0,2 | - | - |
| 149 | 72,9 | 36,4 | 15,4 | 13,3 | 3,9 | 0,6 | 1,5 | 0,1 |
| 151 | 1,8 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 152 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 153 | 5,7 | 2,8 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | - | - |
| 154 | 11,4 | 5,7 | 5,3 | 4,3 | 0,7 | 0,1 | - | - |
| 156 | 5,0 | 2,5 | 3,1 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 157 | 2,9 | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 158 | 3,1 | 1,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 160 | 50,4 | 25,2 | 17,4 | 13,7 | 3,1 | 0,5 | 0,5 | 0,1 |
| 161 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 162 | 1,8 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 163 | 11,3 | 5,7 | 4,1 | 3,6 | 0,7 | 0,1 | 0,8 | 0,1 |
| 164 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 165 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |

## Приложение 12

## к Программе комплексного развития

## транспортной инфраструктуры,

## расположенной на территории

## г. Искитима Новосибирской области

Социально-экономические показатели

по транспортным районам на 2025 год

| N | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население, тыс. чел. | Занятые, тыс. чел. | Места труда, тыс. ед. | Места труда в сфере услуг, тыс. ед. | Студенты дневных отделений, тыс. чел. | Студенты вечерних отделений, тыс. чел. | Места учебы (дневное отделение), тыс. ед. | Места учебы (вечернее отделение), тыс. ед. |
| 1 | 30,5 | 15,2 | 8,0 | 4,7 | 1,3 | 0,2 | - | - |
| 2 | 14,2 | 6,9 | 5,5 | 4,6 | 0,7 | 0,1 | - | - |
| 3 | 2,6 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 4 | 5,7 | 2,8 | 1,8 | 1,2 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 5 | 6,6 | 3,3 | 1,4 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 6 | 1,8 | 0,8 | 2,2 | 1,4 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 7 | 0,9 | 0,4 | 16,4 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 8 | 58,7 | 29,4 | 11,2 | 9,8 | 2,6 | 0,4 | 0,3 | - |
| 9 | 6,1 | 3,0 | 4,3 | 2,0 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
| 10 | 30,4 | 15,2 | 6,0 | 5,2 | 1,3 | 0,2 | - | - |
| 11 | 0,3 | 0,1 | 8,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 12 | 20,3 | 10,2 | 10,2 | 9,6 | 0,9 | 0,1 | 0,5 | - |
| 13 | 2,9 | 1,5 | 12,0 | 8,1 | 2,5 | 0,4 | 6,2 | 0,0 |
| 14 | 43,7 | 21,9 | 14,1 | 12,3 | 1,9 | 0,3 | - | - |
| 15 | 95,4 | 47,7 | 13,5 | 12,0 | 4,1 | 0,6 | 0,1 | 0,0 |
| 16 | 6,9 | 3,2 | 2,4 | 1,5 | 0,3 | 0,1 | - | - |
| 17 | 4,2 | 2,1 | 13,9 | 3,8 | 0,2 | 0,0 | 1,5 | 0,3 |
| 18 | 19,0 | 9,5 | 21,2 | 13,6 | 0,8 | 0,1 | - | - |
| 19 | 17,9 | 8,9 | 11,8 | 9,4 | 0,8 | 0,1 | - | - |
| 20 | 32,6 | 16,3 | 14,3 | 11,0 | 1,6 | 0,2 | 1,5 | 0,0 |
| 21 | 20,0 | 10,0 | 27,1 | 21,3 | 1,5 | 0,2 | 1,0 | 0,0 |
| 22 | 18,6 | 9,3 | 15,0 | 13,0 | 0,8 | 0,1 | - | - |
| 23 | 41,4 | 20,7 | 34,9 | 26,9 | 2,3 | 0,3 | 1,0 | - |
| 24 | 11,7 | 5,9 | 5,0 | 3,2 | 0,5 | 0,1 | - | - |
| 25 | 12,4 | 6,2 | 13,5 | 9,3 | 0,5 | 0,1 | - | - |
| 26 | 8,8 | 4,4 | 5,8 | 2,6 | 0,4 | 0,1 | - | - |
| 27 | 18,6 | 9,3 | 49,8 | 40,3 | 0,8 | 0,1 | 4,1 | 0,3 |
| 28 | 91,8 | 45,9 | 22,2 | 17,7 | 4,5 | 0,7 | 0,4 | 0,0 |
| 29 | 41,0 | 20,5 | 77,7 | 68,0 | 3,2 | 0,5 | 12,4 | 5,3 |
| 30 | 65,3 | 32,7 | 24,2 | 20,8 | 4,9 | 0,7 | 6,0 | 5,8 |
| 31 | 22,8 | 11,4 | 19,2 | 16,3 | 2,3 | 0,3 | 4,8 | 0,5 |
| 32 | 25,6 | 12,7 | 5,3 | 3,5 | 1,1 | 0,2 | - | - |
| 33 | 1,7 | 0,8 | 4,7 | 3,6 | 0,1 | 0,0 | 1,1 | - |
| 34 | 1,6 | 0,8 | 6,5 | 4,3 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 35 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 36 | 6,6 | 3,3 | 3,2 | 1,8 | 0,3 | 0,0 | 4,8 | - |
| 37 | 14,5 | 7,2 | 3,4 | 3,1 | 0,6 | 0,1 | 5,8 | 0,2 |
| 38 | 42,2 | 21,1 | 9,3 | 6,9 | 1,9 | 0,3 | 0,7 | 0,1 |
| 39 | 20,8 | 10,4 | 11,3 | 7,7 | 0,9 | 0,1 | - | - |
| 40 | 0,3 | 0,1 | 1,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 41 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 42 | 6,7 | 3,4 | 6,6 | 3,0 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 43 | 1,8 | 0,9 | 20,6 | 7,0 | 0,1 | 0,0 | 1,0 | 0,2 |
| 44 | 9,0 | 4,5 | 2,7 | 1,8 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | - |
| 45 | 7,9 | 3,7 | 2,2 | 1,3 | 0,4 | 0,1 | - | - |
| 46 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 47 | 2,2 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 48 | 9,7 | 4,9 | 4,9 | 4,5 | 0,7 | 0,1 | 2,9 | - |
| 49 | 69,4 | 34,7 | 34,3 | 28,5 | 7,0 | 1,1 | 16,6 | 0,3 |
| 50 | 52,5 | 26,2 | 10,3 | 7,9 | 2,3 | 0,3 | - | - |
| 51 | 61,1 | 30,6 | 30,8 | 25,4 | 3,3 | 0,5 | 3,1 | 0,2 |
| 52 | 67,6 | 33,8 | 16,9 | 14,4 | 3,8 | 0,6 | 3,1 | 0,2 |
| 53 | 73,2 | 36,6 | 10,2 | 8,3 | 3,3 | 0,5 | 0,6 | - |
| 54 | 18,1 | 9,1 | 13,9 | 6,6 | 0,9 | 0,1 | 0,5 | - |
| 55 | 6,2 | 3,1 | 13,5 | 5,4 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | - |
| 56 | 0,4 | 0,2 | 14,3 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 57 | 0,3 | 0,2 | 7,8 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 58 | - | - | 1,8 | 0,1 | - | - | - | - |
| 59 | 0,6 | 0,3 | 1,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 60 | 5,4 | 2,6 | 10,9 | 6,0 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 61 | 16,3 | 7,9 | 7,2 | 5,0 | 0,9 | 0,1 | - | - |
| 62 | 44,9 | 22,5 | 14,1 | 9,2 | 2,0 | 0,3 | - | - |
| 63 | 0,6 | 0,3 | 12,7 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 64 | 1,6 | 0,7 | 2,4 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 65 | 71,9 | 36,0 | 8,3 | 7,8 | 3,6 | 0,5 | 1,2 | - |
| 66 | 6,9 | 3,4 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | - | - |
| 67 | 13,6 | 6,8 | 3,0 | 2,5 | 0,7 | 0,1 | - | - |
| 68 | 10,9 | 4,9 | 4,0 | 2,3 | 0,6 | 0,1 | - | - |
| 69 | 11,9 | 5,7 | 5,4 | 2,2 | 0,6 | 0,1 | - | - |
| 70 | 67,1 | 33,5 | 17,7 | 10,1 | 3,3 | 0,5 | - | - |
| 71 | 11,8 | 5,9 | 3,6 | 2,5 | 0,5 | 0,1 | - | - |
| 72 | 1,8 | 0,8 | 2,1 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 73 | 44,7 | 22,3 | 13,2 | 6,9 | 2,0 | 0,3 | - | - |
| 74 | 2,4 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 75 | 10,0 | 4,5 | 2,3 | 1,9 | 0,5 | 0,1 | - | - |
| 76 | 6,1 | 2,9 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 77 | 9,6 | 4,8 | 2,5 | 2,2 | 0,5 | 0,1 | - | - |
| 78 | 66,8 | 33,3 | 42,1 | 36,1 | 7,5 | 1,1 | 8,2 | 0,1 |
| 79 | 2,4 | 1,1 | 1,3 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 80 | - | - | 0,3 | 0,0 | - | - | - | - |
| 81 | 3,6 | 1,6 | 2,2 | 1,1 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 82 | 0,1 | 0,0 | 1,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 83 | 2,6 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 84 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 85 | 4,3 | 1,9 | 1,2 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 86 | 4,5 | 2,2 | 2,5 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 87 | 29,4 | 14,7 | 6,1 | 5,5 | 1,3 | 0,2 | - | - |
| 88 | 1,4 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 89 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 90 | 6,6 | 3,3 | 4,0 | 3,4 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 91 | 8,4 | 4,2 | 4,9 | 1,2 | 0,4 | 0,1 | - | - |
| 92 | 2,2 | 1,0 | 2,4 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 93 | 18,8 | 9,4 | 7,3 | 4,8 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | - |
| 94 | 20,8 | 10,4 | 8,1 | 5,9 | 1,0 | 0,1 | - | - |
| 95 | 19,3 | 9,7 | 3,7 | 2,6 | 0,8 | 0,1 | - | - |
| 96 | 14,7 | 7,3 | 4,4 | 3,0 | 0,6 | 0,1 | - | - |
| 97 | - | - | 1,8 | 0,7 | - | - | - | - |
| 98 | 2,8 | 1,4 | 1,3 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 99 | 1,7 | 0,8 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 100 | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 101 | 2,0 | 0,9 | 2,0 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 102 | 3,5 | 1,6 | 0,8 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 103 | 2,0 | 0,9 | 1,4 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 105 | 20,0 | 10,0 | 8,2 | 3,0 | 0,9 | 0,1 | - | - |
| 106 | 23,5 | 11,7 | 20,1 | 13,1 | 1,2 | 0,2 | 7,0 | 2,2 |
| 107 | 44,4 | 22,2 | 21,1 | 14,4 | 3,3 | 0,5 | 2,7 | 0,1 |
| 108 | 20,7 | 10,3 | 7,4 | 4,4 | 1,1 | 0,2 | 0,4 | 0,1 |
| 109 | 10,6 | 5,3 | 4,6 | 3,6 | 0,5 | 0,1 | 3,7 | - |
| 110 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 113 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 114 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 115 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 116 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 117 | 1,0 | 0,5 | 1,1 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 118 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 119 | 2,4 | 1,2 | 2,0 | 1,6 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 120 | 1,7 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 121 | 1,5 | 0,7 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 122 | - | - | 0,2 | 0,0 | - | - | - | - |
| 123 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 124 | 1,6 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 126 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 127 | 3,6 | 1,6 | 3,1 | 2,8 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 128 | 2,2 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 129 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 130 | 2,3 | 1,1 | 1,8 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 131 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 145 | 1,9 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 146 | - | - | 5,3 | 1,5 | - | - | - | - |
| 147 | 4,3 | 2,1 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 148 | 21,1 | 10,6 | 15,6 | 11,4 | 1,3 | 0,2 | - | - |
| 149 | 73,9 | 37,0 | 20,8 | 16,1 | 4,5 | 0,6 | 1,6 | 0,1 |
| 151 | 1,8 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 152 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 153 | 6,4 | 3,2 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | - | - |
| 154 | 12,9 | 6,5 | 6,5 | 5,2 | 0,9 | 0,1 | - | - |
| 156 | 4,6 | 2,3 | 3,8 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 157 | 2,6 | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 158 | 2,8 | 1,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 160 | 46,7 | 23,3 | 20,1 | 14,2 | 2,8 | 0,4 | 0,6 | 0,1 |
| 161 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 162 | 2,8 | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 163 | 17,2 | 8,6 | 4,3 | 3,6 | 1,1 | 0,1 | 0,8 | 0,1 |
| 164 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 165 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |

## Приложение 13

## к Программе комплексного развития

## транспортной инфраструктуры,

## расположенной на территории

## г. Искитима Новосибирской области

Социально-экономические показатели

по транспортным районам на 2029 год

| N | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население, тыс. чел. | Занятые, тыс. чел. | Места труда, тыс. ед. | Места труда в сфере услуг, тыс. ед. | Студенты дневных отделений, тыс. чел. | Студенты вечерних отделений, тыс. чел. | Места учебы (дневное отделение), тыс. ед. | Места учебы (вечернее отделение), тыс. ед. |
| 1 | 31,7 | 15,8 | 8,1 | 4,9 | 1,4 | 0,2 | - | - |
| 2 | 14,8 | 7,2 | 5,5 | 4,8 | 0,7 | 0,1 | - | - |
| 3 | 2,8 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 4 | 5,9 | 2,9 | 1,8 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 5 | 6,8 | 3,4 | 1,4 | 0,9 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 6 | 1,9 | 0,9 | 2,3 | 1,4 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 7 | 0,9 | 0,4 | 16,6 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 8 | 61,0 | 30,5 | 11,3 | 10,2 | 2,7 | 0,4 | 0,3 | - |
| 9 | 6,3 | 3,2 | 4,3 | 2,1 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
| 10 | 31,6 | 15,8 | 6,1 | 5,5 | 1,4 | 0,2 | - | - |
| 11 | 0,3 | 0,1 | 8,2 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 12 | 21,1 | 10,5 | 10,3 | 10,0 | 0,9 | 0,1 | 0,5 | - |
| 13 | 3,0 | 1,5 | 12,2 | 8,5 | 2,6 | 0,4 | 6,5 | 0,1 |
| 14 | 45,3 | 22,7 | 14,3 | 12,8 | 2,0 | 0,3 | - | - |
| 15 | 98,9 | 49,5 | 13,7 | 12,5 | 4,3 | 0,6 | 0,1 | 0,1 |
| 16 | 7,2 | 3,4 | 2,4 | 1,5 | 0,4 | 0,1 | - | - |
| 17 | 4,3 | 2,2 | 14,1 | 3,9 | 0,2 | 0,0 | 1,6 | 0,3 |
| 18 | 19,7 | 9,8 | 21,5 | 14,1 | 0,9 | 0,1 | - | - |
| 19 | 18,6 | 9,3 | 12,0 | 9,7 | 0,8 | 0,1 | - | - |
| 20 | 33,8 | 16,9 | 14,5 | 11,4 | 1,6 | 0,2 | 1,5 | 0,0 |
| 21 | 20,7 | 10,4 | 27,4 | 22,2 | 1,6 | 0,2 | 1,0 | 0,0 |
| 22 | 19,2 | 9,6 | 15,2 | 13,6 | 0,8 | 0,1 | - | - |
| 23 | 43,0 | 21,5 | 35,3 | 27,9 | 2,3 | 0,4 | 1,0 | - |
| 24 | 12,2 | 6,1 | 5,1 | 3,4 | 0,5 | 0,1 | - | - |
| 25 | 12,9 | 6,4 | 13,6 | 9,6 | 0,6 | 0,1 | - | - |
| 26 | 9,2 | 4,6 | 5,9 | 2,7 | 0,4 | 0,1 | - | - |
| 27 | 19,3 | 9,7 | 50,4 | 41,9 | 0,8 | 0,1 | 4,3 | 0,3 |
| 28 | 95,2 | 47,6 | 22,4 | 18,4 | 4,7 | 0,7 | 0,5 | 0,0 |
| 29 | 42,5 | 21,3 | 78,7 | 70,7 | 3,4 | 0,5 | 13,0 | 5,6 |
| 30 | 67,8 | 33,9 | 24,6 | 21,6 | 5,1 | 0,8 | 6,3 | 6,0 |
| 31 | 23,6 | 11,8 | 19,5 | 17,0 | 2,4 | 0,4 | 5,0 | 0,6 |
| 32 | 26,6 | 13,2 | 5,4 | 3,6 | 1,2 | 0,2 | - | - |
| 33 | 1,7 | 0,9 | 4,7 | 3,7 | 0,1 | 0,0 | 1,2 | - |
| 34 | 1,6 | 0,8 | 6,6 | 4,4 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 35 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 36 | 6,8 | 3,4 | 3,3 | 1,9 | 0,3 | 0,0 | 5,0 | - |
| 37 | 15,0 | 7,5 | 3,4 | 3,2 | 0,7 | 0,1 | 6,1 | 0,2 |
| 38 | 43,8 | 21,9 | 9,4 | 7,2 | 2,0 | 0,3 | 0,8 | 0,1 |
| 39 | 21,6 | 10,8 | 11,5 | 8,0 | 0,9 | 0,1 | - | - |
| 40 | 0,3 | 0,1 | 1,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 41 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 42 | 7,0 | 3,5 | 6,6 | 3,1 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 43 | 1,9 | 1,0 | 20,9 | 7,2 | 0,1 | 0,0 | 1,0 | 0,2 |
| 44 | 9,4 | 4,7 | 2,8 | 1,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | - |
| 45 | 8,3 | 3,9 | 2,2 | 1,3 | 0,4 | 0,1 | - | - |
| 46 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 47 | 2,3 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 48 | 10,1 | 5,0 | 5,0 | 4,7 | 0,7 | 0,1 | 3,1 | - |
| 49 | 72,0 | 36,0 | 34,7 | 29,6 | 7,3 | 1,1 | 17,5 | 0,3 |
| 50 | 54,4 | 27,2 | 10,4 | 8,2 | 2,4 | 0,4 | - | - |
| 51 | 63,4 | 31,7 | 31,2 | 26,4 | 3,5 | 0,5 | 3,3 | 0,2 |
| 52 | 70,1 | 35,1 | 17,1 | 15,0 | 3,9 | 0,6 | 3,3 | 0,2 |
| 53 | 75,9 | 38,0 | 10,3 | 8,6 | 3,5 | 0,5 | 0,6 | - |
| 54 | 18,8 | 9,4 | 14,1 | 6,9 | 0,9 | 0,1 | 0,5 | - |
| 55 | 6,4 | 3,2 | 13,6 | 5,6 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | - |
| 56 | 0,4 | 0,2 | 14,5 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 57 | 0,3 | 0,2 | 7,9 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 58 | - | - | 1,9 | 0,2 | - | - | - | - |
| 59 | 0,7 | 0,3 | 1,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 60 | 5,7 | 2,7 | 13,5 | 6,2 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 61 | 17,3 | 8,4 | 7,3 | 5,2 | 0,9 | 0,1 | - | - |
| 62 | 46,6 | 23,3 | 14,3 | 9,5 | 2,0 | 0,3 | - | - |
| 63 | 0,6 | 0,3 | 12,8 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 64 | 1,6 | 0,8 | 2,4 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 65 | 74,6 | 37,3 | 8,4 | 8,2 | 3,7 | 0,6 | 1,2 | - |
| 66 | 7,3 | 3,6 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | - | - |
| 67 | 14,4 | 7,2 | 3,1 | 2,6 | 0,7 | 0,1 | - | - |
| 68 | 11,5 | 5,2 | 4,0 | 2,4 | 0,6 | 0,1 | - | - |
| 69 | 12,5 | 6,0 | 5,5 | 2,3 | 0,6 | 0,1 | - | - |
| 70 | 70,2 | 35,1 | 17,9 | 10,5 | 3,4 | 0,5 | - | - |
| 71 | 12,3 | 6,1 | 3,6 | 2,6 | 0,5 | 0,1 | - | - |
| 72 | 1,9 | 0,9 | 2,1 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 73 | 46,5 | 23,1 | 13,3 | 7,2 | 2,0 | 0,3 | - | - |
| 74 | 2,6 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 75 | 10,5 | 4,7 | 2,4 | 2,0 | 0,6 | 0,1 | - | - |
| 76 | 6,4 | 3,0 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 77 | 10,0 | 5,0 | 2,5 | 2,3 | 0,5 | 0,1 | - | - |
| 78 | 69,3 | 34,6 | 42,6 | 37,5 | 7,8 | 1,2 | 8,6 | 0,1 |
| 79 | 2,6 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 80 | - | - | 0,3 | 0,0 | - | - | - | - |
| 81 | 3,8 | 1,7 | 2,2 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 82 | 0,1 | 0,0 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 83 | 2,7 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 84 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 85 | 4,5 | 2,0 | 1,2 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 86 | 4,6 | 2,3 | 2,5 | 1,3 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 87 | 30,5 | 15,3 | 6,2 | 5,7 | 1,3 | 0,2 | - | - |
| 88 | 1,5 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 89 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 90 | 6,8 | 3,4 | 4,0 | 3,5 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 91 | 8,7 | 4,3 | 5,0 | 1,3 | 0,4 | 0,1 | - | - |
| 92 | 2,4 | 1,1 | 2,4 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 93 | 19,5 | 9,8 | 7,4 | 5,0 | 0,9 | 0,1 | 0,2 | - |
| 94 | 22,0 | 11,0 | 8,2 | 6,2 | 1,0 | 0,2 | - | - |
| 95 | 20,1 | 10,0 | 3,7 | 2,7 | 0,9 | 0,1 | - | - |
| 96 | 15,3 | 7,6 | 4,5 | 3,1 | 0,7 | 0,1 | - | - |
| 97 | - | - | 1,8 | 0,7 | - | - | - | - |
| 98 | 2,9 | 1,4 | 1,3 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 99 | 1,8 | 0,8 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 100 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 101 | 2,1 | 0,9 | 2,0 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 102 | 3,7 | 1,7 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 103 | 2,1 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 105 | 20,8 | 10,4 | 8,3 | 3,1 | 0,9 | 0,1 | - | - |
| 106 | 24,4 | 12,2 | 20,4 | 13,7 | 1,2 | 0,2 | 7,3 | 2,3 |
| 107 | 46,1 | 23,0 | 21,4 | 14,9 | 3,4 | 0,5 | 2,8 | 0,1 |
| 108 | 21,4 | 10,7 | 7,5 | 4,5 | 1,1 | 0,2 | 0,4 | 0,1 |
| 109 | 11,0 | 5,5 | 4,7 | 3,7 | 0,5 | 0,1 | 3,9 | - |
| 110 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 113 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 114 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 115 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 116 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 117 | 1,1 | 0,5 | 1,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 118 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 119 | 2,5 | 1,3 | 2,0 | 1,7 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 120 | 1,8 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 121 | 1,6 | 0,7 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 122 | - | - | 0,2 | 0,0 | - | - | - | - |
| 123 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 124 | 1,7 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 126 | 1,3 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 127 | 3,8 | 1,7 | 3,1 | 3,0 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 128 | 2,3 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 129 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 130 | 2,4 | 1,2 | 1,9 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 131 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 145 | 6,6 | 3,3 | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | - | - |
| 146 | 6,7 | 3,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | - | - |
| 147 | 22,7 | 11,3 | 4,6 | 3,7 | 1,4 | 0,2 | 0,8 | 0,1 |
| 148 | 1,1 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 149 | 2,0 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 151 | - | - | 7,2 | 1,8 | - | - | - | - |
| 152 | 4,5 | 2,3 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 153 | 22,2 | 11,1 | 21,1 | 13,8 | 1,4 | 0,2 | - | - |
| 154 | 77,6 | 38,8 | 28,2 | 19,5 | 4,7 | 0,7 | 1,6 | 0,1 |
| 156 | 1,9 | 1,0 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 157 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| 158 | 4,6 | 2,3 | 4,6 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | - | - |
| 160 | 2,6 | 1,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 161 | 2,8 | 1,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | - | - |
| 162 | 46,7 | 23,3 | 23,2 | 14,8 | 2,8 | 0,4 | 0,6 | 0,1 |
| 163 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 164 | 13,3 | 6,7 | 8,0 | 6,4 | 0,8 | 0,1 | - | - |
| 165 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |

».