Проект№:

ГП-0151300033717000007-11-2017

Заказчик: Администрация города Искитима Новосибирской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждаемая часть

Новосибирск

2017

Состав проекта

Раздел «Градостроительные решения»

- Положение о территориальном планировании – том I

- Карты – тома I

- Материалы по обоснованию (пояснительная записка) – том II

- Карты – тома II

- Электронная версия проекта

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

- Пояснительная записка – том III

- Электронная версия

Электронная версия проекта:

- Текстовая часть в формате docx.

- Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0

- Графическая часть в виде растровых изображений.

Перечень карт раздела «Градостроительные решения»

| № п/п | Наименование карт | Марка | № листа |
| --- | --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |  |  |  |
| 1 | Карта границ города Искитима Новосибирской области, М 1:5 000 | ГП-1 | 1 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения города Искитима Новосибирской области, М 1:5 000 | ГП-2 | 2 |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения в области развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Искитима Новосибирской области, М 1:10 000 | ГП-3 | 3 |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения в области водоснабжения города Искитима Новосибирской области, М 1:5 000 | ГП-4 | 4 |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения в области водоотведения города Искитима Новосибирской области, М 1:5 000 | ГП-5 | 5 |
| 6 | Карта планируемого размещения объектов местного значения в области развития теплоснабжения города Искитима Новосибирской области, М 1:5 000 | ГП-6 | 6 |
| 7 | Карта планируемого размещения объектов местного значения в области развития газоснабжения города Искитима Новосибирской области, М 1:5 000 | ГП-7 | 7 |
| 8 | Карта планируемого размещения объектов местного значения в области развития электроснабжения, связи города Искитима Новосибирской области, М 1:5 000 | ГП-8 | 8 |
| 9 | Карта планируемого размещения объектов местного значения в области ливневой канализации города Искитима Новосибирской области, М 1:5 000 | ГП-9 | 9 |
| 10 | Карта функциональных зон города Искитима Новосибирской области, М 1:5 000 | ГП-10 | 10 |
| Материалы по обоснованию |  |  |  |
| 11 | Карта положения территории города Искитима в структуре Новосибирской агломерации М 1:300 000 | ГП-11 | 11 |
| 12 | Карта современного состояния территории города Искитима Новосибирской области, М 1:5 000 | ГП-12 | 12 |
| 13 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории, объектов культурного наследия, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, комплексной оценки территории города Искитима Новосибирской области, М 1:5 000 | ГП-13 | 13 |

02 Список основных исполнителей

| № | Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный раздел | Начальник отдела разработки градостроительной документации | Аникина С.С. |  |
|  |  | Ведущий градостроитель | Бегеза С.Е. |  |
|  |  | Градостроитель проекта | Оськина Е.В. |  |
|  |  | Специалист градостроитель III категории | Савойский Е.В. |  |
| 2 | Экономический раздел | Начальник экономического отдела | Томилина Т.Н. |  |
| 3 | Дорожная сеть, транспорт | Градостроитель проекта | Оськина Е.В. |  |
|  |  | Специалист градостроитель III категории | Савойский Е.В. |  |
| 4 | Инженерные коммуникации | Начальник отдела инженерных коммуникаций | Трофимова Н.А. |  |
| 5 | Инженерно-технологические мероприятия по ГО и ЧС | Ведущий градостроитель проекта | Бегеза С.Е. |  |
| 6 | Инженерная подготовка и вертикальная планировка | Ведущий градостроитель проекта | Неклюдов А.А. |  |
|  |  | Специалист градостроитель I категории | Бигдай Ю.П. |  |
| 7 | Подготовка исходных данных | Главный инженер проекта | Воробьев В. Н. |  |
| 8 | Графическое оформление проекта | Градостроитель проекта | Оськина Е.В. |  |
|  |  | Специалист градостроитель I категории | Бигдай Ю.П. |  |
|  |  | Специалист градостроитель II категории | Колмакова В.С. |  |
|  |  | Специалист градостроитель III категории | Савойский Е.В. |  |
|  |  | Специалист градостроитель III категории | Пономарёва М.В. |  |

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

01  Состав проекта

02  Список основных исполнителей

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5

1.  Планируемое функциональное зонирование территории города Искитима, параметры функциональных зон	8

2. Перечень объектов федерального, регионального и местного значения, планируемых к размещению на территории городского округа Искитим, утверждённых в установленном порядке	11

2.1  Перечень объектов федерального и регионального значения	11

2.2 Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения городского округа	21

3. Перечень объектов местного значения планируемых к размещению на территории города Искитима	22

3.1 Демографический прогноз	22

3.2  Жилищное строительство	22

3.3 Планируемые для размещения объекты местного значения городского округа, относящиеся к областям физической культуры и массового спорта, культуры. Учреждения и предприятия обслуживания населения	23

3.4  Планируемые для размещения объекты местного значения городского округа, относящиеся к областям транспортной инфраструктуры, улично-дорожной сети	25

3.5 Планируемые для размещения объекты местного значения городского округа, относящиеся к областям электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения	29

3.5.1 Водоснабжение и водоотведение	29

3.5.2 Теплоснабжение	39

3.5.3 Газоснабжение	39

3.5.4 Электроснабжение	41

3.5.5 Связь	42

3.6 Мероприятия по сбору и вывозу бытовых отходов	42

3.7 Зоны с особыми условиями использования территорий	43

4. Планировочная организация территории города Искитима	45

5. Границы города Искитима	46

6. Технико-экономические показатели проекта	48

- Введение

Генеральный план города Искитима Новосибирской области  (далее проект) выполнен в соответствии с техническим заданием Администрации города Искитима Новосибирской области.

Проект разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года,  Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также Законом Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области».

Согласно Техническому заданию на выполнение проекта генерального плана города Искитима Новосибирской области границы проектируемой территории определяются границами городского округа Искитим Новосибирской области в соответствии с Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области». В соответствии со ст.2 п.2  Закона Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» муниципальное образование город Искитим имеет статус городского округа, в состав которого входит населённый пункт город Искитим, проект разработан на всю территорию муниципального образование (далее – проект генерального плана города Искитим).

Проект генерального плана города Искитима выполнена с учётом положений ранее разработанной градостроительной документации:  Схемой территориального планирования Новосибирской области, выполненной ЦНИИП градостроительства (Москва) и утвержденной Постановлением администрации НСО от 07.09.2009 № 339-па, Схемой территориального планирования Искитимского муниципального района, утвержденной Решением  сорок пятой очередной сессии Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области  от  25.02.2015 №380, Схемой территориального планирования Новосибирской агломерации, утверждённой Постановлением правительства Новосибирской области от 28.04.2014 № 186-п.

Методической базой разработки проекта являются Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Минрегионразвития от 26 мая 2011 г., № 244.

В соответствии с п.11 статьи 9 (в редакции Федерального закона от 20.03.2011)  генеральный план поселения утверждается на срок не менее, чем двадцать лет.

Исходный год проекта – 2017 год;

Первая очередь реализации проекта – 2027 год;

Расчетный срок реализации проекта – 2037 год.

Работа выполнена в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-93 в редакции федерального закона от 20.03.2011 №41-ФЗ;

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Законом Новосибирской области от 27 апреля 2010 г. № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;

- Приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.01.2012 № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- Постановлением Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области»;

- Решением Совета депутатов г. Искитима Новосибирской области от 20.12.2016 № 41 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Искитим Новосибирской области»;

Проектные решения выполнены с учетом положений ранее разработанной градостроительной документации:

- Схемы территориального планирования Новосибирской области, утвержденной Постановлением Администрации Новосибирской области от 07.09.09 г. № 339-па;

- Схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 № 186-п;

- Схемы территориального планирования Искитимского района Новосибирской области, утвержденной решением 45-й очередной сессии Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области от 25.02.2015 г. № 380.

В работе использованы следующие материалы:

- Распоряжение правительства РФ от 05.07.2010 № 1120-р «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года»;

- Постановление Совета Федерации от 28.05.2014 № 221-СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Новосибирской области»;

- Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года (утв. постановлением Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 г. № 474);

- Постановление правительства Новосибирской области от 01.04.2016 № 89-п «Об утверждении Программы реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года»;

- Постановление Правительства Новосибирской области от 26.04.2017 № 158-п «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Новосибирской области»;

- Комплексная программа социально-экономического развития г. Искитима на 2011-2025 (принята Решением Совета депутатов г. Искитима от 18.08.2011г. № 41);

- Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым на территории города Искитима Новосибирской области после 01.01.2012 года, на 201502020 годы» (принята постановлением Администрации г. Искитима  Новосибирской области от 25.05.2015 № 995);

- Устав города Искитима Новосибирской области (принят решением Совета депутатов  г. Искитима Новосибирской области от 26.12.2012 г. № 170);

иные материалы, предоставленные специалистами администрации г. Искитим Новосибирской области.

- 1.  Планируемое функциональное зонирование территории города Искитима, параметры функциональных зон

На проектируемой территории выделены следующие функциональные зоны:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами (Жинд)

- зона застройки малоэтажными жилыми домами (Жмл)

- зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Жс)

- зона застройки многоэтажными жилыми домами (Жмн)

- многофункциональная общественно-деловая зона (Ом)

- зона специализированной общественной застройки (Ос)

- зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования (ОсВУЗ)

- зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования (ОсДШ)

- зона объектов здравоохранения (ОсЗ)

- зона объектов культуры (ОсКи)

- зона объектов религиозного использования (ОсРи)

- зона производственная (П)

- зона лёгкой промышленности (ПЛ)

- зона объектов недропользования (ПН)

- зона объектов пищевой промышленности (ПП)

- зона объектов строительной промышленности (ПС)

- коммунально-складская зона (К)

- зона объектов коммунального обслуживания (ИК)

- зона объектов энергетики (ИЭ)

- зона объектов связи (ИС)

- зона объектов железнодорожного транспорта (ТЖ)

- зона объектов автомобильного транспорта (ТА)

- зона уличной и дорожной сети (УДС)

- зона ведения садового и дачного хозяйства (Ссд)

- зона сельскохозяйственного использования (Си)

- зона пчеловодства (СиПЧ)

- зона объектов отдыха (рекреации) (Р)

- зона причалов для маломерных судов (РПс)

- зона объектов спорта (Рс)

- зона лесов (Л)

- зона водных объектов (В)

- зона территории общего пользования (ТОП)

- зона курортной и санаторной деятельности (ДСК)

- зона охраны природных территорий (Опт)

- зона территории объектов культурного наследия(ОКН)

- зона ритуальной деятельности (ДРит)

- зона объектов специальной деятельности (ДСп)

Таблица 1-1

Проектируемый баланс территории г. Искитима  по функциональному назначению

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Площадь городского округа в установленных границах | 6162,39 | 100,00 |
|  | Планируемая площадь города | 4293,55 |  |
|  | Жилые зоны |  |  |
| 1 | зона застройки индивидуальными жилыми домами | 757,81 | 12,29 |
| 2 | зона застройки малоэтажными жилыми домами | 45,39 | 0,74 |
| 3 | зона застройки среднеэтажными жилыми домами | 174,56 | 2,83 |
| 4 | зона застройки многоэтажными жилыми домами | 31,80 | 0,52 |
|  | Общественно-деловые зоны |  |  |
| 5 | многофункциональная общественно-деловая зона | 4,27 | 0,07 |
| 6 | зона специализированной общественной застройки | 80,73 | 1,31 |
| 7 | зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования | 3,10 | 0,05 |
| 8 | зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | 49,04 | 0,80 |
| 9 | зона объектов культуры | 1,83 | 0,03 |
| 10 | зона объектов здравоохранения | 42,06 | 0,68 |
| 11 | зона объектов религиозного использования | 2,01 | 0,03 |
|  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |
| 12 | зона производственная | 1812,75 | 29,57 |
| 13 | зона объектов пищевой промышленности | 19,74 | 0,32 |
| 14 | зона объектов строительной промышленности | 45,35 | 0,74 |
| 15 | коммунально-складская зона | 203,4 | 3,30 |
| 16 | зона объектов коммунального обслуживания | 50,77 | 0,82 |
| 17 | зона объектов энергетики | 4,84 | 0,08 |
| 18 | зона объектов связи | 2,35 | 0,04 |
| 19 | зона объектов железнодорожного транспорта | 210,67 | 3,42 |
| 20 | зона объектов автомобильного транспорта | 45,66 | 0,74 |
| 21 | зона уличной и дорожной сети | 240,27 | 3,90 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования |  |  |
| 22 | зона ведения садового и дачного хозяйства | 630,56 | 10,23 |
| 23 | зона сельскохозяйственного использования | 83,15 | 1,35 |
| 24 | зона пчеловодства | 8,12 | 0,13 |
|  | Зона рекреационного назначения |  |  |
| 25 | зона объектов отдыха (рекреации) | 161,82 | 2,63 |
| 26 | зона причалов для маломерных судов | 6,66 | 0,11 |
| 27 | зона объектов спорта | 43,30 | 0,70 |
| 28 | зона лесов | 8,36 | 0,14 |
| 29 | зона водных объектов | 492,82 | 7,99 |
| 30 | зона территории общего пользования | 631,98 | 10,26 |
| 31 | зона курортной и санаторной деятельности | 6,86 | 0,11 |
| 32 | зона охраны природных территорий | 157,68 | 2,56 |
| 33 | зона территорий объектов культурного наследия | 0,06 | 0,001 |
|  | Зоны специального назначения |  |  |
| 34 | зона ритуальной деятельности | 67,58 | 1,09 |
| 35 | зона объектов специальной деятельности | 18,84 | 0,31 |
| 36 | зона режимных территорий | 7,26 | 0,12 |

- 2. Перечень объектов федерального, регионального и местного значения, планируемых к размещению на территории городского округа Искитим, утверждённых в установленном порядке

- 2.1  Перечень объектов федерального и регионального значения

- Схемой  территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, на территории г. Искитима Новосибирской области запланирована организация скоростного движения на участке железной дороги Новосибирск – Барнаул.

- Схемой  территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р, на территории г. Искитима Новосибирской области размещение объектов федерального значения не запланировано.

- Схемой  территориального планирования Российской Федерации области здравоохранения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р, на территории г. Искитима Новосибирской области размещение объектов федерального значения не запланировано.

- Схемой  территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р, на территории г. Искитима Новосибирской области размещение объектов федерального значения не запланировано.

- Схемой  территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615сс, на территории г. Искитима Новосибирской области размещение объектов федерального значения не запланировано.

- Схемой  территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р, на территории г. Искитима Новосибирской области Новосибирской области размещение объектов федерального значения не запланировано.

- Перечень объектов регионального и местного значения, предусмотренных Схемой территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области, утвержденной Постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 №186-п (далее – СТП Новосибирской агломерации), приведен в таблице № 2.1-1.

Таблица 2.1-1

Сведения об объектах регионального и местного значения, планируемых для размещения на территории г. Искитима

Схемой территориального планирования Новосибирской агломерации

| N/N | Назначение объекта регионального и межмуниципального значения | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А | Виды планируемых объектов капитального строительства |  |  |  |  |
| I | Объекты капитального строительства в области развития транспорта регионального и межмуниципального значения |  |  |  |  |
| 68 | Объект капитального строительства в области транспортного обслуживания населения | Транспортно-пересадочный узел Искитим Железнодорожный транспорт. | Пригородный железнодорожный вокзал. | г. Искитим | Санитарно-защитная зона ТППУ – определяется расчётом. СЗЗ автовокзала – 300 м (п. 7.1.12 новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, автостанции – по расчёту. |
|  |  | Автомобильный транспорт. | Автостанция. |  |  |
| II | Объекты капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, необходимые для осуществления полномочия «Предупреждение чрезвычайных ситуаций международного и регионального характера» |  |  |  |  |
| 8 | объект капитального строительства в области | Противопаводковые мероприятия | 1. Расчистка русел рек Бердь и Койниха от ила, мусора, углубление и спрямление | г. Искитим |  |
|  | предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | (I-ая очередь, расчётный срок) | 2. Искусственное повышение поверхности территории, строительство дамбы, крепление склонов подсыпанной территории |  |  |
| 9 | объект капитального строительства в области | Организация поверхностного стока | 1.Строительство коллекторов ливневой канализации | г. Искитим | 2. Санитарно-защитная зона ЛОСЛК открытого типа – 100 м, закрытого типа – 50 м – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая ред.). |
|  | предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | (I-ая очередь, расчётный срок) | 2.Строительство очистных сооружений л.к.- 1 шт |  |  |
| 10 | объект капитального строительства в области | Мероприятия по борьбе с подтоплением | Строительство дренажных систем. Тип дренажа – лучевой | г. Искитим |  |
|  | предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | (I-ая очередь, расчётный срок) |  |  |  |
| 11 | объект капитального строительства в области | Противоэрозионные мероприятия | 1.Берегоукрепление откосного или полуоткосного типа склонов р. Бердь | г. Искитим |  |
|  | предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | (I-ая очередь, расчётный срок) | 2.Благоустройство овражных территорий |  |  |
| 21 | объект капитального строительства в области | Организация поверхностного стока | 1.Строительство коллекторов ливневой канализации | Искитимский район: Сосновка, Тула, Быстровка, Бурмистрово, Завьялово, Лебедевка,Тальменка, Морозово, Г. Искитим, Легостаево, Усть-Чем, Гусельниково | 2. Санитарно-защитная зона ЛОСЛК открытого типа – 100 м, закрытого типа – 50 м – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая ред.). |
|  | предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | (I-ая очередь, расчётный срок) | 2.Строительство очистных сооружений л. к |  |  |
| 22 | объект капитального строительства в области | Мероприятия по борьбе с подтоплением | Строительство дренажных систем. Тип дренажа – лучевой | Искитимский район:Лебедевка,Тальменка, Морозово, Харино, Усть-Чем, Девкино, Легостаево, |  |
|  | предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | (I-ая очередь, расчётный срок) |  | Староседово, Новоседово, Сосновка, Тула, Быстровка, Бурмистрово, Завьялово, Факел Революции, Г. Искитим |  |
| III | Объекты капитального строительства регионального значения в области образования, необходимые для осуществления полномочия "Организация предоставления начального, среднего и дополнительного профессионального образования детям в учреждениях регионального значения" |  |  |  |  |
| 8 | объект капитального строительства в области образования | образовательное учреждение дополнительного образования | Музыкальная школа, на 300 мест | Г. Искитим |  |
| VI | Объекты капитального строительства регионального значения в области физкультуры и спорта, необходимые для реализации полномочия "Осуществление региональных и межмуниципальных программ в области физкультуры и спорта" |  |  |  |  |
| 14 | объект капитального строительства в области | Ледовый каток |  | г. Искитим |  |
|  | физкультуры и спорта |  |  |  |  |
| 30 | объект капитального строительства в области | Спортивный комплекс |  | г. Искитим |  |
|  | физкультуры и спорта |  |  |  |  |
| VII | Объекты капитального строительства регионального значения в области культуры и искусства, необходимые для реализации полномочия "Осуществление региональных и межмуниципальных программ в области культуры и искусства" |  |  |  |  |
| 18 | объект капитального строительства в области культуры и искусства | Детская школа искусств |  | Г. Искитим |  |
| 19 | объект капитального строительства в области культуры и искусства | Храм |  | 633209, Новосибирская обл. г. Искитим, ул. Коллективная №1 |  |
| XIII | Объекты капитального строительства регионального и местного значения в области водоснабжения |  |  |  |  |
| 15 | Очистка воды и подача дополнительных объемов питьевой воды в г. Искитим | Водозаборные и очистные сооружения НФС (реконструкция) (I-ая очередь) | Производительность 50,0 тыс. м3/ сут | Городской округ г. Искитим | Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом |
| 16 | Подача питьевой воды в г. Искитим в случае ЧС | Водозаборные сооружения на базе Искитимского участка МПВ (I-ая очередь) | Производительность 27,7 тыс. м3/ сут | Искитимский муниципальный район, 7 км восточнее г. Искитим | Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом |
|  | Объекты капитального строительства местного значения в области водоотведения бытовых стоков |  |  |  |  |
| 5 | Увеличение мощности системы канализации г. Искитим, улучшение экологической ситуации | Очистные сооружения ОАО «НЗИВ» (модернизация, реконструкция) (I-ая очередь) | Производительность 50,0 тыс. м3/сут | Городской округ г. Искитим | Санитарно-защитная зона – 500 м (табл. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). |
| 6 | Подключение к централизованной системе водоснабжения | КНС, канализационные коллектора (I-ая очередь, расчётный срок) | Параметры определяются специальным проектом | Объекты проектируемого производственного кластера | Санитарно-защитная зона КНС – 30 м |
| XIV | Объекты капитального строительства межмуниципального и местного значения в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |  |  |  |  |
| 14 | Рекультивация свалки | свалка ТБО ООО «ПЖКХ» «Ложок» (I-ая очередь) | Вся территория свалки | Городской округ г. Искитим |  |
| 15 | Утилизация биологических отходов | Полигон (место) для утилизации биологических отходов животных и птиц (I-ая очередь) | Мощность определяется при разработке специализированного проекта | Городской округ г. Искитим | Санитарно-защитная зона – 1000 м (п. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). |
| XVII | Зоны разных типов для реализации полномочия «Разработка региональных научно-технических и инновационных программ и проектов» |  |  |  |  |
| 3 | Предоставление государственных и муниципальных услуг | Сибирский распределительный центр | Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области | г. Искитим, площадью около1500 кв. м. |  |
| IX | Объекты капитального строительства регионального значения в области электроснабжения |  |  |  |  |
| 18 | Преобразование и распределение электроэнергии | ПС 110 кВ Искитимская (реконструкция) | 110 кВ, замена трансформаторов на 2х40 МВА | г.Искитим |  |
|  |  | (I-ая очередь) |  |  |  |
| 45 | Передача или распределение электрической энергии по проводам | ВЛ 110 кВ Инская-Искитимская (реконструкция) | 110 кВ | г.Новосибирск, Новосибирский, Искитимский районы, г.Искитим |  |
|  |  | (расчетный срок) |  |  |  |
| Х | Объекты капитального строительства регионального значения в области теплоснабжения |  |  |  |  |
| 117 | Комплекс устройств для получения водяного пара (горячей воды) под давлением | Котельная завода НЗИВ | Увеличение мощности турбины с 3 МВт до проектной 6 МВт | г.Искитим |  |
|  |  | (реконструкция) |  |  |  |
|  |  | довести до проектной мощность турбины П-6-1,2-0,5 |  |  |  |
|  |  | (I-ая очередь) |  |  |  |
| XI | Объекты капитального строительства регионального значения в области газоснабжения |  |  |  |  |
| 15 | Транспортировка природного газа | Газопроводы высокого давления | Р≤0,6 МПа общая протяженность 47,99 км | г.Искитим | Санитарный разрыв – в зависимости от диаметра газопровода |
|  |  | Весь срок проектирования |  |  |  |
| 33 | Транспортировка природного газа | Газопроводы высокого давления | Р≤0,6 МПа | Искитимский район Г. Искитим | Санитарный разрыв – в зависимости от диаметра газопровода |
|  |  | Проложить от ГРС Черепановского цементного завода, г.Искитим до с.Лебедевка, п.Черепановский, п.Рощинский и др. |  |  |  |
|  |  | Весь срок проектирования |  |  |  |
|  | Объекты капитального строительства местного значения в области газоснабжения |  |  |  |  |
| 94 | Транспортировка природного газа | «Кольцевой» газопровод по ул.Новосибирская Весь срок проектирования | В соответствии со схемой газоснабжения г.Искитима | г.Искитим | Санитарный разрыв 50 м (многоэтажные жилые и общественные здания), 20 м (малоэтажные жилые здания, теплицы, склады) – Приложение 5 к п. 2.7.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 95 | Снижение давления газа | Газорегуляторный пункт (ГРП) Весь срок проектирования | 31 шт | г.Искитим | Санитарный разрыв 50 м (многоэтажные жилые и общественные здания), 20 м (малоэтажные жилые здания, теплицы, склады) – Приложение 5 к п. 2.7.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| XII | Объекты капитального строительства регионального значения в области средств связи |  |  |  |  |
| 2 | Вид коммуникационной техники | Телефонная сеть общего пользования (модернизация) | Увеличение номерной емкости | г.Искитим |  |
|  |  | Весь срок проектирования |  |  |  |
| 3 | Полностью цифровое коммутация и управление | Цифровые телефонные станции | Замена аналогового оборудования на цифровое | г.Искитим |  |
|  |  | Весь срок проектирования |  |  |  |
| 4 | Носитель, информационная среда | Продвижение новых услуг связи | Интернет | г.Искитим |  |
|  |  | (I-ая очередь) |  |  |  |
|  | Объекты капитального строительства местного значения в области средств связи |  |  |  |  |
| 31 | Единая сеть, способная передавать голос, видеоизображения и данные | Мультисервисная сеть | Обеспечение всеми телекоммуникационными услугами | г.Новосибирск, г.Бердск, г.Искитим |  |
|  |  | (развитие) |  | Искитимский район |  |
|  |  | (I-ая очередь) |  |  |  |

- 2.2 Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения городского округа

Комплексной программой социально-экономического развития г. Искитима на 2011-2025 (принята Решением Совета депутатов г. Искитима от 18.08.2011г. № 41)  на территории города Искитима не предусмотрено размещение объектов местного значения.

- 3. Перечень объектов местного значения планируемых к размещению на территории города Искитима

- 3.1 Демографический прогноз

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (механическое и естественное движение населения, половозрастной состав), а так же территориальных возможностей показал, что имеются объективные основания на обозримый период прогнозировать рост численности населения на территории муниципального образования.

Расположение г. Искитима  в зоне влияния Новосибирской агломерации, повышение качества жизни населения будут способствовать росту численности населения на территории города в перспективе.

На основе комплексной оценки территории города Искитима  выявлены потенциальные ресурсы возможного дальнейшего развития населенного пункта за счет имеющихся внутренних территориальных ресурсов.

Для расчета численности населения г. Искитима  на перспективу использован метод демографического прогноза, основанный на применении математических функций, с учетом сложившихся социально-экономических условий и гипотезы демографического и экономического развития поселения.

Согласно принятому в проекте сценарию развития расчетная численность населения города Искитима  составит около 63500 человек к 2027 г., около 67000 человек - к 2037 г.

Таблица 3.1-1

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения г.  Искитима

| Возрастная структура населения (на начало года) | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | 2027 г. | 2037 г. |
| Для населения моложе трудоспособного возраста, % | 19,2 | 19,4 | 17,4 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 54,5 | 53,1 | 53,6 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 26,3 | 27,5 | 29,0 |

В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития поселения: отвод территории жилой и нежилой застройки, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

- 3.2  Жилищное строительство

Реализация жилищной программы, намеченной генеральным планом, предусматривает сочетание нового жилищного строительства с реконструктивными мероприятиями. Новое жилищно-гражданское строительство будет осуществляться на свободных территориях и за счет реконструкции малоценного жилищного фонда.

Рекомендуемые показатели обеспеченности населения общей площадью жилого фонда следующие:

- 29 кв.м на человека на начало 2027 г.;

- 35 кв.м на человека на начало 2035 г.

Общая площадь жилищного фонда составит к 2027 г. - 1841,5 тыс. кв.м, к 2037 г. – 2345,0 тыс. кв.м.

Объем нового жилищного строительства составит около 1136,1 тыс. кв.м. Среднегодовой объем жилищного строительства - 56,8 тыс. кв.м.

Запланировано строительство индивидуальных жилых домов с приквартирными земельными участками, малоэтажных многоквартирных домов и домов средней этажности.

Структура жилищного фонда примет следующий вид:

52,5 %  - индивидуальные жилые дома с приквартирными земельными участками;

9,0 % - малоэтажные многоквартирные жилые дома;

32,2 % - жилые дома средней этажности;

6,3 % - многоэтажные жилые дома.

Убыль жилищного фонда определена в размере 57,0 тыс. кв. м.

- 3.3 Планируемые для размещения объекты местного значения городского округа, относящиеся к областям физической культуры и массового спорта, культуры. Учреждения и предприятия обслуживания населения

Предложения генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом масштабов развития населенного пункта на долгосрочную перспективу.

Дошкольные образовательные учреждения

Уровень обеспеченности дошкольными учреждениями принят в размере 85% детей соответствующей возрастной группы.

Проектом генерального плана предусмотрен снос здания МБДОУ № 8 «Калинка» и строительство на месте снесенного объекта дошкольного образовательного учреждения на 100 мест в течение 2017-2026 гг.

Запланировано строительство дошкольного образовательного учреждения на 320 мест в мкрн. Подгорный в течение расчетного срока.

Общеобразовательные школы. Внешкольные учреждения

Уровень обеспеченности общеобразовательными учреждениями принят с учетом 100% охвата детей неполным средним образованием и 75% детей – средним образованием.

Запланирован снос здания МБОУ СОШ №6 и строительство на месте снесенного объекта общеобразовательной школы на 240 мест в течение 2017-2026 гг.

Проектом предусмотрено строительство общеобразовательных школ общей вместимостью 1400 мест, в том числе 1000 мест – в течение первой очереди реализации проектных решений.

Запланировано строительство музыкальной школы на 300 мест в течение 2027-2036 гг, детской школы искусств на 300 мест в течение 2017-2026 гг.

Учреждения здравоохранения

Проектом генерального плана предусмотрено строительство больничных учреждений общей мощностью 400 мест, в том числе 300 мест в течение 2017-2026 гг.

Запланировано строительство противотуберкулезного отделения и роддома.

Рекомендуется размещение кабинетов общих врачебных практик в новых микрорайонах общей мощностью 200 посещений в смену.

Необходимо строительство станции скорой медицинской помощи на 2 автомобиля в течение 2017-2026 гг.

Учреждения социального обеспечения

Проектом генерального плана предусмотрено строительство следующих объектов социального обслуживания населения в течение 2017-2026 гг.:

- домов-интернатов для престарелых, ветеранов труда и войны, платных пансионатов на 440 мест;

- домов-интернатов для взрослых инвалидов с физическими нарушениями на 110 мест;

- дома-интерната для детей-инвалидов на 30 мест;

- социально-реабилитационного центра  для несовершеннолетних детей, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей на 40 мест;

- психоневрологического интерната на 170 мест;

- специальных жилых домов и групп квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых на 940 мест.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

Запланировано строительство следующих спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений:

- плоскостных спортивных сооружений общей площадью 30610 кв.м, в т.ч. 23800 кв.м в течение первой очереди реализации проектных решений;

- спортивных залов общей площадью 1080 кв.м в течение первой очереди реализации проектных решений;

- бассейнов общей площадью зеркала воды 1670 кв.м, в т.ч. 1050 кв.в в течение 2017-2026 гг.

Учреждения культуры и искусства

В течение 2017-2026 гг. запланировано строительство следующих  объектов культуры и искусства:

- помещений для культурно-досуговой и любительской деятельности площадью  1900 кв.м;

- учреждений культуры клубного типа общей вместимостью 4000 мест;

- кинотеатра на 620 мест;

- киноконцертного зала на 240 мест;

- театра на 340 мест;

- универсального спортивно-зрелищного зала на 400 мест;

- массовых библиотек общей ёмкостью книжного фонда не менее 300,0 тыс. ед. хранения.

В течение 2027-2036 гг. запланировано строительство следующих  объектов культуры и искусства:

- помещения для культурно-досуговой и любительской деятельности площадью  250 кв.м;

- учреждения культуры клубного типа общей вместимостью 300 мест;

- массовой библиотеки общей ёмкостью книжного фонда не менее 14,0 тыс. ед. хранения.

- 3.4  Планируемые для размещения объекты местного значения городского округа, относящиеся к областям транспортной инфраструктуры, улично-дорожной сети

Предложения по совершенствованию транспортной системы городского округа Искитим выполнены с учётом проектного развития системы федерального и регионального транспорта, в т. ч. транспортной системы Новосибирской агломерации (в рамках разработки Комплексной транспортной схемы Новосибирской агломерации).

Железнодорожный транспорт

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 г. № 384-р, на территории г. Искитима запланирована организация скоростного движения (80-90 км/ч) на участке железной дороги Новосибирск-Барнаул.

Дорожная сеть

Перспектива развития улично-дорожной сети связана с обеспечением должных параметров транспортной доступности объектов соцкультбыта, повышения класса и пропускной способности существующих улиц и дорог.

С целью обеспечения соответствия внутригородской улично-дорожной сети внешним связям, проектом предлагается:

- реконструкция, с доведением до параметров магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения ул. Советской (с устройством новых путепроводов через ж/д пути на севере (55 км) и на юге (62 км), ул. Юбилейной, ул. Декабристов, с проектируемым участком до Набережной, Юбилейного проспекта;

- реконструкция, с доведением до параметров транспортно-пешеходных магистральных улиц районного значения: ул. Центральный микрорайон, ул. Комсомольской, ул. Канатной на отрезке от моста до ул. Гоголя, ул. Гоголя до ул. Некрасова, ул. Набережной, дороги от «Чуйского тракта» до пересечения с ул. Молодёжной, ул. Молодёжной, ул. Шипуновской, ул. Прорабской.

- реконструкция следующих улиц местного значения: Пушкина (на отрезке от ул. Юбилейной до ул. Лизы Чайкиной), Лизы Чайкиной, с проектируемым участком до Набережной, ул. Тургенева, Некрасова (и проезда в её створе до остановки Пролетарской), участка ул. Береговой (до ост. Солнечная), дороги вдоль р. Берди, Канатная (до моста), Уклонная, Линейная, дороги через промышленную зону от ул. Линейной до Юбилейного проспекта, дороги от переезда 62 км, вдоль ж/д (с восточной стороны) до Ложка, с путепроводом через ж/д пути 64 км, Почтовая, Центральная, Гагарина; а также следующих улиц и дорог местного значения в производственных, промышленных и коммунально-складских зонах: Полевая, Шипуновский квартал, дороги от ул. Шипуновский квартал до комплекса «Святой ключ», дороги, обходящей НЗИВ с севера и запада, дороги, обходящей жилой район на правом берегу Берди (ост. Пролетарская) с запада, севера и юга.

Кроме упомянутых выше планируемых участков улично-дорожной сети, проектируется улица местного значения, опоясывающая проектируемый район с запада. В теле данного района предусматриваются пешеходные улицы.

Все мероприятия по реконструкции улично-дорожной сети отнесены на первую очередь, по новому строительству – на расчётный срок.

Проектом предлагается на реконструируемой улично-дорожной сети, организация новых маршрутов общественного транспорта, также рассчитанную на первую очередь, по следующим улицам: Центральный микрорайон, Линейная, по дороге, продолжающей ул. Юбилейную до «Чуйского тракта», по ул. Западный жилмассив до ост. Зелёная горка, от ост. Переезд 62 км до ост. Дачи с подъездом к проектируемой инвестиционной площадке.

На базе железнодорожного вокзала и сети городского общественного транспорта проектом предусматривается организация транспортно-пересадочного узла агломерационного уровня (регионального значения).

Таблица 3.4 -1

Реконструкция улично-дорожной сети (1-я очередь)

| Элементы улично-дорожной сети | Протяжённость, м |
| --- | --- |
| Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения |  |
| Советская, Юбилейная, Декабристов, Юбилейный проспект | 13500 |
| Транспортно-пешеходные магистральные улицы районного значения |  |
| Центральный микрорайон, Комсомольская, Канатная на отрезке от моста до ул. Гоголя, Гоголя до ул. Некрасова, Набережная, дороги от «Чуйского тракта» до пересечения с ул. Молодёжной, Молодёжная, Шипуновская, Прорабская | 14000 |
| Улицы местного значения |  |
| Пушкина (на отрезке от ул. Юбилейной до ул. Лизы Чайкиной), Лизы Чайкиной, Тургенева, Некрасова (и проезда в её створе до остановки Пролетарской), участка ул. Береговой (до ост. Солнечная), дороги вдоль р. Берди, Канатная (до моста), Уклонная, Линейная, дороги через промышленную зону от ул. Линейной до Юбилейного проспекта, дороги от переезда 62 км, вдоль ж/д (с восточной стороны) до Ложка, Почтовая, Центральная, Гагарина | 21500 |
| Улицы и дороги местного значения в производственных, промышленных и коммунально-складских зонах |  |
| Полевая, Шипуновский квартал, дороги от ул. Шипуновский квартал до комплекса «Святой ключ», дороги, обходящей НЗИВ с севера и запада, дороги, обходящей жилой район на правом берегу Берди (ост. Пролетарская) с запада, севера и юга. | 15000 |
| Итого | 64000 |

Таблица 3.4-2

Проектируемая улично-дорожная сеть

| Элементы улично-дорожной сети | Протяжённость, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1-я очередь | Расчётный срок |
| Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения |  |  |
| участок продления ул. Декабристов до Набережной | 158 | - |
| Улицы местного значения |  |  |
| участок продления ул. Лизы Чайкиной до Набережной | - | 462 |
| улица, опоясывающая проектируемый жилой район с запада | - | 2185 |
| Итого | 158 | 2647 |

Таблица 3.4-3

Сооружения транспортной инфраструктуры

| Уровень | Сооружения транспортной инфраструктуры | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Регионального значения | Транспортно-пересадочный узел агломерационного ранга на базе железнодорожного вокзала Искитима и автостанции | Новое строительство (расчётный срок) |
| Местного значения | Путепровод через ж/д пути 55 км | Новое строительство (расчётный срок) |
|  | Путепровод через ж/д пути 62 км | Новое строительство (расчётный срок) |
|  | Путепровод через ж/д пути 64 км | Новое строительство (расчётный срок) |
|  | Путепровод через ж/д пути на ул. Советской | Реконструкция доведением до параметров магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения (1-я очередь) |
|  | Мост через р. Койниху на ул. Советской | Реконструкция доведением до параметров магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения (1-я очередь) |
|  | Путепровод через ж/д пути на ул. Юбилейной | Реконструкция доведением до параметров магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения; устройство тротуаров (1-я очередь) |
|  | Мост через р. Бердь в створе ул. Комсомольской | Реконструкция, с доведением до параметров транспортно-пешеходных магистральных улиц районного значения (1-я очередь) |
|  | Мост через р. Шипуниху на ул. Прорабской | Реконструкция, с доведением до параметров улиц местного значения (1-я очередь) |
|  | Мост через р. Шипуниху на ул. Полевой | Реконструкция, с доведением до параметров улиц местного значения (1-я очередь) |

Автомобильный транспорт

На территории городского округа Искитим на расчётный срок предполагается проживание 67000 человек. Расчёт уровня автомобилизации, количества автозаправочных станций и станций технического обслуживания автомобилей, исходя из проектной численности населения, приведён в таблице 3.6-4.

Таблица 3.6-4

Проектируемая численность парка автомобилей, автозаправочных станций и станций технического обслуживания

| Население городского округа Искитим на расч.срок, чел | Расчётная автомобилизация |  |  | Расчётное кол-во АЗС (при норм 1 колонка на 1200 легков. авт.), колонок | Расчётное кол-во СТО (при норм 1 пост на 200 легков. авт.), постов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | легковой транспорт при норме 400 авт./1000 жит. | грузовой транспорт при норме 40 авт./1000 жит. | мотоциклы, мопеды при норме 100 авт./1000 жит. |  |  |
| 67000 | 26800 | 2680 | 6700 | 22 | 134 |

Гаражи и открытые стоянки для хранения легковых автомобилей вместимостью более 300 машино-мест и станции технического обслуживания при числе постов более 30 следует размещать вне жилых районов на производственной территории на расстоянии не менее 50 м от жилых домов.

- 3.5 Планируемые для размещения объекты местного значения городского округа, относящиеся к областям электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения

В настоящее время на части проектируемой территории имеются городские и местные системы инженерно-технического обеспечения.

Для дальнейшего планомерного развития территории, обеспечения новых объектов застройки необходимо строительство новых инженерных сетей и сооружений. На расчетный срок предусматриваются мероприятия по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории.

Разделы по инженерному обеспечению г. Искитим разработаны на основании утвержденных Актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения г. Искитим.

- 3.5.1 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Проектом принято на расчетный срок обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды на территории г. Искитима.

Прогнозируется подключение к системе водоснабжения потребителей в районах, не охваченных централизованным водоснабжением, и объектов перспективной застройки.

Потребления технической воды в г. Искитиме не прогнозируется.

Сценарием перспективного развития системы водоснабжения г. Искитима предусмотрены следующие мероприятия:

- зонирование системы водоснабжения с целью повышения давления в южном водоводе;

- для подключения к системе водоснабжения объектов перспективной застройки в Ясном жилмассиве;

- реконструкция магистральных водоводов;

- реконструкция распределительной водопроводной сети;

- строительство новых участков с целью подключения к системе водоснабжения объектов перспективной застройки и районов, не охваченных централизованным водоснабжением, а также в целях кольцевания участков, протяженностью более 200 м;

- демонтаж участков водопроводной сети в местах сноса ветхого жилья с целью подготовки территории к новому строительству,

- бурение новых скважин для обеспечения питьевой водой территорий, не охваченных центральным водоснабжением;

- замена насосного оборудования на насосных станциях первого и второго подъемов;

- строительство сооружений обработки промывных вод на водопроводных очистных сооружениях;

- реконструкция водозаборных и очистных сооружений (НФС) (производительность 50,0 м3/сут.).

Зонирование системы водоснабжения предусматривает следующие виды работ:

- выполнение переключения насосного агрегата № 4 НС – II на южный водовод;

- установку четырех регуляторов давления «после себя».

Реконструкция магистральных водоводов предусматривает следующие виды работ:

- выполнение проектных работ;

- прокладку 26 190 м трубопроводов из полиэтилена диаметром 500 мм

- на глубине 2,5 м;

- оснащение водоводов запорной арматурой;

- устройство на водоводах смотровых колодцев и камер переключения;

- проведение гидравлического испытания водоводов;

- дезинфекцию и промывку водоводов.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в сети водопровода в соответствии со СП 31.13330.2012 п. 2.26, должен быть не менее: при одноэтажной застройке – 10 метров, на каждый следующий этаж добавляется 4 метра.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать  60 метров.

При превышении напора в сети больше допустимого необходима установка регуляторов давления.

Рекомендуется ввести автоматизированную систему дистанционного контроля напоров, которая позволит проконтролировать колебания напоров, снизить аварийность и тем самым сократить потери.

Водопроводные сети

Расположение трубопроводов было определено на основании генерального плана, согласно СП 42.13330.2011.

На проектируемой водопроводной сети устанавливаются водопроводные колодцы и камеры с арматурой для выпуска воздуха, для выделения ремонтных участков, для сброса воды при опорожнении трубопроводов.

Сети водопровода – кольцевого и тупикового типа.

Магистральные водопроводные сети прокладываются подземно в траншее на глубине 2,5 м.

В качестве материала труб водопроводной сети рекомендуется применять трубы из полиэтилена. Свойства данного материала, его невысокая стоимость и простота монтажа позволяют говорить о данном материале, как об оптимальном технико–экономическом решении при строительстве и реконструкции инженерных сетей.

Проектируемая система хозяйственно – питьевого водоснабжения предназначена для подачи воды питьевого качества к санитарно – техническим приборам жилых и общественных зданий, полива зеленых насаждений, проездов и противопожарные нужды.

Для циркуляции воды и повышения давления в трубах используются водяные насосы, для подъема воды на верхние этажи многоэтажных домов.

Для обеспечения подачи расчётных расходов воды необходимо осуществить строительство кольцевой сети водопровода, с установкой на сети пожарных гидрантов через 150 м.

Предусматривается установка пожарных гидрантов.

Расстановка пожарных гидрантов на сети должна обеспечить пожаротушение любого здания не менее чем от двух  гидрантов.

Трассировка магистральных сетей и диаметр трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования после проведения гидравлического расчета.

Таблица 3.5.1-1

Расчет максимального потребления воды населением на хозяйственно – питьевые нужды на основании действующих нормативов потребления воды на 1 очередь (2027г.)

| № п./п. | Категория потребления | Норма потребления, л/сут | Количество потребителей | Расчетное потребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточное, куб. м/сут | в сутки максимального потребления, куб. м/сут | в час максимального потребления, куб. м/ч |
| 1 | С водопользованием из водоразборных колонок | 35 | – | – | – | – |
| 2 | С водопроводом, без канализации | 95 | 9278 | 881,40 | 1057,68 | 65,88 |
| 3 | С холодным водоснабжением и канализацией (+новое строительство ИЖС) | 170 | 1872 | 318,28 | 381,93 | 23,79 |
| 4 | С холодным и горячим водоснабжением, канализацией |  |  | 675,57 | 810,69 | 50,50 |
|  | – на нужды холодного водоснабжения | 150 | 2702 | 405,34 | 486,41 | 30,30 |
|  | – на нужды горячего водоснабжения | 100 |  | 270,23 | 324,27 | 20,20 |
| 5 | С холодным и горячим водоснабжением, канализацией, ваннами (+новое строительство многоэтажных домов) |  |  | 14349,45 | 17219,35 | 1072,62 |
|  | – на нужды холодного водоснабжения | 170 | 49481 | 8411,75 | 10094,10 | 628,78 |
|  | – на нужды горячего водоснабжения | 120 |  | 5937,71 | 7125,25 | 443,84 |
| 6 | С холодным водоснабжением, канализованием, водонагревателями, ваннами | 210 | 167 | 35,01 | 42,01 | 2,62 |
| 7 | Полив приусадебных участков, кв. м | 5 | 63500 | 3175,00 | 3175,00 | 197,78 |
| 8 | Расход пожарный |  |  | 756,00 | 756,00 |  |
| 9 | Неучтенные расходы (20%) |  |  |  | 3902,33 |  |
|  | Всего : |  | 63500 |  | 27345,00 |  |

Таблица 3.5.1-2

Расчет максимального потребления воды населением на хозяйственно – питьевые нужды на основании действующих нормативов потребления воды на расчетный срок (2037г.)

| п./п. | Категория потребления | Норма потребления, л/сут | Количество потребителей | Расчетное потребление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточное, куб. м/сут | в сутки максимального потребления, куб. м/сут | в час максимального потребления, куб. м/ч |
| 1 | С водопользованием из водоразборных колонок | 35 | – | – | – | – |
| 2 | С водопроводом, без канализации | 95 | – | – | – | – |
| 3 | С холодным водоснабжением и канализацией (+новое строительство ИЖС) | 170 | 11210 | 1905,72 | 2286,87 | 142,45 |
| 4 | С холодным и горячим водоснабжением, канализацией |  |  | 675,57 | 810,69 | 50,50 |
|  | – на нужды холодного водоснабжения | 150 | 2702 | 405,34 | 486,41 | 30,30 |
|  | – на нужды горячего водоснабжения | 100 |  | 270,23 | 324,27 | 20,20 |
| 5 | С холодным и горячим водоснабжением, канализацией, ваннами (+новое строительство многоэтажных домов) |  |  | 15347,05 | 18416,47 | 1147,19 |
|  | – на нужды холодного водоснабжения | 170 | 52921 | 8996,55 | 10795,86 | 672,49 |
|  | – на нужды горячего водоснабжения | 120 |  | 6350,51 | 7620,61 | 474,70 |
| 6 | С холодным водоснабжением, канализованием, водонагревателями, ваннами | 210 | 167 | 35,07 | 42,08 | 2,62 |
| 7 | Полив приусадебных участков, кв. м | 5 | 67000 | 3350,01 | 4020,02 | 250,41 |
| 8 | Расход пожарный |  |  | 756,00 | 756,00 |  |
| 9 | Неучтенные расходы (20%) |  |  |  | 5115,22 |  |
|  | Всего : |  | 67000 |  | 31447,34 |  |

Производительности существующих источников водоснабжения достаточно для покрытия перспективной нагрузки на систему водоснабжения, поэтому расширение водозаборов не требуется.

Технологическая схема станции водоподготовки полностью соответствует качеству исходной воды, поэтому реконструкция основных сооружений ВОС не требуется.

В качестве системы управления режимами водоснабжения предусматривается частотное управление на насосных станциях первого и второго подъема.

Все объекты системы водоснабжения оснащены приборами учета.

Реконструируемые водоводы и участки распределительной сети проходят максимально приближенно к существующим трассам.

Вновь прокладываемые участки сети проходят по улицам вдоль дорожных проездов.

Строительство новых насосных станций, резервуаров и водонапорных башен не предусматривается.

Граница зоны размещения водозабора, станции водоподготовки, резервуаров чистой воды и насосной станции второго подъема совпадают с границами первого пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения.

Водоотведение

Планируется к расчетному сроку расширение централизованной канализационной сети до 100 % охвата населения

Сети самотечной канализации выполняются из гофрированных полиэтиленовых безнапорных труб по ГОСТ Р 54475–2011.

Сети напорной канализации выполнить из напорных полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599– 2001.

При производстве работ руководствоваться требованиями и нормами СНиП 3. 05. 04 – 85. При пересечении проектируемых сетей с существующими подземными коммуникациями все работы вести согласно СНиП III – 8 – 76 п. 3.40, СНиП III – 42 – 80 п. 1.90.

Нормы на хоз – питьевое водопотребление приняты в соответствии со схемой водоснабжения г. Новосибирска, разработанной ООО «А7 Инжиниринг». Нормами водопотребления учтены расходы воды на хоз – питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. В соответствии с принятыми санитарными нормами оборудования зданий, численностью населения и нормами водопотребления, расходы воды населением приведены в таблице № 3.5.1-3.

Канализование проектируемой застройки возможно организовать в существующие и вновь выстроенные магистральные коллекторы.

Система водоотведения рекомендуется раздельная.

Согласно проектным решениям на расчетный срок предусматривается отвод сточных вод с множества не канализованных территорий. Так как производительность существующих городских сооружений имеет резерв, предлагается большую часть стоков направить по главному напорному коллектору с предварительной его реконструкцией.

Для подключения к существующим напорным городским сетям сетей водоотведения с новых территорий и территорий ранее не канализованных, предполагается строительство новых канализационных насосных станций, а также реконструкция существующих.

К реконструкции предлагаются :

- КНС №2, увеличение расчетной производительности на 8,7 куб.м/ч.;

- КНС (ул. Карьер цемзавода, 12), увеличение расчетной производительности на 37,4 куб.м/ч;

- КНС №5, увеличение расчетной производительности на 6,7 куб.м/ч.

- КНС №7, увеличение расчетной производительности на 4,5 куб.м/ч.

- КНС №9, увеличение расчетной производительности на 6,4 куб.м/ч.

- Новое строительство:

- КНС №16, расчетная производительность 36,7 куб.м/ч.;

- КНС №17, расчетная производительность 24,7 куб.м/ч.;

- КНС №18, расчетная производительность 14,0 куб.м/ч;

- КНС №19, расчетная производительность 29,2 куб.м/ч;

Существующие сети, находящиеся по пути движения сточных вод после реконструируемых КНС (увеличение расчетной производительности) также предусмотрено реконструировать (с увеличением диаметра) на основании предварительного гидравлического расчета.

Гидравлический расчет проводится на последующих стадиях проектирования

В целях исключения перегрузки существующих сетей, канализование новых территории близ микрорайона Шипуновский и канализование самого м-на выполнить с последующей очисткой стоков на локальных очистных сооружениях. Производительность ЛОС№1 - 400 куб.м/сут. Санитарно-защитная зона согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов – 150 м. Очищенные сточные воды по самотечному коллектору предполагается направить в р. Шипуниха.

Также строительство локальных очистных сооружений предлагается для территории, расположенной по правую часть от р. Бердь в восточной части г. Искитим вдоль улицы Береговая. Производительность ЛОС№2 – 180 куб.м/сут.

С целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на территории необходимо предусмотреть развитие системы водоотведения в соответствии с потребностями жителей, соответствующее задачам его устойчивого социально – экономического развития, обеспечивающее присоединение новых объектов жилищного и социально – культурного назначения, соответствующее требованиям надежности и эффективности.

Проектом предусматривается создание централизованной системы канализования всех культурно – бытовых зданий и  жилой проектируемой застройки.

Технологическое оборудование и точное место расположения канализационных насосных станций уточняется на последующих стадиях проектирования.

В местах присоединения, ответвлений, поворотов предусмотреть установку смотровых колодцев диаметром не менее 1000 мм в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03 – 85.

Проекты зон санитарной охраны сетей и сооружений централизованной системы водоотведения г. Искитима отсутствуют. Рекомендуется в кратчайшие сроки выполнить и утвердить проекты ЗСО.

Санитарно – защитные зоны канализационных насосных станций до границ жилой застройки принимаются по табл. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 и составляют 15 – 20 метров.

Санитарно – защитная зона городских очистных сооружений канализации до границ жилой застройки принимается по табл. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 и составляет 500 м.

Для уменьшения зон санитарной охраны очистных сооружений предлагается при реконструкции использовать технологии механического обезвоживания осадка в закрытых помещениях, тогда санитарно – защитные зоны очистных сооружений будет уменьшены и составят 300м, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03.

С целью увеличения эффективности очистки сточных вод и снижения негативного воздействия сбросов сточных вод на окружающую среду требуется произвести следующие мероприятия:

- внедрить систему нитри – денитрификации на сооружениях биологической очистки;

- принять модернизированные установки для обеззараживания очищенного стока;

- включить модернизацию и реконструкцию очистных сооружений г. Искитима в целевые ведомственные программы для решения вопроса финансирования;

- произвести реконструкцию ветхих канализационных сетей с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных коммуникаций;

- в кратчайшие сроки выполнить и утвердить проекты зон санитарной охраны (ЗСО) объектов системы водоотведения.

Таблица 3.5.1-3

Расчет прогнозного водоотведения от населения на основании действующих нормативов водоотведения на 1 очередь (2027г.)

| № п./п. | Категория потребления | Норма потребления, л/сут | Численность населения | Расчетное количество стоков |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество стоков, куб. м/сут | Максимальное количество стоков, куб. м/сут |  |
| 1 | С водопользованием из водоразборных колонок | 35 | – | – | – |  |
| 2 | С водопроводом, без канализации | 95 | 9278 | 881,40 | 1057,68 |  |
| 3 | С холодным водоснабжением и канализацией (+новое строительство ИЖС) | 170 | 1872 | 318,28 | 381,93 |  |
| 4 | С холодным и горячим водоснабжением, канализацией |  |  | 675,57 | 810,69 |  |
|  | – на нужды холодного водоснабжения | 150 | 2702 | 405,34 | 486,41 |  |
|  | – на нужды горячего водоснабжения | 100 |  | 270,23 | 324,27 |  |
| 5 | С холодным и горячим водоснабжением, канализацией, ваннами (+новое строительство многоэтажных домов) |  |  | 14349,45 | 17219,35 |  |
|  | – на нужды холодного водоснабжения | 170 | 49481 | 8411,75 | 10094,10 |  |
|  | – на нужды горячего водоснабжения | 120 |  | 5937,71 | 7125,25 |  |
| 6 | С холодным водоснабжением, канализованием, водонагревателями, ваннами | 210 | 167 | 35,01 | 42,01 |  |
| 7 | Неучтенные расходы (20%) |  |  |  | 3902,33 |  |
|  | Всего : |  | 63500 |  | 23414,00 |  |

Таблица 3.5.1-4

Расчет прогнозного водоотведения от населения на основании действующих нормативов водоотведения на расчетный срок (2037г.)

| № п./п. | Категория потребления | Норма потребления, л/сут | Численность населения | Расчетное количество стоков |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество стоков, куб. м/сут | Количество стоков, куб. м/сут |  |
| 1 | С водопользованием из водоразборных колонок | 35 | – | – | – |  |
| 2 | С водопроводом, без канализации | 95 | – | – | – |  |
| 3 | С холодным водоснабжением и канализацией (+новое строительство ИЖС) | 170 | 11210 | 1905,72 | 2286,87 |  |
| 4 | С холодным и горячим водоснабжением, канализацией |  |  | 675,57 | 810,69 |  |
|  | – на нужды холодного водоснабжения | 150 | 2702 | 405,34 | 486,41 |  |
|  | – на нужды горячего водоснабжения | 100 |  | 270,23 | 324,27 |  |
| 5 | С холодным и горячим водоснабжением, канализацией, ваннами (+новое строительство многоэтажных домов) |  |  | 15347,05 | 18416,47 |  |
|  | – на нужды холодного водоснабжения | 170 | 52921 | 8996,55 | 10795,86 |  |
|  | – на нужды горячего водоснабжения | 120 |  | 6350,51 | 7620,61 |  |
| 6 | С холодным водоснабжением, канализованием, водонагревателями, ваннами | 210 | 167 | 35,07 | 42,08 |  |
| 7 | Неучтенные расходы (20%) |  |  |  | 5115,22 |  |
|  | Всего : |  | 67000 |  | 30691,34 |  |

- 3.5.2 Теплоснабжение

В населённых пунктах, не имеющих централизованной теплосети и сети ГВС, основным вариантом для теплоснабжения жилой застройки, предприятий промышленности и объектов соцкультбыта предлагается использование малометражных источников тепла - газовых отопительных водогрейных секционных котлов. Котлы предназначены для использования в системах водяного отопления зданий. Топливо - природный газ низкого давления.

Общие тепловые нагрузки на жилищно–коммунальную застройку определены по удельным  показателям расчетного расхода тепла, отнесенного к 1кв. м общей площади в различных типах застройки, тепловая нагрузка на объекты социально – культурно – бытового обслуживания подсчитывалась по удельным показателям, принятым на 1куб. м здания, в зависимости от их назначения.

Окончательное решение о выборе трассировки магистральных сетей, диаметров трубопроводов и местоположение ЦТП должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Общая тепловая нагрузка составила

Таблица 3.5.2-1

Расчет требуемой суммарной тепловой мощности на территории г.Искитима

| Количество жилья (многоквартирные дома), тыс. кв.м |  |  | Тепловая мощность, кВт |  |  | Источники теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сущ. положение | I-я очередь (2027г.) | Расчетный срок (2037г.) | Сущ. положение | I-я очередь (2027г.) | Расчетный срок (2037г.) |  |
| 1076,0 | 1578,5 | 2025,4 | 129120 | 189420 | 243048 | Котельные г. Искитим |

Сценарием перспективного развития системы теплоснабжения г. Искитима предусмотрена реконструкция котельной завода НЗИВ. Требуется довести до проектной мощность турбины П-6-1,2-0,5. Увеличение мощности турбины предусмотреть с 3 МВт до проектной 6 МВт.

- 3.5.3 Газоснабжение

Генеральный план предусматривает следующие мероприятия по газификации:

- строительство газовой котельной для участков нового строительства;

- строительство распределительных газовых сетей;

- перевод жилых домов (квартир) на использование природного газа для отопления и пищеприготовления.

Использование природного газа предусматривается для:

приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения в индивидуальной застройке – 100%.

Годовые расходы газа на индивидуально – бытовые нужды населения определены в соответствии с принятыми расчетными показателями и с удельными нормами расхода газа.

Удельные нормы потребления и расчетные расходы газа определены по СНиП 42–01–2002, СП 42—101–2003 разд. 3.

Годовые расходы газа на отопление частного сектора определены из максимально – часового расхода газа и продолжительности отопительного периода.

По группе индивидуально – бытовых потребителей максимально – часовой расход газа на пищеприготовление и горячее водоснабжение определен из номинального расхода газа газовыми приборами и коэффициента одновременности работы приборов.

Коэффициент одновременности принят в соответствии с разд. 3 СП 42–101–2003 в зависимости от численности газоснабжающего населения.

Максимально часовые расходы газа на отопление частного сектора города определены из величины отапливаемой площади и укрупненного показателя максимально – часового расхода тепла на отопление жилых зданий.

Результаты расчета расхода газа по городу приведены в таблице 3.5.3

Расчет произведен для индивидуального жилого строительства на территории г. Искитима

Таблица 3.5.3-1

Суммарный расход газа на территории г.Искитима (территории индивидуального жилого строительства)

| Численность населения (ИЖС), пользующихся газом, чел |  |  | Расход газа, тыс. куб. м/год |  |  | Источник газоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сущ. положение | I-я очередь (2027г.) | Расчетный срок (2037г.) | Сущ. положение | I-я очередь (2027г.) | Расчетный срок (2037г.) |  |
| 9012 | 9070 | 9130 | 2703,6 | 2721,0 | 2739,0 | От ГРП |

Расход газа новой газовой котельной для планируемой территории нового строительства составит 1890,6 тыс.куб.м. /год.

Технологическое оборудование и нагрузки уточняются на последующих стадиях проектирования.

Прокладка газопроводов всех давлений предусматривается из стальных и полиэтиленовых труб заводского исполнения. Прокладка газопровода высокого давления предусматривается подземно.

- 3.5.4 Электроснабжение

Генеральным планом предусматривается освоение новых территорий под размещение жилой и общественной застройки и дальнейшее развитие сложившихся жилых микрорайонов.

Для покрытия прироста электрической нагрузки новой планируемой территории предлагается построить и оборудовать распределительную трансформаторную подстанцию (далее – РП) и необходимое количество трансформаторных подстанций (далее – ТП) с РКЛ-10 кВ.

Сценарием перспективного развития системы электроснабжения г. Искитима предусмотрена:

- реконструкция ПС-110 кВ Искитимская (необходима замена трансформаторов на 2х40 МВА;

- реконструкция ВЛ 110 кВ Искитимская-Инская;

строительство кабельной линии и РП для нового микрорайона.

Подсчет электрических нагрузок

Расчетные электрические нагрузки определены в соответствии со СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», по укрупненным показателям энергопотребления в год на одного жителя: городов оборудованных стационарными электроплитами без кондиционеров данный показатель принят в размере 2100 кВт*ч/год на 1 человека. Приведённые укрупненные нормативы включают в себя энергопотребление жилых и общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Итоги подсчета приведены в таблице 3.5.4-1

Таблица 3.5.4-1

Электропотребление г. Искитима

| Численность населения, чел. |  |  | Электропотребление, тыс. кВт*ч/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сущ. положение | I-я очередь (2027г.) | Расчетный срок (2037г.) | Сущ. положение | I-я очередь (2027г.) | Расчетный срок (2037г.) |
| 60 078 | 63 500 | 67 000 | 24 031 | 25 400 | 26 800 |

Для перспективного строительства нового микрорайона предусматривается подвод кабельной линии до планируемого ЦП. Расчетное электропотребление новой планируемой территорией составит 2743 тыс. кВт*ч/год.

Построение схемы распределительных сетей 10 кВ выходит за рамки настоящего проекта и будет решаться на последующих этапах проектирования с учётом архитектурно – планировочных решений

- 3.5.5 Связь

В соответствии с концепцией перехода на эфирное вещание, планируется перевод на эфирное радиовещание и ликвидация проводного.

Проектом рекомендуется дальнейшее расширение услуг высококачественного УКВ вещания. В строящихся домах предлагается предусматривать установку УКВ – радиоприемников, позволяющих осуществлять прием программ в диапазоне городского радиовещания, с безусловным доведением сигналов ГО и оповещения о ЧС.

Сценарием перспективного развития сетей связи г. Искитима предусмотрено:

- модернизация телефонной сети общего пользования (увеличение номерной емкости);

- замена аналогового оборудования на цифровое на цифровых телефонных станциях;

- продвижение новых услуг связи (интернет);

- развитие мультисервисной сети (обеспечение всеми телекоммуникационными услугами населения).

Таблица 3.5.5-1

Потребное количество телефонов в г. Исиктим

| Численность населения, чел. |  |  | Число телефонов, шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующее положение | I-я очередь (2027г.) | Расчетный срок (2037г.) | Существующее положение | I-я очередь (2027г.) | Расчетный срок (2037г.) |
| 60078 | 63500 | 67000 | 25032 | 21897 | 19143 |

- 3.6 Мероприятия по сбору и вывозу бытовых отходов

В городе Искитиме приняты системы мусороудаления посредством:

- мусоропровода и через контейнерную площадку;

- непосредственно через контейнерную площадку;

- мусоровоза по кольцевым маршрутам;

- иными способами в соответствии с законодательством.

Для  обеспечения  должного  санитарного уровня населенных    мест и более эффективного использования  парка  специальных  машин    бытовые    отходы    в   городах   следует   удалять   по единой    централизованной   системе.

Вывоз отходов производства и потребления осуществляется специализированными организациями на основании договоров с лицами с соблюдением Порядка сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов на территории города Искитима.

Таблица 3.6-1

Годовое количество отходов городского округа Искитим

| Наименование отходов | Норма | Существующее положение | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Твердые бытовые отходы, тыс. т | 392,95 кг на 1 чел./год | 23,6 | 25,0 | 26,3 |
| Смет с улиц, тыс. т | 15 кг с 1 кв. м твердых покрытий улиц, площадей и парков | 6,2 | 6,4 | 6,4 |

Для вывоза ТБО, механизированной уборки тротуаров и дорог предусмотрен парк автотранспорта: мусоровозы, уборочные, снегоочистители, снегопогрузчики, тракторы – 102 машин на расчетный срок.

- 3.7 Зоны с особыми условиями использования территорий

На территории муниципального образования установлены  следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- Часть прибрежной защитной полосы Новосибирского водохранилища

- Часть водоохранной зоны Новосибирского водохранилища

- Охранная зона объекта электросетевого хозяйства - ВЛ-110 кВ Ю-5/6, Заречная – Искитимская

- Охранная зона объекта электросетевого хозяйства - ВЛ 110кВ Ю-9/10, Искитимская – Южная

- Охранная зона объектов электросетевого хозяйства "ЛЭП" инв.№1640

- Охранная зона объекта электросетевого хозяйства "линия электропередачи ВЛ-220 кВ (249-250) ПС "Заря"-ПС"Электродная"

- Придорожная полоса "Автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-52 "Чуйский тракт" от км 28+863 по 135+277"

- Охранная зона волоконно-оптической линии передачи (ВОЛП) Новосибирск-Плотниково-Искитим на территории г. Искитим Новосибирской области

- Охранная зона волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) "Новосибирск-Бердск-Черепаново" участок "Бердск-Искитим" ОАО "Мобильные ТелеСистемы"

- Охранная зона волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) "Новосибирск-Кемерово-Новокузнецк-Бийск-Барнаул-Новосибирск" на территории г. Искитима Новосибирской области (46232 кв.м.)

- Охранная зона: «Строительство ВОЛС ПАО «МегаФон»: г.Искитим, оптическая муфта М3РМ - БС 54.0517 Нск-Искитим,  АМС СРЦ «ФГУП РТРС»;

- Охранная зона '' Строительство ВОЛС по проекту «Устранение цифрового неравенства» для нужд Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком»;

- Охранная зона существующей уложенной в грунт ВОЛС Новосибирск-Бердск-Черепаново и Искитим-Плотниково.

- Охранная зона существующей газораспределительной сети "Газопровод высокого давления г. Искитим-п. Чернореченский-с. Лебедевка Искитимского района Новосибирской области"

- Охранная зона объектов электросетевого хозяйства "ЛЭП" инв.№1640

- Санитарно-защитная зона для АЗС №42  ОАО "Газпромнефть-Новосибирск"

- Санитарно-защитная зона для объекта - предприятия ООО "ЖБИ-5"

- Санитарно-защитная зона для ЗАО "Чернореченский карьер"

Проектом предусмотрены санитарно-защитные  зоны от следующих планируемых территорий и объектов

- Санитарно-защитные зоны от планируемых инвестиционных площадок различного назначения и класса опасности (V-III класс опасности) на территории городского округа, с соответствии с проектом  строительно-производственной зоны Новосибирской агломерации.

- Санитарно-защитная зона туберкулёзного диспансера.

- 4. Планировочная организация территории города Искитима

На территории городского округа выделено 79 элементов планировочной структуры, графическое отображение представлено на карте ГП-10 Карта  функциональных зон города Искитима Новосибирской области.

Таблица 4-1

| Номер элемента | Площадь, га |
| --- | --- |
| 54:02:01 | 36,28 |
| 54:02:02 | 20,66 |
| 54:02:03 | 544,40 |
| 54:02:04 | 59,70 |
| 54:02:05 | 9,79 |
| 54:02:06 | 64,36 |
| 54:02:07 | 9,78 |
| 54:02:08 | 38,29 |
| 54:02:09 | 33,90 |
| 54:02:10 | 33,00 |
| 54:02:11 | 56,23 |
| 54:02:12 | 47,17 |
| 54:02:13 | 36,63 |
| 54:02:14 | 78,56 |
| 54:02:15 | 27,76 |
| 54:02:16 | 84,62 |
| 54:02:17 | 18,88 |
| 54:02:18 | 105,48 |
| 54:02:19 | 119,78 |
| 54:02:20 | 154,36 |
| 54:02:21 | 67,62 |
| 54:02:22 | 90,27 |
| 54:02:23 | 79,87 |
| 54:02:24 | 54,81 |
| 54:02:25 | 56,49 |
| 54:02:26 | 41,92 |
| 54:02:27 | 20,07 |
| 54:02:28 | 64,52 |
| 54:02:29 | 89,95 |
| 54:02:30 | 54,62 |
| 54:02:31 | 89,00 |
| 54:02:32 | 73,56 |
| 54:02:33 | 95,15 |
| 54:02:34 | 168,45 |
| 54:02:35 | 33,05 |
| 54:02:36 | 60,9 |
| 54:02:37 | 41,68 |
| 54:02:38 | 34,07 |
| 54:02:39 | 51,38 |
| 54:02:40 | 46,55 |
| 54:02:41 | 59,28 |
| 54:02:42 | 33,33 |
| 54:02:43 | 18,64 |
| 54:02:44 | 45,39 |
| 54:02:45 | 33,54 |
| 54:02:46 | 65,81 |
| 54:02:47 | 53,79 |
| 54:02:48 | 87,24 |
| 54:02:49 | 77,13 |
| 54:02:50 | 25,54 |
| 54:02:51 | 22,59 |
| 54:02:52 | 23,6 |
| 54:02:53 | 55,73 |
| 54:02:54 | 42,18 |
| 54:02:55 | 41,22 |
| 54:02:56 | 8,35 |
| 54:02:57 | 177,82 |
| 54:02:58 | 21,30 |
| 54:02:59 | 15,67 |
| 54:02:60 | 2,60 |
| 54:02:61 | 1061,26 |
| 54:02:62 | 4,17 |
| 54:02:63 | 31,35 |
| 54:02:64 | 201,75 |
| 54:02:65 | 90,67 |
| 54:02:66 | 75,64 |
| 54:02:67 | 20,42 |
| 54:02:68 | 29,45 |
| 54:02:69 | 11,28 |
| 54:02:70 | 17,95 |
| 54:02:71 | 13,91 |
| 54:02:72 | 17,79 |
| 54:02:73 | 10,82 |
| 54:02:74 | 37,7 |
| 54:02:75 | 24,76 |
| 54:02:76 | 51,94 |
| 54:02:77 | 13,36 |
| 54:02:78 | 99,31 |
| 54:02:79 | 10,07 |
| 54:02:80 | 55,21 |
| 54:02:81 | 88,68 |
| 54:02:82 | 45,75 |
| 54:02:83 | 13,34 |

- 5. Границы города Искитима

Согласно Техническому заданию на выполнение проекта генерального плана города Искитима Новосибирской области границы проектируемой территории определяются границами городского округа Искитим Новосибирской области в соответствии с Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» и не изменяются.

Граница города установлена и сведения о ней внесены в единый государственный реестр недвижимости. Перечень земельных участков, которые входят в границы населенного пункта, входящего в состав городского округа, с указанием категорий земель, к которым отнесены  эти земельные участки, и целей их планируемого использования также внесены в единый государственный реестр недвижимости.

В соответствии с п. 19 ст.  24 Градостроительного кодекса РФ При подготовке в составе проекта генерального плана поселения или городского округа карты границ населенных пунктов в границы населенного пункта подлежит включению земельный участок из земель лесного фонда в случае, если все его границы являются смежными с земельными участками, расположенными в границах населенного пункта (с учетом сохранения в отношении такого земельного участка ограничений в соответствии с частью 6_1 статьи 36 настоящего Кодекса). В связи с чем при условии проведения кадастровой процедуры раздела земельного участка с КН 54:07:000000:396 с сохранением исходного в измененных границах (категория земель – земли лесного фонда) возможно включение в границы населённого пункта двух контуров данного участка.

Проектом предлагается изменение границы населённого пункта в соответствии с таблицей 5.1-1.

Таблица 5-1

Перечень земельных участков включаемых в границы населённого пункта

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель | Площадь всего, га | Площадь Включаемая/исключаемая, га | Планируемое использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь города в установленных границах |  |  | 4288,07 |  |  |
| 1 | Кадастровый квартал 54:33:070202 | Земли неразграниченной государственной собственности | 1230.95 | 2,54 | Под индивидуальную жилую застройку |
| 2 | 54:33:040601:5 | Земли населённых пунктов | 1,44 | 1,44 | Для строительства ледового дворца спорта |
| 3 | 54:33:000000:346 | Земли населённых пунктов | 0,05 | 0,05 | В целях эксплуатации нежилого здания (магазина) |
| 4 | 54:33:040604:2 | Земли населённых пунктов | 0,13 | 0,13 | Зона транспортной инфраструктуры |
| 5 | 54:33:040604:6 | Земли населённых пунктов | 0,07 | 0,07 | Для эксплуатации станции технического обслуживания |
| 6 | 54:33:040604:1 | Земли населённых пунктов | 0,96 | 0,96 | Для эксплуатации АЗС |
| 7 | Кадастровый квартал 54:33:040604 | Земли неразграниченной государственной собственности | 15,50 | 0,012 | Зона транспортной инфраструктуры |
| 8 | Кадастровый квартал 54:33:040602 | Земли неразграниченной государственной собственности | 8,57 | 0,001 | Зона транспортной инфраструктуры |
| 9 | 54:33:060513:7 | Земли населённых пунктов | 0,16 | 0,16 | Индивидуальное жилое строительство |
| 10 | 54:33:070801:17 | Земли населённых пунктов | 0,12 | 0,12 | Индивидуальное жилое строительство |
| Площадь населенного пункта |  |  | 4293,55 |  |  |

- 6. Технико-экономические показатели проекта

Таблица 6-1

Основные технико-экономические показатели проекта

| № п.п. |  | Показатели | Ед. измер. | 2017 г. | 1я очередь (2027г.) | Расчетный срок (2037г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Территория |  |  |  |  |
|  |  | Площадь городского округа в установленных границах | га | 6162,39 | 6162,39 | 6162,39 |
|  |  | Площадь города в установленных границах | га | 4288,07 | 4293,55 | 4293,55 |
|  |  | по функциональному назначению |  |  |  |  |
|  |  | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | - | - | 757,81 |
|  |  | зона застройки малоэтажными жилыми домами | -"- | - | - | 45,39 |
|  |  | зона застройки среднеэтажными жилыми домами | -"- | - | - | 174,56 |
|  |  | зона застройки многоэтажными жилыми домами | -"- | - | - | 31,80 |
|  |  | многофункциональная общественно-деловая зона | -"- | - | - | 4,27 |
|  |  | зона специализированной общественной застройки | -"- | - | - | 80,73 |
|  |  | зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования | -"- | - | - | 3,10 |
|  |  | зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования | -"- | - | - | 49,04 |
|  |  | зона объектов культуры | -"- | - | - | 1,83 |
|  |  | зона объектов здравоохранения | -"- | - | - | 42,06 |
|  |  | зона объектов религиозного использования | -"- | - | - | 2,01 |
|  |  | зона производственная | -"- | - | - | 1812,75 |
|  |  | зона объектов пищевой промышленности | -"- | - | - | 19,74 |
|  |  | зона объектов строительной промышленности | -"- | - | - | 45,35 |
|  |  | коммунально-складская зона | -"- | - | - | 203,4 |
|  |  | зона объектов коммунального обслуживания | -"- | - | - | 50,77 |
|  |  | зона объектов энергетики | -"- | - | - | 4,84 |
|  |  | зона объектов связи | -"- | - | - | 2,35 |
|  |  | зона объектов железнодорожного транспорта | -"- | - | - | 210,67 |
|  |  | зона объектов автомобильного транспорта | -"- | - | - | 45,66 |
|  |  | зона уличной и дорожной сети | -"- | - | - | 240,27 |
|  |  | зона ведения садового и дачного хозяйства | -"- | - | - | 630,56 |
|  |  | зона сельскохозяйственного использования | -"- | - | - | 83,15 |
|  |  | зона пчеловодства | -"- | - | - | 8,12 |
|  |  | зона объектов отдыха (рекреации) | -"- | - |  | 161,82 |
|  |  | зона причалов для маломерных судов | -"- | - | - | 6,66 |
|  |  | зона объектов спорта | -"- | - | - | 43,30 |
|  |  | зона лесов | -"- | - | - | 8,36 |
|  |  | зона водных объектов | -"- | - | - | 492,82 |
|  |  | зона территории общего пользования | -"- | - | - | 631,98 |
|  |  | зона курортной и санаторной деятельности | -"- | - | - | 6,86 |
|  |  | зона охраны природных территорий | -"- | - | - | 157,68 |
|  |  | зона территорий объектов культурного наследия | -"- | - | - | 0,06 |
|  |  | зона ритуальной деятельности | -"- | - | - | 67,58 |
|  |  | зона объектов специальной деятельности | -"- | - | - | 18,84 |
|  |  | зона режимных территорий | -"- | - | - | 7,26 |
| 2 |  | Население |  |  |  |  |
|  |  | Численность населения | тыс. чел. | 57,0 | 63,5 | 67,0 |
|  |  | Возрастная структура населения: | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | дети до 15 лет | -"- | 19,2 | 19,4 | 17,4 |
|  |  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 54,5 | 53,1 | 53,6 |
|  |  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 26,3 | 27,5 | 29,0 |
| 3 |  | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Жилищный фонд - всего | тыс. кв.м общей площади квартир | 1265,9 | 1841,5 | 2345,0 |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  |  | в многоэтажных домах (9 и более эт.) | -"- | 147,3 | 147,3 | 147,3 |
|  |  | в домах средней этажности (4-8 эт.) | -"- | 598,5 | 598,5 | 754,6 |
|  |  | в малоэтажных многоквартирных домах (1-3 эт.) | -"- | 131,0 | 151,0 | 212,2 |
|  |  | в индивидуальных жилых домах с приквартирными земельными участками | -"- | 389,0 | 944,7 | 1230,9 |
| 3.3 |  | Убыль жилищного фонда - всего | -"- | - | 26,0 | 57,0 |
| 3.4 |  | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м общей площади квартир | - | 1239,9 | 1208,9 |
| 3.5 |  | Новое жилищное строительство - всего | -"- | - | 602,5 | 1136,1 |
| 3.6 |  | Структура нового жилищного строительства по этажности |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  | малоэтажное | -"- | - | 602,5 | 980,0 |
|  |  | из них: |  |  |  |  |
|  |  | многоквартирные малоэтажные жилые дома | -"- | - | 46,0 | 107,2 |
|  |  | индивидуальные жилые дома с приквартирными земельными участками | -"- | - | 556,5 | 872,8 |
|  |  | жилые дома средней этажности | -"- | - | 0,0 | 156,1 |
|  |  | многоэтажные жилые дома | -"- | - | 0,0 | 0,0 |
| 3.7 |  | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м/чел. | 21,1 | 29,0 | 35,0 |
| 4 |  | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Детские дошкольные учреждения, всего | место | 3699 | 4020 | 4240 |
| 4.2 |  | Общеобразовательные школы, всего | -"- | 7222 | 8292 | 8692 |
| 4.3 |  | Амбулаторно-поликлинические учреждения, всего | посещения в смену | 1324 | 1424 | 1524 |
| 4.4 |  | Больничные учреждения, всего | койка | 563 | 863 | 963 |
| 4.5 |  | Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, платные пансионаты, всего | место | 0 | 140 | 140 |
| 4.6 |  | Социальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых, всего | место | 0 | 600 | 940 |
| 4.7 |  | Спортивные залы общего пользования, всего | кв.м площади пола | 22370 | 23450 | 23450 |
| 4.8 |  | Бассейны общего пользования, всего | кв.м зеркала воды | 0 | 1050 | 1670 |
| 4.9 |  | Клубы, всего | мест | 1060 | 5060 | 5360 |
| 4.10 |  | Массовые библиотеки, всего | тыс. ед. хранения | 88,2 | 388,2 | 402,2 |
| 4.11 |  | Стационарные торговые объекты | кв. м площади торговых объектов | 89 002,8 | 32 969,2 | 34 786,4 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | стационарные торговые объекты по продаже продовольственных товаров | кв. м площади торговых объектов | 22771,6 | 10 922,0 | 11 524,0 |
|  |  | стационарные торговые объекты по продаже непродовольственных товаров | кв. м площади торговых объектов | 66231,2 | 22 047,2 | 23 262,4 |
| 4.12 |  | Торговые объекты местного значения | объект | 296 | 194 | 194 |
| 4.13 |  | Торговые места, используемые для осуществления деятельности по продаже продовольственных товаров на розничных рынках | торговое место | 45 | 45 | 47 |
| 4.14 |  | Торговые павильоны и киоски |  |  |  |  |
|  |  | по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции | объект | 105 | 34 | 36 |
|  |  | по продаже продукции общественного питания | объект | 10 | 4 | 4 |
|  |  | по продаже печатной продукции | объект | 10 | 6 | 7 |
| 5 |  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобуса) | км | 3,79 | 4,63 | 4,63 |
|  |  | Протяженность автомобильных дорог всего | км | 173,9 | 173,9 | 177,15 |
|  |  | В том числе: | -"- |  |  |  |
|  |  | Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения | -"- | - | 13,66 | 13,66 |
|  |  | Транспортно-пешеходные магистральные улицы районного значения | -"- | - | 14,0 | 14,0 |
|  |  | Улицы местного значения (с маршрутной сетью) | -"- | - | 21,5 | 24,75 |
|  |  | Улицы и дороги местного значения в производственных, промышленных и коммунально-складских зонах | -"- | - | 15,0 | 15,0 |
|  |  | Плотность дорожной сети | км/км2 | 4,05 | 4,05 | 4,13 |
|  |  | Протяженность железных дорог (пассажироперевозки) | км | 9,39 | 9,38 | 9,39 |
| 5.2 |  | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | нет данных | 2540 | 2680 |
| 6 |  | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего |  | тыс. куб. м/сут | 25,69 | 27,35 | 31,45 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Водоотведение - всего |  | тыс. куб. м/сут | 21,93 | 23,42 | 30,70 |
| 6.3 | Энергоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего |  | тыс.кВт*ч/год | 24031 | 25400 | 26800 |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Газоснабжение - всего |  | Тыс. куб. м/год | 2703,6 | 4611,6 | 4623,6 |
| 6.5 |  | Санитарная очистка территорий |  |  |  |  |
| 6.5.1 |  | Полигоны ТБО (за пределами города, в границах городского округа) | га | 18,88 | 18,88 | 18,88 |
| 6.5.2 |  | Свалки | га | - | - | - |
| 7 |  | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Общая площадь кладбищ (действующих) | га | 58,23 | 58,23 | 58,23 |

- Приложение 1

Каталоги координат поворотных точек границ города

| N_тчк | X_м | Y_м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 447178.320 | 4219227.050 |
| 2 | 447182.280 | 4219224.470 |
| 3 | 447193.100 | 4219214.770 |
| 4 | 447193.130 | 4219213.830 |
| 5 | 447211.530 | 4219200.170 |
| 6 | 447201.370 | 4219178.340 |
| 7 | 447192.430 | 4219161.140 |
| 8 | 447182.740 | 4219142.410 |
| 9 | 447174.760 | 4219124.220 |
| 10 | 447166.520 | 4219104.950 |
| 11 | 447158.370 | 4219086.340 |
| 12 | 447150.330 | 4219067.160 |
| 13 | 447141.790 | 4219047.660 |
| 14 | 447133.850 | 4219026.150 |
| 15 | 447114.890 | 4219033.850 |
| 16 | 447112.880 | 4219031.300 |
| 17 | 447095.460 | 4219040.210 |
| 18 | 447106.230 | 4219061.070 |
| 19 | 447111.210 | 4219079.870 |
| 20 | 447114.140 | 4219086.530 |
| 21 | 447119.120 | 4219097.850 |
| 22 | 447127.450 | 4219115.500 |
| 23 | 447135.750 | 4219134.290 |
| 24 | 447143.240 | 4219151.950 |
| 25 | 447151.400 | 4219169.500 |
| 26 | 447159.530 | 4219188.380 |
| 27 | 447168.350 | 4219207.690 |
| 28 | 447172.240 | 4219216.540 |
| 29 | 447176.990 | 4219226.860 |
| 30 | 439662.200 | 4221061.250 |
| 31 | 439662.100 | 4221059.600 |
| 32 | 439662.200 | 4220982.900 |
| 33 | 439656.980 | 4220901.900 |
| 34 | 439649.550 | 4220897.600 |
| 35 | 439496.250 | 4220899.750 |
| 36 | 439498.800 | 4220909.750 |
| 37 | 439500.050 | 4220917.050 |
| 38 | 439501.150 | 4220934.850 |
| 39 | 439497.350 | 4221057.600 |
| 40 | 437142.450 | 4222809.180 |
| 41 | 437210.070 | 4222790.000 |
| 42 | 437331.120 | 4222755.860 |
| 43 | 437475.690 | 4222715.850 |
| 44 | 437618.750 | 4222680.830 |
| 45 | 437745.890 | 4222652.010 |
| 46 | 437747.830 | 4222650.780 |
| 47 | 437754.990 | 4222647.990 |
| 48 | 437770.980 | 4222640.980 |
| 49 | 437784.650 | 4222635.770 |
| 50 | 437797.150 | 4222633.650 |
| 51 | 437809.800 | 4222631.560 |
| 52 | 437832.280 | 4222632.750 |
| 53 | 437898.050 | 4222618.010 |
| 54 | 437882.580 | 4222549.240 |
| 55 | 437872.640 | 4222505.050 |
| 56 | 437755.860 | 4222521.290 |
| 57 | 437732.900 | 4222343.720 |
| 58 | 437618.750 | 4222359.080 |
| 59 | 437513.160 | 4222373.280 |
| 60 | 437415.750 | 4222386.480 |
| 61 | 437322.820 | 4222399.250 |
| 62 | 437317.810 | 4222399.940 |
| 63 | 437300.060 | 4222403.710 |
| 64 | 437278.070 | 4222411.940 |
| 65 | 437255.150 | 4222424.020 |
| 66 | 437237.790 | 4222434.930 |
| 67 | 437220.000 | 4222449.550 |
| 68 | 437205.250 | 4222465.560 |
| 69 | 437187.440 | 4222490.990 |
| 70 | 437174.320 | 4222517.670 |
| 71 | 437166.520 | 4222551.970 |
| 72 | 437646.550 | 4222632.460 |
| 73 | 437649.660 | 4222631.950 |
| 74 | 437649.150 | 4222628.830 |
| 75 | 437646.040 | 4222629.340 |
| 76 | 444896.980 | 4226389.590 |
| 77 | 444908.260 | 4226373.000 |
| 78 | 444902.140 | 4226366.690 |
| 79 | 445421.820 | 4225624.640 |
| 80 | 445419.410 | 4225606.920 |
| 81 | 445432.150 | 4225589.350 |
| 82 | 445436.360 | 4225583.820 |
| 83 | 445496.450 | 4225570.790 |
| 84 | 445553.130 | 4225556.970 |
| 85 | 445539.770 | 4225533.180 |
| 86 | 445466.510 | 4225521.670 |
| 87 | 445364.010 | 4225436.630 |
| 88 | 445324.370 | 4225398.630 |
| 89 | 445317.230 | 4225339.310 |
| 90 | 445298.750 | 4225084.890 |
| 91 | 445428.300 | 4225149.480 |
| 92 | 445512.710 | 4225149.260 |
| 93 | 445576.630 | 4225101.210 |
| 94 | 445581.970 | 4225222.100 |
| 95 | 445585.260 | 4225284.020 |
| 96 | 445588.490 | 4225327.570 |
| 97 | 445591.780 | 4225399.560 |
| 98 | 445589.050 | 4225472.570 |
| 99 | 445585.800 | 4225541.090 |
| 100 | 445592.150 | 4225541.800 |
| 101 | 445592.060 | 4225544.000 |
| 102 | 445585.660 | 4225543.740 |
| 103 | 445585.420 | 4225549.130 |
| 104 | 446099.940 | 4225424.220 |
| 105 | 446234.380 | 4225419.840 |
| 106 | 446239.230 | 4225419.800 |
| 107 | 447072.640 | 4225420.830 |
| 108 | 447060.150 | 4225412.880 |
| 109 | 446881.160 | 4225414.440 |
| 110 | 446737.050 | 4225371.030 |
| 111 | 446229.860 | 4225397.070 |
| 112 | 446201.040 | 4225373.040 |
| 113 | 446063.370 | 4225373.560 |
| 114 | 446021.960 | 4225240.320 |
| 115 | 446007.320 | 4225189.130 |
| 116 | 446011.520 | 4225177.320 |
| 117 | 445931.750 | 4224924.870 |
| 118 | 445864.790 | 4224685.500 |
| 119 | 445826.300 | 4224682.410 |
| 120 | 445795.830 | 4224681.380 |
| 121 | 445758.550 | 4224689.230 |
| 122 | 445723.240 | 4224685.460 |
| 123 | 445629.630 | 4224526.120 |
| 124 | 445593.250 | 4224452.850 |
| 125 | 445646.120 | 4224287.950 |
| 126 | 445727.730 | 4224132.750 |
| 127 | 445848.130 | 4224108.490 |
| 128 | 445869.250 | 4224103.900 |
| 129 | 445879.200 | 4224100.050 |
| 130 | 446137.970 | 4224045.180 |
| 131 | 446139.480 | 4224044.910 |
| 132 | 446134.090 | 4224048.620 |
| 133 | 446096.800 | 4224072.540 |
| 134 | 446097.180 | 4224073.100 |
| 135 | 446078.780 | 4224084.780 |
| 136 | 446070.120 | 4224090.000 |
| 137 | 446038.820 | 4224110.490 |
| 138 | 446045.450 | 4224123.180 |
| 139 | 446077.190 | 4224173.550 |
| 140 | 446082.470 | 4224170.160 |
| 141 | 446095.830 | 4224161.460 |
| 142 | 446099.730 | 4224161.040 |
| 143 | 446123.940 | 4224151.680 |
| 144 | 446127.660 | 4224147.090 |
| 145 | 446137.670 | 4224142.470 |
| 146 | 446144.850 | 4224130.860 |
| 147 | 446163.470 | 4224100.770 |
| 148 | 446199.560 | 4224063.240 |
| 149 | 446181.930 | 4224037.710 |
| 150 | 446216.840 | 4224031.800 |
| 151 | 446881.590 | 4223964.270 |
| 152 | 447001.670 | 4223925.210 |
| 153 | 447022.760 | 4223812.230 |
| 154 | 447199.050 | 4223320.920 |
| 155 | 447127.350 | 4223198.200 |
| 156 | 446914.070 | 4222993.500 |
| 157 | 446942.840 | 4222835.170 |
| 158 | 446892.480 | 4222590.460 |
| 159 | 446831.320 | 4222453.710 |
| 160 | 446687.410 | 4222327.770 |
| 161 | 446622.650 | 4222198.220 |
| 162 | 446604.670 | 4222086.660 |
| 163 | 446633.450 | 4222018.290 |
| 164 | 446669.420 | 4221975.110 |
| 165 | 447313.410 | 4221741.200 |
| 166 | 447410.550 | 4221694.420 |
| 167 | 447633.600 | 4221471.310 |
| 168 | 447708.460 | 4221264.510 |
| 169 | 447723.370 | 4221189.950 |
| 170 | 447633.170 | 4221025.640 |
| 171 | 447603.770 | 4220960.790 |
| 172 | 447468.650 | 4220862.540 |
| 173 | 447431.890 | 4220819.370 |
| 174 | 447414.230 | 4220798.630 |
| 175 | 447387.710 | 4220767.470 |
| 176 | 447380.270 | 4220749.170 |
| 177 | 447372.440 | 4220729.970 |
| 178 | 447364.920 | 4220711.490 |
| 179 | 447357.470 | 4220693.160 |
| 180 | 447342.190 | 4220655.720 |
| 181 | 447335.470 | 4220627.880 |
| 182 | 447318.970 | 4220595.420 |
| 183 | 447310.140 | 4220566.590 |
| 184 | 447301.580 | 4220543.940 |
| 185 | 447286.040 | 4220516.760 |
| 186 | 447278.990 | 4220497.500 |
| 187 | 447275.450 | 4220414.430 |
| 188 | 447281.820 | 4220357.970 |
| 189 | 447405.420 | 4220059.230 |
| 190 | 447521.770 | 4219926.990 |
| 191 | 447575.830 | 4219824.840 |
| 192 | 447602.810 | 4219773.870 |
| 193 | 447606.670 | 4219766.550 |
| 194 | 447611.460 | 4219757.520 |
| 195 | 447641.590 | 4219736.100 |
| 196 | 447698.450 | 4219754.070 |
| 197 | 447763.620 | 4219816.050 |
| 198 | 447873.970 | 4219791.900 |
| 199 | 447977.420 | 4219762.590 |
| 200 | 448091.220 | 4219697.070 |
| 201 | 448151.570 | 4219652.250 |
| 202 | 448187.640 | 4219625.970 |
| 203 | 448276.490 | 4219486.140 |
| 204 | 448309.550 | 4219361.700 |
| 205 | 448462.540 | 4219361.700 |
| 206 | 448462.200 | 4219325.730 |
| 207 | 448479.420 | 4219325.100 |
| 208 | 448479.460 | 4219361.700 |
| 209 | 448581.840 | 4219361.700 |
| 210 | 448621.880 | 4219413.540 |
| 211 | 448663.160 | 4219386.510 |
| 212 | 448701.320 | 4219431.840 |
| 213 | 448662.110 | 4219465.680 |
| 214 | 448643.220 | 4219615.290 |
| 215 | 448576.570 | 4219639.080 |
| 216 | 448523.810 | 4219639.290 |
| 217 | 448523.810 | 4219578.600 |
| 218 | 448559.750 | 4219578.600 |
| 219 | 448509.430 | 4219397.940 |
| 220 | 448413.430 | 4219397.940 |
| 221 | 448345.960 | 4219467.330 |
| 222 | 448386.090 | 4219498.920 |
| 223 | 448339.740 | 4219546.020 |
| 224 | 448295.270 | 4219519.440 |
| 225 | 448204.670 | 4219655.490 |
| 226 | 448229.690 | 4219689.630 |
| 227 | 448215.900 | 4219732.950 |
| 228 | 448260.180 | 4219778.100 |
| 229 | 448308.470 | 4219810.890 |
| 230 | 448310.190 | 4219859.160 |
| 231 | 448351.580 | 4219928.160 |
| 232 | 448374.760 | 4219956.510 |
| 233 | 448391.680 | 4219997.820 |
| 234 | 448399.110 | 4220030.130 |
| 235 | 448409.800 | 4220028.660 |
| 236 | 448423.840 | 4220054.850 |
| 237 | 448429.260 | 4220072.970 |
| 238 | 448421.570 | 4220072.780 |
| 239 | 448434.410 | 4220096.100 |
| 240 | 448437.910 | 4220096.460 |
| 241 | 448437.780 | 4220102.310 |
| 242 | 448439.510 | 4220173.020 |
| 243 | 448488.790 | 4220240.360 |
| 244 | 448573.790 | 4220277.120 |
| 245 | 448695.560 | 4220300.090 |
| 246 | 448828.800 | 4220258.740 |
| 247 | 448950.560 | 4220100.200 |
| 248 | 448978.120 | 4220001.400 |
| 249 | 449019.470 | 4219927.880 |
| 250 | 449189.470 | 4219904.910 |
| 251 | 449212.450 | 4219879.630 |
| 252 | 449267.590 | 4219898.010 |
| 253 | 449329.610 | 4219934.770 |
| 254 | 449346.870 | 4219939.090 |
| 255 | 449362.890 | 4219934.090 |
| 256 | 449412.070 | 4219899.690 |
| 257 | 449443.720 | 4219888.150 |
| 258 | 449457.400 | 4219871.040 |
| 259 | 449480.920 | 4219874.450 |
| 260 | 449528.820 | 4219840.240 |
| 261 | 449561.740 | 4219823.140 |
| 262 | 449610.890 | 4219827.410 |
| 263 | 449670.360 | 4219842.800 |
| 264 | 449679.340 | 4219840.240 |
| 265 | 449680.620 | 4219827.410 |
| 266 | 449692.380 | 4219827.840 |
| 267 | 449749.680 | 4219841.960 |
| 268 | 449797.570 | 4219845.800 |
| 269 | 449865.570 | 4219849.660 |
| 270 | 449921.160 | 4219836.830 |
| 271 | 450024.210 | 4219789.360 |
| 272 | 450139.250 | 4219705.550 |
| 273 | 450177.300 | 4219652.080 |
| 274 | 450202.540 | 4219640.550 |
| 275 | 450233.030 | 4219601.210 |
| 276 | 450263.470 | 4219561.440 |
| 277 | 450300.040 | 4219475.910 |
| 278 | 450306.880 | 4219423.750 |
| 279 | 450306.880 | 4219343.340 |
| 280 | 450297.470 | 4219301.440 |
| 281 | 450286.350 | 4219253.980 |
| 282 | 450308.590 | 4219236.880 |
| 283 | 450369.320 | 4219226.610 |
| 284 | 450403.520 | 4219195.820 |
| 285 | 450462.760 | 4219074.370 |
| 286 | 450507.020 | 4219005.950 |
| 287 | 450518.330 | 4218956.350 |
| 288 | 450518.330 | 4218799.020 |
| 289 | 450538.850 | 4218739.120 |
| 290 | 450546.550 | 4218684.390 |
| 291 | 450561.970 | 4218630.510 |
| 292 | 450550.830 | 4218536.440 |
| 293 | 450526.880 | 4218496.240 |
| 294 | 450526.880 | 4218476.570 |
| 295 | 450546.550 | 4218468.870 |
| 296 | 450581.620 | 4218477.420 |
| 297 | 450599.570 | 4218453.470 |
| 298 | 450620.960 | 4218458.610 |
| 299 | 450674.330 | 4218294.690 |
| 300 | 450702.260 | 4218205.370 |
| 301 | 450788.010 | 4217768.190 |
| 302 | 450827.020 | 4217606.990 |
| 303 | 450846.680 | 4217557.720 |
| 304 | 450814.110 | 4217471.950 |
| 305 | 450818.700 | 4217452.120 |
| 306 | 450794.680 | 4217425.630 |
| 307 | 450747.010 | 4217358.670 |
| 308 | 450714.580 | 4217355.550 |
| 309 | 450663.980 | 4217350.720 |
| 310 | 450615.790 | 4217300.110 |
| 311 | 450625.420 | 4217239.900 |
| 312 | 450536.180 | 4217190.910 |
| 313 | 450535.440 | 4217190.730 |
| 314 | 450534.360 | 4217194.680 |
| 315 | 450515.040 | 4217186.010 |
| 316 | 450496.650 | 4217181.760 |
| 317 | 450392.580 | 4217178.520 |
| 318 | 450359.520 | 4217166.700 |
| 319 | 450305.810 | 4217120.920 |
| 320 | 450299.400 | 4217132.020 |
| 321 | 450267.050 | 4217184.290 |
| 322 | 450274.010 | 4217265.540 |
| 323 | 450306.700 | 4217268.310 |
| 324 | 450338.410 | 4217285.040 |
| 325 | 450346.540 | 4217283.250 |
| 326 | 450357.920 | 4217280.740 |
| 327 | 450358.470 | 4217284.350 |
| 328 | 450360.230 | 4217284.170 |
| 329 | 450361.450 | 4217291.650 |
| 330 | 450387.610 | 4217298.920 |
| 331 | 450393.130 | 4217302.050 |
| 332 | 450400.580 | 4217306.780 |
| 333 | 450427.350 | 4217301.260 |
| 334 | 450430.830 | 4217320.590 |
| 335 | 450430.010 | 4217320.850 |
| 336 | 450433.960 | 4217334.700 |
| 337 | 450438.700 | 4217358.990 |
| 338 | 450458.000 | 4217380.940 |
| 339 | 450516.990 | 4217411.030 |
| 340 | 450530.040 | 4217405.330 |
| 341 | 450532.970 | 4217416.030 |
| 342 | 450537.550 | 4217414.570 |
| 343 | 450541.300 | 4217414.740 |
| 344 | 450548.700 | 4217425.790 |
| 345 | 450565.090 | 4217435.410 |
| 346 | 450669.730 | 4217509.270 |
| 347 | 450686.240 | 4217553.960 |
| 348 | 450673.360 | 4217579.730 |
| 349 | 450536.750 | 4217587.470 |
| 350 | 450492.920 | 4217538.490 |
| 351 | 450438.790 | 4217523.040 |
| 352 | 450369.190 | 4217517.870 |
| 353 | 450299.610 | 4217561.700 |
| 354 | 450206.820 | 4217569.430 |
| 355 | 450094.660 | 4217638.040 |
| 356 | 450080.400 | 4217683.930 |
| 357 | 450061.630 | 4217702.530 |
| 358 | 450058.220 | 4217708.380 |
| 359 | 450049.740 | 4217714.320 |
| 360 | 450046.220 | 4217715.230 |
| 361 | 450019.360 | 4217701.580 |
| 362 | 450005.020 | 4217711.390 |
| 363 | 449995.360 | 4217687.130 |
| 364 | 449892.490 | 4217619.960 |
| 365 | 449891.560 | 4217620.960 |
| 366 | 449879.700 | 4217611.610 |
| 367 | 449829.780 | 4217579.010 |
| 368 | 449845.670 | 4217509.390 |
| 369 | 449885.400 | 4217429.180 |
| 370 | 450028.080 | 4217417.340 |
| 371 | 450056.440 | 4217380.760 |
| 372 | 450104.860 | 4217315.670 |
| 373 | 450107.890 | 4217279.350 |
| 374 | 450142.700 | 4217165.840 |
| 375 | 450263.790 | 4217146.160 |
| 376 | 450274.900 | 4217119.240 |
| 377 | 450256.760 | 4217080.870 |
| 378 | 450230.270 | 4217030.260 |
| 379 | 450273.630 | 4217020.630 |
| 380 | 450275.290 | 4216973.050 |
| 381 | 450254.910 | 4216975.120 |
| 382 | 450226.350 | 4216976.770 |
| 383 | 450199.180 | 4216977.280 |
| 384 | 450172.320 | 4216977.040 |
| 385 | 450146.280 | 4216976.160 |
| 386 | 450118.370 | 4216974.850 |
| 387 | 450091.440 | 4216973.360 |
| 388 | 450067.030 | 4216971.940 |
| 389 | 450038.590 | 4216970.360 |
| 390 | 450008.840 | 4216968.860 |
| 391 | 449986.550 | 4216968.000 |
| 392 | 449956.790 | 4216967.530 |
| 393 | 449932.750 | 4216967.840 |
| 394 | 449904.870 | 4216969.260 |
| 395 | 449879.170 | 4216971.580 |
| 396 | 449853.400 | 4216974.970 |
| 397 | 449827.880 | 4216979.440 |
| 398 | 449802.530 | 4216985.000 |
| 399 | 449778.340 | 4216991.340 |
| 400 | 449750.660 | 4216999.890 |
| 401 | 449724.900 | 4217009.180 |
| 402 | 449701.620 | 4217018.580 |
| 403 | 449675.690 | 4217030.350 |
| 404 | 449651.650 | 4217042.520 |
| 405 | 449630.310 | 4217054.510 |
| 406 | 449606.150 | 4217069.420 |
| 407 | 449584.080 | 4217084.290 |
| 408 | 449562.490 | 4217100.260 |
| 409 | 449541.410 | 4217117.420 |
| 410 | 449522.920 | 4217133.670 |
| 411 | 449503.210 | 4217152.070 |
| 412 | 449485.350 | 4217169.550 |
| 413 | 449468.800 | 4217186.030 |
| 414 | 449323.760 | 4217332.220 |
| 415 | 449278.890 | 4217377.540 |
| 416 | 449253.310 | 4217403.380 |
| 417 | 449112.740 | 4217544.970 |
| 418 | 448830.960 | 4217828.840 |
| 419 | 448689.630 | 4217971.110 |
| 420 | 448549.180 | 4218112.380 |
| 421 | 448338.050 | 4218325.400 |
| 422 | 448257.550 | 4218406.510 |
| 423 | 448196.770 | 4218467.720 |
| 424 | 448011.410 | 4218654.930 |
| 425 | 447998.450 | 4218656.030 |
| 426 | 447972.720 | 4218658.220 |
| 427 | 447946.040 | 4218664.000 |
| 428 | 447919.170 | 4218671.960 |
| 429 | 447871.640 | 4218688.630 |
| 430 | 447863.320 | 4218696.950 |
| 431 | 447849.220 | 4218701.990 |
| 432 | 447773.700 | 4218736.230 |
| 433 | 447718.450 | 4218759.680 |
| 434 | 447674.040 | 4218778.510 |
| 435 | 447482.090 | 4218863.950 |
| 436 | 447484.370 | 4218868.620 |
| 437 | 447492.080 | 4218889.590 |
| 438 | 447494.520 | 4218894.390 |
| 439 | 447474.960 | 4218902.220 |
| 440 | 447456.270 | 4218910.470 |
| 441 | 447444.770 | 4218881.850 |
| 442 | 447443.070 | 4218882.690 |
| 443 | 447365.020 | 4218921.060 |
| 444 | 447365.090 | 4218921.240 |
| 445 | 447371.120 | 4218934.890 |
| 446 | 447333.020 | 4218951.840 |
| 447 | 447326.270 | 4218938.880 |
| 448 | 447326.140 | 4218938.470 |
| 449 | 447323.590 | 4218939.570 |
| 450 | 447333.290 | 4218962.970 |
| 451 | 447312.990 | 4218971.370 |
| 452 | 447298.920 | 4218977.910 |
| 453 | 447284.700 | 4218984.120 |
| 454 | 447279.470 | 4218971.520 |
| 455 | 447274.640 | 4218960.640 |
| 456 | 447266.960 | 4218963.950 |
| 457 | 447267.320 | 4218964.260 |
| 458 | 447266.030 | 4218964.800 |
| 459 | 447275.360 | 4218988.350 |
| 460 | 447256.940 | 4218996.450 |
| 461 | 447237.810 | 4219004.010 |
| 462 | 447235.400 | 4218998.400 |
| 463 | 447228.340 | 4218980.570 |
| 464 | 447220.670 | 4218983.870 |
| 465 | 447220.970 | 4218984.270 |
| 466 | 447230.480 | 4219006.050 |
| 467 | 447211.460 | 4219013.820 |
| 468 | 447192.660 | 4219021.950 |
| 469 | 447189.300 | 4219014.030 |
| 470 | 447186.720 | 4219008.420 |
| 471 | 447183.480 | 4219000.090 |
| 472 | 447180.570 | 4219001.370 |
| 473 | 447158.250 | 4219011.230 |
| 474 | 447159.170 | 4219013.520 |
| 475 | 447166.970 | 4219033.200 |
| 476 | 447147.770 | 4219041.420 |
| 477 | 447139.150 | 4219019.670 |
| 478 | 447134.550 | 4219021.700 |
| 479 | 447215.550 | 4219198.250 |
| 480 | 447177.070 | 4219233.070 |
| 481 | 447091.240 | 4219040.840 |
| 482 | 447086.710 | 4219042.830 |
| 483 | 447096.170 | 4219064.580 |
| 484 | 447078.120 | 4219072.500 |
| 485 | 447053.210 | 4219083.210 |
| 486 | 447047.430 | 4219071.600 |
| 487 | 447043.490 | 4219073.190 |
| 488 | 447040.550 | 4219065.750 |
| 489 | 447043.340 | 4219064.220 |
| 490 | 447042.020 | 4219061.020 |
| 491 | 447038.310 | 4219062.500 |
| 492 | 446985.650 | 4219083.680 |
| 493 | 446940.170 | 4219103.120 |
| 494 | 446883.570 | 4219124.930 |
| 495 | 446884.270 | 4219124.930 |
| 496 | 446884.280 | 4219127.130 |
| 497 | 446882.080 | 4219127.140 |
| 498 | 446882.070 | 4219125.500 |
| 499 | 446870.740 | 4219129.870 |
| 500 | 446826.350 | 4219149.010 |
| 501 | 446828.190 | 4219149.000 |
| 502 | 446828.190 | 4219151.200 |
| 503 | 446826.000 | 4219151.210 |
| 504 | 446825.990 | 4219149.160 |
| 505 | 446769.750 | 4219173.410 |
| 506 | 446771.320 | 4219173.410 |
| 507 | 446771.330 | 4219175.610 |
| 508 | 446769.130 | 4219175.610 |
| 509 | 446769.120 | 4219173.680 |
| 510 | 446714.470 | 4219197.240 |
| 511 | 446715.860 | 4219197.240 |
| 512 | 446715.870 | 4219199.440 |
| 513 | 446713.670 | 4219199.440 |
| 514 | 446713.660 | 4219197.590 |
| 515 | 446695.590 | 4219205.380 |
| 516 | 446658.880 | 4219220.840 |
| 517 | 446660.800 | 4219220.830 |
| 518 | 446660.810 | 4219223.030 |
| 519 | 446658.610 | 4219223.040 |
| 520 | 446658.600 | 4219220.950 |
| 521 | 446485.200 | 4219293.970 |
| 522 | 446412.710 | 4219320.150 |
| 523 | 446332.560 | 4219354.190 |
| 524 | 446327.970 | 4219356.150 |
| 525 | 446298.950 | 4219368.470 |
| 526 | 446221.440 | 4219402.700 |
| 527 | 446164.130 | 4219422.650 |
| 528 | 446136.810 | 4219884.380 |
| 529 | 446135.470 | 4220005.730 |
| 530 | 446140.750 | 4220009.340 |
| 531 | 446146.970 | 4220076.590 |
| 532 | 446146.510 | 4220131.360 |
| 533 | 446176.450 | 4220263.970 |
| 534 | 446226.070 | 4220538.900 |
| 535 | 446257.190 | 4220670.550 |
| 536 | 446238.820 | 4220694.770 |
| 537 | 446226.550 | 4220685.440 |
| 538 | 446199.630 | 4220720.890 |
| 539 | 446201.260 | 4220722.310 |
| 540 | 446208.100 | 4220728.220 |
| 541 | 446200.910 | 4220736.890 |
| 542 | 446200.410 | 4220735.950 |
| 543 | 446192.980 | 4220729.680 |
| 544 | 446176.050 | 4220752.030 |
| 545 | 446179.420 | 4220755.540 |
| 546 | 446189.620 | 4220764.080 |
| 547 | 446200.180 | 4220772.230 |
| 548 | 446199.440 | 4220773.190 |
| 549 | 446204.330 | 4220777.040 |
| 550 | 446198.920 | 4220784.020 |
| 551 | 446195.540 | 4220781.350 |
| 552 | 446190.470 | 4220788.310 |
| 553 | 446188.500 | 4220790.280 |
| 554 | 446182.630 | 4220795.090 |
| 555 | 446175.360 | 4220788.200 |
| 556 | 446170.400 | 4220782.140 |
| 557 | 446159.770 | 4220764.550 |
| 558 | 446147.840 | 4220757.250 |
| 559 | 446139.940 | 4220755.020 |
| 560 | 446137.430 | 4220761.210 |
| 561 | 446131.500 | 4220770.970 |
| 562 | 446115.880 | 4220800.770 |
| 563 | 446106.990 | 4220809.070 |
| 564 | 446093.360 | 4220790.750 |
| 565 | 446075.550 | 4220805.680 |
| 566 | 446066.310 | 4220819.940 |
| 567 | 446046.620 | 4220846.700 |
| 568 | 446050.090 | 4220851.910 |
| 569 | 446025.520 | 4220877.480 |
| 570 | 446001.720 | 4220907.420 |
| 571 | 446001.290 | 4220909.840 |
| 572 | 445994.720 | 4220916.140 |
| 573 | 445979.250 | 4220938.530 |
| 574 | 445950.590 | 4220976.530 |
| 575 | 445920.470 | 4221016.280 |
| 576 | 445917.490 | 4221019.750 |
| 577 | 445941.540 | 4221037.660 |
| 578 | 445894.900 | 4221100.210 |
| 579 | 445911.780 | 4221110.950 |
| 580 | 445875.540 | 4221163.540 |
| 581 | 445838.130 | 4221200.020 |
| 582 | 445828.730 | 4221188.840 |
| 583 | 445819.290 | 4221201.470 |
| 584 | 445851.340 | 4221225.400 |
| 585 | 445780.610 | 4221320.060 |
| 586 | 445760.000 | 4221306.160 |
| 587 | 445735.320 | 4221299.360 |
| 588 | 445722.950 | 4221290.730 |
| 589 | 445716.160 | 4221277.750 |
| 590 | 445713.070 | 4221256.140 |
| 591 | 445704.940 | 4221253.250 |
| 592 | 445680.400 | 4221247.240 |
| 593 | 445666.890 | 4221236.970 |
| 594 | 445655.040 | 4221207.970 |
| 595 | 445649.510 | 4221174.010 |
| 596 | 445645.630 | 4221162.880 |
| 597 | 445638.340 | 4221143.580 |
| 598 | 445614.590 | 4221139.350 |
| 599 | 445599.590 | 4221133.600 |
| 600 | 445585.540 | 4221118.570 |
| 601 | 445579.030 | 4221093.780 |
| 602 | 445585.790 | 4221052.970 |
| 603 | 445585.040 | 4221032.430 |
| 604 | 445568.770 | 4221003.850 |
| 605 | 445575.830 | 4220997.170 |
| 606 | 445582.740 | 4220990.420 |
| 607 | 445568.260 | 4220979.450 |
| 608 | 445544.460 | 4220987.400 |
| 609 | 445535.620 | 4220990.470 |
| 610 | 445520.640 | 4220997.280 |
| 611 | 445513.630 | 4221001.190 |
| 612 | 445462.210 | 4221033.970 |
| 613 | 445415.990 | 4221060.180 |
| 614 | 445355.890 | 4221093.960 |
| 615 | 445353.390 | 4221090.360 |
| 616 | 445344.760 | 4221080.630 |
| 617 | 445341.700 | 4221078.900 |
| 618 | 445334.860 | 4221072.480 |
| 619 | 445328.260 | 4221064.840 |
| 620 | 445293.190 | 4221060.710 |
| 621 | 445239.880 | 4221067.310 |
| 622 | 445239.970 | 4221066.480 |
| 623 | 445217.790 | 4221063.790 |
| 624 | 445190.070 | 4221048.020 |
| 625 | 445186.900 | 4221047.520 |
| 626 | 445185.210 | 4221047.510 |
| 627 | 445184.190 | 4221047.080 |
| 628 | 445120.800 | 4221037.000 |
| 629 | 445055.640 | 4221026.570 |
| 630 | 445005.900 | 4221019.930 |
| 631 | 444984.300 | 4221018.060 |
| 632 | 444977.530 | 4221012.300 |
| 633 | 444954.670 | 4221014.660 |
| 634 | 444768.230 | 4220966.930 |
| 635 | 444738.290 | 4220949.650 |
| 636 | 444731.840 | 4220955.140 |
| 637 | 444683.570 | 4220923.610 |
| 638 | 444687.140 | 4220920.140 |
| 639 | 444648.280 | 4220897.730 |
| 640 | 444521.230 | 4220794.570 |
| 641 | 444488.740 | 4220765.280 |
| 642 | 444458.510 | 4220738.070 |
| 643 | 444456.140 | 4220735.930 |
| 644 | 444225.610 | 4220528.150 |
| 645 | 444222.810 | 4220525.620 |
| 646 | 444193.260 | 4220498.980 |
| 647 | 444144.490 | 4220455.040 |
| 648 | 443827.720 | 4220290.260 |
| 649 | 443518.250 | 4220141.730 |
| 650 | 443425.460 | 4220097.250 |
| 651 | 443215.410 | 4219988.080 |
| 652 | 442928.630 | 4219839.080 |
| 653 | 442898.760 | 4219823.550 |
| 654 | 442890.430 | 4219819.220 |
| 655 | 442727.590 | 4219734.610 |
| 656 | 442665.900 | 4219705.680 |
| 657 | 442620.360 | 4219677.760 |
| 658 | 442626.920 | 4219690.420 |
| 659 | 442605.640 | 4219701.460 |
| 660 | 442599.080 | 4219688.850 |
| 661 | 442576.850 | 4219700.300 |
| 662 | 442429.510 | 4219776.280 |
| 663 | 442435.810 | 4219788.670 |
| 664 | 442414.450 | 4219799.560 |
| 665 | 442408.140 | 4219787.230 |
| 666 | 442206.750 | 4219892.100 |
| 667 | 441958.630 | 4220023.850 |
| 668 | 441949.860 | 4220028.650 |
| 669 | 441827.600 | 4220105.740 |
| 670 | 441708.360 | 4220194.150 |
| 671 | 441709.940 | 4220196.010 |
| 672 | 441605.540 | 4220290.440 |
| 673 | 441604.610 | 4220289.540 |
| 674 | 441523.950 | 4220365.590 |
| 675 | 441458.960 | 4220437.240 |
| 676 | 441470.170 | 4220446.740 |
| 677 | 441454.700 | 4220465.060 |
| 678 | 441443.420 | 4220455.530 |
| 679 | 441364.230 | 4220555.110 |
| 680 | 441286.000 | 4220663.860 |
| 681 | 441298.960 | 4220672.250 |
| 682 | 441295.500 | 4220677.590 |
| 683 | 441287.490 | 4220672.190 |
| 684 | 441284.680 | 4220676.880 |
| 685 | 441278.140 | 4220687.350 |
| 686 | 441272.900 | 4220683.960 |
| 687 | 441263.010 | 4220699.140 |
| 688 | 441276.060 | 4220707.600 |
| 689 | 441272.960 | 4220712.390 |
| 690 | 441278.760 | 4220715.490 |
| 691 | 441274.200 | 4220722.390 |
| 692 | 441265.880 | 4220717.000 |
| 693 | 441270.450 | 4220710.100 |
| 694 | 441263.330 | 4220705.380 |
| 695 | 441255.370 | 4220717.350 |
| 696 | 441261.290 | 4220721.290 |
| 697 | 441262.500 | 4220722.080 |
| 698 | 441264.710 | 4220718.760 |
| 699 | 441273.040 | 4220724.150 |
| 700 | 441268.310 | 4220731.280 |
| 701 | 441263.040 | 4220727.730 |
| 702 | 441249.920 | 4220719.260 |
| 703 | 441174.200 | 4220837.800 |
| 704 | 441174.210 | 4220837.800 |
| 705 | 441072.680 | 4220996.650 |
| 706 | 441002.650 | 4221098.660 |
| 707 | 440983.730 | 4221122.430 |
| 708 | 440936.920 | 4221167.910 |
| 709 | 440890.240 | 4221211.210 |
| 710 | 440899.620 | 4221225.650 |
| 711 | 440879.520 | 4221238.720 |
| 712 | 440870.090 | 4221224.250 |
| 713 | 440673.290 | 4221333.090 |
| 714 | 440672.970 | 4221356.010 |
| 715 | 440648.970 | 4221355.480 |
| 716 | 440649.190 | 4221346.000 |
| 717 | 440625.420 | 4221358.700 |
| 718 | 440430.160 | 4221462.780 |
| 719 | 440343.280 | 4221507.290 |
| 720 | 440297.420 | 4221532.390 |
| 721 | 440255.580 | 4221558.420 |
| 722 | 440178.400 | 4221608.160 |
| 723 | 440147.190 | 4221636.700 |
| 724 | 440112.320 | 4221677.280 |
| 725 | 440068.980 | 4221736.630 |
| 726 | 439974.890 | 4221869.350 |
| 727 | 439944.020 | 4221912.460 |
| 728 | 439758.240 | 4222173.290 |
| 729 | 439768.750 | 4222180.920 |
| 730 | 439754.670 | 4222200.340 |
| 731 | 439744.280 | 4222192.820 |
| 732 | 439693.450 | 4222262.790 |
| 733 | 439653.510 | 4222309.030 |
| 734 | 439602.700 | 4222354.340 |
| 735 | 439550.620 | 4222388.250 |
| 736 | 439486.040 | 4222417.810 |
| 737 | 439421.930 | 4222435.270 |
| 738 | 439294.450 | 4222453.050 |
| 739 | 439094.670 | 4222478.190 |
| 740 | 439095.730 | 4222489.870 |
| 741 | 439121.610 | 4222487.520 |
| 742 | 439314.490 | 4222469.970 |
| 743 | 439614.050 | 4222442.310 |
| 744 | 440092.330 | 4222399.240 |
| 745 | 440132.310 | 4222426.750 |
| 746 | 440177.820 | 4222458.770 |
| 747 | 440193.350 | 4222473.370 |
| 748 | 440207.360 | 4222490.260 |
| 749 | 440214.960 | 4222507.890 |
| 750 | 440218.590 | 4222521.660 |
| 751 | 440196.640 | 4222524.610 |
| 752 | 440172.280 | 4222527.400 |
| 753 | 440151.520 | 4222529.470 |
| 754 | 440114.530 | 4222532.800 |
| 755 | 439626.150 | 4222576.720 |
| 756 | 439326.910 | 4222604.360 |
| 757 | 439133.840 | 4222621.930 |
| 758 | 438982.480 | 4222635.670 |
| 759 | 438634.760 | 4222667.540 |
| 760 | 438430.170 | 4222686.220 |
| 761 | 438394.170 | 4222689.680 |
| 762 | 438362.400 | 4222693.090 |
| 763 | 438336.200 | 4222696.530 |
| 764 | 438303.960 | 4222701.360 |
| 765 | 438274.040 | 4222706.650 |
| 766 | 438245.940 | 4222712.210 |
| 767 | 438212.800 | 4222719.520 |
| 768 | 438177.170 | 4222727.880 |
| 769 | 438150.550 | 4222734.180 |
| 770 | 438038.200 | 4222760.770 |
| 771 | 437940.020 | 4222783.900 |
| 772 | 437760.490 | 4222825.650 |
| 773 | 437712.210 | 4222837.140 |
| 774 | 437591.820 | 4222865.800 |
| 775 | 437564.490 | 4222872.350 |
| 776 | 437534.470 | 4222879.930 |
| 777 | 437506.980 | 4222887.470 |
| 778 | 437478.740 | 4222895.750 |
| 779 | 437451.150 | 4222904.690 |
| 780 | 437422.320 | 4222914.980 |
| 781 | 437394.940 | 4222925.500 |
| 782 | 437364.870 | 4222938.250 |
| 783 | 437339.940 | 4222949.410 |
| 784 | 437312.860 | 4222962.640 |
| 785 | 437286.860 | 4222976.240 |
| 754 | 437255.070 | 4222994.150 |
| 755 | 437235.760 | 4223005.600 |
| 756 | 437207.040 | 4223023.840 |
| 757 | 437184.130 | 4223039.180 |
| 758 | 437158.430 | 4223057.580 |
| 759 | 437135.860 | 4223074.670 |
| 760 | 437111.910 | 4223093.910 |
| 761 | 437091.700 | 4223110.880 |
| 762 | 437060.540 | 4223138.040 |
| 763 | 437035.110 | 4223160.840 |
| 764 | 436952.580 | 4223235.050 |
| 765 | 436930.840 | 4223254.120 |
| 766 | 436903.050 | 4223277.170 |
| 767 | 436882.200 | 4223293.330 |
| 768 | 436867.780 | 4223303.360 |
| 769 | 436843.640 | 4223319.310 |
| 770 | 436822.150 | 4223332.160 |
| 771 | 436799.350 | 4223344.570 |
| 772 | 436773.930 | 4223357.120 |
| 773 | 436751.710 | 4223366.840 |
| 774 | 436730.150 | 4223375.350 |
| 775 | 436704.780 | 4223384.200 |
| 776 | 436679.190 | 4223391.920 |
| 777 | 436652.310 | 4223398.830 |
| 778 | 436627.350 | 4223404.170 |
| 779 | 436600.560 | 4223408.650 |
| 780 | 436574.730 | 4223412.060 |
| 781 | 436549.600 | 4223414.510 |
| 782 | 436522.370 | 4223416.720 |
| 783 | 436510.800 | 4223417.510 |
| 784 | 436461.080 | 4223420.910 |
| 785 | 436436.070 | 4223422.890 |
| 786 | 436420.730 | 4223424.320 |
| 787 | 436399.460 | 4223426.850 |
| 788 | 436375.630 | 4223430.450 |
| 789 | 436354.320 | 4223434.310 |
| 790 | 436334.730 | 4223438.670 |
| 791 | 436312.870 | 4223444.260 |
| 792 | 436289.320 | 4223450.940 |
| 793 | 436265.530 | 4223458.340 |
| 794 | 436252.120 | 4223462.810 |
| 795 | 436224.150 | 4223474.530 |
| 796 | 436201.080 | 4223485.640 |
| 797 | 436178.830 | 4223496.400 |
| 798 | 436153.870 | 4223508.610 |
| 799 | 436126.870 | 4223522.380 |
| 800 | 436113.430 | 4223529.780 |
| 801 | 436097.290 | 4223538.930 |
| 802 | 436084.180 | 4223546.350 |
| 803 | 436062.630 | 4223559.190 |
| 804 | 436044.290 | 4223570.300 |
| 805 | 436024.920 | 4223582.120 |
| 806 | 436006.910 | 4223593.160 |
| 807 | 435982.810 | 4223607.990 |
| 808 | 435960.980 | 4223621.240 |
| 809 | 435941.350 | 4223632.960 |
| 810 | 435919.390 | 4223645.740 |
| 811 | 435897.430 | 4223657.930 |
| 812 | 435877.530 | 4223668.510 |
| 813 | 435851.900 | 4223681.560 |
| 814 | 435832.270 | 4223690.990 |
| 815 | 435809.570 | 4223701.320 |
| 816 | 435787.680 | 4223710.830 |
| 817 | 435765.580 | 4223720.070 |
| 818 | 435744.940 | 4223728.550 |
| 819 | 435602.990 | 4223786.490 |
| 820 | 435578.550 | 4223796.350 |
| 821 | 435555.070 | 4223805.370 |
| 822 | 435529.690 | 4223814.580 |
| 823 | 435506.590 | 4223822.280 |
| 824 | 435480.880 | 4223830.440 |
| 825 | 435457.500 | 4223837.360 |
| 826 | 435436.560 | 4223843.120 |
| 827 | 435410.660 | 4223849.710 |
| 828 | 435386.100 | 4223855.560 |
| 829 | 435357.230 | 4223861.670 |
| 830 | 435338.150 | 4223865.300 |
| 831 | 435319.370 | 4223868.460 |
| 832 | 435294.690 | 4223872.370 |
| 833 | 435269.890 | 4223875.800 |
| 834 | 435245.610 | 4223878.640 |
| 835 | 435220.140 | 4223881.230 |
| 836 | 435177.660 | 4223885.390 |
| 837 | 435108.420 | 4223892.270 |
| 838 | 434977.200 | 4223905.060 |
| 839 | 434969.780 | 4223905.790 |
| 840 | 434976.060 | 4223965.270 |
| 841 | 434983.380 | 4223964.560 |
| 842 | 435114.740 | 4223951.770 |
| 843 | 435183.860 | 4223944.900 |
| 844 | 435284.370 | 4223976.400 |
| 845 | 435328.180 | 4224007.710 |
| 846 | 435348.730 | 4224037.250 |
| 847 | 435368.740 | 4224041.750 |
| 848 | 435377.210 | 4224043.960 |
| 849 | 435388.600 | 4224051.660 |
| 850 | 435402.900 | 4224067.480 |
| 851 | 435429.240 | 4224088.640 |
| 852 | 435441.190 | 4224093.860 |
| 853 | 435447.480 | 4224092.090 |
| 854 | 435449.390 | 4224097.880 |
| 855 | 435466.290 | 4224093.070 |
| 856 | 435548.840 | 4224074.860 |
| 857 | 435548.720 | 4224070.360 |
| 858 | 435611.320 | 4224050.520 |
| 859 | 435631.980 | 4224055.650 |
| 860 | 435666.520 | 4224051.150 |
| 861 | 435720.010 | 4224039.630 |
| 862 | 435794.590 | 4224018.840 |
| 863 | 435812.100 | 4224012.920 |
| 864 | 435905.950 | 4223982.300 |
| 865 | 435970.170 | 4223961.640 |
| 866 | 436085.960 | 4223930.880 |
| 867 | 436091.940 | 4223936.790 |
| 868 | 436350.920 | 4224192.960 |
| 869 | 436385.530 | 4224260.760 |
| 870 | 436526.420 | 4224536.830 |
| 871 | 436564.060 | 4224610.530 |
| 872 | 436860.680 | 4224694.060 |
| 873 | 436864.630 | 4224706.000 |
| 874 | 437023.660 | 4225246.800 |
| 875 | 437043.320 | 4225296.130 |
| 876 | 437122.770 | 4225486.050 |
| 877 | 437160.150 | 4225483.550 |
| 878 | 437398.570 | 4225467.670 |
| 879 | 437491.960 | 4225461.460 |
| 880 | 437887.850 | 4225435.060 |
| 881 | 438013.440 | 4225426.690 |
| 882 | 438016.760 | 4225309.840 |
| 883 | 437949.650 | 4225274.170 |
| 884 | 437965.180 | 4225249.070 |
| 885 | 437951.030 | 4225236.530 |
| 886 | 437917.360 | 4225210.920 |
| 887 | 437884.500 | 4225184.480 |
| 888 | 437856.200 | 4225152.160 |
| 889 | 437829.180 | 4225117.370 |
| 890 | 437800.180 | 4225081.370 |
| 891 | 437798.450 | 4225079.910 |
| 892 | 437792.150 | 4225077.570 |
| 893 | 437798.530 | 4225062.550 |
| 894 | 437802.070 | 4225063.970 |
| 895 | 437802.030 | 4225067.920 |
| 896 | 437802.610 | 4225071.640 |
| 897 | 437835.460 | 4225112.410 |
| 898 | 437862.370 | 4225147.070 |
| 899 | 437890.060 | 4225178.680 |
| 900 | 437922.290 | 4225204.620 |
| 901 | 437956.100 | 4225230.350 |
| 902 | 437970.050 | 4225242.690 |
| 903 | 437986.770 | 4225253.650 |
| 904 | 438012.990 | 4225267.820 |
| 905 | 438011.240 | 4225249.300 |
| 906 | 438003.550 | 4225247.640 |
| 907 | 437996.600 | 4225239.610 |
| 908 | 437999.070 | 4225225.030 |
| 909 | 438011.330 | 4225210.560 |
| 910 | 438010.210 | 4225183.800 |
| 911 | 438006.570 | 4225164.130 |
| 912 | 438008.630 | 4225150.480 |
| 913 | 438013.200 | 4225141.890 |
| 914 | 438022.970 | 4225135.500 |
| 915 | 438030.150 | 4225135.430 |
| 916 | 438036.650 | 4225142.680 |
| 917 | 438038.800 | 4225167.540 |
| 918 | 438050.350 | 4225174.730 |
| 919 | 438075.820 | 4225180.270 |
| 920 | 438299.220 | 4225180.830 |
| 921 | 438303.160 | 4225308.500 |
| 922 | 438306.200 | 4225407.160 |
| 923 | 438505.150 | 4225393.890 |
| 924 | 438532.750 | 4225392.010 |
| 925 | 438657.320 | 4225383.480 |
| 926 | 438691.820 | 4225381.120 |
| 927 | 439472.850 | 4225327.680 |
| 928 | 440128.870 | 4225280.270 |
| 929 | 440155.400 | 4225278.720 |
| 930 | 440302.280 | 4225284.470 |
| 931 | 440561.230 | 4225266.580 |
| 932 | 440664.090 | 4225260.830 |
| 933 | 440944.770 | 4225234.760 |
| 934 | 441183.940 | 4225224.690 |
| 935 | 441197.120 | 4225222.750 |
| 936 | 440792.660 | 4224809.210 |
| 937 | 440743.430 | 4224607.020 |
| 938 | 440793.040 | 4224268.430 |
| 939 | 440778.130 | 4224264.060 |
| 940 | 440794.800 | 4224239.210 |
| 941 | 440775.740 | 4223997.130 |
| 942 | 440700.500 | 4223736.950 |
| 943 | 440689.690 | 4223753.660 |
| 944 | 440651.510 | 4223747.600 |
| 945 | 440656.310 | 4223722.300 |
| 946 | 440663.950 | 4223690.960 |
| 947 | 440712.430 | 4223700.750 |
| 948 | 440722.360 | 4223681.740 |
| 949 | 440726.040 | 4223612.050 |
| 950 | 440736.990 | 4223552.170 |
| 951 | 440777.720 | 4223495.550 |
| 952 | 440787.660 | 4223487.100 |
| 953 | 440811.560 | 4223480.040 |
| 954 | 440833.940 | 4223478.300 |
| 955 | 440834.100 | 4223480.180 |
| 956 | 440834.640 | 4223484.820 |
| 957 | 440882.100 | 4223480.840 |
| 958 | 440883.310 | 4223468.990 |
| 959 | 441000.180 | 4223466.320 |
| 960 | 441155.290 | 4223459.130 |
| 961 | 441411.750 | 4223474.090 |
| 962 | 441477.200 | 4223482.230 |
| 963 | 441572.510 | 4223505.690 |
| 964 | 441637.760 | 4223533.010 |
| 965 | 441699.210 | 4223546.560 |
| 966 | 441765.610 | 4223543.800 |
| 967 | 441787.010 | 4223549.560 |
| 968 | 441841.240 | 4223565.390 |
| 969 | 441844.620 | 4223590.920 |
| 970 | 441841.570 | 4223608.750 |
| 971 | 441922.610 | 4223611.480 |
| 972 | 441997.410 | 4223591.170 |
| 973 | 442015.220 | 4223567.920 |
| 974 | 442123.680 | 4223531.640 |
| 975 | 442159.530 | 4223531.520 |
| 976 | 442159.390 | 4223547.810 |
| 977 | 442159.500 | 4223562.130 |
| 978 | 442158.400 | 4223578.180 |
| 979 | 442156.830 | 4223604.260 |
| 980 | 442165.540 | 4223608.630 |
| 981 | 442167.690 | 4223607.600 |
| 982 | 442180.830 | 4223609.330 |
| 983 | 442191.680 | 4223610.790 |
| 984 | 442207.270 | 4223614.150 |
| 985 | 442237.600 | 4223619.000 |
| 986 | 442288.670 | 4223625.240 |
| 987 | 442295.070 | 4223595.530 |
| 988 | 442294.870 | 4223527.580 |
| 989 | 442290.460 | 4223509.080 |
| 990 | 442313.490 | 4223506.200 |
| 991 | 442320.650 | 4223504.360 |
| 992 | 442327.330 | 4223502.750 |
| 993 | 442355.380 | 4223494.930 |
| 994 | 442386.480 | 4223490.780 |
| 995 | 442404.620 | 4223487.080 |
| 996 | 442422.290 | 4223485.530 |
| 997 | 442449.070 | 4223483.370 |
| 998 | 442453.780 | 4223482.130 |
| 999 | 442457.500 | 4223478.910 |
| 1000 | 442460.520 | 4223476.750 |
| 1001 | 442476.660 | 4223478.240 |
| 1002 | 442494.730 | 4223478.350 |
| 1003 | 442544.910 | 4223482.760 |
| 1004 | 442581.220 | 4223482.050 |
| 1005 | 442596.660 | 4223478.780 |
| 1006 | 442599.520 | 4223484.110 |
| 1007 | 442611.680 | 4223579.570 |
| 1008 | 442662.530 | 4223565.270 |
| 1009 | 442666.010 | 4223552.760 |
| 1010 | 442694.190 | 4223556.650 |
| 1011 | 442693.530 | 4223561.350 |
| 1012 | 442729.530 | 4223567.020 |
| 1013 | 442733.350 | 4223544.920 |
| 1014 | 442729.150 | 4223544.230 |
| 1015 | 442730.020 | 4223537.810 |
| 1016 | 442724.320 | 4223536.740 |
| 1017 | 442732.090 | 4223502.610 |
| 1018 | 442734.490 | 4223503.200 |
| 1019 | 442736.250 | 4223497.100 |
| 1020 | 442746.480 | 4223499.760 |
| 1021 | 442757.630 | 4223451.920 |
| 1022 | 442759.910 | 4223452.150 |
| 1023 | 443128.700 | 4223492.140 |
| 1024 | 443232.030 | 4223496.750 |
| 1025 | 443613.910 | 4223524.350 |
| 1026 | 443732.820 | 4223511.950 |
| 1027 | 443930.310 | 4223572.520 |
| 1028 | 444091.410 | 4223622.720 |
| 1029 | 444210.340 | 4223659.030 |
| 1030 | 444258.790 | 4223673.360 |
| 1031 | 444296.560 | 4223684.510 |
| 1032 | 444304.890 | 4223686.970 |
| 1033 | 444615.860 | 4223772.620 |
| 1034 | 444994.480 | 4224207.050 |
| 1035 | 445187.350 | 4224403.230 |
| 1036 | 445174.110 | 4224440.800 |
| 1037 | 444982.550 | 4224855.080 |
| 1038 | 444807.210 | 4224792.060 |
| 1039 | 444787.810 | 4224785.350 |
| 1040 | 444461.600 | 4225941.680 |
| 1041 | 438029.330 | 4224590.340 |
| 1042 | 438032.930 | 4224586.940 |
| 1043 | 438031.550 | 4224585.480 |
| 1044 | 438027.950 | 4224588.880 |
| 1045 | 438006.180 | 4224621.850 |
| 1046 | 438007.430 | 4224620.290 |
| 1047 | 438005.870 | 4224619.040 |
| 1048 | 438004.620 | 4224620.600 |
| 1049 | 437978.320 | 4224659.260 |
| 1050 | 437979.570 | 4224657.700 |
| 1051 | 437978.010 | 4224656.450 |
| 1052 | 437976.760 | 4224658.010 |
| 1053 | 437956.110 | 4224692.940 |
| 1054 | 437957.180 | 4224691.250 |
| 1055 | 437956.840 | 4224688.040 |
| 1056 | 437955.360 | 4224686.690 |
| 1057 | 437952.190 | 4224690.460 |
| 1058 | 437939.130 | 4224729.590 |
| 1059 | 437941.100 | 4224725.270 |
| 1060 | 437939.280 | 4224724.440 |
| 1061 | 437937.310 | 4224728.760 |
| 1062 | 437936.660 | 4224758.790 |
| 1063 | 437938.030 | 4224754.240 |
| 1064 | 437936.110 | 4224753.660 |
| 1065 | 437934.740 | 4224758.210 |
| 1066 | 437915.900 | 4224811.380 |
| 1067 | 437916.710 | 4224809.550 |
| 1068 | 437914.880 | 4224808.750 |
| 1069 | 437914.070 | 4224810.580 |
| 1070 | 437896.130 | 4224862.630 |
| 1071 | 437896.940 | 4224860.800 |
| 1072 | 437895.110 | 4224860.000 |
| 1073 | 437894.300 | 4224861.830 |
| 1074 | 437876.450 | 4224913.450 |
| 1075 | 437877.260 | 4224911.620 |
| 1076 | 437875.430 | 4224910.820 |
| 1077 | 437874.620 | 4224912.650 |
| 1078 | 437855.180 | 4224967.650 |
| 1079 | 437855.990 | 4224965.820 |
| 1080 | 437854.160 | 4224965.020 |
| 1081 | 437853.350 | 4224966.850 |
| 1082 | 437835.620 | 4225018.040 |
| 1083 | 437836.430 | 4225016.210 |
| 1084 | 437834.600 | 4225015.410 |
| 1085 | 437833.790 | 4225017.240 |
| 1086 | 437816.400 | 4225073.480 |
| 1087 | 437817.860 | 4225072.110 |
| 1088 | 437818.530 | 4225068.400 |
| 1089 | 437817.540 | 4225066.670 |
| 1090 | 437812.870 | 4225069.340 |
| 1091 | 437813.920 | 4225071.050 |
| 1092 | 437851.040 | 4225118.820 |
| 1093 | 437852.490 | 4225117.450 |
| 1094 | 437851.120 | 4225116.000 |
| 1095 | 437849.670 | 4225117.370 |
| 1096 | 438281.060 | 4225124.560 |
| 1097 | 438281.080 | 4225120.560 |
| 1098 | 438277.080 | 4225120.550 |
| 1099 | 438277.060 | 4225124.550 |
| 1100 | 437887.720 | 4225166.080 |
| 1101 | 437891.940 | 4225161.440 |
| 1102 | 437890.450 | 4225160.100 |
| 1103 | 437886.240 | 4225164.740 |
| 1104 | 437930.000 | 4225197.220 |
| 1105 | 437931.190 | 4225195.610 |
| 1106 | 437929.590 | 4225194.420 |
| 1107 | 437928.390 | 4225196.020 |
| 1108 | 437975.240 | 4225230.870 |
| 1109 | 437976.440 | 4225229.270 |
| 1110 | 437974.830 | 4225228.070 |
| 1111 | 437973.640 | 4225229.680 |
| 1112 | 438361.900 | 4225199.810 |
| 1113 | 438361.920 | 4225195.810 |
| 1114 | 438357.920 | 4225195.800 |
| 1115 | 438357.900 | 4225199.800 |
| 1116 | 440367.450 | 4222092.020 |
| 1117 | 440424.880 | 4222075.550 |
| 1118 | 440452.180 | 4222062.850 |
| 1119 | 440504.430 | 4222058.600 |
| 1120 | 440523.730 | 4222047.780 |
| 1121 | 440548.670 | 4222008.240 |
| 1122 | 440547.250 | 4221975.300 |
| 1123 | 440553.370 | 4221942.820 |
| 1124 | 440561.360 | 4221885.390 |
| 1125 | 440569.840 | 4221859.030 |
| 1126 | 440581.130 | 4221838.790 |
| 1127 | 440548.670 | 4221837.380 |
| 1128 | 440535.020 | 4221857.150 |
| 1129 | 440509.130 | 4221872.680 |
| 1130 | 440501.600 | 4221861.390 |
| 1131 | 440501.600 | 4221850.080 |
| 1132 | 440474.300 | 4221852.910 |
| 1133 | 440464.410 | 4221851.030 |
| 1134 | 440466.300 | 4221869.390 |
| 1135 | 440439.000 | 4221877.860 |
| 1136 | 440430.530 | 4221891.980 |
| 1137 | 440436.640 | 4221899.040 |
| 1138 | 440466.770 | 4221889.630 |
| 1139 | 440468.180 | 4221905.630 |
| 1140 | 440475.710 | 4221909.400 |
| 1141 | 440482.310 | 4221901.870 |
| 1142 | 440479.010 | 4221883.980 |
| 1143 | 440482.310 | 4221875.510 |
| 1144 | 440495.010 | 4221886.330 |
| 1145 | 440514.780 | 4221919.750 |
| 1146 | 440509.130 | 4221934.340 |
| 1147 | 440482.770 | 4221949.880 |
| 1148 | 440473.360 | 4222014.830 |
| 1149 | 440458.770 | 4222024.710 |
| 1150 | 440447.950 | 4222023.310 |
| 1151 | 440417.350 | 4222010.130 |
| 1152 | 440406.050 | 4222012.950 |
| 1153 | 440407.930 | 4222053.430 |
| 1154 | 440398.520 | 4222069.440 |
| 1155 | 440381.570 | 4222067.080 |
| 1156 | 440358.510 | 4222053.900 |
| 1157 | 440352.390 | 4222069.910 |
| 1158 | 449408.730 | 4218351.220 |
| 1159 | 449427.200 | 4218348.240 |
| 1160 | 449441.800 | 4218328.870 |
| 1161 | 449447.760 | 4218308.900 |
| 1162 | 449453.420 | 4218285.660 |
| 1163 | 449399.570 | 4218224.970 |
| 1164 | 449384.810 | 4218208.330 |
| 1165 | 449367.460 | 4218188.790 |
| 1166 | 449364.510 | 4218190.820 |
| 1167 | 449363.380 | 4218189.910 |
| 1168 | 449355.740 | 4218195.670 |
| 1169 | 449356.690 | 4218195.980 |
| 1170 | 449355.060 | 4218196.180 |
| 1171 | 449348.720 | 4218200.950 |
| 1172 | 449333.950 | 4218212.060 |
| 1173 | 449340.500 | 4218221.890 |
| 1174 | 449372.080 | 4218286.270 |
| 1175 | 449375.960 | 4218305.630 |
| 1176 | 449359.270 | 4218350.920 |
| 1177 | 449373.740 | 4218350.110 |
| 1178 | 449380.420 | 4218349.730 |
| 1179 | 440440.410 | 4222411.620 |
| 1180 | 440613.150 | 4222330.670 |
| 1181 | 440630.570 | 4222295.840 |
| 1182 | 440624.920 | 4222278.410 |
| 1183 | 440600.910 | 4222265.710 |
| 1184 | 440582.560 | 4222245.000 |
| 1185 | 440575.500 | 4222235.590 |
| 1186 | 440578.320 | 4222225.230 |
| 1187 | 440601.860 | 4222223.820 |
| 1188 | 440608.910 | 4222218.640 |
| 1189 | 440605.150 | 4222201.700 |
| 1190 | 440612.680 | 4222178.630 |
| 1191 | 440602.320 | 4222174.870 |
| 1192 | 440594.790 | 4222167.340 |
| 1193 | 440568.910 | 4222175.810 |
| 1194 | 440557.140 | 4222174.400 |
| 1195 | 440537.370 | 4222151.330 |
| 1196 | 440520.900 | 4222154.160 |
| 1197 | 440506.310 | 4222168.750 |
| 1198 | 440508.190 | 4222189.930 |
| 1199 | 440492.660 | 4222206.870 |
| 1200 | 440454.060 | 4222230.880 |
| 1201 | 440426.760 | 4222234.640 |
| 1202 | 440411.700 | 4222221.470 |
| 1203 | 440393.810 | 4222223.820 |
| 1204 | 440394.750 | 4222242.650 |
| 1205 | 440390.520 | 4222254.410 |
| 1206 | 440396.640 | 4222269.010 |
| 1207 | 440419.230 | 4222277.950 |
| 1208 | 440455.470 | 4222277.480 |
| 1209 | 440485.600 | 4222289.720 |
| 1210 | 440500.660 | 4222301.480 |
| 1211 | 440506.780 | 4222312.780 |
| 1212 | 440504.430 | 4222320.310 |
| 1213 | 440484.650 | 4222321.720 |
| 1214 | 440468.180 | 4222316.550 |
| 1215 | 440454.530 | 4222344.320 |
| 1216 | 440428.640 | 4222359.370 |
| 1217 | 440375.930 | 4222368.790 |
| 1218 | 440394.290 | 4222405.030 |
| 1219 | 440416.410 | 4222399.840 |
| 1220 | 440431.000 | 4222398.900 |
| 1221 | 447178.320 | 4219227.050 |
| 1222 | 447182.280 | 4219224.470 |
| 1223 | 447193.100 | 4219214.770 |
| 1224 | 447193.130 | 4219213.830 |
| 1225 | 447211.530 | 4219200.170 |
| 1226 | 447201.370 | 4219178.340 |
| 1227 | 447192.430 | 4219161.140 |
| 1228 | 447182.740 | 4219142.410 |
| 1229 | 447174.760 | 4219124.220 |
| 1230 | 447166.520 | 4219104.950 |
| 1231 | 447158.370 | 4219086.340 |
| 1232 | 447150.330 | 4219067.160 |
| 1233 | 447141.790 | 4219047.660 |
| 1234 | 447133.850 | 4219026.150 |
| 1235 | 447114.890 | 4219033.850 |
| 1236 | 447112.880 | 4219031.300 |
| 1237 | 447095.460 | 4219040.210 |
| 1238 | 447106.230 | 4219061.070 |
| 1239 | 447111.210 | 4219079.870 |
| 1240 | 447114.140 | 4219086.530 |
| 1241 | 447119.120 | 4219097.850 |
| 1242 | 447127.450 | 4219115.500 |
| 1243 | 447135.750 | 4219134.290 |
| 1244 | 447143.240 | 4219151.950 |
| 1245 | 447151.400 | 4219169.500 |
| 1246 | 447159.530 | 4219188.380 |
| 1247 | 447168.350 | 4219207.690 |
| 1248 | 447172.240 | 4219216.540 |
| 1249 | 447176.990 | 4219226.860 |
| 1250 | 439662.200 | 4221061.250 |
| 1251 | 439662.100 | 4221059.600 |
| 1252 | 439662.200 | 4220982.900 |