| Ведомость дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Кирова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п |  |  | Адрес, км,м |  |  |  |  | Расположение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер по ГОСТ |  |  |  |  | Типоразмер |  |  |  |  |  |  |  | Размер щитка, мм |  |  |  |  |  | Площадь щитка, м² |  |  |  |  | Материал плёнки |  |  |  | Состояние |  |  |  |  |  |  |  | Конструкция установки |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во опор |  |  |  |  |  | Фундамент, объём бетона, м³ |
| 1 |  |  | 0,039 |  |  |  |  | На обочине справа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | B700 |  |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
| 2 |  |  | 0,058 |  |  |  |  | Примыкание справа "ул. Заводская" на 0,055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | A900 |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
| 3 |  |  | 0,062 |  |  |  |  | На обочине слева |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | B700 |  |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
| 4 |  |  | 0,146 |  |  |  |  | На обочине справа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | B700 |  |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
| 5 |  |  | 0,156 |  |  |  |  | Примыкание слева "ул. Трудовая" на 0,160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | A900 |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
| 6 |  |  | 0,165 |  |  |  |  | Примыкание справа "ул. Трудовая" на 0,161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | A900 |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
| 7 |  |  | 0,178 |  |  |  |  | На обочине слева |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | B700 |  |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
| 8 |  |  | 0,259 |  |  |  |  | На обочине справа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | A900 |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | Установлено |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.19.1 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | B700 |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.19.2 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | B700 |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 0,265 |  |  |  |  | На обочине слева |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.19.1 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | B700 |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.19.2 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | B700 |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 0,266 |  |  |  |  | Примыкание слева "ул. Советская" на 0,272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | B700 |  |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | Установлено |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
| 11 |  |  | 0,290 |  |  |  |  | Примыкание справа "ул. Советская" на 0,278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | B700 |  |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | Установлено |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
| 12 |  |  | 0,291 |  |  |  |  | На обочине справа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.17 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | A900 |  |  |  |  |  | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
| 13 |  |  | 0,295 |  |  |  |  | На обочине слева |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | A900 |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | Установлено |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
| 14 |  |  | 0,303 |  |  |  |  | На обочине справа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.17 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | A900 |  |  |  |  |  | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | К демонтажу |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.24 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | D700 |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | К демонтажу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 0,303 |  |  |  |  | На обочине справа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.23 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | A900 |  |  |  |  |  | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.24 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | D700 |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 0,332 |  |  |  |  | На обочине слева |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.25 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | D700 |  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | Установлено |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
| 17 |  |  | 0,335 |  |  |  |  | На обочине справа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.23 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | A900 |  |  |  |  |  | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | Установлено |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.2.1 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | 700×350 |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | Установлено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 0,343 |  |  |  |  | Примыкание слева "прил. территория" на 0,340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.21 |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  | 600×900 |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.22 |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  | 600×900 |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 0,360 |  |  |  |  | На обочине справа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.20 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | B700 |  |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | Установлено |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.24 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | D700 |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 0,364 |  |  |  |  | На обочине слева |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.20 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | B700 |  |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.24 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | D700 |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.2.1 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | 700×350 |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 0,368 |  |  |  |  | Примыкание слева "ул. Пушкина" на 0,372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | A900 |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
| 22 |  |  | 0,380 |  |  |  |  | На обочине справа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.19.1 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | B700 |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | Установлено |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.19.2 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | B700 |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | Установлено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 0,386 |  |  |  |  | На обочине слева |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.19.1 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | B700 |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | Установлено |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.19.2 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | B700 |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | Установлено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 0,405 |  |  |  |  | На обочине справа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.20 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | B700 |  |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.24 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | D700 |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 0,406 |  |  |  |  | Примыкание слева "прил. территория" на 0,403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.21 |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  | 600×900 |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.22 |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  | 600×900 |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 0,409 |  |  |  |  | На обочине слева |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.20 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | B700 |  |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.24 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | D700 |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 0,421 |  |  |  |  | Примыкание справа "северный микрорайон" на 0,423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.21 |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  | 600×900 |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.22 |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  | 600×900 |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 0,450 |  |  |  |  | На обочине слева |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.23 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | A900 |  |  |  |  |  | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.2.1 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | 700×350 |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.24 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | D700 |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 0,453 |  |  |  |  | На обочине справа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | B700 |  |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
| 30 |  |  | 0,458 |  |  |  |  | Примыкание слева "ул. Толстого" на 0,463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | A900 |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
| 31 |  |  | 0,470 |  |  |  |  | Примыкание справа "ул. Толстого" на 0,464 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | A900 |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
| 32 |  |  | 0,480 |  |  |  |  | На обочине слева |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.23 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | A900 |  |  |  |  |  | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | К демонтажу |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.2.1 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | 700×350 |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | К демонтажу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 0,480 |  |  |  |  | На обочине слева |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | B700 |  |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
| 34 |  |  | 0,497 |  |  |  |  | На обочине слева |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.17 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | A900 |  |  |  |  |  | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | Установлено |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.24 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | D700 |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | К демонтажу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.23 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | A900 |  |  |  |  |  | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 0,543 |  |  |  |  | На обочине справа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | B700 |  |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
| 36 |  |  | 0,553 |  |  |  |  | Примыкание слева "ул. Пионерская" на 0,555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | A900 |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
| 37 |  |  | 0,560 |  |  |  |  | Примыкание справа "ул. Пионерская" на 0,556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | A900 |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
| 38 |  |  | 0,565 |  |  |  |  | На обочине слева |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | B700 |  |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
| 39 |  |  | 0,618 |  |  |  |  | На обочине справа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | B700 |  |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
| 40 |  |  | 0,637 |  |  |  |  | На обочине слева |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | B700 |  |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
| 41 |  |  | 0,680 |  |  |  |  | На обочине справа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | B700 |  |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
| 42 |  |  | 0,688 |  |  |  |  | Примыкание слева "ул. Герцена" на 0,691 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | A900 |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
| 43 |  |  | 0,700 |  |  |  |  | Примыкание справа "ул. Герцена" на 0,696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | A900 |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
| 44 |  |  | 0,705 |  |  |  |  | На обочине слева |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | B700 |  |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
| 45 |  |  | 0,751 |  |  |  |  | На обочине справа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | B700 |  |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
| 46 |  |  | 0,764 |  |  |  |  | Примыкание слева "ул. Крупской" на 0,767 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | A900 |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
| 47 |  |  | 0,771 |  |  |  |  | Примыкание справа "ул. Крупской" на 0,768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | A900 |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
| 48 |  |  | 0,782 |  |  |  |  | На обочине слева |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | B700 |  |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
| 49 |  |  | 0,827 |  |  |  |  | На обочине справа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  |  |  | A900 |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  | СКМ3.40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Монолитный 0,000 |
| Итого установлено: |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого требуется: |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого к демонтажу |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Кирова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  |  |  | 1.14.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.24.1 |  |  |  |  |  |  | 1.24.2 |  |  |  |  |  |  |  | 1.25 |  |  |  |  |  |  | 1.51 |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |
| Коэф. привед. к 1.1* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Ширина, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  | м² |  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  | м² |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | м² |  |  |
| 0,000 - 0,837 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,00 |  |  |  |  |  | 144,00 |  |  |  |  |  |  | 30,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 7,68 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,54 |  |  |
| Длина, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,158 |  |  |  |  |  | 0,144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привед. длина, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,158 |  |  |  |  |  | 0,108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,266 |  |  |
| Площадь, м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,80 |  |  |  |  |  | 10,80 |  |  |  |  |  |  | 30,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,55 |  |  |  |  |  |  | 1,91 |  |  |  |  |  |  |  | 7,68 |  |  |  |  |  |  | 2,40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,54 |  |  |
| *Такой же ширины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Кирова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п |  | Начало, км,м |  |  |  |  | Конец, км,м |  |  |  |  |  |  |  |  | Расположение |  |  |  |  |  | Номер |  |  |  |  |  | Длина, м |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  | Материал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь, м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Состояние |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бел. |  |  |  | Жёл. |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 0,029 |  |  |  |  | 0,049 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ось |  |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краска |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  | К нанесению |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 0,060 |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ось |  |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краска |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  | К нанесению |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 0,080 |  |  |  |  | 0,134 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ось |  |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краска |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,05 |  |  |  |  | К нанесению |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 0,134 |  |  |  |  | 0,154 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ось |  |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краска |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  | К нанесению |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 0,166 |  |  |  |  | 0,186 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ось |  |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краска |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  | К нанесению |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 0,186 |  |  |  |  | 0,239 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ось |  |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краска |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,98 |  |  |  |  | К нанесению |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 0,239 |  |  |  |  | 0,259 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ось |  |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краска |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  | К нанесению |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 0,262 |  |  |  |  | 0,262 |  |  |  |  |  |  |  |  | Край 1-й полосы справа |  |  |  |  |  | 1.14.1 |  |  |  |  |  | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краска |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  | 6,40 |  |  |  |  |  | 14,40 |  |  |  |  | К нанесению |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 0,282 |  |  |  |  | 0,302 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ось |  |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краска |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  | К нанесению |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 0,302 |  |  |  |  | 0,339 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ось |  |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краска |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,78 |  |  |  |  | К нанесению |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 0,303 |  |  |  |  | 0,303 |  |  |  |  |  |  |  |  | Край 1-й полосы справа |  |  |  |  |  | 1.24.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Краска |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,91 |  |  |  |  | К нанесению |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 0,330 |  |  |  |  | 0,330 |  |  |  |  |  |  |  |  | Край 1-й полосы справа |  |  |  |  |  | 1.24.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Краска |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,55 |  |  |  |  | К нанесению |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 0,339 |  |  |  |  | 0,359 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ось |  |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краска |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  | К нанесению |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 0,357 |  |  |  |  | 0,357 |  |  |  |  |  |  |  |  | Край 1-й полосы справа |  |  |  |  |  | 1.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Краска |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  | К нанесению |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 0,360 |  |  |  |  | 0,360 |  |  |  |  |  |  |  |  | Край 1-й полосы справа |  |  |  |  |  | 1.25 |  |  |  |  |  | 5,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краска |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,92 |  |  |  |  | К нанесению |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 0,364 |  |  |  |  | 0,364 |  |  |  |  |  |  |  |  | Край 1-й полосы справа |  |  |  |  |  | 1.25 |  |  |  |  |  | 5,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краска |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,92 |  |  |  |  | К нанесению |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 0,383 |  |  |  |  | 0,383 |  |  |  |  |  |  |  |  | Край 1-й полосы справа |  |  |  |  |  | 1.14.1 |  |  |  |  |  | 5,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краска |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  | 16,00 |  |  |  |  | К нанесению |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 0,386 |  |  |  |  | 0,404 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ось |  |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краска |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,80 |  |  |  |  | К нанесению |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 0,405 |  |  |  |  | 0,405 |  |  |  |  |  |  |  |  | Край 1-й полосы справа |  |  |  |  |  | 1.25 |  |  |  |  |  | 5,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краска |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,92 |  |  |  |  | К нанесению |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 0,409 |  |  |  |  | 0,409 |  |  |  |  |  |  |  |  | Край 1-й полосы справа |  |  |  |  |  | 1.25 |  |  |  |  |  | 5,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краска |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,92 |  |  |  |  | К нанесению |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 0,411 |  |  |  |  | 0,411 |  |  |  |  |  |  |  |  | Край 1-й полосы слева |  |  |  |  |  | 1.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Краска |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,20 |  |  |  |  | К нанесению |  |  |  |  |  |
| Итого к нанесению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Все |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,15 |  |  |  | 14,40 |  |  |  |  |  | 70,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомость пешеходных ограждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Кирова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п |  |  | Начало участка, км,м |  |  | Конец участка, км,м |  |  |  |  |  |  | Протяженность, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата установки, г |  |  |  |  | Расположение |  |  |  |  | Тип |  |  |  |  |  |  |  | Высота, м |  |  |  |  | Материал |  |  |  |  | Зона расположения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м |  |  |  |  |  |  |  | Фактически установленные, м |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в установке, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 0,275 |  |  | 0,284 |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Левая обочина |  |  |  |  | ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010 |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примыкание слева "ул. Советская" на 0,272 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 0,290 |  |  | 0,290 |  |  |  |  |  |  | 20,5 |  |  |  |  |  |  |  | 20,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Правая обочина |  |  |  |  | ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010 |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примыкание справа "ул. Советская" на 0,278 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 0,315 |  |  | 0,366 |  |  |  |  |  |  | 51,4 |  |  |  |  |  |  |  | 51,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Правая обочина |  |  |  |  | ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010 |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Насыпь |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 0,347 |  |  | 0,366 |  |  |  |  |  |  | 19,5 |  |  |  |  |  |  |  | 19,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Левая обочина |  |  |  |  | ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010 |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Насыпь |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 0,376 |  |  | 0,377 |  |  |  |  |  |  | 13,3 |  |  |  |  |  |  |  | 13,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Правая обочина |  |  |  |  | ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010 |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примыкание слева "ул. Пушкина" на 0,372 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 0,385 |  |  | 0,399 |  |  |  |  |  |  | 14,5 |  |  |  |  |  |  |  | 14,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Левая обочина |  |  |  |  | ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010 |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Насыпь |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 0,385 |  |  | 0,419 |  |  |  |  |  |  | 33,7 |  |  |  |  |  |  |  | 33,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Правая обочина |  |  |  |  | ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010 |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Насыпь |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 0,407 |  |  | 0,426 |  |  |  |  |  |  | 19,2 |  |  |  |  |  |  |  | 19,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Левая обочина |  |  |  |  | ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010 |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Насыпь |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181,4 |  |  |  |  |  |  |  | 181,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомость светофорных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Кирова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п |  |  | Адрес, км,м |  |  |  |  |  |  |  |  | Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество светофоров на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расположение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | транспортных |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пешеходных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 0,374 |  |  |  |  |  |  |  |  | примыкание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомость искусственного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Кирова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п |  |  | Начало участка, км,м |  | Конец участка, км,м |  |  |  |  |  | Объект установки |  |  |  |  |  |  |  | Проектируемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установленные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К установке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расположение |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Опор / светильников, шт |  |  |  |  |  |  | Протяжённость, м |  |  |  |  |  |  |  | Опор / светильников, шт |  |  |  |  |  |  | Протяжённость, м |  |  |  |  |  |  | Опор / светильников, шт |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяжённость, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 0,021 |  | 0,259 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7/7 |  |  |  |  |  |  | 238 |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 7/7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 238 |  |  |  |  |  |  |  |  | Левая кромка |  |  |  |
| 2 |  |  | 0,283 |  | 0,386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4/4 |  |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  | 0/0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 4/4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  | Левая кромка |  |  |  |
| 3 |  |  | 0,415 |  | 0,415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1/1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0/0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Левая кромка |  |  |  |
| 4 |  |  | 0,467 |  | 0,467 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1/1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0/0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Правая кромка |  |  |  |
| 5 |  |  | 0,550 |  | 0,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1/1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0/0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Левая кромка |  |  |  |
| 6 |  |  | 0,695 |  | 0,695 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1/1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0/0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Правая кромка |  |  |  |
| 7 |  |  | 0,763 |  | 0,763 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1/1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0/0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Левая кромка |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16/16 |  |  |  |  |  |  | 341 |  |  |  |  |  |  |  | 5/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 341 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Кирова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п |  |  | Начало участка, км,м |  |  |  |  |  | Конец участка, км,м |  |  |  |  |  |  |  | Расположение |  |  |  |  |  |  |  | Ширина, м |  |  |  |  |  |  | Объект установки |  |  |  |  |  | Материал |  |  |  |  |  |  | Протяженность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проектируемые, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Установленные, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К установке, м |  |
| 1 |  |  | 0,133 |  |  |  |  |  | 0,157 |  |  |  |  |  |  |  | Справа |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Асфальтобетон |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 0,165 |  |  |  |  |  | 0,204 |  |  |  |  |  |  |  | Слева |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Щебень |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 0,208 |  |  |  |  |  | 0,265 |  |  |  |  |  |  |  | Справа |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Асфальтобетон |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  |
| 4 |  |  | 0,259 |  |  |  |  |  | 0,266 |  |  |  |  |  |  |  | Слева |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Асфальтобетон |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 0,265 |  |  |  |  |  | 0,282 |  |  |  |  |  |  |  | Справа |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Асфальтобетон |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 0,287 |  |  |  |  |  | 0,290 |  |  |  |  |  |  |  | Слева |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Асфальтобетон |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 0,376 |  |  |  |  |  | 0,401 |  |  |  |  |  |  |  | Слева |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Железобетонные плиты |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 0,379 |  |  |  |  |  | 0,420 |  |  |  |  |  |  |  | Справа |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цементобетон |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 0,406 |  |  |  |  |  | 0,459 |  |  |  |  |  |  |  | Справа |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Железобетонные плиты |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 0,467 |  |  |  |  |  | 0,552 |  |  |  |  |  |  |  | Справа |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Железобетонные плиты |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 0,558 |  |  |  |  |  | 0,623 |  |  |  |  |  |  |  | Справа |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Железобетонные плиты |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 0,629 |  |  |  |  |  | 0,687 |  |  |  |  |  |  |  | Слева |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Железобетонные плиты |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 0,694 |  |  |  |  |  | 0,764 |  |  |  |  |  |  |  | Справа |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Железобетонные плиты |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 0,770 |  |  |  |  |  | 0,834 |  |  |  |  |  |  |  | Справа |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Железобетонные плиты |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  |
| Ведомость искусственных неровностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Кирова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п |  |  | Адрес, км,м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расположение |  |  |  |  |  |  |  |  | Конструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объём, м³ |  |  |  |  |  |  |  |  | Состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Длина, м |  |  |  |  | Ширина, м |  |  |  | Высота, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 0,362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По всей ширине дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | Монолитная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,13 |  |  |  |  | 3,25 |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  | 0,868 |  |  |  |  |  |  |  |  | Установлено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 0,392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По всей ширине дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | Монолитная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,06 |  |  |  |  | 3,25 |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  | 0,856 |  |  |  |  |  |  |  |  | К демонтажу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 0,407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По всей ширине дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | Монолитная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,03 |  |  |  |  | 3,25 |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  | 0,850 |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установлено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | К демонтажу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |